设计说明

# 一、工程概况

本项目位于贵州省毕节市金沙县经开区。管道埋设具体位置详见管综横断面图。本图为: 排水工程。本次设计包括道路管线：雨水、污水埋地敷设。

（一）排水部分

本工程的设计主要是为了解决该区域内及道路两侧雨、污水的排放。雨水、污水管布置原则：排水管道埋设的坡度在满足规范及设计的情况下，尽量接近道路设计坡度，以减少工程量。管线埋设深度不宜小于0.7m，埋设深度小于0.7m时要对管线做防护处理。

雨污水检查井均采用混凝土检查井，做法见图集06MS201-3。雨水管道管径为DN500-DN800，采用φ1000mm圆形雨水检查井；雨水管道管径为DN800直线型采用φ1250mm圆形雨水检查井。污水管道管顶覆土1m（含1m）以下采用φ800mm圆形污水检查井；污水管道管顶覆土1m以上采用φ1000mm圆形污水检查井。排水检查井每隔100m左右要设置0.3m～0.5m的沉泥槽。

沟槽开挖前须按《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）的有关规定进行室外管道勘察，施工单位根据勘察结果，结合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中“沟槽开挖与回填”章节的有关规定，针对沟槽开挖的边坡坡度、支护措施等进行施工组织设计，并在施工过程中切实执行，确保安全。局部地段埋深较大，凡开挖深度较大及边坡不能稳定地段，应按《贵州省深基坑支护工程管理暂行规定》的要求，进行专项治理。

# 二、设计依据

1、《给水排水设计手册》第三版

2、《给水排水制图标准》（GB/T50106-2010）

3、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

4、《给水排水工程技术规程》（CECS 246：2008）

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

6、《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

7、《本工程设计合同》委托书

# 三、设计标准

设计参数按相关规定取值

1、排水制度：雨污分流制

2、本次道路排水，雨水管设计重现期为P＝3

3、径流系数：根据规划和结合实际进行取值，一般为0.35~0.65。

4、综合用水量标准：q＝150升／人·日

5、污水量标准：生活污水=生活给水×85%。

6、暴雨强度公式：采用设计手册上之暴雨强度公式

q=50551+0.473lgP(t+17)0.95

# 四、给排水附属构筑物及大样图的使用

1、管材

给水管DN200以上采用K9级球墨铸铁管，产品执行标准GB/T 13295-2019。

排水管主管采用排水管主管采用HDPE双壁波纹管，产品执行标准GB/T 19472.1-2004。

2、管道基础

管道基础详见大样图。

3、管道接口

HDPE双壁波纹管接口采用承插连接，中介层材料由厂家提供；

4、检查井砌筑

雨、污水检查井具体做法详大样图。

位于车行道下检查井需作加固处理，具体做法详大样图。

5、井圈、井盖

鉴于国家大力推广采用化工建材，综合考虑强度、美观、耐用及价格等多方面因素，本设计推荐采用树脂复合材料井盖、井座。在人行道下检查井井盖采用HG602Φ700轻型井盖（承载力21t），车行道下采用HG601Φ700重型井盖（承载力40t），检查井井盖、盖座安装要求与路面平整。井圈与井盖要配套，不得出现几点支撑的现象，避免行车后产生摇晃的现象。

6、雨水口

偏沟式雨水口—详大样图

雨水口箅子采用树脂复合材料

雨水口由连接管接入检查井，连接管坡度为1%。根据现场实际情况，在道路低洼处增设雨水口，雨水口低于路面3cm。

7、其他

管道与检查井的连接采用短管，管道承口应排在检查井的进水方向，管道插口应排在检查井的出水方向。

# 五、检查井、跌水井施工砌筑要求

1、材料

采用混凝土检查井，符合国家规范要求GB 50010-2010。

2、基础

参照给水排水标准图集S5。井基采用C15砼，地基承载力不小于150KPa。达不到要求的地方根据

地勘单位意见处理。

3、井外回填

车行道下检查井井外回填详见大样图。

# 六、施工要求及注意事项

1、高程系统采用黄海高程系统。

2、道路及排水的水准基点必须统一设置。

3、给排水管道平面位置详“管综断面图”。

4、设计管线平面位置、高程与已建其它专业管道发生矛盾时需由施工单位作出《工作联系单》送建设方，由我院根据具体情况作出处理。

5、沟槽开挖前，必须会同有关部门查清地下设施、地下埋设物的现状、分布位置及埋深，在施工过程中注意保护。

6、施工前需对建成段与新建段衔接点的沟管平面位置、高程及断面进行复核，并将复核结果呈送建设方转我院核定后才可进行砌筑安装。

7、所使用的PE给水管必须符合《给水用聚乙烯管（PE）管材》GB/T 13663.2-2018标准。

8、给水PE管道型号采用PE100给水管，压力等级为1.0Mpa。

9、敷设给水管道时各种分支、变径、转弯及连接附属设备处和与过街管道相连时，必须用各种配件，以电热熔或法兰连接，管材连接所用管件、连接材料等均应由厂家配套提供。

10、土建施工时应特别注意施工场地及基坑排水。

11、管道上的闸阀做检查井及井盖，闸阀井为地面操作砖砌圆形立式闸阀井，具体做法详见图集07MS101-2，室外消火栓为地上式消火栓做法详见大样图。

12、管道施工及验收按符合国家规定的相关规范标准执行。

13、所有阀门井的排水均就近排放，长度现场确定。

14、在曲管、三通、四通、堵头处均设置支墩，管墩尺寸现场定。

15、沿线原有合流沟管均须截流后分别接入雨污水系统，化粪池污水接入污水管。

16、检查井的桩号为道路中心线桩号，在弯道处内外弧长度不等，造成的高程差，可在检查井跌水高度上调整。

17、给、排水管渠为隐蔽工程，管道施工完毕后，必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中的相关规定对给水管道进行压力（或气压）试验及严密性试验，对污水管道必须进行闭水试验；回填土前应按规范进行外观、断面及接口严密性检查，待试压合格，冲洗、消毒后方可回填。

18、管道施工完毕并经检验合格后，基槽应及时回填，回填应在保证管道的强度达到设计强度、闭水试验合格后进行。回填土在管底两侧至管顶上50厘米范围内不得含有有机物及大于4厘米的大块砖石硬块，分层夯实，管两侧压实面高差不应超过20厘米，压实系数≥0.95(混凝土管压实系数=0.90)。以上部分可采用砂砾、大渣石或碎石土分层压实，压实系数≥0.90(混凝土管压实系数=0.90)，道路下的管道，其密实度还应满足道路基的质量要求。

19、给排水管线大开挖地段必须待路基平整后方可开挖管沟。局部挖深地段须“跳槽”开挖 (“跳槽”间隔距离8~10米)，增设挡板支撑，注意施工安全。沟槽开挖的底宽及边坡大小由施工单位视土质情况根据地勘资料及施工规范、规程确定。管道敷设前，要注意检查挖槽断面和堆土位置是否符合规定。

20、内底埋深超过3米的沟管必须按《市政工程勘察规范》进行室外管道勘察。

21、施工时应特别注意安全，采取安全措施，杜绝安全事故的发生。

22、本工程执行《市政排水管渠工程质量检验评定标准》

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《埋地塑料排水管道施工》（04S520）

《埋地聚氯乙烯排水管工程技术规程》（CECS122：2001）

附 注：本说明书中管径、直径单位以毫米计；

本工程所述管径是指公称直径。

附 表1：

塑料管公称直径与外径对照表

| 公称直径（mm） | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN800 | DN1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径（mm） | De160 | De225 | De315 | De400 | De500 | De600 | De800 | De1000 |