投标总价

工  程  名  称：

投标总价人民币（大写）：

（小写）：

投  标  人：                 （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签字或盖章）

编  制  日  期：

工程项目投标总价表

工程名称：             （项目名称）            （标段名称）

| 组号 | 分 组 工 程 名 称 | 报价金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计（A） |  |  |  |

暂列金额（B ）：      （由招标人填写）        投标总报价（A）+（B ）： （填入投标总价）

投  标  人：              （单位盖章） 法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年   月   日

分组工程量清单报价表（格式一：建筑工程）

工程名称：        （项目名称）        （标段名称） 分组名称：建筑工程

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 水池工程 |  |  |  |  |
| (一) | 新建5m3减压池 | 座 | 4 |  |  |
| 1 | 一般土方开挖 | m3 | 8 |  |  |
| 2 | 一般石方开挖 | m3 | 4 |  |  |
| 3 | C25混凝土 | m3 | 20 |  |  |
| 4 | 钢筋制安 | t | 0.23 |  |  |
| 5 | 普通平面钢模板 | m2 | 133 |  |  |
| (二) | 新建100m3高位水池 | 座 | 1 |  |  |
| 1 | 一般土方开挖 | m3 | 65.89 |  |  |
| 2 | 一般石方开挖 | m3 | 7.32 |  |  |
| 3 | 土（石）方回填 | m3 | 36.6 |  |  |
| 4 | C20混凝土垫层（厚10cm) | m3 | 4.18 |  |  |
| 5 | 碎石垫层（厚10cm） | m3 | 4.18 |  |  |
| 6 | C25混凝土底板（厚20cm) | m3 | 8.4 |  |  |
| 7 | C25混凝土支柱（厚30cm) | m3 | 1.2 |  |  |
| 8 | C25混凝土侧墙（厚20cm) | m3 | 16 |  |  |
| 9 | C25混凝土盖板（厚18cm) | m3 | 6.5 |  |  |
| 10 | 普通平面钢模板 | m2 | 36.41 |  |  |
| 11 | 普通曲面钢模板 | m2 | 163.28 |  |  |
| 12 | 钢筋制安 | t | 2.78 |  |  |
| 13 | 铁门0.8*1.8m | 座 | 1 |  |  |
| 14 | 水池警示牌 | 块 | 1 |  |  |
| 15 | M7.5砖砌闸阀室 | m2 | 6.15 |  |  |
| (三) | 新建200m3提水前池 | 座 | 1 |  |  |
| 1 | 一般土方开挖 | m3 | 242.35 |  |  |
| 2 | 一般石方开挖 | m3 | 26.93 |  |  |
| 3 | 土（石）方回填 | m3 | 188.5 |  |  |
| 4 | C20混凝土垫层(厚10cm) | m3 | 7.69 |  |  |
| 5 | 碎石垫层(厚10cm) | m3 | 7.69 |  |  |
| 6 | C25混凝土底板(厚25cm) | m3 | 19.2 |  |  |
| 7 | C25混凝土柱 | m3 | 1.5 |  |  |
| 8 | C25混凝土侧墙(厚20cm) | m3 | 22.3 |  |  |
| 9 | C25混凝土顶板(厚18cm) | m3 | 12.5 |  |  |
| 10 | M7.5砖砌闸阀室 | m2 | 6.15 |  |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 普通平面钢模板 | m2 | 69.36 |  |  |
| 12 | 普通曲面钢模板 | m2 | 224.17 |  |  |
| 13 | 钢筋制安 | t | 4.98 |  |  |
| 14 | 铁门0.8*1.8m | 座 | 1 |  |  |
| 15 | 水池警示牌 | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 管道工程 |  |  |  |  |
| (一) | 压力上水管道 |  |  |  |  |
| 1 | DN159无缝钢管 | m | 1200 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 344.53 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 38.28 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 306.25 |  |  |
| (4) | C25混凝土支墩 | m3 | 10.54 |  |  |
| (5) | C25混凝土镇墩 | m3 | 42.47 |  |  |
| (6) | 普通平面钢模板 | m2 | 252.21 |  |  |
| (7) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 1.89 |  |  |
| (8) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 6.75 |  |  |
| (9) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 0.9 |  |  |
| (10) | 砂垫层 | m3 | 0.9 |  |  |
| 2 | DN140PE管道 | m | 3804 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 2277.65 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 253.07 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 2024.58 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 51.2 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 7.56 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 20.25 |  |  |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 2.7 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 2.7 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 163 |  |  |
| 3 | DN125PE管道 | m | 3525 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 2021.87 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 224.65 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 1797.22 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 51.2 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 3.78 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 13.5 |  |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 1.8 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 1.8 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 162 |  |  |
| 4 | DN110PE管道 | m | 830 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 455.62 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 50.62 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 404.99 |  |  |
| (4) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 1.89 |  |  |
| (5) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 6.75 |  |  |
| (6) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 0.9 |  |  |
| (7) | 砂垫层 | m3 | 0.9 |  |  |
| (8) | 普通平面钢模板 | m2 | 1 |  |  |
| 5 | DN90PE管道 | m | 1202 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 621.31 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 69.03 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 552.28 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 5.12 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 3.78 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 13.5 |  |  |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 1.8 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 1.8 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 18 |  |  |
| 6 | DN63PE | m | 480 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 228.06 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 25.34 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 202.72 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 5.12 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 1.89 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 6.75 |  |  |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 0.9 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 0.9 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 17 |  |  |
| 7 | DN68无缝钢管 | m | 3750 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 364.74 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 40.53 |  |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 324.22 |  |  |
| (4) | C25混凝土镇墩 | m3 | 18.66 |  |  |
| (5) | 普通平面钢模板 | m2 | 161.49 |  |  |
| (6) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 3.78 |  |  |
| (7) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 13.5 |  |  |
| (8) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 1.8 |  |  |
| (9) | 砂垫层 | m3 | 1.8 |  |  |
| 8 | DN50无缝钢管 | m | 590 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 224.38 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 24.93 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 199.45 |  |  |
| (4) | C25混凝土镇墩 | m3 | 2.49 |  |  |
| (5) | 普通平面钢模板 | m2 | 21.27 |  |  |
| 9 | DN50PE | m | 2442 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 1112.64 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 123.63 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 989.01 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 30.72 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 11.34 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 40.5 |  |  |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 5.4 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 5.4 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 102 |  |  |
| 10 | DN40PE管 | m | 1540 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 678.97 |  |  |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 75.44 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 603.53 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 5.12 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 9.45 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 33.75 |  |  |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 4.5 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 4.5 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 21 |  |  |
| 11 | DN32PE管 | m | 1039 |  |  |
| (1) | 沟槽土方开挖 | m3 | 446.02 |  |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 沟槽石方开挖 | m3 | 49.56 |  |  |
| (3) | 土石方回填 | m3 | 396.46 |  |  |
| (4) | C20混凝土包管 | m3 | 6.14 |  |  |
| (5) | 破路拆除（外运0.5km） | m3 | 5.67 |  |  |
| (6) | C25破路恢复（厚20cm) | m2 | 20.25 |  |  |
| (7) | 碎石垫层（0.4m） | m3 | 2.7 |  |  |
| (8) | 砂垫层 | m3 | 2.7 |  |  |
| (9) | 普通平面钢模板 | m2 | 22.2 |  |  |
| 三 | 泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 泵房:M7.5砖混结构（含:主体结构、门、窗、房内刮瓷粉、外墙喷砂等) | m2 | 27.9 |  |  |
| 四 | 闸阀井工程 |  |  |  |  |
| 1 | 闸阀井（净空长0.8m×宽0.8m×高0.8m） | 座 | 7 |  |  |
| 五 | 输电线 |  |  |  |  |
| 1 | 10KV输电线 | m | 200 |  |  |

投  标  人：                   （单位盖章） 法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年   月   日

分组工程量清单报价表（格式二：机电设备及安装工程）

工程名称：           （项目名称）             （标段名称） 分组名称：机电设备及安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 |  | 安装费 |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 水力机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 多级离心泵:GYD55-300（55m3/h、H:300m、N:110kw)含电机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | DN150电动闸阀（1.6MPa） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | DN150止回阀（3.5MPa） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 水泵出口压力表 PN-3.5MPa | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 三角架（含电动葫芦，2t） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 变频控制柜（110kw） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 动力柜（110kw） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 多功能电动控制阀 DN150,PN3.5MPa | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 真空罐 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 检修配电箱及电表 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 水锤泄放阀 DN150,PN3.5MPa | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电气设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 自动化控制系统（控制标准：检测水泵提水流量、水泵震动及温度、高位水池及提水前池的液位、管道压力、电流、电压等） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 10kV变压器 S13-200kVA，10±2x2.5%/0.4kV，Dyn11,Uk=4% | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 380v输电电缆 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 |  | 安装费 |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |
| (4) | 无攻补偿 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 高压隔离开关 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 高压真空断路器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 干粉灭火器5kg | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 防雷接地 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 室内照明（含配线开关等） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                   （单位盖章） 法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年   月   日

分分组工程量清单报价表（格式三：金属结构设备及安装工程）

工程名称：        （项目名称）        （标段名称） 分组名称：金属结构设备（管道）及安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 建安费 |  | 设备费 | 安装费 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |  | 安装费 |  | 其中：未计价 (装置性)材料 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 水池工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 新建5m3减压池 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN100冲砂管 | m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN100闸阀（1.6MPa） | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN150浮球阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN50浮球阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 新建100m3水池 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修孔（1000*1000mm） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通风管DN100 1m/根 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸水坑 E型 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN150溢流管 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN200冲砂管 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D200闸阀（1.6MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN150进水管 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN100出水管 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN125出水管 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 爬梯 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 新建200m3水池 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修孔（1000*1000mm） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 建安费 |  | 设备费 | 安装费 |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |
| 2 | 通风管DN200 1m/根 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸水坑 E型 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN125溢流管 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN200冲砂管 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D200闸阀（1.6MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN125进水管 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 爬梯 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管道工程 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 压力上水管道 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN159无缝钢管（壁厚：6mm） 内外防腐 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN150伸缩节 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 输水管道 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | dn140PE100级管，1.6MPa | m | 3804 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dn125PE100级管，1.6MPa | m | 3525 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dn110PE100级管，1.6MPa | m | 830 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dn90PE100级管，1.6MPa | m | 1202 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN68无缝钢管（壁厚：5mm） 内外防腐 | m | 3250 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN68无缝钢管（壁厚：4mm） 内外防腐 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | dn63PE100级管，1.6MPa | m | 480 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 建安费 |  | 设备费 | 安装费 |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |
| 8 | DN50无缝钢管（壁厚：4mm） 内外防腐 | m | 590 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | dn50PE100级管，1.6MPa | m | 2442 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dn40PE100级管，1.6MPa | m | 1540 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | dn32PE100级管，1.6MPa | m | 1039 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D150闸阀（1.6MPa） | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DN150浮球阀（1.6MPa） | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D125闸阀（1.6MPa） | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DN125浮球阀（1.6MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D125冲砂闸阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DN100闸阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DN100浮球阀（1.6MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DN80闸阀（2.0MPa） | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DN80冲砂闸阀（1.6MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DN80浮球阀（1.6MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DN65闸阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DN65浮球阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DN65闸阀（2.5MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DN65闸阀（3.0MPa） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DN65冲砂闸阀（3.0MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DN50闸阀（1.6MPa） | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 建安费 |  | 设备费 | 安装费 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 其中：未计价 (装置性)材料 |  | 安装费 |  | 其中：未计价 (装置性)材料 |
| 28 | DN50浮球阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DN40闸阀（1.6MPa） | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DN40浮球阀（1.6MPa） | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DN32闸阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DN32浮球阀（1.6MPa） | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DN32排气闸阀 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 异径三通（DN140-50-140） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 异径三通（DN140-63-125） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 异径三通（DN125-63-90） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 异径三通（DN90-63-90） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 异径三通（DN50-40-40） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 异径三通（DN50-32-32） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

分组工程量清单报价表（格式四：施工临时工程）

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）分组名称：施工临时工程

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 一 | 施工临时房屋工程 |  | 0 |  |  |
| 1 | 临时住房（租赁） | m2 | 50 |  |  |
| 2 | 临时仓库（租赁） | m2 | 50 |  |  |
| 二 | 施工临时用电 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 其他临时工程 | % | 1 |  |  |

投  标  人：                   （单位盖章） 法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年   月   日

分组工程量清单报价表（格式五：工程保险费）

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）分组名称：工程保险费

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 ( 元 ) | 合计 ( 元 ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程保险费 0.35% ～ 0.45% | 元 |  |  |  | 费率按国家或 保险公司有关 规定列计 |

投  标  人：                   （单位盖章） 法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年   月   日

分组工程量清单报价表（格式六：企业安全生产费用）

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）分组名称：企业安全生产费

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 ( 元 ) | 合计 ( 元 ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业安全生产费 （建筑安装工程费 ×2.5%） | 元 | 2.5% |  |  | 费率应按国 家相关部门 的规定列计 |

投  标  人：                   （单位盖章） 法定代表人（或委托代理人）：         （签名）

年   月   日

计日工项目报价表

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

工程单价汇总表

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 未计价（装置 性）材料费 | 材料补差 | 税 金 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）

| 序 号 | 工程 部位 | 混凝土强度等级 | 水泥强度等级 | 级 配 | 水 灰 比 | 预算材料量（kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 （元 /m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

招标人供应材料价格汇总表

工程名称：        （项目名称）        （标段名称）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应价（元） | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称：         （项目名称）          （标段名称）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：           （项目名称）              （标段名称） 单位：  元／台时（班）

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 招标人收取的折旧费 | 投标人应计算的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检修 费 | 维护 费 | 安拆 费 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  | 小计 |  |

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：           （项目名称）              （标段名称） 单位：  元／台时（班）

| 序号 | 机械 名称 | 规格 型号 | 一类费用 |  |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 检修费 | 维护费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

总价项目分解表

工程名称：           （项目名称）              （标段名称）

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程单价计算表 	工程

单价编号：                            定额单位：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 未计价（装置性） 材料费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料补差 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

人工费单价汇总表

工程名称：           （项目名称）              （标段名称）

| 序 号 | 工 种 | 单 位 | 单 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |