道路设计说明

- 一、工程概况

本项目设计长2000.849米。路幅宽度3.0m，全线为混凝土路面。

- 二、道路设计依据

（一）遵循的市政工程规范如下：

1、《城市道路设计规范》（CJJ 37-2016）。

2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1–2017）。

（二）参照的公路工程规范如下：

1、《公路勘测规范》（JTG C10—2018）。

2、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）。

3、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2018）。

4、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2018）。

5、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）。

6、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2015）。

- 三、主要技术指标

1、道路等级：通组路（参考城市支路设计规范）。

2、设计年限：20年。

3、设计车速为：20km/h。

4、设计荷载:道路  BZZ-100KN标注轴载。

- 四、道路建设条件

- 1 沿线自然地理情况

- 1.1 自然条件

- 林泉镇气候温暖，热能资源丰富，年均温度13.8℃，最高温度32℃，最低温度2℃，年均降雨量1005毫米。

- 1.2 区域地质

- 镇域地形多以坝地、槽子地为主，间有溶岩、溶丘及低山地，地势起伏不大，海拔1200-1520米之间，土质以黄壤、黄泥巴、黄色石灰土为主，镇域自然山塘多，在全县各乡镇中居第三位，因此是农业生产条件较好的区域，适应烤烟、油菜、玉米、水稻等农作物的生长。

- 2 现状道路评价

- 我公司组织项目组对工程范围内的路面状况、交通量等状况进行了多次调查、踏勘，并且对现场收集到的资料进行了分析和评定，其现状具体情况如下：

2.1 老路概况

现状道路：

- 现状道路宽度为2.3~6m，路面为土路面，道路两侧为种植用地或民用建筑。

2.2 老路利用方案

根据以上调查结果，同时考虑到道路通行、施工进度、对周边环境的影响等因素，具体结构如下：

由于道路为机耕道，平时主要用于拉运农户庄稼，路面荷载较小。故本次设计采用刚性路面：水泥混凝土路面（详见图纸部分路面结构图）。

- 3、总体设计

- 3.1 平面线形

- 因本工程为老路改造工程，两侧为农户用地无法退让，则本项目道路平面与现状道路基本平面保持不变，只在局部位置作细微合理的调整，施工时，图纸如与现场实际不符时，可按现场实际情况作适当调整。

- 3.2道路纵断面

设计原则及控制因素：

（1）受老路两侧种植用地，其纵断面设置与老路保持不变，较好的路面利用老路路基，降低工程投资。

（2）考虑老路加铺厚度要求；

（3）考虑和两侧种植用地标高的衔接；

（4）道路全线与各现状交叉路顺接。

（5）改造道路纵断面基本与现状保持不变，局部位置作合理调整。

- 3.3 道路横断面

- 3.3.1 标准横断面

道路标准横断面：道路横断面受道路两侧种植用地的限制，无法在现状基础上拓宽，具体断面形式如下所示。

道路标准横断面：3.0m.

车行道横坡为直线，坡度1.5％，坡向道路右侧。

- 五、施工要点

1、施工前的准备工作

施工单位应根据设计文件设置临时水准点,并复测平面和高程控制桩(按平面设计桩号布置),据此测出相应道路中心线、路面宽度及纵横高程等样桩,控制桩测量精度应符合国家有关规范及规定。有碍施工的障碍路、渠道均应在施工前拆迁完毕。施工前应开挖临时边沟与附近出水口接通,做好临时排水措施,以利施工期间的积水排泄。

2、路线

凡与本路段相接的已建道路,施工中应在平、纵上予以顺接,详见设计图。若有较大变化时,必须通知有关单位,现场协调解决。

3、路基、路面

(1)、设计范围内填方路基,施工前应清除草皮、树根、淤泥、垃圾、杂填土和耕作土等,地面横坡如大于1:5时,应挖成宽度不小于1.0米,高度不大于30厘米的台阶,台阶表面作向内倾的3%的横坡。

(2)、路基回填可采用挖方段素粘土或夹石土,禁止采用淤泥、腐质土、垃圾及建筑废料等填筑路基，该部分施工应尽量避开雨季。

(3)、土基的压实度及填料粒径要求见下表：

| 填挖 类型 | 路床顶面以下 深度（cm） | 道路类型 | 强度要求 （CBR值）（%） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零填或 挖方 | 0～30 | 主干路 | ≥8.0 | ≥95 |
|  |  | 次干路 | ≥6.0 | ≥94 |
|  |  | 支路 | ≥5.0 | ≥92 |
|  | 30～80 | 主干路 | ≥5.0 | ≥93 |
|  |  | 次干路 | ≥4.0 | — |
|  |  | 支路 | ≥3.0 | — |
| 填方 | 0～80 | 主干路 | ≥8.0 | ≥95 |
|  |  | 次干路 | ≥6.0 | ≥94 |
|  |  | 支路 | ≥5.0 | ≥92 |
|  | 80～150 | 主干路 | ≥4.0 | ≥93 |
|  |  | 次干路 | ≥3.0 | ≥92 |
|  |  | 支路及其他 | ≥3.0 | ≥91 |
|  | >150 | 主干路 | ≥3.0 | ≥92 |
|  |  | 次干路 | ≥2.0 | ≥91 |
|  |  | 支路及其他 | ≥2.0 | ≥90 |

⑷、 路基碾压时应分层处理,每层虚铺厚度不应大于35cm,碾压之前应将填土的含水量控制在最佳含水量左右。

⑸、土基回弹模量应≥25Mpa。

路面工程中各分项、分部及单项工程均采用相关规范及标准及时验收。上道工序、分部工程未按有关验收合格前,不得进行下道工序或相关分部工程。

- 六、材料组成及性能要求

6.1面层

1、路面类型

考虑到该路段行车荷载较大等多方面因素，本次设计选用扩散荷载能力强以及寿命长的刚性路面结构：水泥混凝土路面，水泥混凝土路面具有：

- 强度高；

- 稳定性好，无老化现象；

- 耐久性好（可以使用20～40年或更长），利于履带式车辆通行；

- 夜间行车效果好；

- 使用初期养护费用少。

2、路面技术要求

本工程路面结构设计为水泥混凝土路面，参照现行《公路水泥混凝土设计规范》的设计标准主要以路面表面设计弯沉值作为设计控制指标，验算道路路面水泥混凝土面层能否承受设计基准期内荷载应力和温度应力的综合疲劳作用。路面设计采用标准轴载为BZZ-100，路面设计年限为20年。

3、路面结构设计

全线采用水泥混凝土路面，路面层厚按轻型交通量设计，其路面结构采用两层结构体系（面层、基层）。

道路面结构层：

| 序 号 | 结构层 | 结构型式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面层 | 15cmC25水泥混凝土 |
| 2 | 基层 | 10cm碎石垫层 |

4、路面材料

（1）水泥：普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和灰质硅酸盐水泥均可使用，但应选用终凝时间在6小时以上者，快硬水泥，早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用。

（2）粗集料：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石。粗集料级别不低于《公路混凝土路面施工技术规范》规定的II级。不得采用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2-4个粒级的集料进行掺配，并应符合下表合成级配的要求。卵石最大公称粒径不应大于19.0mm，碎卵石最大公称粒径不应大于26.5mm，碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。

- 粗集料级配范围

| 粒径 级配 |  | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 成 级 配 | 4.75-16 | 95-100 | 85-100 | 40-60 | 0-10 |  |  |  |  |
|  | 4.75-19 | 95-100 | 85-95 | 60-75 | 30-45 | 0-5 | 0 |  |  |
|  | 4.75-26.5 | 95-100 | 90-100 | 70-90 | 50-70 | 25-40 | 0-5 | 0 |  |
|  | 4.75-31.5 | 95-100 | 90-100 | 75-90 | 60-75 | 40-60 | 20-35 | 0-5 | 0 |
| 粒 级 | 4.75-9.5 | 95-100 | 80-100 | 0-15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5-16 |  | 95-100 | 80-100 | 0-15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5-19 |  | 95-100 | 95-100 | 40-60 | 0-15 | 0 |  |  |
|  | 16-26.5 |  |  | 95-100 | 55-70 | 25-40 | 0-10 | 0 |  |
|  | 16-31.5 |  |  | 95-100 | 85-100 | 55-70 | 25-40 | 0-10 | 0 |

（3）细集料：细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，使用的砂应不低于《公路混凝土路面施工技术规范》规定的II级。细集料的级配要求应符合规定，宜使用细度模数在2.0-3.5之间的中砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3。

- 集料级配范围

| 砂分级 | 方筛尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90-100 | 80-95 | 71-85 | 35-65 | 5-35 | 0-10 |
| 中砂 | 90-100 | 70-92 | 41-70 | 10-50 | 0-25 | 0-10 |
| 细砂 | 90-100 | 55-85 | 16-40 | 0-25 | 0-15 | 0-10 |

（4）水

水应洁净、不含有害杂质，饮用水可直接使用。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

①硫酸盐含量（按计）小于。

②含盐量不得超过。

③pH值不得小于4。

④不得含有油污、泥和其他有害杂质。

路面施工前必须先对土基进行清表夯实，达到要求后方可施工面层。

厚度容许偏差：≤10mm		中线高程：±15mm

路面宽度容许偏差：≤±20mm			横坡：±0.25%

水泥面板抗弯拉强度：≥4.0MPa

未注明的按《公路混凝土路面施工技术规范》中规定的标准执行。

- 七、水泥混凝土路面的施工注意事项

①路面面层混凝土的施工，可采用性能稳定可靠，操作简易，维修方便的小型机具摊铺、振捣。

②混凝土拌合物摊铺前，应对模板的位置及支撑稳固情况，传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计相符，方可开始摊铺。

③人工摊铺混凝土拌合物的坍落度应控制在5-20mm之间，拌合物松铺系数宜控制在K=1.10-1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取较低值。

④因故造成1h以上停工或达到2/3初凝时间，致使拌合物无法振实时，应在已铺筑好的面板端头设置施工缝，废弃不能被振实的拌合物。

⑤振捣时，应辅以人工补料，应随时检查振实效果、模板、拉杆、传力杆和钢筋网的移位、变形、松动、漏浆等情况，并及时纠正。

⑥路面施工时应配备1根滚杠。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2-3遍提浆整平。第一遍应短距离缓慢推滚或拖滚，以后应较长距离匀速拖滚，并将水泥将始终赶在滚杠前方。多余水泥浆应铲除。

⑦拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵横各1遍整平饰面，或采用叶片式或圆盘式抹面机返2-3遍压实整平饰面。

⑧若使用抹面机作业，在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平，当烈日曝晒或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨篷遮阴下进行。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。

- 八、沿线筑路材

8.1材料来源及运输条件

工程所需石料、砂料、钢材、水泥、木材和水均可周围地区解决，且质量和数量均能满足建设要求。项目所在地交通便利，区位优势和交通优势凸显。全镇已实现村村通道路，主干道基本已硬化。

8.2砂石料场情况

项目区域周边地区砂石材料储量丰富。石料主要为砂岩和灰岩，石质坚硬，强度高，抗风化、抗软化能力强，是较好的硬质岩。砂砾料可以采用天然河砂，碎石在该区附近料场储量丰富，料场分布均匀，开采均有一定的规模，岩石较坚硬，材料质量符合建材标准要求。料场至工程地点运输便利，运输以汽车为主。

8.3外购材料

1、水泥

可以就地购买，价格较低，运输条件十分方便。

2、钢材、木材

钢材可以购买本地或者外地钢材，运输便利。木材可从本地市场购入。

3、水

工程用水可就近沟（渠）、塘取用；饮用水须临时搭建水塔、蓄水池或打井，并经净化处理后方可饮用。

4、电

工程项目范围内电力设施完善，可就近接电使用。

- 九、施工组织

9.1 施工组织

项目拟成立建设指挥部，统一负责对全段施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算进行统一管理，地方参与领导管理，有利于充分发挥在征地拆迁、组织民工、自采材料的开采运输供应、相关环节的配合与协调等方面所占地利人和之有利条件，使进场实施可能有序，指挥管理有效。

9.2  施工期限

施工组织以以施工过程中的连续、平行、协调、均衡为基本原则，工期安排主要考虑以下几个方面：

1．合理而最低限度的配置施工场地，既保证施工生产的需要，又避免频繁调动；

2．机械、设备等周转性材料尽量重复使用，以节约费用；

3．尽量减少施工组织不当引起的停工待料；

4．合理减少临时设施和现场管理费用。

本项目具体开工时间由业主确定。

9.3 主要工程的施工方法、进度及措施

对起控制作用的关键工程，如软基、深挖路堑、桥涵、平面交叉等，应以机械创造多个作业面同时展开施工，确保全线按时完工，及时发挥效益。各分项工程必须遵循从准备工作→认可施工报告→实施→检测合格→转入下道工序的原则。并作好各工序间的衔接配合，使之有条不紊。

本说明内容最终数据及图纸应以审查批准后的施工图为准。

- 十、施工注意事项

1、施工前应清除现状路面草皮、树根、淤泥、垃圾、建筑废料、杂填土等。

2、路基施工前，应对道路中线控制桩、边线桩及高程控制桩等进行复核，确认无误后方可施工。

3、施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建筑物和构筑物的安全。施工过程中对不能断流的管道采取临时排水措施，保证排水有出路。

4、路基回填禁止采淤泥、腐质土、垃圾及建筑废料等填筑路基，该部分施工应尽量避开雨季。不同性质的填料应分类、分层填筑，不得混填。

5、路基填筑应分层填筑，分层厚度根据填料种类和压实机具等综合确定，下层验收合格后方可进行上层填筑，路基填筑宽度每侧应比设计规定宽50cm。

6、路基填筑中宜做成双向横坡，以利于施工期间的排水，一般土质路堤填筑横坡为2%~3%。

7、原地面横坡度在1:10～1:5时，应先翻松表土在进行填筑；原地面横坡陡于1:5时，路基基底应清表后开挖宽2.0m、内倾坡度为2%～4%的台阶。