# 注：下述内容以最终发布的采购文件内容为准。

# 项目采购需求

- 一、项目概述

本项目为乌当区东风镇易地搬迁后扶2025年云锦尚城社区机械设备采购项目，需采购25吨级挖机3台、6吨级挖机3台。

- 二、项目执行的相关标准

执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目招标文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

三、技术要求（功能和质量）

一、说明

1.“采购清单”中的货物名称是习惯性名称，对供应商没有任何限制性，以投标产品的技术规格为准。

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25吨级挖机 | - 整机工作重量:≥25000kg - 铲斗容量:≥1.4m³ - 发动机:电喷、4冲程、水冷、涡轮增压、6缸；额定功率/转速：≥150kW、最大扭矩/转速：≥850N.m、排量：≥6.5L - 主要性能:(1)行驶速度(高/低):高≥5.0km/h，低≤3.5km/h;(2)回转速度:≥10rpm;(3)爬坡能力:≥35°;(4)接地比压:≤55kPa;(5)铲斗挖掘力:≥170kN;(6)斗杆挖掘力:≥120kN;(7)最大牵引力:≥230kN; - 液压系统:(1)主泵:2个柱塞泵;(2)主泵额定流量:≥2×240L/min;(3)主安全阀压力:≥34MPa;(4)行走系统压力:≥34MPa;(5)回转系统压力:≥30MPa;(6)先导系统压力:≥3.5MPa; - 油类容量:(1)燃油箱容量:≥400L;(2)液压油箱容量:≥140L;(3)发动机油容量:≥25L; - 外形尺寸:总长10000±300（mm）、总宽3000±300（mm）、总高3300±300（mm）m、转台宽度3000±300（mm）、履带长度4500±300（mm）、底盘总宽3200±300（mm）、标准履带板宽度600±300（mm）、履带轴距3600±300（mm）、轨距2600±300（mm）、最低离地间隙480±50（mm） - 作业范围：最大挖掘高度10000±300（mm）、最大卸载高度7000±300（mm）、最大挖掘深度7000±300（mm）、最大挖掘半径10000±300（mm）、最小回转半径3500±300（mm）； - 标配：动臂长度6000±100（mm）、斗杆长度3000±100（mm）、铲斗斗容≥1.4m³。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 6吨级挖机 | - 整机工作重量:≥6000kg - 铲斗容量:≥0.25m³ - 发动机:电喷、4冲程、水冷、4缸；额定输出功率：≥35kW、最大扭矩：≥200N.m、排量：≥2.9L - 主要性能:(1)行驶速度(高/低):高≥4.0km/h，低≤2.5km/h;(2)回转速度:≥10rpm;(3)爬坡能力:≥35°;(4)接地比压:≤35kPa;(5)铲斗挖掘力:≥45kN;(6)斗杆挖掘力:≥32kN;(7)最大牵引力:≥50kN; - 液压系统:(1)主泵:柱塞泵;(2)主泵额定流量:≥150L/min;(3)主安全阀压力:≥24MPa;(4)行走系统压力:≥24MPa;(5)回转系统压力:≥24MPa;(6)先导系统压力:≥3.5MPa; - 油类容量:(1)燃油箱容量:≥100L;(2)液压油箱容量:≥85L;(3)发动机油容量:≥9L; - 外形尺寸:总长6000±100（mm）、总宽2000±100（mm）、总高2650±100（mm）、转台宽度1900±100（mm）、履带长度2700±100（mm）、底盘总宽2000±100（mm）、标准履带板宽度400±50（mm）、履带轴距2150±50（mm）、轨距1600±50（mm）、最低离地间隙350±50（mm）； - 作业范围：最大挖掘高度5600±100（mm）、最大卸载高度4000±100（mm）、最大挖掘深度3800±100（mm）、最大挖掘半径6100±100（mm）、最小回转半径2500±100（mm）； - 标配：动臂长度3000±50（mm）、斗杆长度1600±50（mm）、铲斗斗容≥0.25m³。 | 3 | 台 |  |