- 从江县往洞镇中心小学教学楼扩建项目

- 需求内容

一、资格条件符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力； 具体要求：营业执照或事业单位法人登记证书2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具体要求：出具2023年或2024年度会计师事务所出具的审计报告 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具体要求：参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；参 加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保 险缴纳清单）；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；6.法律、行政法规规定的其他条件。 具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财 采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提 供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。二、本项目所需特殊行业资质或要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

三、本项目 不接受 联合体投标；

- 四、采购内容及商务要求

1、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。为确保工程质量和进度，中标单位拟委任的项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要人员不得更换，并押证施工，待本项目竣工验收合格后退还中标单位。中标单位拟委任本项目的项目负责人（项目经理）、技术负责人每月在施工现场的时间不得少于22天，主要管理人员不得少于20 天。如项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目负责人（项目经理）、技术负责人每次按中标金额的2%罚款，主要人员每人每次按中标金额的 1%罚款。如出现 3 次以上擅离岗位的，施工单位将被清退出场，已完成的工程量不予结算，并要求赔偿造成的损失。

（注：押证施工包含以下证件原件：项目经理建造师注册证、建造师执业资格证、职称证、安全考核合格证；项目总工职称证、安全考核合格证；其他人员职称证及相应岗位证）。

2、付款方式：具体由采购人与中标供应商在合同中确定。

3、工    期：365日历天。

4、质 保 期：按国家标准执行。

5、投标有效期：60日历天

6、建设内容及规模：扩建教学楼1栋，占地面积300平方米，建筑面积1412平方米，以及地面硬化、排水沟、绿化等附属工程。

7、工程量清单：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 土建部分 |  |  |  |  |
| 2 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 3 | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 4 | 通风空调工程 |  |  |  |  |

| 1.土建部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 | m3 | 28.26 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.9以下 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:场内土方利用 | m3 | 14.78 |
| 3 | 010103001002 | 回填方（房心回填） | 1.密实度要求:0.9以下 2.填方材料品种:土方 | m3 | 171.23 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km | m3 | 13.48 |
|  |  | 砌体工程 |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU15混凝土标砖 2.墙体类型:卫生间内墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5 | m3 | 19.52 |
| 6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙及有水房间 3.砂浆强度等级:Mb7.5 | m3 | 220.78 |
| 7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:磷石膏砌块 2.墙体类型:无水房间隔墙 3.砂浆强度等级:磷石膏砌块粘结剂 | m3 | 72.94 |
|  |  | 桩基工程 |  |  |  |
| 8 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 | t | 4.906 |
| 9 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:钢管 2.规格型号:DN50 | m | 343.8 |
| 10 | 010302004001 | 挖孔桩土方 | 1.地层情况:三类土 2.机械成孔桩径:D≤1000mm 3.弃土（石）运距:机械装车外运2km内 | m3 | 12.74 |
| 11 | 010302004002 | 挖孔桩土方 | 1.地层情况:三类土 2.机械成孔桩径:D≤1500mm 3.弃土（石）运距:机械装车外运2km内 | m3 | 54.27 |
| 12 | 010302004004 | 挖孔桩（石）方 | 1.地层情况:硬质岩 2.机械成孔桩径:D≤1000mm 3.弃（石）运距:机械装车外运2km内 | m3 | 5.46 |
| 13 | 010302004005 | 挖孔桩（石）方 | 1.地层情况:硬质岩 2.机械成孔桩径:D≤1500mm 3.弃（石）运距:机械装车外运2km内 | m3 | 23.26 |
| 14 | 010302003001 | 旋挖机成孔灌注桩 | 1.桩径:D=800/1200/1400mm 2.成孔方法:旋挖机成孔灌注桩 3.混凝土种类、强度等级:C30预拌混凝土 | m3 | 95.73 |
|  |  | 混凝土工程 |  |  |  |
| 15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 33.59 |
| 16 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 49.89 |
| 17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.6 |
| 18 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 24.25 |
| 19 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 60.24 |
| 20 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 187.63 |
| 21 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 140.98 |
| 22 | 010505008001 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.77 |
| 23 | 010505001004 | 屋面斜板 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.56 |
| 24 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.1 |
| 25 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.52 |
| 26 | 010503004001 | 砼反边（卫生间） | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.24 |
| 27 | 010503004002 | 圈梁（女儿墙） | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.81 |
| 28 | 010503004004 | 现浇带 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.77 |
| 29 | 010503004003 | 现浇带（屋面楼梯口） | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.02 |
| 30 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.混凝土种类:自拌混凝土 3.60厚C15混凝土 4.100厚碎砖垫层 5.素土夯实 | m2 | 40.2 |
| 31 | 010507004001 | 台阶 | 1.部位:室外踏步 2.20厚1:2水泥砂浆面层 3.60厚C15混凝土 4.100mm厚C15混凝土 5.素土夯实 | m2 | 15.79 |
| 32 | 010401014001 | 排水沟暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑 2.沟截面尺寸:260*400 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C10混凝土 4.20厚1：2.5水泥砂浆粉光 5.铸铁沟盖板340*580 | m | 101.71 |
| 33 | 010507001002 | 无障碍坡道 | 1.素土夯实 2.100厚碎砖垫层 3.80厚C20混凝土抹面、划线防滑 | m2 | 7.2 |
| 34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB300≤10mm | t | 1.615 |
| 35 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm | t | 27.818 |
| 36 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400≤18mm | t | 18.703 |
| 37 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400≤25mm | t | 28.196 |
| 38 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固 | t | 2.057 |
| 39 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤18mm | 个 | 960 |
| 40 | 010515001008 | 电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm | 个 | 60 |
| 41 | 010515001009 | 电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm | 个 | 189 |
| 42 | 010515001010 | 电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm | 个 | 88 |
|  |  | 金属工程 |  |  |  |
| 43 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：不同材料的墙体交接处内外墙面、墙体留洞封堵四周墙面、楼梯间和人流通道的填充墙 1.材料品种、规格:墙体钢丝网 | m2 | 78.917 |
| 44 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 | 1.部位:楼梯间、无障碍扶手栏杆 2.详见建施图 | m | 50.42 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 45 | 010801004002 | 木质乙级钢制防火门（成品） | 1.部位:木质乙级钢制防火门（成品） 2.门代号及洞口尺寸:详设计 3.含闭门器、门锁及五金配件等费用 | m2 | 1.76 |
| 46 | 010801001002 | 百叶门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见门窗表 2.含闭门器、门锁及五金配件等费用 | m2 | 75.6 |
| 47 | 010801001001 | 成品木门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见门窗表 2.含闭门器、门锁及五金配件等费用 | m2 | 17.6 |
| 48 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:12A+6中空钢化玻璃 | m2 | 235.8 |
|  |  | 屋面工程 |  |  |  |
| 49 | 010902001001 | 不上人屋面 | 1.40厚C20细石混凝土保护层，内配直径6或直径4的一级钢，双向间距150 2.石油沥青卷材一层隔离层 3.3.0厚SBS改性沥青卷材防水两道 4.1.5厚聚合物防水泥涂料 5.20厚1：3水泥砂浆找平层 6.85厚挤塑苯板保温层 7.20厚1:3水泥砂浆找平层 8.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 9.结构层 | m2 | 376 |
| 50 | 010901001001 | 小青瓦斜屋面 | 1.小青瓦 2.1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 3.3.0厚SBS改性沥青卷材防水两道 4.1.5厚聚合物防水泥涂料 5.15厚1：3水泥砂浆找平层 6.结构板 | m2 | 139.38 |
| 51 | 010902008001 | 屋面分隔缝 | 1.嵌缝材料种类:建筑油膏 2.止水带材料种类:沥青卷材 | m | 37.8 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |
| 52 | 011102003006 | 一层楼地面（水泥砂浆地面） | 部位：走廊、楼梯间 1.素土夯实基土 2.100厚C15混凝土垫层 3.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.20厚1：2水泥砂浆抹光 | m2 | 326.31 |
| 53 | 011102003002 | 一层卫生间 | 1.素土夯实 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 4.20mm1：3厚水泥砂浆找平 5.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料两道 5.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层 6.8-10厚防滑地砖面层，水泥擦缝 | m2 | 34.71 |
| 54 | 011102003003 | 楼面层卫生间地面 | 1.部位:卫生间 1.8-10厚防滑地砖面层 2.20mm1：3厚水泥砂浆保护层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料两道 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平 5.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 6.结构板 | m2 | 104.13 |
| 55 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:二层以上楼面、楼梯间、走廊 2.20mm厚1：2水泥砂浆抹面、赶光 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平 5.结构板 | m2 | 968.22 |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.部位:外墙面 2.10mm厚1：3水泥砂浆找平 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.5厚聚合物防水砂浆 5.20厚yt无机活性保温材料 6.刮柔性耐水腻子两遍 7.封固底漆一道 8.防水外墙漆 | m2 | 1074.32 |
| 57 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比:7厚1：3水泥砂浆打底 3.6厚1：3水泥砂浆垫层 4.5厚1：2.5水泥砂浆拉毛 | m2 | 297.05 |
| 58 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（屋面女儿墙内侧） | 1.部位:屋面女儿墙内侧 2.18厚1：2.5水泥砂浆粉刷清光 | m2 | 118.92 |
| 59 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:其它无水房间、走廊、楼梯间 2.20厚磷石膏抹灰砂浆 | m2 | 2650.76 |
| 60 | 011202002001 | 走廊独立柱面装饰抹灰 | 1.柱（梁）体类型:走廊独立柱 2.底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚1：3水泥砂浆找平 3.装饰面材料种类:外墙漆三遍 | m2 | 150.53 |
| 61 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:卫生间 2.安装方式:水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:1.8m高300*600墙砖 4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 250.04 |
| 62 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.6厚1：2水泥砂浆面层 3.7厚1：3水泥砂浆基层 4.13厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 113.19 |
| 63 | 011210001001 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:铝塑板隔断 | m2 | 105 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 64 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:卫生间 2.10-15厚1：3水泥石灰砂浆打底 3.满刮腻子磨平 | m2 | 151.98 |
| 65 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:房间、外廊道、楼梯间 2.20厚磷石膏抹灰砂浆 | m2 | 1820.27 |
| 66 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位：房间、外廊道、楼梯间 2.刮腻子遍数:满刮腻子 | m2 | 1820.27 |
| 67 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.部位;斜屋面板底 2.刮腻子遍数:满刮腻子 | m2 | 125.93 |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 68 | 2.1 |  |  | 项 | 1 |
| 69 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔式起重机 | 台次 | 1 |
| 70 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 | m2 | 1583.68 |
| 71 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 | m2 | 1583.68 |
| 72 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 32 |
| 73 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1 |
| 74 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 121.8 |
| 75 | 011702005001 | 基础梁 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 293.39 |
| 76 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 1525.09 |
| 77 | 011702014001 | 有梁板 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 1175.7 |
| 78 | 011702020001 | 斜板 | 1.模板类型:坡屋面板 | m2 | 111.99 |
| 79 | 011702020002 | 挑檐板 | 1.模板类型:挑檐 | m2 | 100.89 |
| 80 | 011702009001 | 过梁 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 62.09 |
| 81 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 634.13 |
| 82 | 011702024001 | 楼梯 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 95.38 |
| 83 | 011702008003 | 圈梁（女儿墙） | 1.圈梁模板 | m2 | 27.61 |
| 84 | 011702008004 | 现浇带 | 1.现浇带模板 | m2 | 94.96 |
| 85 | 011702008005 | 现浇带（屋面楼梯口） | 1.现浇带模板 | m2 | 0.33 |
| 86 | 011702008001 | 压顶 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 57.72 |
| 87 | 011702008002 | 卫生间反水崁 | 1.模板类型:复合模板 | m2 | 72.18 |

| 2.电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 动力系统 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:MX1 2.型号:总动力配电箱 3.接线端子材质、规格:WDZNH-BYJ-3*4 4.安装方式:距地0.4m暗装 | 台 | 1 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALJSX 2.型号:动力配电箱 3.接线端子材质、规格:WDZN-BYI-3*2.5/3*4/5*6 4.安装方式:距地1.8m暗装 | 台 | 16 |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AW1~4 2.型号:楼层配电箱 3.安装方式:距地1.8m暗装 | 台 | 4 |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火强电金属桥架 2.规格:200*100 | m | 129.43 |
| 5 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 97.59 |
| 6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三眼组合插座 2.规格:250V,10A 安全防护型 3.安装方式:距地0.4m暗装 | 个 | 89 |
| 7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 安全防护型 3.安装方式:距地1.8m暗装 | 个 | 16 |
| 8 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:380V,16A 安全防护型 3.安装方式:距地0.4m暗装 | 个 | 12 |
| 9 | 030411006001 | 插座盒 | 1.名称:插座盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 117 |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ 3.规格:YJF-3*10 | m | 14.63 |
| 11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ 3.规格:YJF-4*50+1*25 | m | 86.99 |
| 12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ 3.规格:YJF-5*10 | m | 388.53 |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:20 | m | 2.41 |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:25 | m | 1280 |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:动力线 2.型号:WDZN 3.规格:BYJ-4 | m | 2647.27 |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:动力线 2.型号:WDZN 3.规格:BYJ-6 | m | 2323.38 |
| 17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:动力线 2.型号:WDZNH 3.规格:BYJ-4 | m | 27.63 |
| 18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:32 | m | 63.47 |
| 19 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙配管压槽 | m | 367.35 |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJF-3*10 | 个 | 2 |
| 21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJF-4*50+1*25 | 个 | 8 |
| 22 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJF-5*10 | 个 | 32 |
| 23 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:供电调试 2.电压（kV):1KV以下 3.其他:满足规范及设计要求 | 系统 | 1 |
|  |  | 照明系统 |  |  |  |
| 24 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:ALGG 2.型号:照明配电箱 3.接线端子材质、规格:WDZN-3*2.5/3*4 4.安装方式:距地1.8m暗装 | 台 | 1 |
| 25 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:照明线 2.型号:WDZN 3.规格:BYJ-2.5 | m | 2830.65 |
| 26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:20 | m | 992.86 |
| 27 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙配管压槽 | m | 333.4 |
| 28 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 8 |
| 29 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 45 |
| 30 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 36 |
| 31 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 14 |
| 32 | 030411006003 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 95 |
| 33 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯+蓄电池灯 2.规格:10W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 43 |
| 34 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:100W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 120 |
| 35 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:100W 3.安装形式:壁装 | 套 | 24 |
| 36 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘荧光灯 2.规格:10W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 16 |
| 37 | 030411006004 | 灯头盒 | 1.项目名称:灯头盒 2.材质:按设计 3.安装形式:暗装 | 个 | 203 |
|  |  | 应急照明系统 |  |  |  |
| 38 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:ALYJ 2.型号:应急照明配电箱 3.接线端子材质、规格:WDZNH-BYJ-2*2.5 4.安装方式:距地1.8m暗装 | 台 | 1 |
| 39 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称: 壁装单向应急疏散指示标识灯 2. 型号: HY-BLJC;5W | 套 | 12 |
| 40 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称: 链装单向应急疏散指示标识灯 2. 型号: HY-BLJC;5W | 套 | 10 |
| 41 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称: 链装多信息复合标志灯 2. 型号: HY-BLJC;5W | 套 | 6 |
| 42 | 030412004004 | 装饰灯 | 1. 名称: 链装双向应急疏散指示标识灯 2. 型号: HY-BLJC;5W | 套 | 3 |
| 43 | 030412004005 | 装饰灯 | 1. 名称: 楼层显示器 2. 型号: HY-BLJC;5W | 套 | 8 |
| 44 | 030412004006 | 装饰灯 | 1. 名称: 应急疏散指示标识灯 2. 型号: HY-BLJC;5W | 套 | 3 |
| 45 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:HY-BLJC;5W | 套 | 32 |
| 46 | 030411006005 | 灯头盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 74 |
| 47 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:应急照明线 2.型号:WDZNH 3.规格:BYJ-2.5 | m | 764.89 |
| 48 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 6 |
| 49 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:20 | m | 380.25 |
| 50 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙配管压槽 | m | 120.9 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |
| 51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 | 台 | 1 |
| 52 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 | 台 | 8 |
| 53 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 | 根 | 4 |
| 54 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 | m | 11.59 |
| 55 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:利用建筑圈梁钢筋 | m | 864.28 |
| 56 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 196.94 |
| 57 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明敷 | m | 103.54 |
| 58 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*6 4.安装形式:暗敷 | m | 92.57 |
| 59 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网 | 系统 | 1 |
| 60 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地极 | 组 | 4 |
|  |  | 光伏太阳能发电系统 |  |  |  |
| 61 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.直流汇流箱（IP65)，清单另计 2.SG-30K并网逆变器 3.24块550Wp大容量单晶硅组件 4.并网柜（清单另计） | 组 | 1 |
| 62 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:直流汇电箱 | 台 | 1 |
| 63 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:并网柜 | 台 | 1 |
| 64 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器 | 台 | 1 |
| 65 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:环境温度传感器 | 台 | 1 |
| 66 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:组件温度传感器 | 台 | 1 |
| 67 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:自照辐射传感器 | 台 | 1 |
| 68 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:外部显示器 | 台 | 1 |
| 69 | 080607003001 | 监控计算机 | 1.名称:监控计算机 | 套 | 1 |
| 70 | 030414008001 | 母线 | 380V低压母线 | 段 | 1 |
| 71 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 72 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

| 3.给排水工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 卫生器具 |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式洗脸盆 3.附件名称、数量:感应水嘴 | 组 | 16 |
| 2 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.附件名称、数量:3~6L两档型冲水箱 | 组 | 38 |
| 3 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 | 组 | 1 |
| 4 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 | 组 | 5 |
| 5 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:拖布池 | 组 | 4 |
| 6 | 031004014001 | 地漏(卫生间） | 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN75 | 个 | 9 |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（干管） 2.介质:污废水 3.材质、规格:HJPP消音管 De110 4.连接形式:承插粘接 | m | 58.45 |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 De110 4.连接形式:承插粘接 | m | 41.69 |
| 9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HJPP消音管 De110 | m | 140.4 |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U De110 | m | 8.9 |
| 11 | 031004014002 | 雨水斗 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:87型重力雨水斗 DN100 | 个 | 7 |
| 12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:De110 | 个 | 15 |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |
| 13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE De75 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 7.03 |
| 14 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De75 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 9.2 |
| 15 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De40 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 3.9 |
| 16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |
| 18 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 19 | 031003006001 | 减压器 | 1.类型:可调式减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置：Y型过滤器、弹簧压力表 | 组 | 2 |
| 20 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防水套管 2.规格:De70 | 个 | 2 |
| 21 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙楼板防水套管 2.规格:De40 | 个 | 1 |
|  |  | 消防水工程 |  |  |  |
| 22 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢消防水箱 2.型号、规格:有效容积18m³ 4*2.5*3 3.安装位置:宿舍楼屋面 | 台 | 1 |
| 23 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消防增压稳压设备 2.型号、规格:XW(L)-I-1.0-20-ADL 3.水泵主要技术参数:ADL3-5 N=0.37KW（一备一用） 流量：1L/S 4.安装位置:宿舍楼屋面 | 套 | 1 |
| 24 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:详总图施工图 | 套 | 2 |
| 25 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS100/65-1.0 | 套 | 2 |
| 26 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 24 |
| 27 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 单栓 3.附件材质、规格:带自救卷盘 | 套 | 12 |
| 28 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:实验消火栓压力表 | 台 | 1 |
| 29 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 |
| 30 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |
| 31 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |
| 32 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 33 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌管钢管DN65 3.连接形式:沟槽/法兰连接 4.管道标识设计要求:两道红色防锈调和漆 | m | 8.02 |
| 34 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌管钢管DN100 3.连接形式:沟槽/法兰 4.管道标识设计要求:两道红色防锈调和漆 | m | 76.97 |
| 35 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌管钢管DN100 3.连接形式:沟槽/法兰 4.防腐:冷底子油两道、热沥青两道 | m | 78.99 |
| 36 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌管钢管DN150 3.连接形式:沟槽/法兰 4.防腐:冷底子油两道、热沥青两道 | m | 1.83 |
| 37 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统 | 点 | 1 |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 38 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

| 4.通风空调工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:卫生间通风器 2.型号:FV-32CH9C 3.规格:420m³/h 260Pa 72w | 台 | 16 |
| 2 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 铝合金风口 2. 规格: Φ160 3. 类型: 防雨百叶风口 | 个 | 4 |
| 3 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 铝合金风口 2. 规格: Φ200 3. 类型: 防雨百叶风口 | 个 | 6 |
| 4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 圆形 3. 规格: 160 4. 板材厚度: 0.5 5.接口形式：法兰 | m2 | 11.91 |
| 5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 圆形 3. 规格: 200 4. 板材厚度: 0.5 5.接口形式：法兰 | m2 | 4.98 |
| 6 | 030703019001 | 柔性接口 | 1. 规格: φ160 2. 材质: 帆布 | m2 | 1.61 |
| 7 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 26.14 |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 8 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 9 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |

投标人根据招标人提供的施工图、现场踏勘情况、答疑文件、参考《贵州省2016版计价定额》和相关政策性调整文件，并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格行情进行报价。

- 三、评标办法

- 综合评分法

四、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！