- 榕江县崇义乡2025年上咸村茶叶储存分拣包装车间建设项目（工程建设）

- 需求内容

一、资格条件符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：营业执照或事业单位法人登记证书

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商提供承诺函（格式自拟），承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其谈判资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财

采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提 供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

- 本项目所需特殊行业资质或要求：本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

三、本项目 不接受 联合体投标

- 四、采购内容及商务要求

1、符合国家现行有关施工质量验收规范标准。为确保工程质量和进度，中标单位拟委任的项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要人员不得更换，并押证施工，待本项目竣工验收合格后退还中标单位。中标单位拟委任本项目的项目负责人（项目经理）、技术负责人每月在施工现场的时间不得少于22天，主要管理人员不得少于20 天。如项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目负责人（项目经理）、技术负责人每次按中标金额的2%罚款，主要人员每人每次按中标金额的 1%罚款。如出现 3 次以上擅离岗位的，施工单位将被清退出场，已完成的工程量不予结算，并要求赔偿造成的损失。

（注：押证施工包含以下证件原件：项目经理建造师注册证、建造师执业资格证、职称证、安全考核合格证；项目总工职称证、安全考核合格证；其他人员职称证及相应岗位证）。

2、付款方式：具体由采购人与中标供应商在合同中确定。

3、工    期：100日历天。

4、质 保 期：按国家标准执行。

5、投标有效期：60日历天

6、建设内容及规模：上咸村茶叶储存分拣包装车间1000平方米，其中建筑面积800平方米，钢架结构茶叶储存分拣包装车间建设，具体内容根据工程量清单。

7、工程量清单：

| 序号 | 单位工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑与装饰工程 |
| 2 | 电气设备安装工程 |
| 3 | 给排水工程 |

| 1.建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 暂估价(元) |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.平整方式:机械平整 | m2 | 1422.14 |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三四类土 2.挖土深度:1.5m，达到设计要求 3.弃土运距:综合考虑，暂按10KM计算 4.土石比暂按7:3 | m3 | 77.95 |  |
| 3 | 010102003001 | 挖基坑石方 | 1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:1.5m，达到设计要求 3.弃碴运距:综合考虑，暂按10KM计算 4.土石比暂按7:3 | m3 | 33.41 |  |
| 4 | 010103001003 | 原土夯实 | 1.基坑原土夯实 | m2 | 69.6 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土石回填 | m3 | 69.6 |  |
| 6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑，暂按10KM计算 3.土石比暂按7:3 | m3 | 41.76 |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.96 |  |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 27.76 |  |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.76 |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.25 |  |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:自拌混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.94 |  |
| 12 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.82 |  |
| 13 | 010507005001 | 彩钢板与墙连接处 | 1.断面尺寸:240*120 2.混凝土种类:自拌 3.混凝土强度等级:C20 4.含模板 | m | 120 |  |
| 14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.规格:φ6 2.钢筋种类:HPB300 | t | 0.046 |  |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类: HPB300 2.规格:φ8 | t | 2.085 |  |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类: HRB400 2.规格:φ8 | t | 0.798 |  |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类: HRB400 2.规格:φ12-18 | t | 4.682 |  |
| 18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:直径≤18mm | 个 | 176 |  |
| 19 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹钢筋接 2.规格:直径≤16mm | 个 | 78 |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:18墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 102.2 |  |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌墙-外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:3 3.褐红色防水涂料 | m2 | 487.32 |  |
| 22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌墙-内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:18厚水泥砂浆1:3 | m2 | 609.75 |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 23 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.规格:BH（300~550）*200*8*12 3.钢材品种:Q235B | t | 4.907 |  |
| 24 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.规格:BH180*180*6*8 3.钢材品种:Q235B | t | 0.819 |  |
| 25 | 010603001002 | 抗风钢柱 | 1.柱类型:抗风钢柱 2.规格:BH200*200*6*8 3.钢材品种:Q235B | t | 1.115 |  |
| 26 | 010604001001 | 钢架梁 | 1.梁类型:钢架梁 2.钢材品种:Q235B 3.规格:BH（500~300）*200*8*10 | t | 8.854 |  |
| 27 | 010604001002 | 梁 | 1.梁类型:雨棚梁 2.钢材品种:Q235B 3.规格:BH250*200*6*8 | t | 0.46 |  |
| 28 | 010606001002 | 薄壁钢管焊接 | 1.钢材品种:Q235B 2.构件类型:焊接薄壁钢管 3.规格:φ102*3.0 | t | 1.07 |  |
| 29 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.钢材品种:Q235B 2.构件类型:钢支撑 3.规格:φ22 | t | 0.595 |  |
| 30 | 010606001003 | 钢拉杆 | 1.钢材品种:Q235B 2.构件类型:钢拉杆、斜拉杆 3.规格:φ12 | t | 0.588 |  |
| 31 | 010606001004 | 撑杆 | 1.钢材品种:Q235B 2.构件类型:撑杆 3.规格:φ32*2.5 | t | 0.258 |  |
| 32 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种:C型薄壁型钢、Q235B 2.构件类型:钢檩条 3.规格:180*70*20*2.0、250*75*20*2.0 | t | 5.677 |  |
| 33 | 010606013001 | 隅撑 | 1.构件名称:隅撑 2.钢材品种、规格:Q235B、L50*5 | t | 0.652 |  |
| 34 | 010516001001 | 锚栓 | 1.螺栓种类:预埋锚栓 2.规格:M24 | t | 0.1 |  |
| 35 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种:镀锌钢板 2.规格:3mm | t | 2.706 |  |
| 36 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.环氧富锌底漆2道,干膜厚70μm 2.环氧云铁中间漆1道,干膜厚不少60 um 3.丙烯酸环氧70μm面漆2道,干膜厚不少于70 um | t | 32.722 |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 81902.91 |
| 37 | 011102003001 | 块料地面 | 1.素土夯实 2.找平层厚度、砂浆配合比:120厚C15混凝土垫层找坡表面赶平 3.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道 4.1：3水泥砂浆找平层 5.改性沥青一布四涂（防水层） 6.20厚1：2干硬水泥砂浆结合层 7.面层材料品种、规格、颜色:暂定陶瓷地砖周长≤3200mm，材质后期以建设单位自选为准 | m2 | 803.6 | 81902.91 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.品种:银白色金属岩棉夹芯板 2.厚度:120mm | m2 | 144 |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*1200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:安全玻璃 | m2 | 112.32 |  |
| 40 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸:4000*3600 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动 4.厂家定制，价格以实际为准 | m2 | 14.4 |  |
| 41 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2200、1000*2200 2.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 17.6 |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.0.5厚彩钢板 2.金属岩棉夹芯板150mm 3.0.5RRM125防水透气膜 4.0.12厚WF302A-GB防火隔热隔汽膜 | m2 | 807.9 |  |
| 43 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC150 | m | 63 |  |
|  | 厕所 |  |  |  |  |  |
| 44 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三四类土 2.挖土深度:0.7m，达到设计要求 3.弃土运距:综合考虑，暂按10KM计算 4.土石比暂按7:3 | m3 | 14.28 |  |
| 45 | 010102003002 | 挖基坑石方 | 1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:0.7m，达到设计要求 3.弃碴运距:综合考虑，暂按10KM计算 4.土石比暂按7:3 | m3 | 6.12 |  |
| 46 | 010103001005 | 原土夯实 | 1.基坑原土夯实 | m2 | 25.5 |  |
| 47 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土石回填 | m3 | 6.12 |  |
| 48 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑，暂按10KM计算 3.土石比暂按7:3 | m3 | 14.28 |  |
| 49 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.38 |  |
| 50 | 010501002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C15毛石混凝土 | m3 | 7.74 |  |
| 51 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.57 |  |
| 52 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M15混凝土普通砖 2.墙体厚:200 3.砂浆强度等级、配合比:M10 | m3 | 12.48 |  |
| 53 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.53 |  |
| 54 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.05 |  |
| 55 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类: HRB400 2.规格:φ8 | t | 0.393 |  |
| 56 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类: HRB400 2.规格:φ14 | t | 0.338 |  |
| 57 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1200*2100 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:安全玻璃 | m2 | 5.04 |  |
| 58 | 010802001002 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2200 2.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 3.96 |  |
| 59 | 011210005001 | 厕所隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品厕所隔断 | m2 | 14 |  |
| 60 | 011101001001 | 地面 | 1.原土夯实 2.C20混凝土厚18cm | m2 | 20.28 |  |
| 61 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌墙-外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:3 | m2 | 44.76 |  |
| 62 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌墙-内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:18厚水泥砂浆1:3 | m2 | 77.64 |  |
| 63 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:12m³ | 座 | 1 |  |
|  | 室外其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 64 | 010507001001 | 散水 | 1.面层厚度:100mm 2.混凝土种类:自拌 3.混凝土强度等级:C15 4.人工原土夯实 5.详见西南图集18J812-7-4 | m2 | 72 |  |
| 65 | 010507001002 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 2.面层厚度:80厚 3.混凝土种类:自拌 4.混凝土强度等级:C20 5.人工原土夯实 6.划线防滑 7.详见西南图集18J812-8B | m2 | 6.9 |  |
| 66 | 010101003001 | 挖沟槽土方（暗沟） | 1.土壤类别:三四类土 2.挖土深度:0.5m 3.弃土运距:综合考虑，暂定10KM 4.土石比:暂定7：3 | m3 | 29.4 |  |
| 67 | 010102002001 | 挖沟槽石方（暗沟） | 1.岩石类别:软岩 2.开凿深度:0.5m 3.弃碴运距:综合考虑，暂定10KM 4.土石比:暂定7：3 | m3 | 12.6 |  |
| 68 | 010103001004 | 素土夯实（暗沟） | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土夯实 | m2 | 84 |  |
| 69 | 010103002003 | 余方弃置（暗沟） | 1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑，暂定10KM | m3 | 42 |  |
| 70 | 010507003001 | 暗沟 | 1.沟截面净空尺寸:0.3*0.26 2.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3.混凝土种类:自拌 4.混凝土强度等级:C15 5.西南图集18J812-4-4a | m | 120 |  |
| 71 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.整形碾压，压实系数≥0.93 2.200厚级碎石碾压密实 3.100厚粗砂层 4.120厚C25水泥混凝土面层 | m2 | 600 |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 72 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 | m2 | 19.24 |  |
| 73 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 66.4 |  |
| 74 | 011702005002 | 条形基础梁 | 1.条形基础梁 | m2 | 18.08 |  |
| 75 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.基础类型:矩形柱 | m2 | 59.99 |  |
| 76 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁 | m2 | 126.45 |  |
| 77 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁 | m2 | 23.68 |  |
| 78 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱 | m2 | 5.44 |  |
| 79 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁 | m2 | 93.27 |  |
| 80 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板 | m2 | 85.23 |  |
| 81 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.起重机 | 台次 | 1 |  |
| 82 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.单层建筑综合脚手架 建筑面积≤1600m2 檐高≤6m | m2 | 800 |  |
|  | 3 | 专业工程暂估价 |  | 暂估金额（元 |  |  |
| 83 |  | 钢结构楼梯 | 钢结构楼梯，设计图纸未有详细做法，后期结算以实际做法签证结算 | 15000 |  |  |
| 84 |  | 栏杆 | 设计图纸未有详细做法，后期结算以实际做法签证结算 | 6000 |  |  |
| 85 |  | 挡土墙 | 设计图纸未有详细做法，后期结算以实际做法签证结算 | 150000 |  |  |

| 2.电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|  | 厂房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:MX配电箱 | 台 | 1 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALGG配电箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:ALYJ配电箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:ALCF配电箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AL1、AL2配电箱 | 台 | 2 |  |
| 6 | 030414007001 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.类型:TY-D-2.0KVA | 系统 | 1 |  |
| 7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZR-YJV22-0.6/1KV-4X35+1X16 | m | 50 |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*35+1*16 | m | 10 |  |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJE-3*10 | m | 15 |  |
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJE-3*16 | m | 20 |  |
| 11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJE-3*6 | m | 20 |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZNH-BYJ3*4 2.配线形式:管内穿线 | m | 15 |  |
| 13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ3*2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 30 |  |
| 14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:BV3*2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 300 |  |
| 15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:WDZNH-BYJ2*2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 300 |  |
| 16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:BV3*4 2.配线形式:管内穿线 | m | 39.2 |  |
| 17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:BV3*6 2.配线形式:管内穿线 | m | 14 |  |
| 18 | 030411001001 | 电力电缆保护管 | 1.名称:电力电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:70 | m | 10 |  |
| 19 | 030411001010 | 电力电缆保护管 | 1.名称:电力电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:100 | m | 50 |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:40 | m | 15 |  |
| 21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:50 | m | 20 |  |
| 22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:32 | m | 34 |  |
| 23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 | m | 615 |  |
| 24 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:20 | m | 30 |  |
| 25 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:25 | m | 39.2 |  |
| 26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:广照型灯 2.型号: LED广照灯250W(光通量20000lm) | 套 | 18 |  |
| 27 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36w 3.安装形式:吊链式 | 套 | 6 |  |
| 28 | 030412001002 | 壁挂应急照明 | 1.名称:壁挂应急照明 2.型号:HY-ZFJC-E3WQ-3W 3.类型:楼梯间及前室壁挂式安装 | 套 | 20 |  |
| 29 | 030412001003 | 消防应急标志灯具 | 1.名称:消防应急标志灯具 2.型号:左向、右向 3.规格:HY-BLJC-1REⅡ0.2W 4.类型:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装 | 套 | 15 |  |
| 30 | 030412001004 | 消防应急标志灯具 | 1.名称:消防应急标志灯具 2.型号:单面双向 3.规格:HY-BLJC-1LREⅡ0.25W 4.类型:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装 | 套 | 3 |  |
| 31 | 030412001005 | 消防应急标志灯具 | 1.名称:消防应急标志灯具 2.型号:安全出口 3.规格:HY-BLJC-1OEⅡ0.2W 4.类型:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装 | 套 | 2 |  |
| 32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一级暗装开关 2.规格:86K11D10 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 8 |  |
| 33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二联暗装开关 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 1 |  |
| 34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联暗装开关 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |
| 35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 | 个 | 16 |  |
| 36 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 5 |  |
| 37 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿墙、折板支架敷设 | m | 300 |  |
| 38 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 88.2 |  |
|  | 厕所 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:BV3*2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 30 |  |
| 40 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:BV3*4 2.配线形式:管内穿线 | m | 20 |  |
| 41 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:20 | m | 30 |  |
| 42 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:25 | m | 20 |  |
| 43 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:插座 | 个 | 2 |  |
| 44 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶荧光灯 | 套 | 3 |  |
| 45 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:一级暗装开关 2.规格:86K11D10 3.安装方式:距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |
| 46 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:沿墙、折板支架敷设 | m | 18.2 |  |
| 47 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 21.2 |  |

| 3.给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 给水管 | 1.安装部位:接市政给水管网 2.材质、规格:De110 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒 | m | 30 |  |
| 2 | 031001006002 | 给水管 | 1.安装部位:给水管网至厕所 2.材质、规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒 | m | 45 |  |
| 3 | 031001006003 | 给水管 | 1.安装部位:厕所 2.介质:PE给水管 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒 | m | 8 |  |
| 4 | 031001006004 | 给水管 | 1.安装部位:厕所 2.介质:PE给水管 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒 | m | 5 |  |
| 5 | 031001006005 | 排水管 | 1.安装部位:厕所 2.介质:塑料 3.材质、规格:PVC-U110 4.连接形式:粘接 | m | 13 |  |
| 6 | 031001006006 | 排水管 | 1.安装部位:厕所 2.介质:塑料 3.材质、规格:PVC-U75 4.连接形式:粘接 | m | 7 |  |
| 7 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:535×435×295 | 组 | 4 |  |
| 8 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.规格、类型:成品立柱式 | 组 | 2 |  |
| 9 | 031003005001 | 地漏 | 1.规格:DN75 2.名称:地漏 | 个 | 3 |  |
| 10 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:消防管 2.介质:镀钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验 | m | 223 |  |
| 11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:消防管 2.介质:镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验 | m | 45 |  |
| 12 | 031003001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 20 |  |
| 13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z15T-10 DN100 | 个 | 4 |  |
| 14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z15-10T DN80 | 个 | 2 |  |
| 15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z15T-10 DN50 | 个 | 6 |  |
| 16 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN100 3.类型:WS-100 | 台 | 2 |  |
| 17 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器 2.型号、规格:HS41X-16Q DN100 | 套 | 4 |  |
| 18 | 03B001 | 消防软管卷盘箱 | 1.消防软管卷盘箱 2.15S202-P49 | 套 | 6 |  |
| 19 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器 2.规格、型号:手提式2A(MFAC3) | 具 | 12 |  |
| 20 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 套 | 6 |  |

投标人根据招标人提供的施工图、现场踏勘情况、答疑文件、参考《贵州省2016版计价定额》和相关政策性调整文件，并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格行情进行报价。

五、评标办法

- 综合评分法

六、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！