- 榕江县第六中学设备采购项目

- 需求内容

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供2023年度或2024年度经审计的年度财务审计报告或提供银行出具的（有效期内）资信证明或提供商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（承诺函格式自拟）；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函（承诺函格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供依法缴纳税收2025年至今任意1个月的完税证明材料和社会保障资金2025年至今任意一个月的缴款凭证材料或提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面承诺（承诺函格式自拟）（依法不需要缴纳税收和社会保障资金的提供相关证明文件）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国

政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

二、本项目所需特殊行业资质或要求：无

三、本项目 不接受 联合体投标

四、采购内容及商务要求

1、采购内容：采购榕江县第六中学设备一批；详见采购清单。

2、质量标准、验收标准、规范

项目执行的规范或标准：按国家/行业标准及采购文件要求。

质量标准：参照国家现行规范及验收合格标准执行。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准和要求，并符合本项目采购文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

验收标准：

（1）验收由采购人与中标单位及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。采购人将按照采购文件、投标文件及双方签订的合同进行验收。

（2）投标单位必须按时交货调试完成，并准时交付使用，经验收合格后签字确认，不能以任何理由推托

3、交货期及交货地点

供货期：2025年8月22日前所有设备安装完毕并交付使用。

供货地点：采购人指定地点

- 4、投标有效期：投标截止之日起60日历天。

5、付款方式

双方在签订合同时自行约定。

6、采购清单及技术参数

A包（弱电系统）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1：台式办公电脑和班班通设备 |  |  |  |  |
| 一、办公电脑 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 品牌机型:国产自主研发品牌,非OEM产品；塔式机箱 ★处理器：≧ 1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥4核，每颗CPU基础主频≥3.0GHz，最高加速频率≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，线程数量≥8 内存：配置≧16GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条≧32GB内存 硬盘：配置≥512G SSD；硬盘最大支持数量≥3个 PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽 显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥2GB；最高支持12GB显存显卡 有线网卡：板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；支持唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式 ★接口：提供≧10个USB接口，≧1个串口，≧前后2组音频接口，可支持指纹识别模块（与开机键二合一），实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠；可支持选配≧1个并口 电源：配置≥180W静音电源，支持180W/200W/350W等电源规格； 兼容性：提供麒麟、UOS、中科方德等不少于3家国产桌面操作系统与设备厂商盖章的互认证证书复印件； 产品认证：通过3C认证、节能认证、环标认证、产品/服务碳足迹核查声明，提供证书复印件并加盖原厂商公章； ★厂商资质：设备厂商通过两化融合管理体系、存储安全管理体系、绿色供应链管理体系、企业社会责任管理体系、能源管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 键盘鼠标：配置USB原厂键盘鼠标，支持无线键鼠 ★显示器：配置23.8寸IPS 液晶显示器,通过十环、能效、低蓝光测试认证并提供证明材料，刷新率要求≥100Hz，亮度要求≥300nit，色准ΔE＜4 。 备份还原功能：配置整机厂商自研的基于BIOS级别的操作系统一键还原功能，支持EFI文件启动前进行安全验验，使用签名工具对APP EFI文件进行签名；支持任意时间点备份，任意备份点还原，备份文件管理，备份文件存储位置支持外接USB设备存储备份文件，终端出厂时，自带得原始备份，且保存在隐藏分区，防止被删除；提供软件著作权、使用手册。 ★服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，提供原厂针对本项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 50 | 台 |
| 二、班班通 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质；宽≥4200mm，高≥1200mm；无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，显示尺寸≥86英寸，分辨率3840*2160，显示比例16:9，屏幕显示灰度等级达到256级以上,具备防眩光效果。 2.★整机内置双WiFi6或以上配置无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射、个人移动终端无线投屏。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3.为便于日常维护使用，整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 4.★为便于日常教学，整机内置蓝牙5.4标准或以上无线技术，整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5.智能平板自带嵌入式安卓操作系统（版本不低于Android14.0），系统运行内存不低于2GB，存储空间不低于8GB；可与内置电脑接入后形成Windows +Android双系统备份，提供教学保障 6.支持在Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 7.★为保证有更好的巡课效果，整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度；摄像头支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，可拍摄≥4000万像素的照片。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 8.★整机内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W，位于设备上边框，顶置朝前发声。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 9.为保证教室前后学生有更好听觉感受，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 10.★为便于日常教学，整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 11.整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。 12.★为便于可用于对教室环境音频进行采集，整机内置非独立外扩展≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 具的检测报告原件扫描件） 13.★整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件加盖投标人公章或投标专用章） 14.支持实时展示所有设备的使用状态及设备运行画面，并可监控单台设备的开机情况、软件使用情况、硬盘使用、内存使用率等数据，便于远程定位及维护设备。 15.基础指令：支持自定义循环周期，执行远程关机、重启、打铃指令。 16.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 17.支持长时间无人使用，自动锁屏/屏保/关机。 18.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。 19.冰点还原：支持远程查看所有设备的冰点使用状态，并可针对开机状态下的设备批量修改系统还原点。 20.弹窗拦截：支持后台远程一键开启/关闭弹窗拦截功能，并可针对不良弹窗设置黑白名单，更加精确的拦截。 21.异常消息：支持自动发现设备运行过程中的异常问题，并可远程推送至移动端，便于管理者处理异常。 22.数据分析：支持查看并导出设备使用数据、软件活跃数据、教学应用数据、健康度分析数据。 ★提供原厂针对本项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 45 | 台 |
| 2 | OPS主机 | 1.Intel十二代i5或以上配置；硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘；内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 2.采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 45 | 台 |
| 3 | 双边互联黑板 | 1.整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 2.整机设备副屏耐光性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，暴晒后对比度应大于GB/T 250的四级。 3.整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 4.整机设备副屏甲醛释放限量符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，甲醛释放限量应不大于1.5mg/L。 5.整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准 6.整机设备副屏漆膜的硬度符合GB/T 6739测试方法，支持漆膜硬度铅笔测定法，无塑性变形也无内聚破坏，铅笔硬度≧6H 7.整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象 | 45 | 台 |
| 4 | 一体化有源音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 | 45 | 台 |
| 5 | 实物展台 | 1、无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2、壁挂式安装，防盗防破坏。 3、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 4、采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 5、解析度：中间1600线，四周1400线。 6、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 | 45 | 台 |
| 1-2：计算机室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 品牌机型:国产自主研发品牌,非OEM产品；塔式机箱 ★处理器：≧ 1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥4核，每颗CPU基础主频≥3.0GHz，最高加速频率≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，线程数量≥8 内存：配置≧8GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条≧32GB内存 硬盘：配置≥512G SSD；硬盘最大支持数量≥3个 PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽 显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥2GB；最高支持12GB显存显卡 有线网卡：板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；支持唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式 ★接口：提供≧10个USB接口，≧1个串口，≧前后2组音频接口，可支持指纹识别模块（与开机键二合一），实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠；可支持选配≧1个并口 电源：配置≥180W静音电源，支持180W/200W/350W等电源规格； 兼容性：提供麒麟、UOS、中科方德等不少于3家国产桌面操作系统与设备厂商盖章的互认证证书复印件； 产品认证：通过3C认证、节能认证、环标认证、产品/服务碳足迹核查声明，提供证书复印件并加盖原厂商公章； ★厂商资质：设备厂商通过两化融合管理体系、存储安全管理体系、绿色供应链管理体系、企业社会责任管理体系、能源管理体系认证，并提供加盖厂商公章的证书复印件。 键盘鼠标：配置USB原厂键盘鼠标，支持无线键鼠 ★显示器：配置23.8寸IPS 液晶显示器,通过十环、能效、低蓝光测试认证并提供证明材料，刷新率要求≥100Hz，亮度要求≥300nit，色准ΔE＜4 。 备份还原功能：配置整机厂商自研的基于BIOS级别的操作系统一键还原功能，支持EFI文件启动前进行安全验验，使用签名工具对APP EFI文件进行签名；支持任意时间点备份，任意备份点还原，备份文件管理，备份文件存储位置支持外接USB设备存储备份文件，终端出厂时，自带得原始备份，且保存在隐藏分区，防止被删除；提供软件著作权、使用手册。 服务：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 55 | 台 |
| 2 | 路由器 | 电教室出口路由器 | 1 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps；24口10/100/1000M自适应电口交换机，固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口；支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离。 | 1 | 台 |
| 4 | 稳压器 | 电源稳压器 | 1 | 台 |
| 5 | 机柜 | 标准设备机柜 | 1 | 台 |
| 6 | 学生电脑桌椅 | 双人桌椅 | 28 | 张 |
| 7 | 网线 | 超五类双绞线 | 1 | 间 |
| 8 | 多媒体教室教学软件 | 多媒体教学控制软件 | 55 | 个 |
| 9 | 静电地板 | 防静电底板600×600×40，机房全刚架空活动通风铝合金硫酸钙地板，集中载荷：350KG，单块重量：17KG/18KGPVC防静电地板60*60*40 | 1 | 间 |
| 10 | 辅材与安装调试费 | 辅助材料 | 1 | 间 |
| 1-3：校园广播 |  |  |  |  |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播系统主机 | 1.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 2.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器； 3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； ★4.标配支持≥3个USB接口、≥1个钥匙开关接口、≥1个吸入式 CD 光驱接口、≥1个一键报警按钮、≥1个EMC话筒接口、≥4通道220V输出电源、≥8通道12V电源输出、≥10通道SC短路信号输出接口、≥1路耳机接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路数据恢复短路接口、≥1路音频输出接口、≥5路线路音频采集接口、≥1路功放接口、≥7路输入电平调节、≥4路SC短路信号输入、≥2路RJ45网口、≥32 个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥1路总开关、≥1个内置监听喇叭、≥1路高清HDMI输出口；（提供设备外观接口图片佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） ★5.支持插卡式音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，支持音频自动采播和联动触发广播，延时触发关闭时间6-60s可选，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；（提供功能卡接口、软件功能截图或者“一种PCI插卡式网络音频采集设备”证书复印件证明加盖厂家公章，并提供加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 6.支持插卡式电源输出控制功能，支持≥4路220V电源输出，可接受定时任务定时控制开关，也可手动控制开关，≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口； 7.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作； 8.系统软件支持第三方平台注册WEB集控接口，协议文档DEMO例程，可支持协议包扩C++/C#/WEB实现基础广播功能对接集成控制； ★9.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务；（提供软件功能界面截图包含经纬度佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 10.采用高档工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置不低于双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8G DDR4，硬盘采用250G M.2接口固态硬盘以及512G 2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制 ； ★11.支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源；（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 12.支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听，并直接从主机自带≥5W监听喇叭输出监听声音； ★13.不同的应用场景用户有多种选择，支持常规定时点与校园定时点切换，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，回收站选项，编辑定时点误删除可利用回收站功能进行恢复，防止误操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点；（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 14.为方便制作临时语音广播文件，系统支持节目录制功能，可使用主机自带手持话柄录制语音文件，并具有录音电平显示、开始录音、暂停录音、停止录音、试听录音、停止试听、保存录音到后台作为节目源、试听音量可根据现场环境实时调节； ★15.支持服务器对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行；（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 16.为方便广播任务事后能查阅记录，系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频； ★17.具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语≥3种文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件；（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 18.支持智能寻呼站1-10级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持≥8种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持PC分控寻呼软件1-10级优先级设置； 19.支持配置≥10级智能寻呼站优先级，优先级从1-10，逐渐降低，支持配置“分区同步显示”或“分组同步显示”≥2种同步显示模式，直接同步主机的分区内容到智能寻呼站，方便用户直接观看； ★20.为方便用户对系统进行运维，系统具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失；（提供维护工具界面及软件配置界面图片并加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 21.为方便系统适用各种不同网络环境如互联网、专网、VPN等或调节系统数据负载平衡，系统自带数据中转服务器，可对终端数据进转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容； ★22.支持设备管理功能，在主机执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置；（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 23.支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低； 24.支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行； 25.内置≥14路RJ45千兆网络接口卡槽连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小； 26.为方便对系统中的设备进行寻呼控制，本系统同时支持IOS、安卓、鸿蒙等手机分控APP接入，支持Windows系统PC分控软件接入、支持网页访问B/S架构WBE分控控制及智能寻呼站接入实现寻呼、音乐推送、播放、停止、音量调节等各种功能。 ★27.为保证系统稳定运行，内置主备服务器软件，具有主机备份功能，系统支持一主一备热备份配置，主服务器正常工作时备服务器自动备份主服务器所有数据，当主服务器出现故障时，备服务器自动接替主服务器进行工作；（提供版权局出具的“网络化主备服务器软件”的软件著作权和软件功能界面截图佐证加盖厂家公章，并提供第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） ★28.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“公共广播系统网络化主机控制软件、公共广播系统网络消防联动终端控制软件”或相近的软件。 ★29.该公共广播系统服务器符合服务器节能认证技术规范CQC3135-2011，被中国质量认证中心评为中国节能产品（投标时提供中国节能产品认证证书并加盖厂家公章）。 ★提供原厂针对本项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 1 | 台 |
| 2 | 电源时序控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 定时器控制信号 交流220伏，0.01A 动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 保护 AC保险丝 | 1 | 台 |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速； 3.采用高保真、手持式动圈话筒设计； 4.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； ★5.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； ★6.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，≥1路HDMI视频接口（用于与扩展监控平台对讲），支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调； 7.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 8.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 9.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 10.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 11.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区； 12.具有多段电平指示功能，讲话声压大小直观显示； 13.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 14.具有音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 15.具有用户密码与权限管理功能； 16.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 17.具有智能屏保功能，可设置彩屏背光时间； 18.具有屏幕校准功能； 19.支持手动打开、关闭寻呼话筒供电； 20.内置高性能DSP声音处理电路，高保真大动态范围的AGC处理电路； 21.支持设定网络传输通讯模式； 22.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入； 23.支持寻呼优先等级设置，任意一台智能寻呼台优先级可高于其他智能寻呼台； ★24.需提供中国国家强制性产品3C认证证书（投标时提供复印件加盖厂家公章，原件备查） 25.投标时需提供第三方权威检测机构的检测报告复印件并加盖鲜章； | 1 | 台 |
| 4 | 机柜 | 标准设备机柜 | 1 | 台 |
| 二、50间教室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化音箱 | ★1.具有≥1块数码显示屏显示时间，≥3个RJ45通讯接口，≥1路SD卡插孔，≥1路USB接口，≥1路功放凤凰插输出口，≥1路100V音频输入口，≥1路麦克风3.5输入接口，≥1路现场监听麦克风输入孔，≥1路线路输入凤凰插接口，≥1路线路输出凤凰插接口，≥1路15V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口。（需提供设备外观、高清接口图片佐证加盖厂家公章） 2.内置≥2×15W数字功放，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号。 3.具有MP3解码播放功能，支持≥48kHz采样率≥16bit数字音频码流解码。 4.支持本地输出音量及本地播放状态可控，可接受红外线遥控器的操控。 ★5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V备份输入启用（主/备）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择，同时可自适应智能识别终端扩展型号。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 6.内置定时播放功能，支持脱机状态下按计划播出节目，并将定时节目自动备份至SD卡，确保节目内容的全自动安全存储。 ★7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。（投标时需提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断电或断网故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿，恢复通电或通讯网络时，自动切换回网络主通道播放。 ★9.由于内嵌软件决定着产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“网络播放终端嵌入式控制软件”或相近的软件。 | 50 | 只 |
| 三、体育楼 |  |  |  |  |
| 1 | 网络功放 | ★1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。（需提供设备外观、高清接口图片佐证加盖厂家公章） 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。 3.内置 DSP 音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。 4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。 ★5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V备份输入启用（常开/备份）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿，恢复通讯网络时，自动切换回网络主通道播放。 7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂喇叭 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 6 | 只 |
| 四、公共区域 |  |  |  |  |
| 1 | 室外终端解码器 | ★1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，≥2路220V电源输出插座，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖厂家公章） ★2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB ★9、需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； | 1 | 台 |
| 3 | 纯后级广播功放 | 1.支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。 2.支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。 3.自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。 4.支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。 5.频率响应：60Hz~16kHz； ★6.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护系统。（提供的“一种功放保护系统”的证明文件复印件加盖厂家公章）； ★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥750W；增益限制的有效频率范围：60-16000Hz；总谐波失真：≤0.32%；最小源电动势：≤980mV；信噪比：≥93dB；（提供依据GB/T 12060.3-2011声频放大器测量方法检测合格的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。 | 4 | 台 |
| 4 | 室外音柱 | 采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 二分频结构，频带较宽。 频响范围：80Hz-16kHz 灵敏度：92dB 最大声压级：111dB 额定功率：80W ★为保证产品稳定，投标时需提供“一种气流源强制散热扬声器”的证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供认证证书复印件并加盖公章） ★为保证产品稳定，投标时需提供“一种防潮防腐蚀防氧化的音圈”的证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供认证证书复印件并加盖公章） | 26 | 只 |
| 5 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计。 2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口。 3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息。 4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节。 5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒。 ★6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB；（需提供第三方检验检测机构出具带有CMA和CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料，报告上需有系统音频频率响应曲线图等佐证材料） | 1 | 台 |
| 6 | 无线麦克风增强型天线 | 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：50Ω 弯曲半径：25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |
| 五、食堂区域 |  |  |  |  |
| 1 | 室外终端解码器 | ★1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，≥2路220V电源输出插座，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖厂家公章） ★2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 | 1 | 台 |
| 2 | 节目定时播放器 | ★1.具有≥4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态，并实现触摸屏操控，≥1个U盘接口，可读取播放音乐，≥1个3.5耳机接口，可监听播放状态，≥1排LEVEL音频指示灯，LED电平指示组≥5个，具有≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路线路音频输出RCA接口，≥1路RJ45通讯网口，可接受软件远程控制，≥1路蓝牙接收天线接口，≥1路无线遥控天线接口，≥1个RS485中控控制接口，≥1路短路信号6.35母插座输出口，≥1路可定时220V、2000W电源输出口。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖厂家公章） 2.支持PC电脑、手机APP远程控制主机播放操作。 3.支持无线遥控功能，可用遥控器自定义编程≥12个程序进行远程控制播放。 4.支持蓝牙推送播放功能，可用手机蓝牙推送音乐到主机播放。 5.支持通过中控平板和PC电脑同步控制本机MP3播放器操作（包括播放和停止音乐）、各种音量调节（包含总音量和蓝牙音量调节）、模拟远程遥控无线编组按键播放和停止音乐功能。 6.支持定时点操作功能：可编辑≥5套定时方案（可按周循环或指定日期定时），每套方案最多可编辑≥200个定时点，每个定时点,最多≥20首歌曲音源；定时点可设置结束时间。 7.支持不少于1路AC220V 2000W电源输出插座，接口输出的电源其开关状态可以受定时点定时控制，也可以手动进行开关控制。 8.支持定时点到来前1-60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源。 9.支持程控/手控操作功能：手动控制状态时，定时点和电源控制不执行，程控控制状态时，定时点和电源控制输出执行，支持电源及EMC短路输出控制功能：手动电源打开时，EMC 端口有短路信号输出;程控电源打开时，EMC端口有短路信号输出，支持下载定时点功能：可在电脑上编辑定时点，可以对SD卡编制好的定时点进行下载，也可以将定时点/歌曲名导出到SD卡里。 ★10.为保证产品的稳定性，需提供第三方检验检测机构出具并带有CMA和CNAS标志的检验检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 3 | 前后级定压功率放大器 | 1.支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出。 2.支持100V,70V定压120W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.具有默音功能,便于插入优先广播。 4.支持各通道音量独立控制,支持高音和低音音调控制。 5.提供5单位LED电平表,易监察工作状态,支持输出短路保护并告警。 6.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； ★7.为保证功放有故障自恢复电路性能，功放产品提供“一种功放故障自恢复电路”实用新型证明文件及提供“一种功放保护系统”实用新型证明文件（投标时提供认证证书复印件并加盖厂家公章）； | 2 | 台 |
| 4 | 广播寻呼话筒 | 操作便捷，适应不同； 支持终端即插即用； 具有延时自动关闭功能； 可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 频率范围100Hz-15kHz 失真度MIC：≤1% | 1 | 台 |
| 5 | 壁挂扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 16 | 只 |
| 六、宿舍区域 |  |  |  |  |
| 1 | 一路音频输出终端 | ★1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，≥2路220V电源输出插座，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖厂家公章） ★2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 | 2 | 台 |
| 2 | 广播寻呼话筒 | 操作便捷，适应不同； 支持终端即插即用； 具有延时自动关闭功能； 可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 频率范围100Hz-15kHz 失真度MIC：≤1% | 2 | 只 |
| 3 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB ★9、需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； | 2 | 台 |
| 4 | 纯后级数字广播功放 | 1.支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。 2.支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。 3.自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。 4.支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。 5.频率响应：60Hz~16kHz； ★6.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护系统。（提供的“一种功放保护系统”的证明文件复印件加盖厂家公章）； ★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥750W；增益限制的有效频率范围：60-16000Hz；总谐波失真：≤0.32%；最小源电动势：≤980mV；信噪比：≥93dB；（提供依据GB/T 12060.3-2011声频放大器测量方法检测合格的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。 | 2 | 台 |
| 5 | 壁挂喇叭 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 40 | 只 |
| 6 | 网络机柜 | 1.2米标准19英寸机柜 | 2 | 台 |
| 七、操场区域 |  |  |  |  |
| 1 | 一路音频输出终端 | ★1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，≥2路220V电源输出插座，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。（提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖厂家公章） ★2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB ★9、需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告； | 1 | 台 |
| 3 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计。 2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口。 3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息。 4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节。 5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒。 ★6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB；（需提供第三方检验检测机构出具带有CMA和CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料，报告上需有系统音频频率响应曲线图等佐证材料） | 1 | 套 |
| 4 | 无线麦克风增强型天线 | 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |
| 5 | 天线分配器 | 1.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 2.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：50Ω 弯曲半径：25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 | 1 | 套 |
| 6 | 纯后级广播功放 | 1.支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。 2.支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。 3.自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。 4.支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。 5.频率响应：60Hz~17kHz ； ★6.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护系统。（提供的“一种功放保护系统”的证明文件复印件加盖厂家公章）； ★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥1000W；增益限制的有效频率范围：60-17000Hz；总谐波失真：≤0.78%；最小源电动势：≤1040mV；信噪比：≥93dB；（提供依据GB/T 12060.3-2011声频放大器测量方法检测合格的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。 | 2 | 台 |
| 7 | 纯后级广播功放 | 1.支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。 2.支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。 3.自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。 4.支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。 5.频率响应：60Hz~17kHz ； ★6.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护系统。（提供的“一种功放保护系统”的证明文件复印件加盖厂家公章）； ★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥1000W；增益限制的有效频率范围：60-17000Hz；总谐波失真：≤0.78%；最小源电动势：≤1040mV；信噪比：≥93dB；（提供依据GB/T 12060.3-2011声频放大器测量方法检测合格的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。 | 1 | 台 |
| 8 | 室外音柱 | 采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 二分频结构，频带较宽。 频响范围：80Hz-16kHz 灵敏度：92dB 最大声压级：111dB 额定功率：80W | 16 | 只 |
| 八、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 国标、纯铜 1.0²/2.5²，100米/卷 | 40 | 卷 |
| 2 | 电源线 | 国标、纯铜 1.0²/2.5²，200米/卷 | 15 | 卷 |
| 3 | 线管 | 管材、线槽板 | 1 | 批 |
| 4 | 网线 | 国标，超五类双绞线 | 35 | 箱 |
| 5 | 光纤 | 光纤 | 600 | 米 |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 6 | 对 |
| 7 | 辅材 | 插板、胶布、钉子、线卡、光纤焊接、尾纤等 | 1 | 批 |
| 8 | 系统集成 |  | 1 | 项 |
| 1-4：校园监控 |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光半球摄像机 | 1、400万半球型网络摄像机 2、传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS 3、图像最大分辨率≥2688x1520 4、信噪比≥55dB。 5、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均≥30m 6、需支持≥IP66防尘防水。 7、支持DC12V或poe供电 8、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 ★提供原厂针对本项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 156 | 台 |
| 2 | 400万星光枪型摄像机 | 1、★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 5、★具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（公安部检验报告证明） 6、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 8、不低于IP66防尘防水等级。 9、支持DC12V或POE供电。 | 70 | 台 |
| 3 | 400万枪型周界摄像机 | 1、400万智能筒型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 3、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 4、最大分辨率2560x1440@25fps。 5、最低照度彩色0.005lx。 6、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像 7、★具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品拿取、物品遗留、停车、虚焦智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（公安部检验报告证明）。 8、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置。 9、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 10、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 11、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 12、支持DC12V或POE供电。 13、IP66防护等级。 14、传感器尺寸：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 15、补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m | 34 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 1、壁装支架，适用于枪机 2、材质: 铝合金 | 104 | 个 |
| 5 | 400W球机 | 1、7寸400万32倍网络红外球机 2、传感器类型：1/2.5＂progressive scan CMOS 3、焦距：5.5-176mm 32倍光学变倍 4、主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080 5、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 6、支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 7、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 8、在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms 9、★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准） 10、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 11、★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（公安部检验报告证明） 12、★设备内置≥8颗补光灯和防雨帽檐、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以公安部检验报告为准） | 5 | 台 |
| 6 | 球机支架 | 1、球机装支架 2、采用压铸纯铝合金材质，带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 | 5 | 个 |
| 二、网络传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8口百兆POE接入交换机 | 1、提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量：20 Gbps 3、包转发率：14.88 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af标准 5、端口最大供电功率：30 W 6、整机最大供电功率：110 W 7、支持PoE看门狗 8、支持6 KV防浪涌（PoE口） 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 | 15 | 台 |
| 2 | 16口千兆POE接入交换机 | 1、提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量：56 Gbps 3、包转发率：41.67 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af标准 5、端口最大供电功率：30 W 6、整机最大供电功率：230 W 7、支持PoE看门狗 8、支持6 KV防浪涌（PoE口） 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab | 18 | 台 |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 1、 配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数≥1 2、 交换容量≥52 Gbps 3、 包转发率≥38.69 Mpps 4、 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 5、 支持6KV防浪涌（PoE口） | 4 | 台 |
| 4 | 光纤收发器 | 1、1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 2、光口：1个千兆光口 3、单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 32 | 对 |
| 三、数据中心存储 |  |  |  |  |
| 1 | 64路16盘位NVR | 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口，≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口；具有≥1路直流12V输出接口；支持≥16个SATA盘接口 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3、★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（以公安部检测报告为准） 4、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 5、★支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（以公安部检测报告为准） 6、★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（以公安部检测报告为准） 7、支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别 8、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps 9、接入能力≥64路H.264、H.265格式高清码流接入 | 5 | 台 |
| 2 | 10T硬盘 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 50 | 块 |
| 3 | 高清监视器 | 55寸高清监视器，支持4K，支持2×HDMI | 5 | 台 |
| 4 | HDMI线缆 | 1HD1PB 10米 | 5 | 根 |
| 5 | 42U机柜 | 1、42U，玻璃门，落地 空机柜 2、承重：静态800KG 3、前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.5 4、门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 5、侧门材质：冷轧板 T=1.0 6、门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 7、左右支架：冷轧板 T=1.5 8、横梁：冷轧板 T=1.5 9、层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm 10、L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm 11、PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 12、滚轮：支持，4个 13、脚撑：支持，4个 14、风扇：1个，双风机风扇 15、辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 | 1 | 台 |
| 6 | 二人位控制台 | 1、木质部分采用优质E1级三胺板,优质绿色 环保产品,(厚度≥.8mm)贴面，优质PVC(厚 度≥mm)封边，具有良好的抗耐磨; 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压， 2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸 洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压 折弯成型，通风散热系统。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周 有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流 通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电 布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽 分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风:采用高强度铝型材，高度200mm， 铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构 特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯 、电话架、文件架等。 7、家具色泽鲜艳、贵气十足，具有很强的时 尚感。控制台每个工位宽600mm。每个工位配一个 钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质三胺 板，台面厚度25mm，，台面带有后挡板，底 柜深度600mm，柜体内部可做有线槽方便走线 。柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度1.5- 2.0mm搭配制作而成，柜体表面进行防锈，酸 洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑 化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁 美观的特点。下柜前后对开门门，前后门板 | 1 | 套 |
| 7 | 操作椅 | 1、面料：优质网布蒙包 2、海绵：高泡定型海绵 3、地盘：前置式地盘，气压升降； 4、拷贝扶手：进口聚丙烯注塑成型背壳扶手； 5、脚架脚轮：采用尼龙脚架，可承受200kg压力，脚轮选用尼龙料制成； | 2 | 张 |
| 四、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 壁装机柜 | 网络设备专用 | 20 | 个 |
| 2 | 电源线 | RVV2×1.0 | 9000 | m |
| 3 | 网线 | 五类非屏蔽4对双绞线 | 17000 | m |
| 4 | 光纤 | 单模光纤，室外 | 4500 | m |
| 5 | PVC管 | PVC 25mm | 1 | 批 |
| 6 | 立杆 | 3.5m立杆 | 20 | 根 |
| 7 | 落地机柜 | 专用 | 12 | 台 |
| 8 | 辅材 | 水晶头、管卡、线卡、电工胶布、水泥钢钉、膨胀螺丝、膨胀胶等，PVC联接件，金属锁扣 | 1 | 项 |
| 9 | 技术服务 | 包含设备安装，综合布线设备安装，挖土掩埋等 | 265 | 点 |
| 1-5：校园门禁 |  |  |  |  |
| 一、伸缩门 |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门围栏 | 1、抗台风设计：门体中心用8#轻轨钢用于抗台风时定位之用，又可作门体运作时导向之用。 2、主机带有数码滚动显示屏，可按用户意愿显示250字以内的广告字样。 3、主机带特有的机械缓冲装置与电子软启动装置。 4、每个孔眼装有耐磨尼龙套（使用寿命10年以上），精巧的钥匙开启离合功能。 5、双探头红外线防碰技术。 6、采用先进的磁敏限位控制装置。 7、独立式太阳能发光装置，采用高级有机玻璃发光板，透光板上的文字广告清晰、独特自发光轮罩设计让一体化的机头与门排浑然一体。 8、自动门特有的涡轮电机具有热敏保护装置，适合频繁开启大门。 9、材质选用高强度铝合金，通过电泳作色，20年不变色。用进口201、8K不锈钢作饰面，采用耐磨橡胶走轮实行无轨道运行。 | 8 | 米 |
| 2 | 机头 | 电源电压220V，功率300W，电源：2A，绝缘：E级别，门框宽度780mm，移动速度：16m/分，轮距780mm，主机牵引门排级限30m，高度1800mm。 | 1 | 个 |
| 二、门禁道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 左边道 | 1.尺寸：1400*180*1000mm， 2.材质：周身采用SUS304拉丝不锈钢；机箱顶盖足厚1.2mm，机身足厚1.0mm; 3.通道宽：≤1050mm，不锈钢和亚克力材质； 4.输入电机：直流无刷电机; 5.驱动方式:数字方式; 6.环境温度:-20℃+70℃; 7.相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 8.开闸信号输入：干接点； 9.通行速度：通行人数≧35人/分； 10.红外对数：标配4对（可扩展到6对）; 11、设备寿命可达≧500W次正常运行； 12、防水等级可达IP54；室外含风扇。 通道、通行灯采用红绿双色，与通道内红绿蓝氛围灯光形成整体灯效﹐配合通行逻辑实现通行指示，提示信息直接、简洁； 具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能﹐确保通行的合法性﹑有效性； 非法闯闸、反向进入等进行声光报警提示； 通道采用4对红外对射式防夹保护； 采用三重行人防护通行：红外传感器防夹；通行逻辑防夹；遇阻返回； 具备记忆开闸、延时关闸和超时关闸功能；通行人数计数功能； 具备常闭、常开模式，支持双向通行； 机箱面板提供刷卡和二维码安装区域，并预留人脸识别安装位置，支持IC、ID、二维码、身份证、人脸识别等，经授权人员才可通行； 断电门板自动解锁,符合消防要求；若选配电池板断电时闸门自动打开，人员自由通行；提供上电自检功能； 本闸机的特点通行速度快﹐开/关门速度可达到0.5秒； 采用直流无刷电机，运行稳定可靠，寿命高； 防闯功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 防夹功能，在门板开关门过程中遇阻时，摆门停止运行并回弹一定角度； 红外防夹功能，在摆臂复位的过程中红外检测到人在通道中，摆臂会自动回到打开状态； 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； ★1、整机需采用高强度高寿命闸机机芯，需提供不少于2000万次无障碍运行检测报告。（加分项 该项大部分厂家没有） 2、闸机通道应支持在不接蓄电池的情况下，紧急情况断电后可自动开门；（加分项） ★3、通道主板须有5个调试按键以及LCD显示屏，便于参数设置以及信息显示。同时应有可增加不低于16对独立的红外接口。有不低于10对多组灯控接口，便于功能的扩展。（加分项该项大部分厂家没有） ★提供原厂针对本项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 1 | 台 |
| 2 | 中间道 | 1.尺寸：1400*180*1000mm， 2.材质：周身采用SUS304拉丝不锈钢；机箱顶盖足厚1.2mm，机身足厚1.0mm; 3.通道宽：≤1050mm，不锈钢和亚克力材质； 4.输入电机：直流无刷电机; 5.驱动方式:数字方式; 6.环境温度:-20℃+70℃; 7.相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 8.开闸信号输入：干接点； 9.通行速度：通行人数≧35人/分； 10.红外对数：标配4对（可扩展到6对）; 11、设备寿命可达≧500W次正常运行； 12、防水等级可达IP54；室外含风扇。 通道、通行灯采用红绿双色，与通道内红绿蓝氛围灯光形成整体灯效﹐配合通行逻辑实现通行指示，提示信息直接、简洁； 具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能﹐确保通行的合法性﹑有效性； 非法闯闸、反向进入等进行声光报警提示； 通道采用4对红外对射式防夹保护； 采用三重行人防护通行：红外传感器防夹；通行逻辑防夹；遇阻返回； 具备记忆开闸、延时关闸和超时关闸功能；通行人数计数功能； 具备常闭、常开模式，支持双向通行； 机箱面板提供刷卡和二维码安装区域，并预留人脸识别安装位置，支持IC、ID、二维码、身份证、人脸识别等，经授权人员才可通行； 断电门板自动解锁,符合消防要求；若选配电池板断电时闸门自动打开，人员自由通行；提供上电自检功能； 本闸机的特点通行速度快﹐开/关门速度可达到0.5秒； 采用直流无刷电机，运行稳定可靠，寿命高； 防闯功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 防夹功能，在门板开关门过程中遇阻时，摆门停止运行并回弹一定角度； 红外防夹功能，在摆臂复位的过程中红外检测到人在通道中，摆臂会自动回到打开状态； 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； ★1、整机需采用高强度高寿命闸机机芯，需提供不少于2000万次无障碍运行检测报告。（加分项 该项大部分厂家没有） 2、闸机通道应支持在不接蓄电池的情况下，紧急情况断电后可自动开门；（加分项） ★3、通道主板须有5个调试按键以及LCD显示屏，便于参数设置以及信息显示。同时应有可增加不低于16对独立的红外接口。有不低于10对多组灯控接口，便于功能的扩展。（加分项该项大部分厂家没有） | 1 | 台 |
| 3 | 右边道 | 1.尺寸：1400*180*1000mm， 2.材质：周身采用SUS304拉丝不锈钢；机箱顶盖足厚1.2mm，机身足厚1.0mm; 3.通道宽：≤1050mm，不锈钢和亚克力材质； 4.输入电机：直流无刷电机; 5.驱动方式:数字方式; 6.环境温度:-20℃+70℃; 7.相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 8.开闸信号输入：干接点； 9.通行速度：通行人数≧35人/分； 10.红外对数：标配4对（可扩展到6对）; 11、设备寿命可达≧500W次正常运行； 12、防水等级可达IP54；室外含风扇。 通道、通行灯采用红绿双色，与通道内红绿蓝氛围灯光形成整体灯效﹐配合通行逻辑实现通行指示，提示信息直接、简洁； 具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能﹐确保通行的合法性﹑有效性； 非法闯闸、反向进入等进行声光报警提示； 通道采用4对红外对射式防夹保护； 采用三重行人防护通行：红外传感器防夹；通行逻辑防夹；遇阻返回； 具备记忆开闸、延时关闸和超时关闸功能；通行人数计数功能； 具备常闭、常开模式，支持双向通行； 机箱面板提供刷卡和二维码安装区域，并预留人脸识别安装位置，支持IC、ID、二维码、身份证、人脸识别等，经授权人员才可通行； 断电门板自动解锁,符合消防要求；若选配电池板断电时闸门自动打开，人员自由通行；提供上电自检功能； 本闸机的特点通行速度快﹐开/关门速度可达到0.5秒； 采用直流无刷电机，运行稳定可靠，寿命高； 防闯功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 防夹功能，在门板开关门过程中遇阻时，摆门停止运行并回弹一定角度； 红外防夹功能，在摆臂复位的过程中红外检测到人在通道中，摆臂会自动回到打开状态； 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； ★1、整机需采用高强度高寿命闸机机芯，需提供不少于2000万次无障碍运行检测报告。（加分项 该项大部分厂家没有） 2、闸机通道应支持在不接蓄电池的情况下，紧急情况断电后可自动开门；（加分项） ★3、通道主板须有5个调试按键以及LCD显示屏，便于参数设置以及信息显示。同时应有可增加不低于16对独立的红外接口。有不低于10对多组灯控接口，便于功能的扩展。（加分项该项大部分厂家没有） | 1 | 台 |
| 4 | 人脸识别终端 | 立柱款人脸识别一体机,电压DC12V/2A,Linux操作系统,8寸高清屏,210W双目宽动态摄像头,人脸容量:24000张,支持活体检测,支持屏下刷卡,支持触摸,工作温度:-30℃ - 60℃,尺寸:242*133*22mm,含12V/2A电源适配器,重量:1.68KG,包含闸机立柱,配长度:200mm立柱,底座孔径:36mm,接口:通道尾线·支持双目活体检测 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 ·独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s ·内置国产CPU ·采用LINUX操作系统，系统稳定 ·H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备 ·支持TF卡扩展存储，图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长 ·平均无故障运行时间 MTBF＞50000h ·支持24000的人脸比对库及9万条识别记录 ·接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议 ·工作温度：-20℃-60℃ ·超薄机身，精致型工业设计 ·丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485） ·8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟 ·自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原 ·内置视频监控专用黑光级传感器，低照度识别更精准 ·3D降噪、透雾技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻 ·支持视频区域部分屏蔽 ·可自动白平衡、手动白平衡 ·支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节 ·支持设置最长自动曝光时间 ·支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置 处理器 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU 操作系统 Linux操作系统 存储 1GB内存 + 8GB eMMC 摄像头 双目，210万有效像素，1920*1080 成像器件 1/2.8" Progressive Scan CMOS 镜头 4.5mm 焦距 WiFi模块（选配） 2.4GHz WiFi SoC芯片，集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路，最大72.2Mbit/s物理层速率 刷卡模块（标配） 13．56MHz，支持Mifare S50、S70卡，ultralinght卡，NTAG卡，DESFire D21、D41、D81，非接触CPU卡 触屏模块(标配) 电容式多点触控屏 扬声器 语音播放内容可定制 性能 识别高度 1.2~2.3米，角度可调 识别距离 0.5~2.5米 人脸角度 左右30度，上下30度 识别时间 小于0.3秒 识别记录容量 9万条抓拍记录 人脸容量 24000张 1.支持双目活体检测 2.支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 3.独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s 4.内置国产CPU 5.采用LINUX操作系统，系统稳定 6.H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备 7.支持TF卡扩展存储，图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长 8.平均无故障运行时间 MTBF＞50000h 9.最高支持24000的人脸比对库及9万条识别记录 10.接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议 11.工作温度：-30℃-55℃ 12.超薄机身，精致型工业设计 13.支持前端触摸屏人员注册、设备配置、信息查询（选配） 14.支持4G通信、WIFI功能（选配） 15.8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟 16.自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原 17.内置视频监控专用黑光级传感器，低照度识别更精准 18.3D降噪、透雾技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻 19.支持视频区域部分屏蔽 20.支持ROI编码 21.可自动白平衡、手动白平衡 22.支持2D降噪、3D降噪 23.支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节 24.支持设置最长自动曝光时间 25.支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置 | 4 | 台 |
| 1-6：校园车辆道闸 |  |  |  |  |
| 一、车辆道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 500W像素，驱动10.1寸屏（烧录B9标准相机嵌入式程序）/10.1寸LCD显示屏/1个单路车检 1、产品规格参数工作电压：AC220V±10% 工作温度:-25℃～+70℃ 相对湿度:≤95%，无凝露 显示屏:高清 10.1寸LCD显示屏 功率:40W 通讯方式:TCP/IP通讯协议 机箱材质:SPCC 机箱尺寸:1380*210*245mm（高*宽*厚） 外观颜色:金+黑 防护等级:IP54 2、功能特点 1）产品内置车牌识别相机、LCD显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 2）500万像素高清智能识别摄像机，内置精准的车牌识别算法，识别率高达99.8% ； 3）LCD显示屏可显示车辆进出信息、剩余车位显示、满位预警、停车时长、消费金额、余额信息、二维码，各项数据清晰、透明，车主随时了解消费情况和停车场内信息，信息一目了然； 4）支持语音DIY功能，可以根据客户需求任意设置语音播报内容和信息； 5）支持脱机管理，月租车可实现脱机进出，临时车可实现脱机简单收费，在系统脱机状态下，显示屏、语音正常工作； 6）车牌识别摄像机标配护罩设计，预防雨水、阳光直射影响识别，适合各种场合使用 ； 7）标配高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行。 ★1、支持选配内置电动云台变焦识别组件，可远程对相机进行上下、左右各35°角度调整，抓拍并识别到倾角<70°倾角的车牌，相机支持4G扩展:通过扩展全网通4G模块，4G\5G免布线组网。 ★2、设备支持内置Al深度算法处理，集车牌识别和车道环境感知二合一相机，对车辆折返、滞留、跟车事件进行有效检测，并形成完整的证据链，有效防止逃费行为； ★3、采用瑞芯微 RK3568(Cortex-A55)高性能、低功耗的四核处理器，搭载Android11/LINUX /openharmony系统主频最高达2.0GHz。嵌入式GPU(ARMG522EE)支持0penGLES1.1/2.0/3.2，0penCL2.0，Vulkan1.1，集成HDMI/LVDS/EDP显示接口，以太网/WIFI/BT/4G扩展接口于一体;； | 2 | 台 |
| 2 | 道闸一体机 | 1）设备尺寸：340*260*980mm（长*宽*高） 2）工作电压：DC 24V 3）工作温度：-25℃~80℃ 4）额定功率：≤120W 5）防护等级：IP54 6）遥控距离：≤30米（空旷） 7）起落速度：3~6秒可调 8）闸杆匹配：3~6秒速度机芯可配直杆≤6米、曲臂杆≤4.5米、栅栏杆≤4米 8）外观颜色：银+黑 2.功能特点 1）道闸采用≤120W直流电机，噪音小节能环保，7*24小时高强度工作不发热； 2）机芯主体为铝合金材质，由压铸工艺制造，机械强度可靠、外形美观、尺寸精准、散热良好； 3）直流电机驱动，配以连杆传动机构平衡弹簧，运行更加稳定可靠，平均寿命大于500万次； 4）采用齿轮减速机传动，道闸运行传动性效率高，对功率输出损耗更小，齿轮材质 SCM421渗碳热处理工艺、精密磨齿加工、抗磨损、抗冲击，可有效延迟道闸使用寿命； 5）齿轮传动，直流驱动，范围内无极变速； 6）雷达选配，可有效防止砸车和人，确保车辆安全通行； 7）开/关闸速度可单独调节，适用性更高，更加方便快捷； 8）断电可手动摇杆起落，可支持断电开闸功能； 9）自研主板智能化调节闸杆的运行速度，确保闸杆起落平稳； 10）直流无刷电机优点输出扭矩大、体积小； 11）速度任意调节，落杆与抬杆到位时实现减速缓冲，使闸杆平稳到位； 12）数字限位平衡技术，限定自动校准零位置； 13）红绿双色灯实时指引道闸起落状态，实现便捷通行状态指示。 3.产品技术参数 型号 DR.DZ.09 道闸尺寸 340*260*980mm 工作电压 DC24V 电机功率 ≤120W 使用环境温度 -25℃~80℃ （加低温装置，低温可达-35°） 相对湿度 ≤95%，无凝露 道闸杆长度 （根据机芯选择）3-6秒机芯： 直杆≤6米、曲臂杆≤4.5米、栅栏杆≤4米 使用寿命 平均300W次正常运行 遥控距离 ≤30M 防护等级 IP54 通讯方式 RS485和开关量信号 机箱材质 碳钢 外观颜色 银色+黑 ★1、采用雷达防砸车技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全； ★2、支持断电自动抬杆（需要检测报告或相关证明） | 2 | 台 |
| 3 | 防砸雷达 | 道闸防砸雷达,发射频率:79GHZ,蓝牙,485调试,升级,防砸区域:6米可编程,精度2cm,尺寸:107.5*73.2*19mm,10~16VDC,竖直离地800mm安装,适用于直杆,2对输出,工作温度-40℃~85℃，系统属性 工作电压 10-24V (典型值12V/1A) 工作温度 -40℃~85℃ 平均功耗 < 2.5W 防水等级 IP65 通信接口 RS485；蓝牙 检测范围 出厂横向宽度 默认±0.5米，可根据实际情况在±1.5米内自定义设置。 出厂纵向长度 1-6m可配置，默认3m 升级调试 在线调试 485；蓝牙通信调试 在线升级 485；蓝牙通信升级 适用类型 直杆 | 2 | 台 |
| 二、实施耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2× 1.0 | 1 | 批 |
| 2 | 网线 | 超五类双绞线 | 1 | 箱 |
| 3 | 光纤 | 单模光纤 | 1 | 批 |
| 4 | PVC管 | PVC | 1 | 批 |
| 5 | 系统集成 | 设备安装调试 | 1 | 项 |
| 1-7：校园网络及综合布线 |  |  |  |  |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 出口防火墙 | 应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、★要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个；提供产品外观图片证明；支持可插拔1TB HDD\240G SSD\480G SSD企业级硬盘 ；最大整机吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps；最大并发连接≥50万；每秒新建连接8.5万；变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示（需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明）；设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能，（需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明）为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效。当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。（为保证大容量自定义情报功能的可用性，保留现场验证测试的权力。）（需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明#支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况（要求提供加盖原厂鲜章的产品功能界面截图）；#支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位（要求提供加盖原厂鲜章的产品功能界面截图）； | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个万兆SFP+光口，8个复用千兆电口，可上1U机架 2.★交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps 3.★为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 4.★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.★支持防雷等级≥6kV 6.★支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 7.★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8.★支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告。 9.★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 10.★工作温度范围0ºC ~ 50ºC 11.★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 1 | 台 |
| 3 | 出口路由器 | 1.★支持固化千兆电口≥8个，干兆光口≥2个，万兆光口≥2个，标准1U设备，提供官网链接及截图证明。 2.★支持内存≥4GB(为防止虚假应标，提供设备界面截图) 3.★吞吐性能u≥6G 4.最大并发连接数≥500000 5.待机终端数≥1200 6.支持静态路由、OSPFv2等路由协议 7.为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由(如:一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口) 8.支持多家宽场景，在家宽链路上提供带宽+会话的综合负载均衡 9.硬盘空间（需支持硬盘扩展）、CPU、内存使用率WEB界面可以展示(提供截图证明) 10.支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置 11.支持基于场景的≥5个细分市场的流控模版 12.支持基于偏好的≥4个流控模版 13.支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路 14.DNS代理 支持正向 DNS 代理功能,可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理 15.支持应用路由功能，支持基于P2P、通讯、视频等应用进行路由选择 16.支持VRRP(虚拟路由冗余协议)两台及两台以上设备做主备的部署模式; 17.为满足增量（盲补）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求，必须指出桥接模式 18.支持子接口容量≥128 19.支持通过云平台集中管理、集中配置等;(免费) 20.支持 HTTPS的 WEB方式管理，提供测试报告 21.支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建(提供设备截图) 22.支持通过文本、表格批量创建用户，批量建立账号、密码、全路径信息。(提供设备截图) 23.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能、等等 24.支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。(提供设备截图) 25.访客连接访客网络，弹出二维码窗口，由授权人员来进行认证后，授权这个访客上网;否则无法上网 26.支持支持用户黑白名单设置，白名单用户不受限制，黑名单用户无法上网 27.支持论坛发帖审计，(如天涯社区、猫扑、动网等)发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息 28.支持自定义应用和应用分组 29.支持根据应用分类或自定义应用组做控制; 30.设备内置应用识别规则库，支持超过6000种应用，其中1000种以上移动应用，并保持每个星期更新一次，保证应用识别的准确率; 31.支持根据 IP、端口、协议等自定义应用规则 32.支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝; 33.支持URL特征库，URL条目≥2500万条，支持URL分类和自定义 URL、URL数据库及应用特征库支持永久免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL 数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备界面截图 34.支持搜索引擎，关键字的审计 35.外发文件审计，基于具体应用工具外发文件的审计 36.能够实时看到各级流控策略的状态:包括所属线路、瞬时速率通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。(提供产品界面截图) 37.支持通过抑制 P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率(提供产品界面截图) 38.整机支持的流控策略≥100条，保留指标测试权利 39.支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDOS攻击防护;支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuk、Fraggle等基于数据包的攻击防护;支持带源路由选项IP报文控制功能，提供设备配置界面截图 40.支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护，(提供配置界面截图) 41.为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能(提供配置界面截图) 42.支持基于 IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，流量监控，黑白名单等策略。提供设备截图 43.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供免费SSL VPN 接入授权 44.支持IPSec VPN，并提供免费IpsecVPN 接入授权,提供功能配置界面截图 45.支持流量审计，基于应用/用户/用户组/等多种维度的流量审计 46.支持 URL访问审计，支持基于用户/URL分类/IP等多维度的 URL审计 47.支持邮件审计，支持客户端/WEB邮件收发审计 48.支持ARP欺骗防御功能,支持自定义设置网关MAC广播间隔时间;支持ARP静态绑定，提供设备配置界面截图 49.支持新增、删除、查看、下载SSL代理证书,支持设置一个全局SSL代理证书,支持导入、删除、查看、下载服务器证书，提供设备配置界面截图 50.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 51.支持对木马软件、僵尸网络、挖矿软件、勒索病毒、漏洞等多种类别的威胁进行检测和防御; (提供设备截图) | 1 | 台 |
| 4 | 千兆16口交换机 | 1.★实配固化千兆电接口数≥16个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥18个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 2.★支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率240W，单端口最大PoE供电功率30W。 3.★交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 4.★工作温度0℃~40℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 5.#为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4kV，提供官网链接及截图证明。 6.要求所投产品可检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力 7.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 8.要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 9.要求设备支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 10.★提供电信设备进网许可证证书复印件。 | 7 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 7 | 台 |
| 6 | 光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 20 | 台 |
| 7 | 8口交换机 | 8个百兆电口+1个千兆上联光电复用口，交换机容量3.6Gbps，包转发率2.7Mpps，非网管型交换机，桌面式， | 12 | 台 |
| 8 | 弱点桥 | 材料：冷轧钢.厚度1.0表面喷漆.桥架规格：100*150.加盖.固定方式：顶部钢筋吊装 | 3000 | m |
| 二、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单孔面板 | 86型单口信息面板 | 30 | 个 |
| 2 | 双孔面板 | 86型双口信息面板 | 40 | 个 |
| 3 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1、导体材料：99.99%高纯度无氧铜 2、导体直径：0.570±0.005 mm 3、绝缘材料：高密度聚乙烯 4、绝缘外径：0.9±0.05 mm | 25000 | m |
| 4 | 单模光纤尾纤 | 单芯-单模-LC/UPC-1.5 | 4 | 条 |
| 5 | 光纤 | 单模光纤 | 500 | 米 |
| 6 | 跳线 | 超五类非屏蔽跳线（2米） | 200 | 条 |
| 7 | 光纤配线架 | SC 机架式（小号） | 4 | 个 |
| 8 | 光纤配线架 | SC 机架式（中号） | 1 | 个 |
| 9 | 光纤跳线 | LC/UPC-LC/UPC单模双芯光纤跳线(3m) | 160 | 条 |
| 10 | 网络机柜 | 网络机柜 | 4 | 台 |
| 11 | 机房机柜 | 2米网络机柜 | 1 | 台 |
| 12 | 辅材 | PVC管/线槽板及配套各种转接头等 | 1 | 项 |
| 三、施工 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 线路铺设/设备安装/配线安装/设备调试/培训等 | 1 | 项 |
| 1-8：会议室及报告厅电子设备 |  |  |  |  |
| 一、会议室音箱系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单色LED | 会标单色LED屏 | 1 | 块 |
| 二、报告厅音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单色LED | 会标单色LED屏 | 1 | 块 |
| 2 | 二分频全频音箱 | 1.额定功率：≥350W； 2.单元组成：≥1个低音，≥1个高音； 3.水平覆盖角≥90°；垂直覆盖角≥40° ★4.额定阻抗：≥6Ω，特性灵敏度级：≥98dB，频率响应范围：50Hz-18KHz，最大声压级≥123dB，测试距离1m，馈给音箱1W功率，在50Hz-18kHz频率范围内无总谐波失真≥4%的频点。（需提供第三方检验检测机构出具带有CMA和CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料加盖厂家公章，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询并提供查询截图） ★5.该产品依据国际IEC标准及中国国家GB标准进行全向高精度检测并收入德国 EASE 扬声器数据库中。（提供EASE官网相关截图佐证并盖厂家公章） ★6.为确保音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，投标的音箱设备生产厂家须具备通过JJF 1147-2006 消声室和半消声室声学特性校准规范校准的消音室，投标人需提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖设备制造商公章，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询并提供查询截图。 ★提供原厂针对本项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章 | 4 | 只 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥650W，每声道（4Ω）额定输出≥950W，桥接（8Ω）额定输出≥1900W； ★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：≥692W；增益限制的有效频率范围：10-25kHz；总谐波失真：≤0.13%；最小源电动势：≤1070mV；信噪比（线路输入）：≥98.6dB；（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的并加盖（或带有）CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖厂家公章，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询并提供查询截图）； | 2 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz ★7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） ★8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1.12路MIC单声通道+ 4路立体声输入 2.带4编组输出 3.4组AUX母线辅助输出（包括EFF), 4.1组立体声返回（可分配主输出或编组输出） 5.一组监听耳机输出 6.来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）， 7.内置24种DSP数字效果器,， 8.内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音 9.内置蓝牙5.0接收播放 10.USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台； 11.内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关 12.主输出9段立体声图示均衡器 13.USB可与一路立体声切换，USB可独立调节 14.单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）; 15.XLR输入晶体管双差分话放 16.每通道3段参量均衡，80Hz. 17.单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz 18.每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关， 19.平滑100MM行程推子器， 20.12段精准三色LED电平灯显示信号状态; 21.12V (LAMP) DJ灯卡侬接口 22.适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。 | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 1.4路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.矩阵混音功能 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调 | 1 | 台 |
| 7 | 无线会议话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计。 2.具有≥5路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口。 3.具有≥2块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息。 4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节。 5.配套≥1台接收主机，≥4只台式话筒。 ★6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.6%,信噪比：≥75.1dB；（需提供第三方检验检测机构出具带有CMA和CNAS标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料，报告上需有系统音频频率响应曲线图等佐证材料） | 1 | 台 |
| 8 | 设备机柜 | 标准设备机柜 | 1 | 台 |
| 9 | 音频线缆 | 音频线缆 | 1 | 批 |
| 10 | 技术服务 | 设备安装调试 | 1 | 项 |

B包（实验设备）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1：物理实验及准备室 |  |  |  |  |
| 一、物理电学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师台 | 规格：2400*700*850mm 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师转椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 1 | 把 |
| 3 | 教师电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示。. 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开。. 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内。 A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 | 1 | 台 |
| 4 | 实验台 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：1200*600*780mm铝塑结构 ▲3、台面板：采用优质12.7mm厚实芯理化板制作，各项功能须达到如下检测要求（检测报告封面上有CMA认证标识）： （1）化学性能检测：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,符合化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； （2）物理性能检测：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供握螺钉力≥5200N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.5g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项检测； （3）甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出； （4）放射性检测：检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； （5）抗菌性能检测和防霉性能检测:检测依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球菌群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； （6）抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020《木塑地板》，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告； （7）重金属检测：检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格； （8）燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级； （9）环保检测：检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,要求甲醛去除率≥70%，甲苯去除率≥20% 3、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计 整体1190*560*760m。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用铸铝一次成型，三段链接，桌脚2/3处连接为工字形，分左右结构， 整体更加稳定牢固，桌体下方空间大，美观大方，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：≥长570mm宽55mm高100mm，壁厚不小于2.2mm。 下腿规格：≥长550mm宽75mm高120mm，壁厚不小于2.2mm。 立柱：采用55×110mm，壁厚1.3mm。 前横梁采用30×30mm，壁厚1.2mm。 中横梁采用30×30mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用30×90mm，壁厚1.2mm。 下横梁；100*15mm，壁厚1.2mm。卡件与立柱使用工业级卡件连接，采用4个三卡锁卡件连接，使整体强度更加牢靠。 材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 学生位设书包斗；书包斗采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 挡水线：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 | 28 | 张 |
| 5 | 功能柱 | 功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成。规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。底座尺寸；390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸；340*195*690mm，上下口尺寸300*145mm ，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| 6 | 实验凳 | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：320mm×35mm（±0.1mm）； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:40×20×1.2mm（±0.1mm）； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm，带锁紧功能。 | 56 | 张 |
| 7 | 学生电源 | 1、每张台装配1组实验用电源，配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示。 2、每组电源配有总电源开关、工作指示灯、保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产优质插座。 3、低压交流电源：2V—18V、每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位) 4、低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示。 5、配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）。 6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下 7、配铝合金外壳，放置台面上。 | 28 | 套 |
| 8 | 电线线路 | 规格：国标 DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 间 |
| 9 | 安装调试 | 1：实验台的安装调试。 2：电源设备的安装调试。 3：储物设备的安装调试。 | 1 | 间 |
| 二、物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：2400*1200*780mm铝塑结构 3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25mm，四角圆角，四边磨边，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 4、桌架：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 | 1 | 张 |
| 2 | PP仪器柜 | PP柜 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 6 | 个 |
| 3 | 准备室安装 | 普通安装不含基建 | 1 | 次 |
| 2-2：物理实验仪器 |  |  |  |  |
| 一、物理仪器 |  |  |  |  |
| - 1 | ？？？ | 10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。执行国家《GB-T4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T0382－2007《学生计算器》标准，与国家教育部颁布的《课程标准》要求相符合，通过教育部教学仪器研究所检测合格。 | 6 | 个 |
| - 2 | 一般 |  |  |  |
| - 3 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 4 | 直联泵 | 单相，1、温度：-10℃～40℃；相对湿度不大于90%RH。2、功率：0.37KN电压：220V、50Hz扬程：18m流量：1.5m3/h出口：25mm加油量：220ml净增量：不小于4.5KG外形尺寸：不小于360*180*130mm电源线：不小于4m3、产品应无明显噪音、变形、振动、高压测试不低于1850V。4、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。采用优质钢材，防锈处理。5、产品除符合本标准外还应符合JY0001中的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 5 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油，金属外壳，工作电压220V，50Hz；抽气速率1L/S，电机功率120W，极限压力10Pa，加油量200ml，外形尺寸：不小于249*121*230mm。重量约7.2kg，进气口连接螺纹，M12*1.25mm，适应环境：-5℃~40℃。采用优质钢材，防锈处理,符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 6 | 抽气筒 | 手动、PP材质塑料 | 1 | 个 |
| - 7 | 打气筒 | ㈠适用范围、规格：1.适用于中学物理及小学科学教学实验用。2.多功能手动充气筒。㈡技术要求1.质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2.气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。3.充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4.气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。5.最大充气压力为0.8MPa（10kg/cm2）。 | 1 | 个 |
| - 8 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 2 | 套 |
| - 9 | 仪器车 | ㈠适用范围、规格：1.适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。2.手推式。㈡技术要求：1．规格：800mm×650mm×400mm。2．仪器车材质为不锈钢，分为2层，层间距350mm，每层3面护栏，高度不低于75mm。3．车架采用优质钢管制成，不锈钢管厚度1mm,方管尺寸为25mm方管，架高740mm。4．车架脚安装有转动灵活的万向轮，其中2个带刹车。5．整车安装好后，运行平稳，不变形、摇晃、松动。6.四轮转动，方便推动、拐弯。双层，更便于放置实验器材。 | 2 | 辆 |
| - 10 | 水准器 | 1．产品由水准泡及其主体组成。2．主体由变形小的木材制成，木材经脱脂、干燥处理，工作面应平滑，不得有结疤、开裂和窝孔，其平面度应小于0.1mm。3．工作面长不小于150mm，工作面不漆，其它面涂漆。4．水准泡为普通式管状水准泡。5．水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。6．水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。7．水准泡应符合国标GB1146-74《水准泡》的规定8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 11 | 充磁器 | 1、该仪器由盒体、空芯线圈、整流电路、选择开关及按钮开关等组成。2、盒体尺寸为125*65*75，盒体上方分布21个圆形小孔，直径4±0.2mm，盒体中部有一通孔，尺寸为43mm×25±0.5mm，属塑料制品。3、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。插头电源线长不短于80cm。4、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。5、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。6、本产品各尺寸公差均为自由公差。7、将仪器接入220V\50Hz电源,本仪器应能对普通磁性物体进行充磁和退磁。8、产品除符合本标准外还应符合JY0001中的有关规定。采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 12 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于φ40mm,柄长52mm放大倍率：5×。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0[0.5]。4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| - 13 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体用外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 14 | 透明盛液筒 | 1．产品由透明塑料制成。2．外表尺寸：高：300mm、直径：φ100mm，壁厚≥2mm。3．产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。4．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 15 | 透明水槽 | 1．产品由透明塑料制成,圆水槽里口尺寸：300mm×300mm×高150mm，壁厚≥2mm，四周圆角≤R5mm。2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。4．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。5．符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 16 | 碘升华凝华管 | 玻璃制,密封式,直径25,不带柄长65MM,带柄玻璃瓶应光洁透明，无波纹，密封完好。内装1g的碘粉。产品应符合GB21749-2008《教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件》规定。。 | 28 | 个 |
| - 17 | 支架 |  |  |  |
| - 18 | 物理支架 | 1.由铸铁A型座大小各1，立杆700mm、500mm各1,复夹4,烧瓶夹,万向夹1,台边夹1,铁环1,圆托盘1,吊钩4,吊钩杆1,绝缘杆1等组成；2.A型座、复夹、万向夹、台边夹的紧固螺钉为M6、立杆、绝缘杆上的螺栓为M8。所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度，公差按GB197—63三级精度要求；3.所有组件组装成实验支架后，应放置平稳，夹持可靠，紧密牢固；4.立杆与A型座组装后，A型座未经调平，直杆与底面的垂直度不大于5毫米，吊钩杆组装后与立杆的垂直度不大于3毫米。 | 2 | 套 |
| - 19 | 方座支架 | 产品由冲压底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，底座重0.5Kg,立杆直径不小于φ11mm；立杆长610mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，十字夹二只，试管夹一只构成。产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 套 |
| - 20 | 多功能实验支架 | 1、产品为组合式，有A型底座（大、小）2个、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、试管架盘1块，漏斗架板1块组成。2、A型底座为铁铸而成，边长分别不小于140mm和180mm,厚度不小于18mm和15mm,宽度不小于30mm和25mm.3、立杆为金属制品，规格长度分别为700、500、195±5mm,Φ12±0.2mm.其中长度215一端有塑棒连接，塑棒规格长110mm。4、连接头由固定螺钉及挂钩组成，外接直径不小于21mm,内径12.5±0.2mm.5、万能夹金属制作，与立杆组装后，可360°角度夹住物体。6、烧杯夹有效长度不小于160mm,夹品有效尺寸不小于40mm.7、铁环应用金属制作，材料Φ6±0.3mm,有效直径不小于90mm.8、木底板不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ12±0.3mm,螺钉固定。9、滴定夹用金属制作，有效尺寸不小于230mm(外接圆)，宽度80±2mm,中间用固定螺钉固定。10、圆盘用塑料制作，Φ200±3mm,一个用于平台实验。11、试管架板孔径不少于2种，每种不少于8孔。规格Φ200±3mm.12、漏斗架板用木材制作，规格不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ0.3mm螺钉固定。两孔4孔为锥形，上口直径约45mm,下口直径约20mm.13、金属制品应电镀、氧化或喷漆处理。14、塑料制品应表面平整光滑。15、木制品应平整光滑喷漆。组装后的支架应能完成实验支架要求。 | 2 | 套 |
| - 21 | 升降台 | 升降台由上面板、下底板、旋转轴、手轮和升降架组成。1、升降台上面板尺寸为150×150±1mm，厚1.3±0.2mm。2、下底板尺寸180×180±1mm，厚1.3±0.2mm。3、旋转轴Φ10mm，长不小于170mm。4、手轮外接直径不小于50mm，内孔与旋转轴配合适宜。5、升降架规格不小于140×18×2.5mm，共8条。6、升降台选用全金属框架制作。7、金属件应喷漆处理。8、组装后的升降台载重量不小于10kg。9、升降台升降幅度不小于170mm。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| - 22 | 三脚架 | 1.三脚夹角１２０°±５°；2.架圈内径d≥９０mm，允差±５mm；3.架圈宽b≥２０mm，允差±２mm；4.脚端有一定的斜度，放置平稳；5.承受重量≥１５Ｋg。 | 28 | 个 |
| - 23 | 泥三角 | 1.加热辅助设备；2.泥三角由黄泥棒、铁丝组成；3.黄泥棒外径Φ10±0.5mm，长53±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝；4.三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。 | 30 | 个 |
| - 24 | 旋转架 | 1．两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁、玻璃棒、胶棒等用；2.结构形式，可折式，成对配置3.由旋转体、配重环及支座等组成,旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽；4.支座应放置平衡、无晃动；装配后应转动灵活。 | 2 | 套 |
| - 25 | 电源 |  |  |  |
| - 26 | 学生电源 | 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V | 28 | 台 |
| - 27 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V） | 1 | 台 |
| - 28 | 蓄电池 | 1．额定电压：6V。2．额定容量：15Ah。3．蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式。4．蓄电池外壳采用全透明，不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| - 29 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。要符合技术标准的要求GB/T10241《调压变压器》 | 1 | 台 |
| - 30 | 充电器 | 同时充28组可调内阻电池或,有定时器 | 1 | 台 |
| - 31 | 电池盒 | 1.可串并联。由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成；2.电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组；3.盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀；4.弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理；5.各触点使用铜质材料，表面镀铬；接触良好；6.接线柱直径为4mm，和导线的接线叉匹配。 | 100 | 个 |
| - 32 | 感应圈 | 消耗功率小于120W。在使用220V，50HZ的交流电源时，两个尖形放电杆端的放电火花的距离大于100mm。放电火花不少于两条，可连续工作15分钟。次级线圈温升不能超过40℃。放电器座与外壳连接坚固放电杆柱的距离为160mm。外壳用高绝缘性能的电工用塑料。线圈用液态绝缘物密封，不允许液体渗漏在壳体外。产品应符合JY201-85《电子开关式感应圈》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 33 | 测量 |  |  |  |
| - 34 | 长度 |  |  |  |
| - 35 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度木质材料制成，最小分度值：1cm要符合技术标准的要求JY168《演示直尺》 | 2 | 只 |
| - 36 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。2．尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。3．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm全尺刻度累计误差≤2mm尺面平面度公差≤3mm尺边直线度公差≤2mm6．要符合技术标准的要求JY168《演示直尺》7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 只 |
| - 37 | 钢直尺 | 不锈钢制，200×40×1mm，刻度标记到毫米。 | 28 | 只 |
| - 38 | 钢卷尺 | １.由尺带、尺盒组成,量程为0－2000mm；２.最小刻度值为１mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的２倍并标有相应数字，刻线均匀、清晰；３.１m长示值允差≤±0.8mm，0.01m长示值允差≤±０.３mm；４.尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置。尺盒可为金属或塑料制成。 | 2 | 盒 |
| - 39 | 布卷尺 | 1．标称长度：30米2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。3．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整。4．产品符合JJG5-2000《布卷尺》的要求。14．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| - 40 | 游标卡尺 | 1．产品为有效量程125mm、分度值1mm、测量精度0.05mm或0.02mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。2．产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。3．刻度清晰，无断线、缺划。4．产品应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 把 |
| - 41 | 外径千分尺 | 产品为有效量程为25mm-50mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺. | 1 | 只 |
| - 42 | 质量 |  |  |  |
| - 43 | 物理天平 | 1．最大称量500g，分度值0.02g。2.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。2．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。3．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。4．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。5．其它性能指标应符合GB/T4168－92的有关规定。6．产品应符合JY104-82《学生天平》的要求。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 台 |
| - 44 | 学生天平 | 双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量200g，分度值0.02g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，刀子应垂直地紧固。产品应符合JY104-82《学生天平》的要求。 | 2 | 台 |
| - 45 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 台 |
| - 46 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。产品应符合JY104-82《学生天平》。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| - 47 | 电子天平 | 1、量程100g2、读数精度：0.001g；3、采用高精度应变式称量传感器；4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便；5、可拆卸式方形透明防风罩；6、数码显示；7、具有超载保护及去皮，计数等功能；8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 1 | 台 |
| - 48 | 金属钩码 | 1.规格：10g一个，20g两个，50g两个，200g两个；2.材料：采用纯度99.6％，颗粒≥90的钢材；3.钩码经2000次冲击后无裂痕和明显变形；4.定位装入塑料盒内；5.外表镀铬，镀层不得有脱落、不均等现象。 | 28 | 套 |
| - 49 | 时间 |  |  |  |
| - 50 | 电子停表 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、结构等功能。应符合QB/T1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 | 28 | 块 |
| - 51 | 节拍器 | 电子式，节拍范围1／4、1／3、1／2、1、2、3、4sec；基本误差：不大于各档节拍时间的5％；闪光时间：130±10ms；发声响度大于400mw（瞬态输出功率）。 | 1 | 个 |
| - 52 | 沙漏 | 1.由内置细沙的玻璃漏体和木质外框（盒）镶嵌制成；2.漏体为上下两个漏斗漏嘴相对连接，内装有流沙；每个漏斗容积不小于150ml；3.漏沙时间为5分钟；4.玻璃漏体应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤；5.沙漏模型应有三根支柱的外保护架。 | 1 | 个 |
| - 53 | 温度 |  |  |  |
| - 54 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 支 |
| - 55 | 温度计 | 1．红液。2．全长：300mm；外径：2.5mm－2.6mm；头：10mm。3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》5．要符合技术标准的要求JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 支 |
| - 56 | 演示温度计 | 1．量程：-10～100℃，分度值1℃。2．产品由红色玻璃温度计表芯和注塑刻度板组成。3．温度计的感温泡应有透明保护套。4．玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象，红色液柱经放大后，其视宽度不小于3mm。5．刻度板用厚度不小于1mm的注塑板制造，长度不小于600mm，宽度不小于90mm，中部有放置表芯的凹槽。刻度板表面白色，并印有两排黑色刻度线及温度数值。6．示值允差±1℃7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 只 |
| - 57 | 体温计 | 1．水银，35-42℃，2.玻璃应光洁透明，不得有裂痕；2.毛细管不得有显见的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 2 | 支 |
| - 58 | 寒暑表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成；2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志；3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）；5.最小分度值：1℃；6.储藏条件：-30℃～60℃；7.尺寸：不小于250mm×49mm×9mm。 | 2 | 只 |
| - 59 | 力 |  |  |  |
| - 60 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 |
| - 61 | 条形盒测力计 |  | 25 | 个 |
| - 62 | 条形盒测力计 |  | 2 | 个 |
| - 63 | 条形盒测力计 |  | 2 | 个 |
| - 64 | 圆筒测力计 |  | 2 | 个 |
| - 65 | 圆筒测力计 |  | 2 | 个 |
| - 66 | 平板测力计 | 1、产品由可调节指针1个、可调节旋转片1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成。2、可调节指针由金属制成，表面平整，光滑无毛刺，两端有凹形开口,有效尺寸30×10×4±0.2mm。3、可调节旋转片由金属制成，表面平整，防锈处理，有效尺寸Φ15mm±0.2mm。4、刻度板由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，并印有清晰可见的刻度线，有效尺寸213×45×6mm±0.2mm.5、钩杆由金属制成，表面平整，防锈处理，有效尺寸：长170mm,粗Φ2mm±0.2mm。6、弹簧由金属制成，表面平整，防锈处理，有效尺寸：长27mm,Φ0.8mm。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 67 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。2．外形尺寸：390×90mm；内槽：287×25mm。3．量程：0～5N；最小分度值0.1N。4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰。6．指针用钢板，漆红色。7．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 68 | 电 |  |  |  |
| - 69 | 演示电表 | 1．本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用。并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具。2．电表采用磁电式表头，指针长150mm，有零位调节钮（可调到中间）。并采用透明材料密封。3．量程范围：检流计：100－0－-100µA（内阻＜500Ω）；电压计：直流0－10V、0－25V；电流计：直流0－500µA、0－5mA、0－100mA、0－1A、0－5A；4．电表精度要求2.5级。5．产品应符合JY0330－93《教学用指针式电表》的要求。6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 3 | 只 |
| - 70 | 数字演示电表 | 技术指标：1.显示方式：超高亮LED发光数码管显示；2.最大显示：41/2位（20000counts）；3.测量方式：微处理器控制双积分式A/D转换；4.采样速率：约每秒2.5次；5.工作环境：0-40，相对湿度小于80%；6.测量功能：功能量程准确度DCV2V-600V(0.5%+4d)ACV60V-600V(0.8%+5d)电阻2K~20MΩ2K-200K：(1%+5d)20M：(1.5%+10d)通断/二极管低于30欧姆发声/0~1VMAX(0.8%+5d)mA（DC/AC）200mA(0.8%+5d)A(DC/AC)6A(1%+5d)温度0-150摄氏度1.5摄氏度7.多种测量功能，档位显示直观。采用了先进的微电脑控制，通过按钮即可选择相应的测量功能及档位，功能及档位切换时带蜂鸣音提示，解决了传统万用表波盘旋转的不可靠行。带自动校零按钮，在强电磁干扰、不稳定电网等复杂环境下能够实现自动校零，以保证相应的测量精度。要符合技术标准的要求JY0330《演示电表》 | 3 | 只 |
| - 71 | 电能表 | 1．单相电度表、工作电压：交流220V。2．标定电流：2A，最大电流为标定电流的2倍。3．电度表准确度为2级。4、基本误差：在额定电压和频率及cosα＝1.0的条件下，负载电流为标定电流5％时，基本误差不得超过±2.5％；负载电流为标定电流的10％至最大电流时,其基本误差不得超过±2.0％，在额定电压、频率及cosα＝0.5的条件下，负载电流为标定电流10％时，基本误差不得超过±3.0％负载电流为标定电流20％至最大电流时，基本误差不得超过±2.0％。6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 只 |
| - 72 | 绝缘电阻表 | 材质：金属。1、额定电压500±10%测量范围(MΩ)0～5002、准确度：10级（相当于弧长的1级）。3、使用条件：温度-25~+40℃相对湿度不大于80％。4、摇柄额定转速：120r/min。5、外磁场影响：当外界磁场度为0.4kA/m时，仪表允许改变量为等级指数的100％。6、倾斜影响：当仪表自水平位置向任意一方向倾斜5°时，仪表允许改变量为等级指数的50％。7、绝缘电阻：仪表所有线路与外科之间的绝缘电阻应不小于20M欧。8、试验电压：仪表能耐受频率为50Hz的正弦波交流电压历时1min试验，试验电压有效。 | 1 | 只 |
| - 73 | 直流电流表 | 机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。 | 39 | 只 |
| - 74 | 直流电压表 | 机械指针式，准确度为2.5级，3V，15V，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。 | 39 | 只 |
| - 75 | 灵敏电流计 | 座式三接线柱，测量10^-7～10^-12A，±300μA，具零点调节器。 | 28 | 只 |
| - 76 | 多用电表 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 | 1 | 只 |
| - 77 | 投影电流表 | 1、测量范围：-0.2~0-6A、-1A~0~3A;2、测量精度：2.5级;3、阻尼时间：≤4S;4、4、防外磁场：Ⅲ级;5、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。6、产品标志应符合JY0330第5.10条要求。7、仪表和（或）附件的过载能力应符合JY0330第5.11条要求。8、其他应符合JY0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。要符合技术标准的要求JY0330《演示电表》。9.其他要符合技术标准的要求JY0330《演示电表》。 | 3 | 只 |
| - 78 | 投影电压表 | 1、测量范围：-1V~0~3V、-5V~0~15V;2、测量精度：2.5级;3、阻尼时间：≤4S;4、防外磁场：Ⅲ级;5、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。6、产品标志应符合JY0330第5.10条要求。7、仪表和（或）附件的过载能力应符合JY0330第5.11条要求。8、其他应符合JY0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 | 3 | 只 |
| - 79 | 投影检流计 | 1、测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA;2、测量精度：2.5级;3、阻尼时间：≤4S;4、防外磁场：Ⅲ级;5、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。6、产品标志应符合JY0330第5.10条要求。7、仪表和（或）附件的过载能力应符合JY0330第5.11条要求。8、其他应符合JY0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 | 1 | 只 |
| - 80 | 其它 |  |  |  |
| - 81 | 密度计 | 1.密度>1，计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。。2.最小分度值：0.001。3.误差：±0.001。4.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5.其它要求符合技术标准的要求GB/T17764《密度计》。 | 2 | 支 |
| - 82 | 密度计 | 1.计量范围：密度＜1，在0.7000—1.000。2.最小分度值：0.001。3.误差：±0.001。4.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5.其它要求符合技术标准的要求GB/T17764《密度计》。 | 2 | 支 |
| - 83 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个 |
| - 84 | 空盒气压计 | 1.产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。2.读数范围：80～106KPa或80～106KPa分度值0.1。3.可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应±%5。4.其余符合JY0128《空盒气压计》要求。 | 1 | 台 |
| - 85 | 专用仪器 |  |  |  |
| - 86 | 力学 |  |  |  |
| - 87 | 圆柱体组 | 1.适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用圆柱体组2.J2107型（铜、铁、铝柱体各1只）。3.结构外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY131第1.2、1.3条要求。4.表面粗糙度（Ra）低于2.5μm，其余应符合JY131第2章的要求。5.要符合技术标准的要求JY131《圆柱体组》 | 28 | 套 |
| - 88 | 立方体组 | 1、产品为单件盒袋，由铜1个、铁1个、铝1个、木1个组成。2、铜块、铁块、铝块、木块规格：20×20×20±0.5mm。3、立方块表面平整光滑。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理。 | 28 | 套 |
| - 89 | 运动和力实验器 | 1.由平面板、短斜面，小车，钢球1个，塑料球1个，塑料盒1只，毛巾1块，布1块组成。短斜面长度200mm±5mm，宽120mm±5mm，厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。平面板长度530mm±5mm，宽120mm±5mm,厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。。小车外形尺寸：105mm×65mm×40mm,小车轮距不小于50mm，轴距不小于67mm，车轮直径不小于20mm。小车在500mm长度平面内，直线运动偏差不大于5mm。毛巾尺寸：长535mm±5mm，宽140mm±5mm,四周包边处理。棉布尺寸不小于470mm*125mm、塑料盒外形尺寸：80mm×40mm×20mm。钢球Φ19mm。塑料球Φ20mm。木材采用优质环保木料。产品选用ABS，注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 28 | 套 |
| - 90 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性。2、本仪器为工程塑料制作而成，由主体、开关、弹簧、绳线、挡片、金属球等组成 | 2 | 套 |
| - 91 | 摩擦计 | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。2、摩擦板用木材制作，规格不小于500×45×12mm，表面平整。3、摩擦块用木材制作，规格不小于100×38×38mm，表面平整，一端面有一个挂钩。正面有直径约26×6mm三个孔，侧面同样有直径约26×6mm三个孔。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 | 28 | 套 |
| - 92 | 螺旋弹簧组 | 选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆级成。弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm；单股弹簧纲丝大小分别为：5N1mm、3N0.9mm、2N0.75mm、1N0.6mm、0.5N0.5mm。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 1 | 套 |
| - 93 | 阿基米德原理实验器 | 1．塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2．塑料桶和塑料圆柱体的总质量为140g，在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线，线宽1mm。塑料桶容积为100ml。3．溢水杯溢液管下口高度不应低于70mm。4．产品应符合JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 套 |
| - 94 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、产品由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成。2、水槽1只，用工程塑料注塑而成，规格不小于200×105×32mm。3、大筒1只，用透明塑料注射而成，。规格不小于Φ100×150mm。4、小筒、小筒座各1个，小筒用玻璃制成，3孔排列均匀，孔内径尺寸偏差不大于0.2mm，与筒座配合松紧适宜，摆放平稳。规格Φ90×20mm，±0.5mm。5、小压强计1套，由底板1块、U形管、乳胶管1根、支架1个、风筒1个。6、附件由小孔橡胶塞3个、橡皮筋1根、线1根、乳胶膜2张。7、其它应符合JY0001-2003有关规定。 | 28 | 个 |
| - 95 | 连通器 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2．外形尺寸不小于：210×120×210mm。3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4．玻璃件壁厚约1.0mm。5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力。7．底座要平稳，表面光滑无痕。8．产品应符合QB/T2561《实验室玻璃仪器》,产品应符合JY232-87《连通器》的要求。9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 96 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用塑料管，有效尺寸不小于直径28×180mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 1 | 个 |
| - 97 | 浮力原理演示器 | 本产品由大水箱、浮体、小水箱、排气管等零部件组成。从实验上说明了浮力产生的原因，从而证实了物体所受的浮力的大小等于物体所受液体对它的向上压力与向下压力之差。 | 2 | 套 |
| - 98 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套 |
| - 99 | 潜水艇浮沉演示器 | 潜水艇沉浮演示器由透明球形气室组成，顶端有吸排气孔，下端有进水、排水孔，附件有透明塑胶管和吸排气筒。本仪器以空心透明球体作为潜水艇的气室，能直观地演示潜水艇排水排气的情况，能使学生掌握浮力（物体排开液体的重量）大于物体重量时，物体上浮；浮力小于物体重量时，物体下沉。 | 1 | 套 |
| - 100 | 液体内部压强实验器 | J2113型，由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成 | 28 | 套 |
| - 101 | 微小压强计 | 仪器由示教板、U型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成。示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5，示教板尺寸：360mm×380mm×84mm。U型玻璃管规格Φ5.7mm，单边长365mm，两端有卡口。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 台 |
| - 102 | 液体对器壁压强演示器 | 主件：圆缸、圆管；附件：螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件，橡胶膜十片； | 1 | 台 |
| - 103 | 马德堡半球 | 铸铁制空心半球，外径φ118mm，内径φ107mm，两半球外部正中各铸有一次成型拉环，其中一球体上安有一个通用铜制阀门，两球间及各部件间密闭性好，500mmHg | 1 | 套 |
| - 104 | 压力和压强演示器 | 1、压强小桌，尺寸≥200mmX100mmX100mm;2、配套多孔弹性材料，尺寸≥220mmX120mmX50mm3、压强小桌采用5mm厚黑色亚克力板，韧性好，不易破损，质地柔和。4、采用304不锈钢材质M5*100螺杆作为压强小桌支架，304不锈钢具有良好的倒锈性、耐腐蚀耐热性低温强度等机器性能。 | 1 | 盒 |
| - 105 | 流体流速与压强关系演示器 | 1.由流速管，U形管，底座及附件等组成；2.材料：流速管用透明材料制成，U形管为玻璃管；3.面板上的刻度线清晰无断线。 | 1 | 套 |
| - 106 | 杠杆 | 1．注塑成型、由杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成；2.杠杆尺500×25×8mm，漆面光亮、平面度误差不大于1.5mm；3.杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩无变形。 | 28 | 套 |
| - 107 | 演示滑轮组 | 1.单2，三并2，三串2，；2.轮盘用ABS工程塑料制成，3.单滑轮，三并滑轮，三串滑轮。滑轮悬挂后，加或不加负荷，其框架侧边都应保持竖直方向，偏差不大于1.5mm；4.各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。一对单滑轮组合为滑轮组。 | 1 | 组 |
| - 108 | 滑轮组 | 单滑轮2只，外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成。4、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。。 | 28 | 组 |
| - 109 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 2 | 个 |
| - 110 | 离心轨道 | 1、由钢球和两根钢丝构成的环形轨道组成（有捕球网）。2、钢球直径22MM，球体应圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。3、轨道钢丝直径4MM，轨距20MM±1MM，环内径110MM±2MM。轨道底座尺寸：190MM×60MM×10MM，斜坡夹角约40度，轨道长坡长约350MM，短坡长约200MM。轨道成形规则圆滑，焊接牢固。表面烤化应光洁，无脱漆、漏漆现象。当球体在轨道上运动时不得有阻滞，跳动或出轨。4、符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 111 | 飞机升力原理演示器 | 由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。接通电源220V，接通开关，当风扇产生高速气流后，会看到机翼模型自动上升到一定高度，只要不中断吹风，机翼将保持这个高度,风速可调节。 | 2 | 套 |
| - 112 | 手摇离心转台 | 整机铸铁制，配有橡胶脚，手摇木柄，橡胶传动带，整件外形匀称，打磨光洁无毛刺，喷漆处理。 | 1 | 台 |
| - 113 | 振动和波、热学 |  |  |  |
| - 114 | 音叉 | 1.单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐；2.总长为约200mm,叉支厚5.5×8.5毫米,圆柄；3.频率512HZ以钢印载明；4.其误差不大于±0.5Hz（20℃时）；5.另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 28 | 套 |
| - 115 | 音叉 | 1.规格：256Hz,频率误差不大于0.5Hz（20℃时）；2.音叉叉股宽为8.5mm,两叉股内间距为9mm，圆柄φ8mm，音叉全长约200mm；3.叉股厚5.5mm,两叉股的厚度差不大于0.05mm；4.音叉用钢或合金铝加工制造，钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理，并有F256的频率标志；5.发音部分呈“U”型，“U”型下方的叉柄能插入并坚固在共鸣箱上，当敲击音叉时，音叉不能松动；6.音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切；7.每支音叉配共鸣箱一个，单支音叉配叉槌一个,共鸣箱的插座与音叉柄配合紧密，音叉柄插入后无动摇现象；8.音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造。 | 28 | 套 |
| - 116 | 发音齿轮 | 1．产品由三片齿板、转动轴等组成。2．齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78×134mm。3．三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。4．三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。5．三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。6．产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 117 | 纵波演示器 | 1.由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成,工作条件：无风；2.支架应有足够的强度，表面经防锈处理；3.振源:振子为柱体或球体金属件,表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度,弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理；通过改变振子位置，其频率可在2.5～3.3Hz范围内调整；4.螺旋弹簧需经防锈处理,螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。 | 1 | 套 |
| - 118 | 声传播演示器 | 由声传播板、信号发生器、放大杨声盒、传声棒、小漏斗、夹子、组成，扬声器可发出500Hz音频声。 | 1 | 套 |
| - 119 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 2 | 套 |
| - 120 | 空气压缩引火仪 | 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成，手柄为塑料制品。 | 2 | 个 |
| - 121 | 爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 1 | 套 |
| - 122 | 机械能热能互变演示器 | 1.由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；外形尺寸约180×75×20mm；2.导热管用φ16×1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理；3.导热管与底座焊接要牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N；4.弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30mm；夹紧压力不小于200kg；5.导热管与弓形夹的安装无明显倾斜、夹持稳固，塞盖与导热配合松紧适宜；6.磨擦绳为约φ4.5mm腊旗绳，长度不小于1米。 | 1 | 套 |
| - 123 | 金属线膨胀演示器 | 1、由支架、金属棒、酒精槽、显示系统组成。铜、铁、铝三根金属棒水平并放，一头与L形支架相连，端部有调节螺钉，用来调整受热前的零点位置。另一头与U形支架相接，U形支架上设有金属棒轴套及与这相连的传动显示机构。显示机构由指针刻度牌和拉簧组成，显示机构具有放大作用，加热系统由槽式酒精和火焰铁罩盖组成。2、产品应符合JY225-87《金属线膨胀演示器》的要求。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 个 |
| - 124 | 固体缩力演示器 | 1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。2、度棒用炭素钢制成，直径16MM，全长350MM，一端有直径6MM的插销孔，另一端有M16螺纹，螺纹长度不小于35MM，表面防锈处理。3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为310MM，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。4、铸铁销直径5MM-6MM，长度60MM，无砂眼，气孔等缺陷。5、手柄用铸铁制成，手柄宽不小于100MM，与试棒螺纹配合，配合长度不小于20MM松紧适宜，手柄表面烤漆。2、产品应符合JY226-87《固体缩力演示器》的要求。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 个 |
| - 125 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。 | 1 | 个 |
| - 126 | 双金属片 | 由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成。 | 1 | 个 |
| - 127 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示。1．结构：储气瓶胶塞底座；2.技术要求：演示气体在膨胀时对外做功，气体内能减少，温度降低。 | 1 | 套 |
| - 128 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。 | 1 | 台 |
| - 129 | 超声波清洗器 | 20L～30L | 1 | 台 |
| - 130 | 静电、电流 |  |  |  |
| - 131 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒，教师用，外形尺寸≥φ20×300mm，附丝绸≥100×100mm | 1 | 对 |
| - 132 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒，教师用，或聚碳酸酯棒，外形尺寸≥φ20×260mm，附毛皮≥100×100mm | 2 | 对 |
| - 133 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 1 | 对 |
| - 134 | 指针验电器 | 1．本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2．壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便。3．圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。4．圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正。5．指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色。6．指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零。7．在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟。8．本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差。指针指示文化中不应有跳动现象。9．产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。10．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 对 |
| - 135 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 1 | 台 |
| - 136 | 小灯座 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.底板纯新塑料制作，螺丝口由有色金属制作。 | 100 | 个 |
| - 137 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 100 | 个 |
| - 138 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 50 | 个 |
| - 139 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 2 | 只 |
| - 140 | 滑动变阻器 | 5Ω，2A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 2 | 个 |
| - 141 | 电阻圈 | 仪器由盒体、电阻丝、接线柱组成。盒体用优质工程塑料制作，封闭式，规格尺寸：82.5mm×42mm×23mm，电阻丝额定电阻分别为5Ω、10Ω、15Ω，额定电流分别为1.5A、1A和0.6A，接线柱为M4。产品应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 组 |
| - 142 | 电阻定律演示器 | 1.产品规格：620*220*40mm 2.主要材质：塑钢、亚克力、镀锌板、塑料 可定性描述导体的材料与电阻的关系，验证电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比的关系。电阻率与长度、横截面积无关。 由2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成； 康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）； 镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm直径均为0.3mm） 演示器应能竖立在桌上，背板配有扣手，可悬挂，演示器支架采用1.2mm镀锌板喷塑。前面板为3mm厚透明亚克力板UV背喷，后背板为5mm厚三合板。 ▲3.产品符合 JY 0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》 。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有“CMA”和“CNAS”标识。 报告编号在国家认证认可监督管理委员会可查询，提供查询截图。 ▲4.产品严格依据 GB/T 7999 - 2015 执行，以 GB/T 3190 - 2020 作为判定依据，经详细检测，各项元素要求如下：Si：0.2-0.6，Mg：0.45-0.9，Fe：≤0.35，Cu：≤0.10，Mn：≤0.10，Zn：≤0.10，Ti：≤0.10，Cr：≤0.10，检测结果符合。提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有“CMA”和“CNAS”标识。 报告编号在国家认证认可监督管理委员会可查询，提供查询截图。 ▲5.盐雾试验 产品严格依照 GB/T 10125 - 2021 标准执行，试验时间 24h ，外观检查样品测试面无明显变化，满足无红锈要求，检测结果符合。提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有“CMA”和“CNAS”标识。 报告编号在国家认证认可监督管理委员会可查询，提供查询截图。 | 1 | 台 |
| - 143 | 电阻定律实验器 | 由底板：喷塑钢板，规格：560mm×150mm×20mm。2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、直径均为0.3mm） | 28 | 台 |
| - 144 | 教学电阻箱 | 1．电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；2.所有电阻均用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上；3.电阻箱的参考条件℃环境温度20±4℃相对湿度40%～60%，，电阻箱参考功率为0．3W，标称使用功率为1W；4.电阻箱最小步值为0.1Ω，最大阻值调节9999.9Ω。 | 1 | 个 |
| - 145 | 演示线路实验板 | 1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。3、使用条件a)相对湿度：不大于80%（20℃±5℃）；b)使用温度：0℃～+40℃。 | 1 | 套 |
| - 146 | 单刀双掷开关 | 单刀双掷开关由底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。闸刀和刀承用优质金属。 | 28 | 个 |
| - 147 | 双刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。2．闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。7．开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变：8．开关应具有足够的强度。9．产品应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。10．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 148 | 焦耳定律演示器 | 1.产品规格：645*430*50mm 2.主要材质：上下边框2mm厚铝合金、侧边框为注塑磨具成型ABS工程塑料，塑料提手，亚克力面板。 液体式焦耳定律，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒3个，底座3个，电阻圈4个，配有香蕉插头导线若干。演示器应能竖立在桌上，演示器支架2个采用注塑模具成型ABS工程塑料成型，尺寸：180*35*30mm。示教板前面板为3mm厚透明亚克力板UV背喷，后背板为5mm厚三合板。 ▲3.产品符合 JY 0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》 。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有“CMA”和“CNAS”标识。 报告编号在国家认证认可监督管理委员会可查询，提供查询截图。 ▲4.产品严格依据 GB/T 7999 - 2015 执行，以 GB/T 3190 - 2020 作为判定依据，经详细检测，各项元素要求如下：Si：0.2-0.6，Mg：0.45-0.9，Fe：≤0.35，Cu：≤0.10，Mn：≤0.10，Zn：≤0.10，Ti：≤0.10，Cr：≤0.10，检测结果符合。提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有“CMA”和“CNAS”标识。 报告编号在国家认证认可监督管理委员会可查询，提供查询截图。 ▲5.盐雾试验 产品严格依照 GB/T 10125 - 2021 标准执行，试验时间 24h ，外观检查样品测试面无明显变化，满足无红锈要求，检测结果符合。提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有“CMA”和“CNAS”标识。 报告编号在国家认证认可监督管理委员会可查询，提供查询截图。 | 1 | 套 |
| - 149 | 焦耳定律实验器 | 1演示板、密闭空气盒：圆柱形，上面由透明塑料盖封住，圆柱内壁和下底面匀贴有绝热材料；2.盒内装有螺旋形电阻丝，并都设有排气管及用于观察的塑料管；3.板面上要有电路图及对照刻线；电源电压：直流稳压6V。 | 28 | 套 |
| - 150 | 保险丝作用演示器 | 产品规格：620*420*40mm 主要材质：塑钢、亚克力、镀锌板、塑料 示教板应能竖立在桌上，背板配有扣手，可悬挂，示教板支架采用1.2mm镀锌板喷塑。前面板为3mm厚瓷白亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚木板。保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝 缘实验导线3 A，长度≥290 mm，30 根以上； 单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm， 10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两 端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于4 个， 12 V、10 W 不少于2 个；指示电表：交流， 2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入 产品规定的最大负载，通电5 min，然后将 负载短路，保持5 min，关闭电源，重新开 启电源后应能正常工作；安全要求：变压器 一次绕组与铁芯间抗电强度1500 V，一次绕 组与二次绕组间抗电强度3000 V，二次绕组 与保护接地线不连通 | 1 | 套 |
| - 151 | 电磁、电子 |  |  |  |
| - 152 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，尺寸:180*22*12mm，南北两极，教师演示用。 | 28 | 对 |
| - 153 | 蹄形磁铁 | 1．主参数（高度）80mm，磁极横截面积200平方毫米、磁感应强度应不小于0.055T。2．教学用磁钢经高温老化处理后，磁感应强度不小于第1条的要求。3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。4．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受频率为30Hz，振幅为0.2mm，振动试验10min，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。5．教学用磁钢磁性材料提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。6．产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 154 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形：1．电磁学仪器，供中学物理演示永磁体磁场用；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 1 | 套 |
| - 155 | 立体磁感线演示器 | 1、用于初中物理演示永磁体磁场的存在及磁力线的空间分布。2、仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。3、透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。4、透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。5、形磁铁和蹄形磁铁应符合JY0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 | 1 | 套 |
| - 156 | 磁感线演示板 | 1．可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 1 | 套 |
| - 157 | 电流磁场演示器 | 1.有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分；2.工作电压DC6～9V；3.导线用线径φ0.38mmQZ漆包线,直导线的匝数为50匝，环形绕50匝，螺线管绕44匝。全部演示器件用聚苯烯透明塑料制成。 | 1 | 套 |
| - 158 | 菱形小磁针 | 16个，有磁针体和支座两部分,磁针体为菱形,总长约２８mm，针体极端磁感应强度不小于５mT。 | 28 | 套 |
| - 159 | 翼形磁针 | 有垂直翼形针体和支座两部分,磁针体长度为１４４mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于９MT。 | 28 | 对 |
| - 160 | 演示原副线圈 | 1.骨架用黑色塑料制，表面光洁；演示原副线圈底座平整；2.圆筒内径：13±0.5mm，圆筒外径：22±1mm；3.对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm，圆筒外径：49±1mm；4.铁芯采用长不小113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装有塑料手柄。 | 1 | 套 |
| - 161 | 原副线圈 | 1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成；原线圈骨架：圆筒内径11mm，圆筒外径15mm，绕线宽度57mm；2.付线圈骨架：圆筒内径24mm，圆筒外径30mm，绕线宽度50mm；3.铁芯：直径10mm,长度不小于77mm,铁芯为软铁制成，要求表面镀锌、钝化处理或镀铬，铁芯的上端应装有塑料手柄；进行电磁感应的实效果应明显；4.原副线圈骨架为黑色塑料制成，表面光洁。 | 28 | 套 |
| - 162 | 蹄形电磁铁 | 1.密绕细线，稀绕粗线；2.构造：由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成，线圈外面缠塑料带示线圈绕向；3.铁芯插在线圈内，可以拆下；铁芯和衔铁可以悬挂。 | 2 | 组 |
| - 163 | 电铃 | 1．由底座支架、电磁铁、簧片及触点、小锤、铃盘以及接线柱、触电调节装置等组成；2.工作电压≤36V，电流≤1A，电磁式。 | 1 | 个 |
| - 164 | 电磁继电器 | 1．立式或卧式，外形尺寸：立式85×50×70mm；卧式100×65×70mm。2．电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成。3．控制系统包括：动断和动合触点各一对。4．电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。5．额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A。6．吸合电流不大于30mA。7．释放电流不小于7.5mA。8．触点接触电阻小于0.2Ω，动合触点闭合后应无抖动现象。9．铁芯、支架和衔铁：材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料。支架和衔铁的配合应转动灵活。10．线圈：绝缘塑料骨架，绕线应平整，引出线为多股塑料软线并与线圈扎紧。外层附有其电气性能标志。11．弹簧片：对衔铁的压紧点应落在衔铁纵轴线上并使衔铁动作灵活。12．触点及触片合为一体，簧片为弹性铜合金片（如铝镍青铜），触点为纯银、银合金或经表面处理的铜触点，表面应光滑。13．接线端钮：由铜质螺钉及不同颜色的塑料压紧螺母组成。14．引线：塑料导线，颜色与相连的接线端钮相同。15．底座：塑料制，接线端钮旁有接线标志，A为动断触点，B为触点，C为动合触点，D、E为线圈。16．外壳：透明且密封良好。17．产品应符合JY51－88《电磁继电器》的要求。18．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 25 | 个 |
| - 165 | 左右手定则演示器 | 组件：底座、撑杆、接线板、方形线圈；电源：2A， | 1 | 个 |
| - 166 | 小型电动机实验器 | 卧立两用，使用方便。 | 25 | 个 |
| - 167 | 手摇交直流发电机 | 1.由小型发电机、齿轮、正负极接头、灯泡、手柄等组成,供中小学演示发电机的构造与工作原理；2.仪器为旋转磁场式，由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成；3.仪器为立式结构,发光二极管显示；4.空载输出电压为6V，输出电流为0.2A；5.整体组合连接情况完善，实验效果明显。 | 2 | 个 |
| - 168 | 电机原理说明器 | 1.电机原理说明器供中学物理教学演示直流电动机、直流发电机和交流单橘发电机的结构及其基本原理用；2.由转子、机座等组成；3.外形尺寸：270×230×254mm。 | 1 | 个 |
| - 169 | 低频信号发生器 | 1.低频信号发生器频率输出范围为20Hz—20KHz，分成三个频段：第一频段：20Hz—200Hz；第二频段：200Hz—2KHz；第三频段：2KHz—20KHz。2.低频信号发生器输出频率误差为±5%。3.低频信号发生器输出正弦波的频率幅度特性负载为300Ω，低频信号发生器正弦输出以1KHz，3.5V（有效值）为基准，输出频率在20Hz—20KHz范围内，输出电压幅度变化不大于3db。4.产品应符合JY9－88《低频信号发生器》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 170 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化：1．发电机：空载输出电压＞6V；负载输出电压＞3V；（负载电阻50Ω转子速度＞1800转/分）；2.光电池输出：（阳光直接照射光电池板）；空载输出电压：＞2V；负载输出电压：＞1.5V（负载电阻100Ω）；3.电动机驱动电源：直流电压：1.5V电流＜50mA；4.电压指示表：满度1.5V；5.电热线圈：5～10Ω、lA。 | 1 | 套 |
| - 171 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |
| - 172 | 光具盘 | 1.磁吸附式，由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成。2.演示板：铝合金板正面喷白色无光漆；3.演示盘：铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，角度：四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；4.光源：附独立激光光源三只（稳压恒电源电压6V），白炽光源一只（电压6～8V），供白光的色散与合成和透镜成像之用；5.附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射、漫反射镜一组、正三棱镜一对、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等。 | 1 | 套 |
| - 173 | 凹面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。2.由凹面镜体，托架、底座组成。3.托架、底座均为塑料品。托架呈半圆形。凹面镜体直径不小于Φ95mm，焦距约为100mm，外部镶嵌塑料外框。 | 2 | 个 |
| - 174 | 凸面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。2.由凸面镜体，托架、底座组成。3.托架、底座均为塑料品。托架呈半圆形。凸面镜体直径不小于Φ95mm，焦距约为100mm，外部镶嵌塑料外框。 | 1 | 个 |
| - 175 | 玻璃砖 | 用透光性好的光学玻璃,表面光滑处理,长方形 | 28 | 块 |
| - 176 | 光具座 | 1.由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块、透镜框组成；2.导轨：采用￠16双不锈钢结构；3.平行光源：光源用电压6～8V，功率不小于3W的灯泡；4.标尺：总长为960mm，宽为18mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；5.滑块：滑块在导轨上移动平稳、方便，固定良好。 | 28 | 套 |
| - 177 | 三棱镜 | "1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定" | 28 | 个 |
| - 178 | 白光的色散与合成演示器 | 1．由棱镜、棱镜台和光源等组成；2.棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°；3.光源额定电压为6-8V；4.棱镜台台面装有进光狭缝及光源；5.白屏 | 1 | 套 |
| - 179 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成；纸盒装。 | 28 | 套 |
| - 180 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1.组件：演示屏、反射镜、折射镜、光源座、光源、底座；2.激光光源电压：6V；3.演示屏半径≥160mm，折射镜半径≥35mm，反射镜与折射镜各有一面不透光，反射镜规格≥35×10×14mm；4.底座由塑料制成。 | 28 | 套 |
| - 181 | 光的传播、反射、折射演示器 | 1.组件：演示屏、反射镜、折射镜、光源座、光源、底座；2.激光光源电压：6V；3.演示屏半径≥160mm，折射镜半径≥35mm，反射镜与折射镜各有一面不透光，反射镜规格≥35×10×14mm；4.底座由塑料制成。 | 2 | 套 |
| - 182 | 模型 |  |  |  |
| - 183 | 物理 |  |  |  |
| - 184 | 轴承模型 | 1．每组滚动、滑动轴承模型各一个，注塑件，尺寸φ≥300×50mm；2.滑动轴承由有机塑料套、轴配合制成；3.滚动轴承由有机塑料制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。 | 1 | 个 |
| - 185 | 抽水机模型 | 吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。2.水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。3.筒和压力包用透明塑料制成，壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。4.装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。5.结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。 | 1 | 个 |
| - 186 | 离心水泵模型 | 1．产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。2．水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速为600转/分。3．在额定转速下，扬水高度不小于0.6米，吸水高度不小于0.6米。4．水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。5．产品应符合JY222-87《离心水泵模型》的要求。6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 187 | 液压机模型 | 1、由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。2．产品应符合JY43-79《液压机模型》的要求。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 188 | 水轮机模型 | 1.混流式、轴流式转轮；2.由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成；3.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；4.叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 1 | 套 |
| - 189 | 汽油机模型 | 1.由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成；2.电源电压DC3V；3.四个冲程的过程明显，点火时间正确。 | 1 | 个 |
| - 190 | 柴油机模型 | 1.由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成；2.电源电压DC3V；3.四个冲程的过程明显。 | 1 | 个 |
| - 191 | 磁分子模型 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 192 | 电机模型 | 1．模型为立式，高300mm，宽215mm，厚45mm。2．转子和定子截面210×135（mm）3．工作电压：DC6～12V。4．输入功率：2.5W。5．演示部分外表无缺陷，表面涂镀层不应起泡、脱落，光泽明亮，面板字符清晰，标志正确，开关安装位置可靠，转动部位灵活，各部件拆装方便，电路接触良好。6．教学演示效果明显。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 193 | 电话原理模型 | 由送话器、受话器和底板组成。 | 1 | 个 |
| - 194 | 照相机原理模型 | 该模型由镜头（毛玻璃、透明玻璃）、机身、光屏组成。 | 1 | 个 |
| - 195 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| - 196 | 计量 |  |  |  |
| - 197 | 量筒 | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 30 | 个 |
| - 198 | 量筒 | 1、标称容量：50mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |
| - 199 | 量筒 | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 60 | 个 |
| - 200 | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |
| - 201 | 加热 |  |  |  |
| - 202 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 60 | 支 |
| - 203 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 5 | 支 |
| - 204 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |
| - 205 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 5 | 个 |
| - 206 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，500mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 5 | 个 |
| - 207 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 5 | 个 |
| - 208 | 一般 |  |  |  |
| - 209 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 |
| - 210 | 漏斗 | 1、规格：90mm； 2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 5 | 个 |
| - 211 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| - 212 | T形管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 5 | 个 |
| - 213 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| - 214 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 1 | 个 |
| - 215 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成。金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。整体应平整、美观，不翘角。 | 30 | 个 |
| - 216 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 500 | 克 |
| - 217 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 2 | 米 |
| - 218 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm | 28 | 个 |
| - 219 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| - 220 | 实验材料 |  |  |  |
| - 221 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等符合初中物理教学实验使用材料。 | 1 | 套 |
| - 222 | 电子元件 | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等符合初中物理教学实验使用材料。 | 1 | 套 |
| - 223 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 1 | 套 |
| - 224 | 彩色透光片 | R-G-B彩色透光片透明、无气泡、无划痕。低折射率,低色散。符合初中物理教学实验使用。可参考企业标准执行。 | 28 | 套 |
| - 225 | 颜料的三原色 | 产品由水粉颜料（红、黄、蓝三色各1）、调色盘1只、水粉笔1支组成。着色力高。有良好的坚牢度和化学稳定性。干燥快、抗水性强，安全环保。可参考企业标准执行。 | 28 | 套 |
| - 226 | 1号电池 | 电阻14.72V，每组3个。符合初中物理教学实验使用。 | 50 | 组 |
| - 227 | 电珠 | 2.5V或3.8V | 28 | 个 |
| - 228 | 小制作材料 |  |  |  |
| - 229 | 模型照相机或针孔照相机 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 230 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 231 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 232 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 233 | 小乐器：橡皮筋吉他、鸟笛、排萧 | 1、产品由橡皮筋吉他、鸟笛、排萧组成 | 1 | 套 |
| - 234 | 机翼模型、潜艇模型 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 235 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 236 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 产品为电子元件散装式。 1、主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电池盒、导线、多功能实验板等组成； | 1 | 套 |
| - 237 | 太阳能净水器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 238 | 工具 |  |  |  |
| - 239 | 测电笔 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 | 28 | 支 |
| - 240 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 28 | 支 |
| - 241 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 28 | 支 |
| - 242 | 尖咀钳 | 8寸尖咀钳200MM,45#高碳钢锻造其他符合执行QB/T2442.3标准。 | 28 | 把 |
| - 243 | 电工刀 | 不小于180mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合QB/T2208标准。 | 9 | 把 |
| - 244 | 手摇钻 | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。其他符合QB/T2210-1996《手摇钻》标准。 | 1 | 个 |
| - 245 | 木锉 | 平锉、圆锉、扁锉等。木锉在使用时都装有木柄。其他符合GB5815-1986《木锉》标准。 | 1 | 个 |
| - 246 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm，其他符合GB/T14897.2-1994标准。 | 1 | 把 |
| - 247 | 木工锤 | 0.25kg | 1 | 把 |
| - 248 | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 1 | 把 |
| - 249 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 1 | 把 |
| - 250 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G其他符合QB/T1290.8-1991《羊角锤》标准。 | 1 | 把 |
| - 251 | 錾子 | 扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 1 | 个 |
| - 252 | 锉刀 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 253 | 三角锉刀 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 254 | 什锦锉 | 包括10支以上不同形状的锉刀，Φ4mm，长度不小于150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 1 | 套 |
| - 255 | 活扳手 | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理 | 2 | 把 |
| - 256 | 手剪 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 把 |
| - 257 | 直角尺 | 宽座角尺，160mm×100mm，不锈钢材料，硬度561HV（或53HRC），2级 | 1 | 个 |
| - 258 | 高度游标卡尺 | 材质：不锈钢，规格：0-300mm，其他符合GB/T1214.4-1996《游标卡尺》标准。 | 1 | 个 |
| - 259 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线。 | 2 | 套 |
| - 260 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 1 | 个 |
| - 261 | 工作服 | 防酸碱工作服1、白色全棉。2、型号：大号。3、长袖带纽扣的紧缩袖口。4、胸前有带纽扣的暗兜。5、达到GB12012-89国家标准。6、符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 2 | 件 |
| - 262 | 护目镜 | "材质：PC镜片 伸缩腿1、人体工学设计，视野开阔，无金属附件，通气性侧翼 2、人体工程学设计，佩戴舒适。 3、防冲击、、防飞溅、防沙尘" | 2 | 个 |
| - 263 | 手套 | 具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力。 | 2 | 双 |
| 2-3：化学实验及准备室 |  |  |  |  |
| 一、化学上通风实验室 |  |  |  |  |
| - 1 | 教师台 | 规格：2400*700*850mm 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| - 2 | 教师转椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 1 | 把 |
| - 3 | 教师主控电源 | l、主控面板采用阻燃绝缘板制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座(二、三插座)取用新国标产品； 2、交流0-30V可调，50HZ正弦波输出，分辨率2V，数字键盘直接选取，数字表显示。输出电流1-3A可设置,短路、过载自动保护，数显表闪烁提示。 3、直流稳压电源：0-30V连续可调,输出电流1-3A可设置,额定电流2A，调压分辨率为0.1V。短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、学生输出低压0-30V每档2V，共15档；有教师控制。锁定后学生输出独立数显表显示。 5、学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A. 6.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源电源不可调节，有教师统一管理。 7.含变频器。 | 1 | 台 |
| - 4 | 变频调速器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，无级调速，随意控制风机风速风量大小 | 1 | 个 |
| - 5 | 教师水槽 | 尺寸：390*290*190mm。 PP材质、耐腐蚀耐酸碱。 | 1 | 个 |
| - 6 | 教师三联水龙头 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 1 | 个 |
| - 7 | 台式洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 | 1 | 个 |
| - 8 | 学生实验桌 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：1200*600*780mm铝塑结构 ▲3、台面板：采用优质12.7mm厚实芯理化板制作，各项功能须达到如下检测要求（检测报告封面上有CMA认证标识）： （1）化学性能检测：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,符合化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； （2）物理性能检测：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供握螺钉力≥5200N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.5g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项检测； （3）甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出； （4）放射性检测：检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； （5）抗菌性能检测和防霉性能检测:检测依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球菌群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； （6）抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020《木塑地板》，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告； （7）重金属检测：检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格； （8）燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级； （9）环保检测：检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,要求甲醛去除率≥70%，甲苯去除率≥20% 3、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计 整体1190*560*760m。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用铸铝一次成型，三段链接，桌脚2/3处连接为工字形，分左右结构， 整体更加稳定牢固，桌体下方空间大，美观大方，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：≥长570mm宽55mm高100mm，壁厚不小于2.2mm。 下腿规格：≥长550mm宽75mm高120mm，壁厚不小于2.2mm。 立柱：采用55×110mm，壁厚1.3mm。 前横梁采用30×30mm，壁厚1.2mm。 中横梁采用30×30mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用30×90mm，壁厚1.2mm。 下横梁；100*15mm，壁厚1.2mm。卡件与立柱使用工业级卡件连接，采用4个三卡锁卡件连接，使整体强度更加牢靠。 材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 学生位设书包斗；书包斗采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 挡水线：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 | 28 | 张 |
| - 9 | 多功能柱 | 功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成。规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。底座尺寸；390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸；340*195*690mm，上下口尺寸300*145mm ，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| - 10 | 学生凳 | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：320mm×35mm（±0.1mm）； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:40×20×1.2mm（±0.1mm）； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm，带锁紧功能。 | 56 | 张 |
| - 11 | 学生电源 | 1、每两个学生中间，配备手动翻转式防尘结构的电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。使用时翻出。使用完毕按回原位。接受教师演示台送来的交流电源。 2、低压交直流电源：交直流0-24每2V一档由教师统一调节控制，出。（短路、过载自动保护、自动复位。） 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 28 | 套 |
| - 12 | 全新注塑水槽台 | 水槽柜：450×600×820mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后两门内嵌式塑料扣手，ABS注塑一次成型。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽具有防溢出功能。 ▲采用环保型生物抗菌型净化塑料注塑成型，可去除空气中的有毒有害物质甲醛、甲苯等，甲醛去除率≥55%、甲苯去除率≥15%，符合QB/2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准要求。（提供符合参数的国家认可的检测机构出具的生物抗菌型净化塑料的检测报告复印件加盖鲜章。）。 | 14 | 个 |
| - 13 | 实验室水龙头 | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 14 | 个 |
| - 14 | 吊顶通风罩 | PP万向抽气罩 1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2.关节密封圈：不易老化之高密度PVC。 3.支撑弹簧和关节连接杆：304不锈钢。 4.关节松紧旋钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁紧。 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.拱形集气罩：Φ375mm，高密度PP 7.伸缩导管：Φ75mm,PP材质。 8.360°旋转装置：以固定支架为中心，最大活动半径1600mm。 | 25 | 套 |
| - 15 | 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| - 16 | 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| - 17 | 通风风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |
| - 18 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |
| - 19 | 分机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 项 |
| - 20 | 供排水系统 | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 | 1 | 间 |
| - 21 | 电线线路 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 1 | 间 |
| - 22 | 废水综合处理设备 | 1水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015），处理量 500L/D,功率：1.77kw重量≥270kg. 2 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 5 配置有缺药提示装置 ▲6设备处理工艺采用酸碱中和，微电解，絮凝沉淀，过滤、高级氧化，复合式杀菌消毒等工艺，不仅可以利用二氧化氯进行消杀，还可以利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量为≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。（提供臭氧消毒器的权威第三方检测报告） ） 7配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 ▲8设备需具备两种以上杀菌消毒方式例如紫外线，臭氧，二氧化氯等，生产厂商需具备所用杀菌消毒方式的生产企业卫生许可证。（提供消毒产品卫生许可证） ▲9 出水水质需符合GB8978-1996污水综合排放标准的三级排放标准里的COD≤120mg/l.BOD≤60mg/l.PH6--9.粪大肠杆菌群数≤5000个。SS≤60mg/l.总铬≤5.0mg/l的排放限值要求。（提供CMA权威水质三方检测报告）。 10设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 ▲11设备整体电泳喷塑一体化成型，防潮，防腐蚀，漆膜理化厚度平均值不小于108.6um,附着力应不低于2级，中性盐雾试验耐腐蚀等级10级，保护评级RP为10级，乙酸盐雾试验保护评级RP为10级，外观评级RA为10级，耐湿热性能良好（提供CMA及CNAS标识的权威三方检测报告）设备带有脚轮和万向轮，可移动可固定，便于维修保养。 ▲12为了保证设备整机用电安全，该设备需要符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全安全》第一部分的通用要求和《家用和类似用途电器的安全》的特殊要求（设备需提供家用和类似用途电器的安全的通用要求检测报告）。 ▲13为了环境友好，不会造成周围噪音污染，该设备需要进行降噪处理，废水处理设备运转噪声依据《声环境质量标准》GB3096-2008标准，设备房四周外侧1m处，环境噪音(昼间)检测结果＜55dB(A)，环境噪音(夜间)检测结果＜45dB(A)（提供权威部门出具的三方检测报告） | 1 | 台 |
| - 23 | 安装调试 | 1：实验台的安装调试。 2：电源设备的安装调试。 3：供水设备的安装调试。 4：储物设备的安装调试。 | 1 | 间 |
| 二、化学准备室 |  |  |  |  |
| - 1 | ABS水槽台(含三联水嘴） | 水槽柜：450×600×820mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后两门内嵌式塑料扣手，ABS注塑一次成型。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 1 | 个 |
| - 2 | 准备桌 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：2400*1200*780mm铝塑结构 3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25mm，四角圆角，四边磨边，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 4、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 | 1 | 张 |
| - 3 | PP仪器柜 | PP柜 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 6 | 个 |
| - 4 | PP药品柜 | PP柜 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 阶梯层板：配置两组阶梯层板，底部镶嵌两根15*30*0.8mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 1 | 个 |
| - 5 | 毒害品储存柜 | 易燃品毒害品存储柜（学校专用毒害品存储柜）产品具有防火、防爆、耐腐蚀、防盗、防潮、通风、防鼠等功能。 规 格: 高1840*宽900*深512mm 门 型：双开门/手动 锁具配置：电子密码锁，双锁配置 层 板：3块PP阶梯式活动层板 颜 色：黄色/蓝色 1、柜体全部采用1.0----1.2mm 的优质冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板制作, 经酸洗磷化后静电喷塑，高温固化处理； 2、柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的不锈钢可调节风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ60mm 的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动； 4、内部配置3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白PP，层板设有5MM的通气孔； 5、铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）； 6、防火材料: 柜体应填充特种具有保温隔热作用的防火材料； 7、电子密码锁锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求； 8、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求； 10、通风控制装置: A、柜体底部应设置进风口及不锈钢可可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 B、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 C、通风管道口径宜采用Φ110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。 11、温湿度控制报警装置:柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 12、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。 | 1 | 个 |
| - 6 | 准备室安装 | 普通安装不含基建 | 1 | 次 |
| 2-4：化学室实验仪器 |  |  |  |  |
| 一、化学实验仪器 |  |  |  |  |
| - 1 | 一般 |  |  |  |
| - 2 | 钢制黑板 | 外形尺寸：长900mm×宽600mm，钢制双面，铝合金包边。用于贴磁性图片。 | 1 | 块 |
| - 3 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 套 |
| - 4 | 打孔夹板 | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2．产品长不小于210mm，宽不小于40mm。3．上、下夹板应由优质木材制成，表面光洁。4．上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6．上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 1 | 个 |
| - 5 | 打孔器刮刀 | 由刮刀盖、壳体和油石组成 | 1 | 个 |
| - 6 | 仪器车 | ㈠适用范围、规格：1.适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。2.手推式。㈡技术要求：1．规格：800mm×650mm×400mm。2．仪器车材质为不锈钢，分为2层，层间距350mm，每层3面护栏，高度不低于75mm。3．车架采用优质钢管制成，不锈钢管厚度1mm,方管尺寸为25mm方管，架高740mm。4．车架脚安装有转动灵活的万向轮，其中2个带刹车。5．整车安装好后，运行平稳，不变形、摇晃、松动。6.四轮转动，方便推动、拐弯。双层，更便于放置实验器材。 | 2 | 辆 |
| - 7 | 离心沉淀器 | 1．手摇式；产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成；2.机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm；3.蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成；4.蜗轮齿数为32齿，铸铁制成；5.蜗轮轴由碳钢制成；6.离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷；7.离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成；8.产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。 | 1 | 台 |
| - 8 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温—400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| - 9 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体用外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| - 10 | 电加热器 | 密封式,额定电压ＡＣ220Ｖ±5％50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ | 1 | 个 |
| - 11 | 列管式烘干器 | 11管 | 1 | 台 |
| - 12 | 烘干箱 | ㈠适用范围：生物实验中烘干清洗后的玻璃器皿时使用。㈡技术要求：1.内室采用优质不锈钢薄板制作，洁净耐用，80L。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。2.控温范围：室温～300℃，温度波动度±1℃3.工作电流:220V±22V，50HZ±0.5HZ。4.绝缘电阻和耐压实验应符合JY0009-90。 | 1 | 台 |
| - 13 | 注射器 | 规格：10ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB15810-2001《注射器》的有关规定。 | 30 | 只 |
| - 14 | 塑料洗瓶 | 塑料，250ML | 4 | 个 |
| - 15 | 试剂瓶托盘 | 1.采用纯新塑料成型，不易破碎。2.具有能耐酸、耐碱、耐腐蚀。3．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中6.27的有关规定。 | 14 | 个 |
| - 16 | 实验用品提蓝 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 4 | 个 |
| - 17 | 塑料水槽 | 用半透明聚丙乙烯制作尺寸不小于：250mm×180mm×100mm | 50 | 个 |
| - 18 | 碘升华凝华管 | 玻璃制,密封式,直径25,不带柄长65MM,带柄玻璃瓶应光洁透明，无波纹，密封完好。内装1g的碘粉。产品应符合GB21749-2008《教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件》规定。。 | 28 | 个 |
| - 19 | 支架 |  |  |  |
| - 20 | 方座支架 | 产品由底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，立杆直径不小于φ11mm；立杆长610mm，直径11.3mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，十字夹二只，试管夹一只构成。整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 35 | 套 |
| - 21 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：74mm外径：90mm3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm4．三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 个 |
| - 22 | 泥三角 | 由3个圆形泥石球组成。由3根铁线串接，呈三角形。 | 30 | 个 |
| - 23 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。2．顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材或ABS全新塑料注塑而成。3．顶板为大于250×34×9（mm）的木板或全新塑料，8孔分布均匀，孔径不小于22mm，平面度误差不大于1.2mm。4．底板为大于250×65×10（mm）的木板或全新塑料，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2mm，平面度误差不大于1.2mm。5．插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排。6．木质应油漆。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 个 |
| - 24 | 漏斗架 | 4孔 | 1 | 个 |
| - 25 | 滴定台 | 由台板、支杆组成。台板规格210mm×135mm，立杆Φ12mm×550mm，经防锈处理，表面镀铬。滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 26 | 滴定夹 | 1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直。2、各夹头上装有软质护套。3、产品性能、外观、结构还应满足JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准第4、6、7章的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 27 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；2、支架为塑料制作，有效尺寸为56×57±1mm；3、横杆为塑料制作，有效尺寸为不小于210×25mm；4、支架与横杆插装后应摆放平稳；5、多用滴管架可放滴管数不少于20个。6、组装后的外形尺寸：220mm×60mm×60mm。 | 4 | 个 |
| - 28 | 质量测量 |  |  |  |
| - 29 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 台 |
| - 30 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。产品应符合JY104-82《学生天平》。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 31 | 电子天平 | 1、量程1000g2、读数精度：0.1g；3、采用高精度应变式称量传感器；4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便；5、可拆卸式方形透明防风罩；6、数码显示；7、具有超载保护及去皮，计数等功能；8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 1 | 台 |
| - 32 | 温度 |  |  |  |
| - 33 | 温度计 | 1．红液。2．全长：300mm；外径：2.5mm－2.6mm；头：10mm。3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》5．要符合技术标准的要求JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 支 |
| - 34 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 支 |
| - 35 | 电 |  |  |  |
| - 36 | 多用电表 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003的有关要求。4.要符合技术标准的要求JY0330-1993《教学用指针式电表》。 | 1 | 个 |
| - 37 | 其它 |  |  |  |
| - 38 | 密度计 | 1.密度>1，计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。。2.最小分度值：0.001。3.误差：±0.001。4.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5.其它要求符合技术标准的要求GB/T17764《密度计》。 | 1 | 支 |
| - 39 | 密度计 | 1.计量范围：密度＜1，在0.7000—1.000。2.最小分度值：0.001。3.误差：±0.001。4.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5.其它要求符合技术标准的要求GB/T17764《密度计》。 | 1 | 支 |
| - 40 | 酸度计(pH计) | 数显笔式酸度计主要指标：1、测量范围:0.00-14.00PH2、精度:±0.2PH3、分辨率:0.1PH4、工作温度：0℃～50℃5、电池：纽扣电池外形尺寸不小于:142mm(L)×29mm(W)×15mm(H) | 1 | 台 |
| - 41 | 化学专用仪器 |  |  |  |
| - 42 | 水电解演示器 | 1．产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成。2．H形电解管由95#玻璃制成，按25ml分度，最小分度单位为0.5ml。刻度线清晰，造型应规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷。3．工作电压：直流6~12V。4．电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。5．应符合Q/JBY12-1999《水电解实验器》的有关规定。6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 43 | 水电解实验器 | 1．产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成。2．H形电解管由95#玻璃制成，按25ml分度，最小分度单位为0.5ml。刻度线清晰，造型应规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷。3．工作电压：直流6~12V。4．电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。5．应符合Q/JBY12-1999《水电解实验器》的有关规定。6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 台 |
| - 44 | 贮气装置 | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。4、贮气装置集气容量约3000ml。5、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| - 45 | 分子间隔实验器 | 容器容积不小于250ml，容量变化范围大于5m | 30 | 件 |
| - 46 | 溶液导电演示器 | ▲由仪器主体与5只储液瓶构成，仪器主体尺寸为380mm*280mm*15mm（±2）,塑料面板上装有直流电流表，测试转换开关，电表选择开关，校验电流调节器和电极插口等元件，通过电路原理布线图将各元件相连接。储液瓶内侧试电极采用直径4mm碳棒制成，其电极引线焊接有香蕉插头，用于与仪器主体的电气连接。仪器背面设有电池仓盖，扣开仓盖可装进四节1号电池作实验电源。电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω，电表尺寸：98mm*75mm（±2）。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准）。检测依据：JY0001－2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。注：提供与参数相符的省级或省级以上质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 |
| - 47 | 微型溶液导电实验器 | 1、产品由开关、灯座、溶液盒、电极、电池盒、灯泡（或二级管显示）、导线等组成。2、塑料产品选用进口ABS，及进口聚丙稀370Y全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 30 | 套 |
| - 48 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶，由38块长方体拼板组成，每块印有不同图案的化学实验装置平面示意图。 | 1 | 套 |
| - 49 | 化学实验废水处理装置 | 产品有试剂瓶、搅拌机、棒形PH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。1、可处理绝大多数无机污染物，包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液。处理后的废液能达到国家规定的排放标准。2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于6升。3、箱体用耐腐蚀的棕色透明材料制成。4、带一个无级变速搅拌机。5、pH计的测量范围为0～14，分辨率为0.01。6、产品外形为长方形，尺寸不小于:320mm(长)*355mm(宽)*640mm(高)，重量：6.5KG（主机）电源AC22V90W调速控制 | 1 | 套 |
| - 50 | 化学模型 |  |  |  |
| - 51 | 炼铁高炉模型 | 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650MM。产品应符合教育部标准JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定。 | 1 | 个 |
| - 52 | 初中分子结构模型 | 球棍式比例式：直径25mm，塑料球碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个，17mm塑料球氢原子（白色）12个，能完成水，氢气，氧气，二氧化碳分子模型搭建 | 14 | 套 |
| - 53 | 金刚石结构模型 | ▲教学仪器设备产品外观的一般要求：教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕。碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根。检测依据：JY0001－2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。注：提供与参数相符的省级或省级以上质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| - 54 | 石墨结构模型 | 产品明示信息：碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根。检测依据：JY0001－2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。▲注：提供与参数相符的省级或省级以上质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| - 55 | 碳-60结构模型 | 产品明示信息：碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键共90根：Φ3mm×40mm的镀镍金属杆60根，Φ3mm×40mm的镀镍金属杆带红色皮套的30根，红色代表双键。检测依据：JY0001－2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》。▲注：提供与参数相符的省级或省级以上质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| - 56 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径23mm，塑料棍，散装 | 1 | 套 |
| - 57 | 化学标本 |  |  |  |
| - 58 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。优质塑料盒包装。 | 1 | 盒 |
| - 59 | 原油常见馏分标本 | 标本包括：汽油、煤油、润滑油、沥青，溶剂油，航空煤油，柴油，石蜡。优质塑料盒包装。 | 1 | 盒 |
| - 60 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种（聚乙烯，聚苯乙烯，聚丙烯，顺丁橡胶，氯丁橡胶，丁腈橡胶，锦纶纤维，涤纶纤维，腈纶纤维，丙纶纤维，）塑料盒包装。 | 1 | 盒 |
| - 61 | 天然材料标本 | 1。标本盒为透明塑料材质，应经脱脂干燥处理，标本盒规格约130mm×85mm×30mm，标本盒的盒体和盒盖连接，木、棉花、石油、煤、矿石等 | 48 | 套 |
| - 62 | 人造材料标本 | 1。标本盒为透明塑料材质，应经脱脂干燥处理，标本盒规格约130mm×85mm×30mm，标本盒的盒体和盒盖连接，金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板等 | 48 | 套 |
| - 63 | 纺织标本 | 1。标本盒为透明塑料材质，应经脱脂干燥处理，标本盒规格约130mm×85mm×30mm，标本盒的盒体和盒盖连接，不少于6种纺织品样本，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 48 | 个 |
| - 64 | 各种纸样标本 | 1。标本盒为透明塑料材质，应经脱脂干燥处理，标本盒规格约130mm×85mm×30mm，标本盒的盒体和盒盖连接，不少于8种纸样样本，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 48 | 套 |
| - 65 | 玻璃仪器（实验室用玻璃仪器） |  |  |  |
| - 66 | 计量 |  |  |  |
| - 67 | 量筒 | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 28 | 个 |
| - 68 | 量筒 | 1、标称容量：50mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 28 | 个 |
| - 69 | 量筒 | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |
| - 70 | 量筒 | 1、标称容量：500mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |
| - 71 | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 1 | 个 |
| - 72 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 1 | 个 |
| - 73 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 1 | 个 |
| - 74 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 1 | 支 |
| - 75 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 1 | 支 |
| - 76 | 加热 |  |  |  |
| - 77 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 100 | 支 |
| - 78 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 1000 | 支 |
| - 79 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 150 | 支 |
| - 80 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 500 | 支 |
| - 81 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 10 | 支 |
| - 82 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃； 3、支管与试管连接处牢固、平滑。 | 10 | 支 |
| - 83 | 硬质玻璃管 | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ15mm，长150mm。 | 10 | 支 |
| - 84 | 硬质玻璃管 | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ20mm，长250mm。 | 10 | 支 |
| - 85 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 50 | 个 |
| - 86 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 150 | 个 |
| - 87 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 250 | 个 |
| - 88 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 100 | 个 |
| - 89 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 100 | 个 |
| - 90 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 5 | 个 |
| - 91 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 3 | 个 |
| - 92 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 50 | 个 |
| - 93 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 3 | 个 |
| - 94 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 50 | 个 |
| - 95 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 10 | 个 |
| - 96 | 蒸馏烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、规格：250mL。 | 2 | 个 |
| - 97 | 一般 |  |  |  |
| - 98 | 酒精灯 | 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 50 | 个 |
| - 99 | 抽滤瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 2 | 个 |
| - 100 | 抽气管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm； 3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点； 4、磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。 | 1 | 个 |
| - 101 | 干燥器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：150mL。 | 2 | 个 |
| - 102 | 气体发生器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：250mL。 | 2 | 个 |
| - 103 | 冷凝器 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直固，300mm。 | 2 | 支 |
| - 104 | 牛角管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：Φ18mm×150mm。 | 2 | 支 |
| - 105 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 50 | 个 |
| - 106 | 漏斗 | 1、规格：90mm； 2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 3 | 个 |
| - 107 | 安全漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直形； 3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 2 | 个 |
| - 108 | 安全漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：双球； 3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 2 | 个 |
| - 109 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL。 | 2 | 个 |
| - 110 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆形，60mL。 | 2 | 个 |
| - 111 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。 | 1 | 个 |
| - 112 | T形管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 2 | 个 |
| - 113 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长90±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 | 2 | 个 |
| - 114 | 滴管 | 1、由玻璃滴管和胶头组成； 2、规格：150mm。 | 200 | 支 |
| - 115 | 离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 10 | 支 |
| - 116 | 干燥管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：单球，150mm。 | 4 | 支 |
| - 117 | 干燥管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：U形，Φ15mm×150mm； 3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 2 | 支 |
| - 118 | 活塞 | 高硼硅玻璃材质；2号 | 2 | 支 |
| - 119 | 圆水槽 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：Φ200mm×100mm。 | 8 | 个 |
| - 120 | 圆水槽 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、圆形，Φ270mm×140mm。 | 2 | 个 |
| - 121 | 玻璃钟罩 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、Φ150mm×280mm，具上口。 | 2 | 个 |
| - 122 | 容器 |  |  |  |
| - 123 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL； 3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 200 | 个 |
| - 124 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2、规格：250mL； 3、磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4、瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 20 | 个 |
| - 125 | 液封除毒气集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 5 | 个 |
| - 126 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 300 | 个 |
| - 127 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 50 | 个 |
| - 128 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 40 | 个 |
| - 129 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 | 5 | 个 |
| - 130 | 茶色广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 50 | 个 |
| - 131 | 茶色广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，125mL。 | 20 | 个 |
| - 132 | 茶色广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 | 10 | 个 |
| - 133 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 350 | 个 |
| - 134 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 70 | 个 |
| - 135 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 20 | 个 |
| - 136 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 | 5 | 个 |
| - 137 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：1000mL。 | 5 | 个 |
| - 138 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：3000mL。 | 3 | 个 |
| - 139 | 茶色细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 50 | 个 |
| - 140 | 茶色细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，125mL。 | 10 | 个 |
| - 141 | 茶色细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 | 10 | 个 |
| - 142 | 茶色细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，500mL。 | 2 | 个 |
| - 143 | 茶色细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，1000mL。 | 2 | 个 |
| - 144 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL。 | 150 | 个 |
| - 145 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 20 | 个 |
| - 146 | 茶色滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL。 | 50 | 个 |
| - 147 | 茶色滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 5 | 个 |
| - 148 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| - 149 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 3 | 个 |
| - 150 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 50 | 个 |
| - 151 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 4 | 个 |
| - 152 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 50 | 个 |
| - 153 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 100 | 个 |
| - 154 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 50 | 个 |
| - 155 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 50 | 个 |
| - 156 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 100 | 个 |
| - 157 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 50 | 个 |
| - 158 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 100 | 个 |
| - 159 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 2 | 千克 |
| - 160 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 2 | 千克 |
| - 161 | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ5mm～φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 2 | 千克 |
| - 162 | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ3mm～φ4mm； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 2 | 千克 |
| - 163 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色； 2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 10 | 千克 |
| - 164 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 3 | 千克 |
| - 165 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 60 | 米 |
| - 166 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛； 2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 50 | 个 |
| - 167 | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 | 30 | 个 |
| - 168 | 结晶皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：80mm。 | 2 | 个 |
| - 169 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mm。 | 50 | 个 |
| - 170 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：100mm。 | 2 | 个 |
| - 171 | 研钵 | 瓷，60mm。 | 50 | 个 |
| - 172 | 研钵 | 瓷，90mm。 | 1 | 个 |
| - 173 | 蒸发皿 | 100mm，瓷制，耐受温度≥800℃ | 3 | 个 |
| - 174 | 蒸发皿 | 120mm，瓷制，耐受温度≥800℃ | 50 | 个 |
| - 175 | 反应板 | 瓷制，耐受温度≥800℃ | 50 | 个 |
| - 176 | 井穴板 | 1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL； 2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 | 50 | 个 |
| - 177 | 井穴板 | 6孔，5mL×6。 | 50 | 个 |
| - 178 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 1000 | 支 |
| - 179 | 吸锡器 | 手动 | 4 | 只 |
| - 180 | 药品 |  |  |  |
| - 181 | 一般无机(一) |  |  |  |
| - 182 | 铝片 | 工业 | 100 | 克 |
| - 183 | 铝箔 | 工业 | 100 | 克 |
| - 184 | 铝丝 | 工业用 | 100 | 克 |
| - 185 | 锌粒 | 工业 | 1000 | 克 |
| - 186 | 还原铁粉 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 187 | 铁丝 | 工业用，直径不大于0.2mm。 | 250 | 克 |
| - 188 | 锡粒 | 工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。 | 500 | 克 |
| - 189 | 铅粒 | 工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。 | 500 | 克 |
| - 190 | 紫铜片 | 化学纯,c、p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm | 250 | 克 |
| - 191 | 铜丝 | 化学纯,c、p，直径不大于0.2mm。 | 100 | 克 |
| - 192 | 碘 | 试剂 | 250 | 克 |
| - 193 | 活性炭 | 颗粒大小不小于1000目 | 500 | 克 |
| - 194 | 二氧化锰 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 195 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 196 | 氧化铜 | 工业 | 500 | 克 |
| - 197 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 198 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 199 | 氯化钠 | 工业 | 1000 | 克 |
| - 200 | 氯化钙 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 201 | 无水氯化钙 | 工业 | 500 | 克 |
| - 202 | 氯化镁 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 203 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 204 | 氯化铵 | 工业 | 500 | 克 |
| - 205 | 碘化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 206 | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 207 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 208 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 500 | 克 |
| - 209 | 硫酸铵 | 工业 | 500 | 克 |
| - 210 | 硫酸钠 |  | 500 | 克 |
| - 211 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 1000 | 克 |
| - 212 | 一般无机(二) |  |  |  |
| - 213 | 碳酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 214 | 碳酸钠 | 工业 | 1000 | 克 |
| - 215 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 216 | 大理石 | 试剂 | 2000 | 克 |
| - 217 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | 克 |
| - 218 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 219 | 氢氧化钡 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 220 | 氨水 | 试剂 | 1000 | 毫升 |
| - 221 | 氧化钙(生石灰) | 工业品 | 500 | 克 |
| - 222 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 1000 | 克 |
| - 223 | 碱石灰 | 化学纯 | 500 | 克 |
| - 224 | 火柴 |  |  | 盒 |
| - 225 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |
| - 226 | 一般有机 |  |  |  |
| - 227 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 228 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 50 | 克 |
| - 229 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | 克 |
| - 230 | 蔗糖 | 工业品 | 250 | 克 |
| - 231 | 酒精 | 95% | 5 | 千克 |
| - 232 | 指示剂 |  |  |  |
| - 233 | 石蕊 | 指示剂 | 25 | 克 |
| - 234 | 酚酞 | 指示剂 | 25 | 克 |
| - 235 | 品红 | 染料 | 25 | 克 |
| - 236 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 20 | 本 |
| - 237 | 蓝石蕊试纸 | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 | 10 | 本 |
| - 238 | 红石蕊试纸 | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 | 10 | 本 |
| - 239 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 10 | 盒 |
| - 240 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| - 241 | 初中化学实验材料 | 黄铜片，火柴，蜡烛，剪刀，焊锡，炭棒导线，电灯泡，木板，电池，电珠，砂纸等 | 30 | 份 |
| - 242 | 工具 |  |  |  |
| - 243 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 1 | 支 |
| - 244 | 十字螺丝刀 | 磁性，十字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 1 | 支 |
| - 245 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 | 1 | 把 |
| - 246 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，规格：250G其他符合QB/T1290.8-1991《羊角锤》标准。 | 1 | 把 |
| - 247 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄，其他符合GB/T13321-1991检验标准。 | 1 | 个 |
| - 248 | 剪刀 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 1 | 把 |
| - 249 | 玻璃管切割器 | 不锈钢，适合切割20MM以内。 | 1 | 个 |
| - 250 | 安全防护用具 |  |  |  |
| - 251 | 工作服 | 防酸碱工作服1、白色全棉。2、型号：大号。3、长袖带纽扣的紧缩袖口。4、胸前有带纽扣的暗兜。5、达到GB12012-89国家标准。6、符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 2 | 件 |
| - 252 | 护目镜 | 材质：PC镜片 伸缩腿1、人体工学设计，视野开阔，无金属附件，通气性侧翼 2、人体工程学设计，佩戴舒适。 3、防冲击、、防飞溅、防沙尘 | 60 | 个 |
| - 253 | 防护面罩 | 1.产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。2.视窗尺寸：50mm×100mm。3.性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的第4、5、6、7章的有关要求。 | 1 | 个 |
| - 254 | 防毒口罩 | 1.结实耐用、透气性好、过滤功能强。2.过滤罐应具有过滤、防护氯气、硫化氢、苯等有机溶剂及挥发性刺激酸气的功能。3.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的第4、5、6、7章的有关要求。 | 1 | 个 |
| - 255 | 耐酸手套 | 1.产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。2.表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。3.柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。4.产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 4 | 双 |
| - 256 | 洗眼器 | 玻璃制，250ml | 1 | 套 |
| - 257 | 简易急救箱 | 铝合金，规格：长*宽*高：35cm*19*21cm双层。内置包括：口腔表*1、压舌板*2（木质*1、不锈钢*1）、药棉*2、绑带*2、电筒*1、风油精*1、清凉油*1、紫药水*1、红药水*1、过氧化氢溶液*1、胶布*1、剪刀*1、棉签球*2包、创口贴*20个、镊子*2。 | 1 | 件 |
| - 258 | 实验防护屏 | 1.每片遮挡板尺寸不小于300mm×300mm。2.遮挡板安装方便，放置平稳，可遮挡实验中的反应物质向四周飞溅，但不得影响实验现象的正常观察。3.仪器的性能、安全还应分别符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的第4、5章的有关要求。 | 1 | 件 |
| 2-5：生物实验及准备室 |  |  |  |  |
| 一、生物实验室 |  |  |  |  |
| - 1 | 教师台 | 规格：2400*700*850mm 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| - 2 | 教师转椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 1 | 把 |
| - 3 | 教师电源 | 1、总控台设置电源60A漏电总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座（符合国家最新标准），并有短路过载保护；2、学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护；3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具 | 1 | 台 |
| - 4 | 教师水槽 | 尺寸：440*330*290mm。 PP材质、耐腐蚀耐酸碱。 | 1 | 个 |
| - 5 | 实验室水龙头 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 1 | 个 |
| - 6 | 实验室洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 | 1 | 个 |
| - 7 | 实验台 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：1200*600*780mm铝塑结构 ▲3、台面板：采用优质12.7mm厚实芯理化板制作，各项功能须达到如下检测要求（检测报告封面上有CMA认证标识）： （1）化学性能检测：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,符合化学试剂：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）等不低于140项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； （2）物理性能检测：检测依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测,提供握螺钉力≥5200N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.5g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项检测； （3）甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出； （4）放射性检测：检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； （5）抗菌性能检测和防霉性能检测:检测依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷佰氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球菌群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； （6）抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020《木塑地板》，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告； （7）重金属检测：检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量》，检测内容为可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检测结果均为合格； （8）燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级； （9）环保检测：检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,要求甲醛去除率≥70%，甲苯去除率≥20% 3、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计 整体1190*560*760m。 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用铸铝一次成型，三段链接，桌脚2/3处连接为工字形，分左右结构， 整体更加稳定牢固，桌体下方空间大，美观大方，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：≥长570mm宽55mm高100mm，壁厚不小于2.2mm。 下腿规格：≥长550mm宽75mm高120mm，壁厚不小于2.2mm。 立柱：采用55×110mm，壁厚1.3mm。 前横梁采用30×30mm，壁厚1.2mm。 中横梁采用30×30mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用30×90mm，壁厚1.2mm。 下横梁；100*15mm，壁厚1.2mm。卡件与立柱使用工业级卡件连接，采用4个三卡锁卡件连接，使整体强度更加牢靠。 材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 学生位设书包斗；书包斗采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 挡水线：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 | 28 | 张 |
| - 8 | 功能柱 | 功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成。规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。底座尺寸；390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸；340*195*690mm，上下口尺寸300*145mm ，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| - 9 | 实验凳 | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：320mm×35mm（±0.1mm）； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:40×20×1.2mm（±0.1mm）； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm，带锁紧功能。 | 56 | 张 |
| - 10 | 学生电源 | 1、每两个学生中间，配备ABS翻转式电源盒，面板采用2.5毫米厚绝缘板做衬板（不可使用塑料板，塑料板易变形），表面贴敷0.3毫米厚PC覆膜，美观耐用。使用时翻出。使用完毕按回原位。 2、高压220V输出：选用国标五孔插座，插座必须设置安全门. | 28 | 套 |
| - 11 | 实验光源 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 28 | 个 |
| - 12 | 实验室水槽台 | 水槽柜：450×600×820mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后两门内嵌式塑料扣手，ABS注塑一次成型。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽具有防溢出功能。 ▲采用环保型生物抗菌型净化塑料注塑成型，可去除空气中的有毒有害物质甲醛、甲苯等，甲醛去除率≥55%、甲苯去除率≥15%，符合QB/2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准要求。（提供符合参数的国家认可的检测机构出具的生物抗菌型净化塑料的检测报告复印件加盖鲜章。）。 | 14 | 个 |
| - 13 | 实验室水龙头 | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 14 | 个 |
| - 14 | 供排水系统 | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 | 1 | 间 |
| - 15 | 电线线路 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 1 | 间 |
| - 16 | 安装调试 | 1：实验台的安装调试。 2：电源设备的安装调试。 3：供水设备的安装调试。 4：储物设备的安装调试。 | 1 | 间 |
| 二、生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | ABS水槽台(含三联水嘴） | 水槽柜：450×600×820mm结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后两门内嵌式塑料扣手，ABS注塑一次成型。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 1 | 个 |
| 2 | 准备桌 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：2400*1200*780mm铝塑结构 3、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25mm，四角圆角，四边磨边，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 4、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 | 1 | 张 |
| 3 | PP仪器柜 | PP柜 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 6 | 个 |
| 4 | PP药品柜 | PP柜 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 阶梯层板：配置两组阶梯层板，底部镶嵌两根15*30*0.8mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 2 | 个 |
| 5 | 准备室安装 | 普通安装不含基建 | 1 | 次 |
| 2-6：生物实验仪器 |  |  |  |  |
| 一、一般设备 |  |  |  |  |
| - 1 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 套 |
| - 2 | 仪器车 | ㈠适用范围、规格：1.适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。2.手推式。㈡技术要求：1.产品结构：整体采用钢管做车架，表面经酸洗磷化后喷塑防护或不锈钢托盘；双层结构，托盘的表面经酸洗磷化喷塑，有两层托盘，层间距不小于380mm，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形，尺寸：400mm*600mm*800mm。3.每层托盘有防振。护栏围杆与托盘间的垂直高度为100mm。4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。6.采用不锈钢结构，达到上述指标也可。 | 2 | 辆 |
| - 3 | 生物显微镜 | 1.由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，放大率：1000倍；2.机械总长：约160mm，光学筒长约185mm；3.目镜：5X、10X，物镜：10X、40X、100X（材料采用HPb59-1铜）；4.目、物镜全部采用塑料袋包装，另配专用镜头盒，确保镜头清洁；5.目镜采用纯金属，表面镀铬，物镜转换器三孔同心，定位准确；6.反光镜一面为平面，一面为凹面；7.粗动调焦范围45mm，微动调焦范围：不小于1.8mm；调焦机构（齿条）为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象；8.手轮的转动圈的升降值为0.1mm；微动空回0.008mm，微动格值0.002mm；9.工作平台面积：不小于110mm×120mm；10.配移动尺，移动范围：横向约60mm；纵向约30mm；11.采用聚光镜为二透镜阿贝式，N．A=1.2并带有可变光栏；12．包装要求：内木箱，外纸箱包装。 | 2 | 台 |
| - 4 | 生物显微镜 | 1.由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，放大率：500倍～640倍；2.消色差物镜：10×、40×；3.目镜：5×、10×、16×；4.物镜转换器三孔同心，定位准确；5.反光镜一面为平面，一面为凹面；6.整机机架和底座应为金属制作；7.调焦机构（齿条）为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象；8.包装要求：内木箱，外纸箱包装。 | 28 | 台 |
| - 5 | 数码显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 1 | 台 |
| - 6 | 双目立体显微镜 | 1.材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。2.总放大倍数：20-40倍。3.目镜:WF10X。4.物镜：变倍筒物镜:2X-4X分档变倍物镜组。5.调焦范围:40mm。6.行程范围:90mm。7.照明：自然光。8.符合GB/T2985-1995《生物显微镜》和JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 15 | 台 |
| - 7 | 放大镜 | １.有镜片、镜箍和手柄三部分；2.镜片由普通玻璃磨制而成；3.镜片在镜箍内不发生摇晃现象；4.放大倍数5×，误差不得超过５％；5.在透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。 | 28 | 个 |
| - 8 | 望远镜 | 光学系统：Porro口径不小于50mm放大倍率：10x视野角：7°线性视野(1000m)不小于：110m射出口径：5mm良视距：11mmNearFocus：7.32m棱镜：BK7光学镀膜：全镀膜配有尼龙防水携带箱，符合JJF1077-2002《望远镜》的有关规定。 | 6 | 个 |
| - 9 | 离心机（80-2） | 0r/min～3000r/min，10mL×6符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 10 | 离心沉淀器 | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成。2、齿轮变速箱：（1）变速箱用优质工程塑料ABS制作，外形尺寸不小于130×85×25mm.变速齿轮比例不小于1:2.下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置。（2）组装后的齿轮箱应固定方便、转动灵活。3、转台用金属制作，螺钉固定，4等分均匀分布试管环，试管环应能360°转动，表面镀锌防锈处理。4、规格尺寸不小于Φ16×100mm.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 11 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温—400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| - 12 | 高压灭菌器 | ≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 1 | 个 |
| - 13 | 蒸馏水器 | 3升，仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：31*23*60cm，毛重3kg，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 | 1 | 台 |
| - 14 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 1 | 台 |
| - 15 | 烘干箱 | 1、80L,材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成；2、系统具有控温、定时和超温报警等功能；3、尺寸：内胆规格不小于300mm×300mm×340mm，外形规格不小于590mm×660mm×520mm；4、电源电压：AC220±10%（50Hz）；5、控温范围：室温～120℃；6、显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)；7、温度波动性：≤±1℃；8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控温；9.产品应符合JB/T20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 1 | 台 |
| - 16 | 恒温培养箱 | 80L,自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度，内室尺寸310×310×350mm。控温范围20℃-60℃。温度波动允差：不大于1℃。温度均匀性允差：±1℃等应符合中华人民共和国国家标准GB4998-85《电热恒温培养箱》的规定。 | 1 | 台 |
| - 17 | 双门电冰箱 | ≥180L | 1 | 台 |
| - 18 | 整理箱 | PP材质，27.8cm*20cm*16.3cm，矮型,储存及分发药品用 | 10 | 个 |
| - 19 | 保温桶 | 1L～2L | 3 | 个 |
| - 20 | 支架 |  |  |  |
| - 21 | 方座支架 | 产品由底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，立杆直径不小于φ11mm；立杆长610mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，十字夹二只，试管夹一只构成。整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 套 |
| - 22 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：74mm外径：90mm3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm4．三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| - 23 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。2．顶板、底板均由ABS全新塑料注塑而成。3．顶板尺寸为大于250×34×9（mm），8孔分布均匀，孔径不小于22mm，平面度误差不大于1.2mm。4．底板尺寸为大于250×65×10（mm），底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2mm，平面度误差不大于1.2mm。5．插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排。6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| - 24 | 测量 |  |  |  |
| - 25 | 长度 |  |  |  |
| - 26 | 软尺 | 软塑。规格：1500mm。软尺最小分度值为1cm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。可参考企业标准执行。 | 28 | 把 |
| - 27 | 测微尺 | 物镜测微尺是一标淮刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等分，每一分度值为0.01mm，即10μm刻线外有一直径为Φ3，线粗为0.1mm的圆，以便调焦时寻找线条。刻线上复有厚度为0.17mm的盖玻片，保护刻线久用而不损伤。 | 6 | 个 |
| - 28 | 质量 |  |  |  |
| - 29 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2g。2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 6 | 台 |
| - 30 | 电子天平 | 1、量程100g2、读数精度：0.001g；3、采用高精度应变式称量传感器；4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便；5、可拆卸式方形透明防风罩；6、数码显示；7、具有超载保护及去皮，计数等功能；8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 1 | 台 |
| - 31 | 温度 |  |  |  |
| - 32 | 红液温度计 | 1．红液。2．全长：300mm；外径：2.5mm－2.6mm；头：10mm。3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》5．要符合技术标准的要求JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 60 | 支 |
| - 33 | 水银温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 5 | 支 |
| - 34 | 干湿球温度计 | 1．由二支相同的温度表组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度，2．通过查算表，根据湿球温度和干球温度的差来查算相对湿度。3.最小分度值：0.2℃4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 25 | 个 |
| 二、其它仪器 |  |  |  |  |
| - 1 | 听诊器 | 1．本产品为普通医用听诊器。2．听诊器传音应清晰。3．耳环弹片应用弹簧钢制成。4．耳环的弹力应适宜，弹性良好。5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％6．应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| - 2 | 血压计 | 1．本产品为普通医用汞柱式血压计。2．产品由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。3．产品应符合国标《血压计》的质量规定 | 1 | 个 |
| - 3 | 肺活量计 | 产品由不锈钢外桶.塑料内胆、吹嘴、塑料软管组成，塑料内坦一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。 | 1 | 台 |
| - 4 | 专用仪器 |  |  |  |
| - 5 | 生物 |  |  |  |
| - 6 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 2 | 套 |
| - 7 | 解剖器 | 1．用优质不锈钢制成。2．由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成 | 28 | 套 |
| - 8 | 解剖盘 | 1．产品为盛有石蜡的金属盘。2．解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm。3．外型尺寸360mmX270mm×30mm石蜡体积≥360mmX270mm×10mm | 28 | 个 |
| - 9 | 骨剪 | 1．产品用不锈钢制造。总长度为130mm。2．剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损。3．剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。4．铆接良好，松紧适度。 | 1 | 把 |
| - 10 | 接种箱 | 带紫外线，尺寸不小于400mm×500mm×350mm，木质结构。单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞。 | 1 | 台 |
| - 11 | 接种环 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝10条。 | 25 | 把 |
| - 12 | 徒手切片器 | 1.规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm2.夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。3.平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。4.金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。5.产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 | 6 | 个 |
| - 13 | 研磨过滤器 | 容量≥20mL,耐腐蚀复合材料，聚丙烯塑料，研磨过滤同步进行。由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成。其余应符合JY0001-2003有关规定要求执行。 | 25 | 个 |
| - 14 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 1 | 套 |
| - 15 | 植物模型 |  |  |  |
| - 16 | 植物细胞模型 | 1．产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。2．示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。3．细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。4．各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。5．细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。6．液泡1~2个，应呈不规则的囊状。7．缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。8．产品符合JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 17 | 根纵剖模型 | 1．产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。2．根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。3．成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。4．模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。5．各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。6．根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。7．根毛与表皮的粘接应自然、牢固。8．符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 18 | 导管、筛管结构模型 | 1．产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。2．环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。3．各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。4．各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。5．符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 19 | 单子叶植物茎模型 | 1．产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。2．通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。3．维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。4．模型以玉米茎为参考材料。5．各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。6．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。7．各缝处应修饰自然、正确、牢固。8．符合JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 20 | 双子叶草本植物茎模型 | 1．产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。2．横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。3．纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。4．维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。5．模型以向日葵茎为参考材料。6．各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。7．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。8．各缝处应修饰自然、正确、牢固。9．符合JY193—85《双子叶草本植物茎模型技术条件》的规定。10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 21 | 叶构造模型 | 1．产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm。2．通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。3．在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。4．模型以蚕豆叶为参考材料。5．各部细胞的形态结构、位置应正确。6．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。7．各缝处应修饰自然、正确、牢固。8．符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 22 | 桃花模型 | 产品包装、开箱、外观、结构等符合JY0001-2003的有关要求。外观材料与工艺：1.模型应采用硬质PVC材料制作，不应采用玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）或易破碎和易变形材料；2.模型上表示的各结构应位置准确，修饰自然、正确；3.各部位结构的颜色应正确、鲜明；4.喷涂过渡应自然，不应有外溢现象；5.漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。结构一般要求：1.底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放；2.以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度；3.可拆件应具强度和韧性，松紧适宜，拆装方便,粘接或拼接部应牢固；4.可动部分应活动灵活，不松脱；5.产品为放大的盛开状态的桃花模型；6.花冠的直径330mm±15mm，放于支架上；7.模型示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊；8.花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖；9.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。产品具体要求：1.花冠示花瓣五个(可拆下)；2.花萼示萼片五个；3.花托呈杯状；4.花柄长不小于5mm；5.花瓣、花萼及花托的脉纹显示应真实；6.雄蕊(25个或30个)示花丝和花药；7.花丝长100mm±10mm；8.花丝着生在杯状花托上并呈轮状排列，顶部应与花药背面中部相连接；9.每个花药具有两个花粉囊，其中一个花药做纵切，示花粉囊和药隔；10.雌蕊示柱头、花柱和子房(雌蕊可拆下，子房做纵剖)；11.柱头膨大,顶端略凹；花柱细长；子房膨大似橄榄状，与杯状花托相连，为一室的上位子房，顶生的倒生胚珠；12.应正确显示两层珠被、珠心及胚囊的位置等；13.本模型下列部位应贴名签或号签:花瓣、花萼、花托、柱头、子房。环境试验：1.非包装状态跌落试验：在水泥地面上铺厚度为20mm±3mm的木板，木板保持与水泥地面刚性接触。试验时模型跌落面朝下，自高1m处自由跌落，试验一次。2.包装状态跌落试验：包装状态下，将模型从800mm高处自由下落至水泥地面，应不破损。 ▲注：提供与参数相符的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。检测技术依据：JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》、JY/T0195-2011《桃花模型》。 | 1 | 件 |
| - 23 | 小麦花模型 | 1．产品为放大的小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上。2．大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。3．小穗示两片频片和3~5朵小花。4．放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（1个）和两个浆片。5．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。6．各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。7．符合JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 24 | 动物模型 |  |  |  |
| - 25 | 蝗虫解剖模型 | 产品固定上支架上，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。符合JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 26 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 27 | 草履虫模型 | 1．产品为草履虫纵剖面模型。长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底版上。2．示表膜表面六角形小区及纤毛。3．纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。4．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。5．符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 28 | 蚯蚓解剖模型 | 1．产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成。外形尺寸长不小于600mm、剖面宽不小于230mm、中部断面直径不小于100mm。置于硬质底座上。2.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。3．符合JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 29 | 血吸虫模型 | 1．模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。2．雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。3．雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。4．雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。5．模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。6．模型上各部位或器官均应名签或号签。7．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 30 | 人体及生理模型 |  |  |  |
| - 31 | 头、颈、躯干模型 | 1．产品为高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。2．产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料。3．显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。4．内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。5．各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。6．金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。7．符合JY158—84《人体头、颈、躯干模型技术条件》的规定，8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 32 | 人体骨骼模型 | 1．产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。2．产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。3．产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。4．符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 33 | 眼球解剖模型 | 1．产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。2．通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。3．眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。4．眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。5．各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7．符合JY164—84《眼球解剖放大模型技术条件》的规定。8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 15 | 件 |
| - 34 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 1 | 件 |
| - 35 | 心脏解剖模型 | 模型的一般要求：1.模型产品应重点突出、轮廓正确、比例适当、自然逼真、结构简明，有利于对实物的理解。2.模型在形态、色泽、体态、质感各方面应逼真。一般动物模型的大小应为自然物的大小，可按一定比例缩小放大。3.模型的胶合部分要拼接牢固、平整光滑对位准确，不得有明显的错缝、接痕和裂缝。4.模型的可拆部分，拆装应方便可靠，有足够的强度。可动部分应活动灵活，久用不松脱。产品应符合：1.教学仪器设备产品性能的一般要求；2.教学仪器设备产品安全的一般要求；3.教学仪器设备产品结构的一般要求；4.教学仪器设备产品外观的一般要求；▲注：提供与参数相符的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。检测依据：JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 1 | 件 |
| - 36 | 心脏解剖模型 | 1．规格：自然大。2．模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。3．心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。4．出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。5．心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。6．右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。7．右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。8．左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。9．左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。10．心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。11．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 15 | 件 |
| - 37 | 喉解剖模型 | 1．产品高约24cm，固定于底座上。2．示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。3．喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。4．喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。5．模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。6．各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰。7．应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方。8．在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。9．去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。10．甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。11．应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。12．杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。13．喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。14．应正确显示声壁位于喉中间的内下方，呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。15．应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。16．气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。17．声门裂应显示其前窄后宽约成30°角的形态结构特点。18．为了防止变形或脆裂，模型应有用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。19．产品应符合JY161-84《喉解剖放大模型》的要求。20．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 38 | 肺泡模型 | 1．产品高约40cm，固定于底座上。2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7．符合JY162—84《肺泡放大模型技术条件》的规定，8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 39 | 脑解剖模型 | 1．产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。2．大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。3．示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。4．要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。6．符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 40 | 耳解剖模型 | 1．产品为放大3倍的成人耳模型，装置于底座上。2．整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。3．外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。4．示颈内动、静脉。5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7．符合JY165—84《耳解剖放大模型技术条件》的规定。8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 41 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1．产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2．一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。4．生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。7．符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 42 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1．产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2．一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。4．生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。7．符合JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 43 | 皮肤结构模型 | 1．产品用硬塑料或复合材料制成。2．模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。3．示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。4．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。5．符合JY0315—91《皮肤结构模型技术条件》的规定。6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 44 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1．产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。2．肝长200mm、宽120mm、厚60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。3．胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长160mm、宽60mm、厚25mm，作不小于130mm长的剖面。4．十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖面，示环状襞、十二指肠纵襞、十二指肠的乳头、十二指肠小乳头。5．腹主动脉和下腔静脉显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管。6．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。7．符合JY0323—91《肝、胰、十二指肠解剖模型技术条件》的规定8．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 45 | 人体肌肉模型 | 1．模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为850mm。2．产品用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。3．模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。4．正面示额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、三角肌、胸锁乳突肌、胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、腹外斜肌、腹直肌、缝匠肌、股直肌、口头肌、髌韧带等。5．反面示颞肌、枕肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、背阔肌、腹外斜肌、臀大肌、股外肌、股二头肌、半健肌、腓肠肌、比目鱼肌、跟腚等。6．产品应正确显示肌纤维形态结构走向，所示肌肉协调正确。7．各部的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。8．产品应符合JY0357－1999《人体肌肉模型》的有关规定。9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 46 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作。2、产品应符合JY/T0354-1999《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。 | 1 | 件 |
| - 47 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 1 | 件 |
| - 48 | 生物其他模型 |  |  |  |
| - 49 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 三、生物标本 |  |  |  |  |
| - 1 | 鱼解剖标本 | 标本用体长不小于150mm的鲫或鲤制作（应注明），应符合JY144—82鱼解剖浸制标本技术条件。 | 1 | 瓶 |
| - 2 | 蛙解剖标本 | 1.自然大，大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）；2.将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；3.标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；4.血管内分注红、蓝两色剂,标本的背面向衬板；5.标本应完整无缺、并保持自然色；6.其余应符合JY145—82蛙解剖浸制标本技术条件。 | 1 | 瓶 |
| - 3 | 蜥蜴解剖标本 | 1.标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm；2.标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉；3.标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；4.血管内分注红、蓝两色剂,标本的背面向衬板；5.标本应完整无缺、并保持自然色。 | 1 | 瓶 |
| - 4 | 鸽解剖标本 | 1.标本用成年鸽制作,标本右侧向衬板，并展开背鳍和尾鳍，显示其外形；2.血管内分注红、蓝两种色剂；3.标本背面向衬板；4.标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；5.标本应完整无缺、并保持自然色。 | 1 | 瓶 |
| - 5 | 兔解剖标本 | 1.自然形态,标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态；2.血管内分注红、蓝两色剂；3.标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧，4.标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；5.标本应完整无缺、并保持自然色。 | 1 | 瓶 |
| - 6 | 蛙发育顺序标本 | 1.塑料盒，19*10*3cm，自然形态，分示八个发育期；2.标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙；3.①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列；4.各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。 | 1 | 瓶 |
| - 7 | 蛔虫标本 | 1.塑料盒，19*10*3cm，采用猪蛔虫或马蛔虫制作，雌性、雄性蛔虫各一；2.标本用前、后端之最长距离不小于200mm雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作；3.标本应完整无缺、并保持自然色。 | 1 | 瓶 |
| - 8 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 1 | 瓶 |
| - 9 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科、豆科、菊科等七种 | 1 | 瓶 |
| - 10 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 1 | 瓶 |
| - 11 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 1 | 瓶 |
| - 12 | 海葵标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》 | 1 | 瓶 |
| - 13 | 海蛰标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》 | 1 | 瓶 |
| - 14 | 寄居蟹标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》 | 1 | 瓶 |
| - 15 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》 | 1 | 瓶 |
| - 16 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》 | 48 | 瓶 |
| - 17 | 珍贵植物保色浸制标本 | 1.压制植物标本，由银杏、水杉和银杉（或珙桐或鹅掌揪或金钱松或台湾杉）的枝叶组成，分别装订在台纸上，并加护盖物，合装；2.标本应经保色或染色处理；3.标本的枝叶应展开，不得太密，并保持完整；4.银杏应用短枝制作，也可用长枝代替；各标本应附背面向上的叶片，由附花或大孢子叶球、小孢子叶球和果实或种子；5.台纸用白色卡片纸，应不小于八开；标本应装订在台纸的中间，注意比例适中，大形叶片需胶粘，应装防虫剂；6.其余应符合JY155-82珍贵植物标本技术条件。 | 1 | 瓶 |
| - 18 | 葫芦藓生活史标本 | 符合JY0327--93葫芦藓生活史标本技术条件。 | 1 | 瓶 |
| - 19 | 蕨生活史标本 | 符合JY0326—93蕨生活史标本技术条件。 | 1 | 瓶 |
| 四、生物干制标本 |  |  |  |  |
| - 1 | 蝗虫生活史标本 | 1.塑料盒，20*13*3cm，用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位；按生活史顺序排列；3.卵不少于四粒并排列成行；4.各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫；5.其余应符合JY150--82蝗虫生活史标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 2 | 蜜蜂生活史标本 | 1.塑料盒，20*13*3cm，卵虫等按生活史排列；2.用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；3.由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜，按生活史顺序排列；4.卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制，各个标本分封或部分合封于小容器内；5.母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部；各成虫的姿势应一致；6.巢础和蜂巢应不小于30×50mm；其余应符合JY151--82蜜蜂生活史标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 3 | 竹节虫拟态标本 | 应符合JY152--82竹节虫拟态标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 4 | 家蚕生活史标本 | 1.塑料盒，20*13*3cm，由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成,按生活史顺序排列；2.附蚕丝、丝织品和桑叶；3.其余应符合家蚕生活史标本技术条件JY0325--93。 | 1 | 盒 |
| - 5 | 菜粉蝶生活史标本 | 1.塑料盒，20*13*3cm，由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，按生活史顺序排列；2.附蚕丝、丝织品和桑叶；3.应符JY0320—91合菜粉蝶生活史标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 6 | 兔骨骼标本 | 干制应符合JY154--82兔骨骼标本技术条件 | 1 | 盒 |
| - 7 | 鱼骨骼标本 | 干制1.标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm（在产品标签中括注所用动物的名称）；2.应符合JY0279-87鱼骨骼标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 8 | 蛙骨骼标本 | 干制1.标本由体长从吻端至泄殖腔孔不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）；2.标本以自然蹲伏姿态固装在底座上；3.应符合JY280-87蛙骨骼标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 9 | 鸽骨骼标本 | 干制1.标本由成熟家鸽制作；2.标本以站立的自然态固装在底座上，附颈椎一块；3.应符合JY0281-87鸽骨骼标本技术条件。 | 1 | 盒 |
| - 10 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 1 | 套 |
| - 11 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 1 | 套 |
| - 12 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 1 | 套 |
| - 13 | 珊瑚标本 | 符合JY156—81珊瑚标本技术条件的规定。 | 1 | 盒 |
| - 14 | 化石标本 | 符合JY156—82化石标本技术条件的规定。 | 1 | 盒 |
| - 15 | 节肢动物标本 | 1.塑料盒，20*13*3cm常见六种以上，昆虫纲：蝗虫、蜜蜂，甲壳纲：沼虾、蟹，蛛形纲：园蛛，多足纲：蜈蚣；2.符合JY149-82《昆虫标本通用技术条件》。 | 1 | 盒 |
| - 16 | 昆虫标本 | 1.塑料盒，20*13*3cm，用于生物实验使用的昆虫标本(常见六种以上)；2.标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片标本；3.必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制；4.标本每套一个包装,须注明名称。 | 1 | 盒 |
| 五、植物玻片标本 |  |  |  |  |
| - 1 | 植物根尖纵切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 | 60 | 片 |
| - 2 | 顶芽纵切 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞； 4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 5、标本取材为黑藻顶芽； 6、做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片； 7、应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 8、生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 | 60 | 片 |
| - 3 | 南瓜茎纵切 | 1、基本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6、纵横切片的厚度为15～25μm； 7、纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 | 60 | 片 |
| - 4 | 单子叶植物茎横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5、切片厚度在25μm以内； 6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4； 7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 | 5 | 片 |
| - 5 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4、标本取材于椴木； 5、切片厚度在25μm以内； 6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 | 60 | 片 |
| - 6 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶； 5、标本为平铺装片，四周剪切整齐； 6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 7、闭合气孔不得超过2／3； 8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 | 5 | 片 |
| - 7 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3、染色体着色均匀清晰。 | 60 | 片 |
| - 8 | 胞间连丝切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起； 4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子； 5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜； 6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡； 7、有50%以上细胞能显示胞间连丝； 8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 | 5 | 片 |
| - 9 | 地衣切片 | 1、产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构； 2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层； 3、在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构； 4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调； 5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片； 6、材料的刀痕或破损不超过二处。 | 5 | 片 |
| - 10 | 蕨叶切片 | 1、取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构； 2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构； 3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等； 4、幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄； 5、老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等； 6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片； 8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。 | 5 | 片 |
| - 11 | 蕨原叶体装片 | 1、产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构； 2、原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根； 3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调； 4、标本为原叶体腹面向上的整体装片； 5、标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。 | 5 | 片 |
| - 12 | 蕨原叶体幼孢子体片 | 1、取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态； 2、原叶体上有根、茎和伸出的第一叶； 3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调； 4、标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。 | 5 | 片 |
| - 13 | 百合子房切片 | 1、取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房； 2、应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构； 3、应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊； 4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5、标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求； 6、子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。 | 5 | 片 |
| - 14 | 荠菜幼胚切片 | 1、取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构； 2、在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚； 3、在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构； 4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5、标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求； 6、标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。 | 5 | 片 |
| - 15 | 迎春叶横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6、标本取材为迎春叶； 7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 | 60 | 片 |
| - 16 | 玉米种子纵切 | 1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构； 2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳； 3、能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束； 4、取材于为成熟的玉米种子； 5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片； 6、果皮与种皮不得脱离； 7、胚内的各种结构应完整。 | 5 | 片 |
| - 17 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构； 2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核； 3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮； 4、标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。 | 5 | 片 |
| - 18 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |
| - 19 | 青霉装片 | 1、标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态； 2、在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 3、标本取材为人工培养的典型青霉。 4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察； 7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 8、应能看到不少于五个模式的帚状枝； 9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 | 60 | 片 |
| - 20 | 衣藻装片 | 1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛； 4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 | 5 | 片 |
| - 21 | 细菌三型涂片 | 1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 | 60 | 片 |
| - 22 | 酵母菌装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2、酵母菌为单细胞卵圆形； 3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌； 6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 5 | 片 |
| - 23 | 水绵接合生殖装片 | 1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵； 2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕； 3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚； 4、除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 | 5 | 片 |
| - 24 | 水绵装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构； 2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）； 4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 | 5 | 片 |
| - 25 | 团藻装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态； 2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体； 3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核； 4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好； 5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示； 6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体； 7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况； 8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 | 5 | 片 |
| - 26 | 曲霉装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； 9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗； 10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 | 60 | 片 |
| - 27 | 伞蕈切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。 2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。 3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。 4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。 5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。 6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。 7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。 8．菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。 9．菌褶两侧的担子，除达到1-4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。 10．但孢子散落不应过多，材料无破损现象。 | 5 | 片 |
| - 28 | 黑根霉装片 | 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 | 5 | 片 |
| 六、动物玻片标本 |  |  |  |  |
| - 1 | 水螅纵切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水媳纵断面的结构； 2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面； 3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞； 4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密； 5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态； 6、做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片； 7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手； 8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 | 5 | 片 |
| - 2 | 蚯蚓横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构； 2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等； 3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面； 4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜； 5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)； 6、切片厚度为10μm以内； 7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形、背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上； 8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙； 9、表皮无皱褶、无污物。 | 5 | 片 |
| - 3 | 动物细胞有丝分裂 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8um； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 60 | 片 |
| - 4 | 草履虫接合生殖装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态； 2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起； 3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛； 4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）； 5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到； 6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显； 7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 | 5 | 片 |
| - 5 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态； 2、能分别认出： a、未分裂草履虫的形态； b、大核变长，小核分裂为二； c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离； d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短； 3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）； 4、标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态； 5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当； 6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 | 5 | 片 |
| - 6 | 囊虫装片 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。 2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。 3．能认出一部分颈节和囊。 4．标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴。 5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到第2条和第3条的要求。 6．标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。 7．囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。 8．每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到通用技术条件的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。 9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。 | 5 | 片 |
| - 7 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构； 2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等； 3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态； 4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料； 5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰； 6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象； 7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 | 5 | 片 |
| - 8 | 家蚊(雌)口器装片 | 1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构； 2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内； 3、取材于家蚊（雌）的头部； 4、标本为装片，每张玻片放材料一片； 5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好； 6、口器各部不得有破损现象。 | 5 | 片 |
| - 9 | 水螅带芽整体装片 | 1、标本在100×显微镜下观察； 2、取材为形体完整并带芽体的水螅； 3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象； 4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通； 5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 | 60 | 片 |
| 七、组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |
| - 1 | 单层扁平上皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3、标本得材于动物的肠系膜等； 4、平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐； 5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 | 60 | 片 |
| - 2 | 人皮过毛囊切片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织； 3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象； 4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒； 5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用； 6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片； 7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位； 8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩； 9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物； 10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 | 5 | 片 |
| - 3 | 人皮过汗腺切片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织； 3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管； 4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构； 5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部； 6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片； 7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3； 8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物； 9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 | 5 | 片 |
| - 4 | 纤维结缔组织切片 | 1、角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构； 2、能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm； 6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7、腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8、纵向裂隙不得超过一处。 | 60 | 片 |
| - 5 | 疏松结缔组织装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛； 6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 | 60 | 片 |
| - 6 | 人血涂片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色； 6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 60 | 片 |
| - 7 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4、标本取材于哺乳动物的隔肌； 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 60 | 片 |
| - 8 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。 | 60 | 片 |
| - 9 | 心肌切片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm； 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10、应保持细胞结构正常。 | 60 | 片 |
| - 10 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 | 60 | 片 |
| - 11 | 脊髓横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等； 4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整； 7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象； 8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 | 5 | 片 |
| - 12 | 运动神经末梢装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态； 2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹； 3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）； 4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌； 5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢； 6、应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板； 7、肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。 | 5 | 片 |
| - 13 | 胃壁切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察胃壁的结构； 2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等； 3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞； 4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面； 5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体； 6、切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片； 7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变； 8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。 | 5 | 片 |
| - 14 | 动静脉血管横切 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7、标本用苏木精、曙红双重染色； 8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 | 60 | 片 |
| - 15 | 小肠切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条； 8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 | 60 | 片 |
| - 16 | 肺血管注射切片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态； 2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网； 3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察； 4、标本取材于小哺乳动物的肺； 5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织； 6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分； 7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片； 8、标本用苏木精复染细胞核。 | 5 | 片 |
| - 17 | 口腔上皮细胞装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构； 2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构； 3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮； 4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞； 5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形； 6、苏木精与曙红双重染色，对比协调。 | 5 | 片 |
| - 18 | 蛔虫卵装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5、切片厚度为6～8μm； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 5 | 片 |
| - 19 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| - 20 | 字母“e”装片 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3、标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4、字母应不能脱落，放置不能歪斜。 | 60 | 片 |
| - 21 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 60 | 片 |
| 八、玻璃仪器 |  |  |  |  |
| - 1 | 量筒 | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 30 | 个 |
| - 2 | 量筒 | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 30 | 个 |
| - 3 | 量筒 | 1、标称容量：500mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 30 | 个 |
| - 4 | 加热 |  |  |  |
| - 5 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 60 | 支 |
| - 6 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 120 | 支 |
| - 7 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |
| - 8 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |
| - 9 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |
| - 10 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |
| - 11 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 30 | 个 |
| - 12 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 60 | 个 |
| - 13 | 一般 |  |  |  |
| - 14 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 |
| - 15 | 干燥器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：160mL。 | 1 | 个 |
| - 16 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 30 | 个 |
| - 17 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长90±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 | 30 | 个 |
| - 18 | 滴管 | 1、由玻璃滴管和胶头组成； 2、规格：150mm。 | 300 | 支 |
| - 19 | 离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 30 | 支 |
| - 20 | 玻璃钟罩 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、Φ150mm×280mm，具上口。 | 2 | 个 |
| - 21 | 玻璃弯管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造,90度7.5X80X60mm | 15 | 个 |
| - 22 | U形管 | U形15x150mm,采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力。 | 30 | 个 |
| - 23 | 容器 |  |  |  |
| - 24 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 120 | 个 |
| - 25 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 | 120 | 个 |
| - 26 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 10 | 个 |
| - 27 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：规格：500mL。 | 10 | 个 |
| - 28 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL。 | 150 | 个 |
| - 29 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL。 | 150 | 个 |
| - 30 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 150 | 个 |
| 九、生物实验配套用品 |  |  |  |  |
| - 1 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 28 | 把 |
| - 2 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 28 | 个 |
| - 3 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 28 | 个 |
| - 4 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 28 | 把 |
| - 5 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | 千克 |
| - 6 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | 1 | 千克 |
| - 7 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色； 2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 2 | 千克 |
| - 8 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 5 | 千克 |
| - 9 | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ60mm。 | 120 | 个 |
| - 10 | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ100mm。 | 120 | 个 |
| - 11 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 30 | 个 |
| - 12 | 棉纱缸 | 8cm，不锈钢，带盖。 | 3 | 个 |
| - 13 | 记数载玻片 | 1、玻璃制； 2、0.1mm1/400mm²。 | 25 | 片 |
| - 14 | 带盖废液缸 | 材质是PP聚丙烯，容量20升，尺寸为302525cm，由外缸、内缸、盖子、扣手组成，耐酸碱，适用于生物实验室。 | 1 | 个 |
| 十、实验药品 |  |  |  |  |
| - 1 | 碳酸氢钠 | 工业（分析纯）500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 2 | 氢氧化钙(熟石灰) | 工业品（分析纯）500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 3 | 柠檬酸钠 | 试剂（分析纯）500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 4 | 琼脂 | 工业品 250g/瓶 | 10 | 瓶 |
| - 5 | 甘油 | 试剂 （分析纯）500ml/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 6 | 蔗糖 | 工业品 （分析纯）500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 7 | 可溶性淀粉 | 化学纯，C、P。（分析纯）500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 8 | 酒精 | 0.95%500ml/瓶 | 10 | 瓶 |
| - 9 | 医用酒精 | 500ml/瓶 | 30 | 瓶 |
| - 10 | 酚酞 | 规格：25克/瓶，指示剂；2、实验室药品试剂。 | 10 | 瓶 |
| - 11 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 10 | 本 |
| - 12 | 亚甲基蓝 | 试剂 25g/瓶 | 5 | 瓶 |
| - 13 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 10 | 盒 |
| - 14 | 氢氧化钠 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 5 | 瓶 |
| - 15 | 甲醛 | 试剂 25g/瓶 | 3 | 瓶 |
| 十一、其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| - 1 | 载玻片 | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 | 10 | 盒 |
| - 2 | 盖玻片 | 产品为钠钙玻璃制品，50片/盒、18mm×18mm±0.5mm | 50 | 包 |
| - 3 | 标记笔 | 规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头,执行标准：QB/T2625-2003标准。 | 25 | 支 |
| - 4 | 生理盐水 |  | 5 | 瓶 |
| - 5 | ABO血型实验盒 | 1．本套模型由红血球模型4个，A和B凝集原模型各10个，抗A、抗B凝集素模型各3个组成。2．红血球为两侧凹陷的圆球体。3．A、B凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同，且用两种颜色加以区分。4．凝集素为免疫球蛋白IgM五聚体型，由五个免疫球蛋白IgG类单体和中间的J链组成。每个IgG类单体呈“Y”形，由两条重链和两条轻链组成。5．在每个“Y”形两分叉端面具有和A或B凝集原相匹配的槽口。IgM五聚体和五个IgG类单体都为抗A或都为抗B槽口，组成抗A凝集素或抗B凝集素。6．红血球模型Φ100mm，凝集素模型Φ150mm。7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 盒 |
| - 6 | 组织培养基试剂盒 | 1滴管塑料3支2镊子12.53个3琼脂粉100g1瓶4石膏粉100g1瓶5蔗糖100g1瓶6干酵母100g1包7淀粉100g1瓶8福尔马林100ml1瓶9酒精100ml1瓶10药棉医用1团11生长素9201包 | 2 | 套 |
| - 7 | 昆虫针 | 由优质不锈钢丝制成，每盒含0、1、2、3、4、5号针各50枚。 | 4 | 盒 |
| - 8 | 昆虫盒 | 1、产品由盒体、盒盖、卡圈、凸透镜组成。2、盒体用透明塑料一次性注塑而成，为开口圆柱形Φ84mm，高54mm，壁厚2mm,底部有3mm*3mm方格。3、盒盖喇叭状，下口Φ80mm，上口Φ70mm，高度：40mm。4、卡圈Φ65mm，高度8mm。5、凸透镜Φ65mm，厚度4.5mm，放大倍数3X。6、所配塑件表面平整、光滑、无气泡。配合适当、提取方便。7、镜片表面无气泡、烧粉、透明度好，放大倍数误差率为1﹪。8、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 10 | 盒 |
| - 9 | 饲养笼 | 产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于440mm×335mm×410mm。采用直径不小于3mm的铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：430mm×320mm×26mm，上面配有挂钩。 | 1 | 套 |
| - 10 | 工具 |  |  |  |
| - 11 | 测电笔 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 | 1 | 支 |
| - 12 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 1 | 支 |
| - 13 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 1 | 支 |
| - 14 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯, | 1 | 把 |
| - 15 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T2207-1996《剥线钳》标准。 | 1 | 把 |
| - 16 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 | 1 | 把 |
| - 17 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G其他符合QB/T1290.8-1991《羊角锤》标准。 | 1 | 把 |
| - 18 | 活扳手 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 把 |
| - 19 | 砂轮片 | 断玻璃管用,直径80MM | 4 | 片 |
| - 20 | 展翅板 | 1．外形尺寸：380mm×140mm×50mm。2．展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。3．两板呈“V”形，一块固定，一块可滑动，两板可调间隙为14mm，单块板长380mm，宽70mm。4．滑动板滑动应灵活无阻滞，在任一位置可用蝶形螺母固定。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 13 | 个 |
| - 21 | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 6 | 把 |
| - 22 | 枝剪 | 1．刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成。3．刀柄后端有合口皮扣。4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 6 | 把 |
| - 23 | 水网 | 1．网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。2．网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。3．网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 6 | 把 |
| - 24 | 橡皮锤 | 长19cm*5.5cm，橡胶材质，膝跳反射用，叩诊锤 | 28 | 把 |
| - 25 | 安全防护用具 |  |  |  |
| - 26 | 工作服 | 防酸碱工作服1、白色全棉。2、型号：大号。3、长袖带纽扣的紧缩袖口。4、胸前有带纽扣的暗兜。5、达到GB12012-89国家标准。6、符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 2 | 件 |
| - 27 | 护目镜 | 材质：PC1、人体工学设计，视野开阔，无金属附件，通气性侧翼2、全景镜片，视野开阔无视觉障碍，且可佩戴在近视眼镜外3、人体工程学设计，佩戴舒适。镜脚尾配有穿绳孔,携带固定方便,更适合运动佩带.4、眉棱及侧翼防护设计，前额，眼侧方避免异物溅入。其它性能指标应符合GB10810-1996《眼镜镜片》、GB/T14214-1993《眼镜架》国家眼镜行业有关标准的规定国家及眼镜行业有关标准的规定。 | 50 | 个 |
| - 28 | 乳胶手套 | 1.产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。2.表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。3.柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。4.产品规格为中号。 | 10 | 付 |
| - 29 | 急救包 | 内置包括：口腔表*1、压舌板*2（木质*1、不锈钢*1）、药棉*2、绑带*2、电筒*1、风油精*1、清凉油*1、紫药水*1、红药水*1、过氧化氢溶液*1、胶布*1、剪刀*1、棉签球*2包、创口贴*20个、镊子*2。 | 1 | 个 |

C包（音体美数仪器）

1.音乐室仪器

| 序号 | 设备名称 | 规格.技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合唱台 | 橡木制三层 长1.2米*每层宽0.4米*每层高0.2米 有扣手，最高层有安全护栏。 | 组 | 4 |
| 2 | 乐器储藏柜 | 1.规格：1000×500×2000mm。 2.柜体：侧板.顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。螺丝：不锈钢304材质。 | 组 | 3 |
| 3 | 大军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈.鼓腔.金属配件鼓背带组成； 3.规格： Bass Drum 24"×10" ，鼓面的直径≧627mm，鼓高直径≧260mm，鼓棒长≧285mm，鼓棒直径≧19mm； 4.音质：发音灵敏.清晰.音色可调性强.无杂音.响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 个 | 8 |
| 4 | 小军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈.鼓腔.金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓尺寸14"×4" ，鼓面的直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm； 4.音质：发音灵敏.清晰.音色可调性强.无杂音.响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 个 | 16 |
| 5 | 多音鼓（五鼓） | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：由五个不同尺寸的鼓腔、鼓膜与压边圈、金属配件、金属背架组成； 3规格：五个鼓尺寸分别为6"8"10"12"13"；各鼓之间音程关系谐和，背架承重20kg-25kg不滑落，采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节，调节范围110-115mm；各鼓外观经过喷沙氧化处理； 4.音质：各鼓发音灵敏、主音清晰，洪亮，悦耳，音色饱满、丰富，共鸣好，无杂音； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 套 | 2 |

2.体育器材

| 序号 | 设备名称 | 规格.技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气 | 个 | 3 |
| 2 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 1 |
| 3 | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s计时不少于 50 道次 | 块 | 6 |
| 4 | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 3 |
| 5 | 运动计数器 | 计数范围：0～9999 | 个 | 4 |
| 6 | 指南针 | 1.铝盒直径≧44mm。 2.方位盘印有八个方向标志线，分度线及字迹应均匀清晰，无断线。 3.指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针为蓝红两色，分别标志南北极。 | 个 | 4 |
| 7 | 测向仪 |  | 台 | 1 |
| 8 | 专用器材 |  |  |  |
| 9 | 田径类 |  |  |  |
| 10 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 | 20 |
| 11 | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm | 付 | 2 |
| 12 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm | 个 | 2 |
| 13 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm | 根 | 4 |
| 14 | 跨栏架 | 女子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度840mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N | 付 | 10 |
| 15 | 跨栏架 | 男子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度914mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N | 付 | 10 |
| 16 | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 | 付 | 8 |
| 17 | 发令枪 | 可同时装5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计（配100发子弹） | 支 | 2 |
| 18 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm-75cm，呈圆锥体状，放置平稳 | 个 | 20 |
| 19 | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 个 | 60 |
| 20 | 铅球 | 质量3.000kg～3.030kg，，直径90mm～100mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 3 |
| 21 | 铅球 | 质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 3 |
| 22 | 铅球 | 质量5.000kg～5.030kg，直径100mm～120mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 3 |
| 23 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 根 | 20 |
| 24 | 标枪 | 标枪全长2100mm～2300mm，把手宽度140mm～150mm，总质量600g～630g | 根 | 2 |
| 25 | 标枪 | 标枪全长2100mm～2200mm，把手宽度135mm～145mm，总质量500g～530g | 根 | 2 |
| 26 | 起跳板 | 1220*300*100实木，跳远专用 | 块 | 1 |
| 27 | 划线器 | 单道三轮划线器，扶手高 0.8-1.0 米，厢内滑石粉能划各种场地标志线，车轮有轴承 | 件 | 1 |
| 28 | 体操类 |  |  |  |
| 29 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm | 块 | 2 |
| 30 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅲ型长×宽×高1200mm×600mm×200mm | 块 | 2 |
| 31 | 山羊 | 山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm | 台 | 2 |
| 32 | 跳箱 | 箱长1100mm～1200mm；箱高1100mm，其余符合国家标准 | 套 | 1 |
| 33 | 单杠 | 杠面高度：1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管 | 付 | 1 |
| 34 | 双杠 | 杠高1300mm～1700mm;杠长3000mm～3500mm，两杠内侧距离410mm～610mm，纵向立轴中心距2000mm～2300mm，升降间距50mm | 付 | 1 |
| 35 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 块 | 20 |
| 36 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 块 | 10 |
| 37 | 球类 |  |  |  |
| 38 | 初中生用篮球 | 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g | 个 | 50 |
| 39 | 中学用篮球架 | 篮圈高2700mm±8mm，地埋式，钢化玻璃篮板 | 付 | 2 |
| 40 | 篮球网 | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm | 付 | 4 |
| 41 | 初中生用排球 | 圆周长650mm～670mm；质量230g～270g | 个 | 50 |
| 42 | 排球网柱 | 网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm | 付 | 2 |
| 43 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm | 个 | 2 |
| 44 | 成年足球 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g | 个 | 50 |
| 45 | 足球门 | 3号足球门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 付 | 1 |
| 46 | 足球门 | 1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 副 | 1 |
| 47 | 足球网 | 1号足球网宽度7320mm，高度2440mm | 件 | 2 |
| 48 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 个 | 100 |
| 49 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 付 | 20 |
| 50 | 乒乓球网架带网 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度152.5mm±2mm，可夹厚度≥30mm | 付 | 6 |
| 51 | 乒乓球台 | 1.产品技术要求：1.1台面尺寸规格与材料：由SMC片状模塑料整体高温模压一次成型。球台长度2740mm，宽度1525mm，高度760mm；台板材料厚度5mm，台面翻边高度50mm,翻边厚度5mm；台板背面采用米字型与井字型相结合结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性，加强筋厚度3mm，加强筋高度20mm，网格均220×210mm。台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等。保证在户外使用6年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。1.2底架：采用彩虹腿设计结构，台腿使用Φ60*2.5mm优质钢管。台面与彩虹支腿连接处的托架采用20*30mm*2.5mm的优质方管. 彩虹弧形管之间有横撑，所有撑管采用42*2.5mm的优质圆管，增加台面的强度，螺栓连接牢固；抬腿外边距两端台边200mm，任何撑档离地300mm，保证使用者的运动安全。要安装方便，结构稳定；1.3球台网及网架：采用不锈钢钢管和不锈钢钢网，防锈、防松、防盗、防损坏。网架高度152.5mm。1.4表面：表面处理经过酸洗、磷化处理后，进行表面静电粉末喷涂，涂饰层附着力一级，硬度达到2H，耐冲击，外观美观，颜色搭配适当；球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；产品涂料环保无毒。1.5安装要求：采用膨胀螺栓固定或放置预埋件用防盗螺栓固定。所有固件均采用防退热镀锌拴、螺母，并加防盗帽。 1.6其他要求：所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理. | 张 | 6 |
| 52 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 个 | 100 |
| 53 | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm | 付 | 20 |
| 54 | 羽毛球网柱球网 | 不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm | 付 | 2 |
| 55 | 装球车 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 | 辆 | 6 |
| 56 | 民族民间传统体育活动类 |  |  |  |
| 57 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 100 |
| 58 | 拔河绳 | 30m，质量10kg左右，采用天然麻棕线绞制 | 根 | 2 |
| 59 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 60 | 器材柜 | 1、规格：500*1000*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 ★6、层板：配三块活动层板，每块层板尺寸为943*455mm，厚度为28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 ★7、门把手：单边为154* 17mm，内凹16mm，采用增强型PP材质一次注塑成型，设计为隐藏式门把手，安装在柜门中部位置，门把手均采用圆弧处理，不伤手，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 组 | 3 |
| 61 | 器材架 | 1、规格： 2000*600*2000（长*宽*高） 2、材质要求：隔板采用优质冷轧钢板（一级冷轧板）。厚度0.5mm，隔板均匀承重240kg/层。立柱为货架专用C型钢材，厚度1.0mm，横梁为P型管，厚度为1.0mm。3、工艺及技术要求：钢质部分磨具化生产，去油、除锈、磷化处理、经最新流行亚光静电喷粉、高温塑化，具有良好的抗腐蚀性能，色泽明快、附着力强；凡需焊接的部件要焊接牢固，因焊机而产生的形变必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬变等现象，焊痕表面波纹应均匀；外表的接头处要求光滑，冲压件表面不允许有裂痕；表面涂饰应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；组装后的书架不允许有影响外观和使用性能的永久性变形，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角，各组件间的连接应牢固紧密，不允许有松动现象；钢制部分必须满足各家具结构所需的强度要求，安装后立面载荷倾斜度≤3mm；载荷：每层240kg，每架大于900kg；零部件的设计标准化，层、节、列可调。 | 组 | 3 |

3.美术室仪器

| 序号 | 设备名称 | 规格.技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画架 | 尺寸：58X60X172cm（最大升降高度230cm），可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，最大夹画高度：125CM。材质：进口欧洲榉木材质，底托可置物隔层，可放置颜料、画笔，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 55 |
| 2 | 画板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。▲ 投标时需提供2024年以来国家级质量监督检验中心出具的甲醛释放量带有CMA、ilac-MRA、CNAS认证标志的检测报告复印件加盖生产商公章。 | 块 | 55 |
| 3 | 写生凳 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：凳面直径不低于300mm、升降高度450到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：可旋转升降高度、支撑稳定、牢固可靠、工艺精细、表面光洁、环保清漆处理、漆面均匀光亮。 | 个 | 55 |
| 美术教学教具及配套器材 |  |  |  |  |
| 4 | 大圆规 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：520mm，榉木材质，由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。规身分双片和单片，由优质木材制成，上部用M5螺栓和鱼尾螺母连接紧固。粉笔套由塑料开口夹和紧固卡圈组成，规脚由不锈钢钉和吸盘组成。 | 把 | 1 |
| 5 | 丁字尺 | 100cm 丁字尺， 中学美术教学用，有机玻璃制作。2. 产品符合 QB/T1474.4 的相关要求。 | 支 | 1 |
| 6 | 直尺 | 100cm 直尺，中学美术教学用，有机玻璃制作。2. 产品符合 QB/T1474.4 的相关要求。 | 支 | 1 |
| 7 | 大三角板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1、每副三角板60度、45度各1块。2、用优质榉木材质。3、等腰三角形，其斜边长不小于555mm,两底角为45 度。4、60度直角三角板的长直角边不小于565mm，与斜边的夹角为30度（另一底角为60度）。5、所有角度误差不超过±2度。6、三角板边宽不小于36mm，板厚不小于8mm。7、在块三角板的斜边和直角三角板的长直角边上印有刻线、数码，有效示值全长为500mm最小刻度为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。示值全长误差和任一中间分度至刻度尺的零点的误差不超过±1mm。三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。8、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm。▲ 提供2024年以来国家级质量监督检验中心出具的甲醛释放量带有CMA、ilac-MRA、CNAS认证标志的检测报告复印件加盖生产商公章。 | 付 | 1 |
| 8 | 静物样本 | 美术静物26件规格：蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质老虎1件、木质玩具1件）。 | 套 | 1 |
| 9 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)14件可陈设、展示、欣赏。 新石器时代仿制品3件、拉坯成型1件、泥板成型1件、泥条成型1件、紫砂壶1件、釉下青花瓷1件、唐三彩1件、五大名窑仿制品（官、哥、汝、钧、定）各1件。▲提供2024年以来国家级质量监督检验中心出具的与参数相对应检测报告复印件加盖生产商公章及项目名称编号，检测报告的内容必须有样品外观及标识图片。 | 套 | 1 |
| 10 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）长24*宽34*高18cm，腊空（半面）长36*宽46*高16，太阳神（头像）长12*宽11.5*高37cm，放牛娃（头像）长16*宽16*高48cm，小大卫（头像）长13.5*宽9.5*高31cm，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏。▲提供国家级质量监督检验中心出具的与参数相对应检测报告复印件加盖生产商公章及项目名称编号，检测报告的内容必须有样品外观及标识图片。 | 套 | 1 |
| 11 | 水彩画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：1、画笔 6 件：笔头为优质尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度 19mm；2、水粉颜料 1 盒12色；3、水粉纸张 1 袋：8k，20 张；4、调色盒 1 件：24 格，聚丙稀（PP）材质，长宽高 200mm×100mm×20mm；5、 水桶 1 个：折叠直径 160 mm，展开时高度不小于140mm；6、调色刀 1 件：刀头为不锈钢材质，长度 80mm，刀柄为木质长度 90mm； 7、包装盒 1 件：所有工具定位,中空吹塑包装。 | 套 | 1 |
| 12 | 国画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：①笔洗1件：直径≥15.5mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥40mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥92mm×20mm×18mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：毛毡长宽厚≥500mm×500mm×3mm；⑧调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm×300mm；⑩镇尺1副：≥240mm×400mm×15mm；ABS材料，中空吹塑定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 1 |
| 13 | 纸工工具 | 一、适用于美术教学用。二、技术要求：剪刀一件：无刃、圆头，总长度160mm，花边剪刀1件：刀头总长度60mm，直尺一件：30cm,切割垫板1块：A4幅面；笔刀一件：长140mm，笔刀刀片3件 39mm，订书器1件，订型26/6、24/6；蛇形尺一件：长300mm，打孔器一件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，打孔直径6mm，美工刀一件：长160mm；中空吹塑定位包装。 | 套 | 1 |
| 14 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm，强力弹簧，圆润磨边，不易伤手。 | 个 | 80 |
| 辅助设备 |  |  |  |  |
| 教室环境装饰 |  |  |  |  |
| 15 | 遮光窗帘 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求： 1. 规格：≥1800mm×2200mm。2．双面缎织一体式，正面丝滑天丝绒、中间加黑色遮光丝，后面丝滑天丝绒。．布体严紧，不透光、防晒、防水，上面内衬加布带配有挂钩。应符合JY0001-2003的有关规定.▲提供国家级质量监督检验中心出具的与参数相对应检测报告复印件加盖生产商公章及项目名称编号，检测报告的内容必须有样品外观及标识图片。 | 块 | 4 |

4.数学器材

| 序号 | 设备名称 | 规格.技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 1、函数型； 2、10+2位数，有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 个 | 6 |
| 2 | 测量 |  |  |  |
| 3 | 长度 |  |  |  |
| 4 | 直尺 | 1、采用木制材料。木直尺漆层均匀； 2、全长500mm，尺宽24mm；尺面刻度0-500mm。 | 只 | 50 |
| 5 | 钢卷尺 | 由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。 | 盒 | 50 |
| 6 | 专用仪器 |  |  |  |
| 7 | 数学 |  |  |  |
| 8 | 三角板 | 1、演示用60°、45°各1块； 2、木质； 3、等腰直角三角形； 4、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm； 5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。 | 付 | 6 |
| 9 | 圆规 | 1、演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成； 2、圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺； 3、在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷； 4、粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落； 5、紧固螺栓调节方便，止紧可靠。 | 个 | 2 |
| 10 | 丁字尺 | 1、产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑； 2、公制刻度，最大刻度800mm； 3、尺头、尺身厚度3mm。 | 个 | 2 |
| 11 | 量角器 | 1、演示用，0～180°实木制； 2、外形尺寸：500mm，带有手柄,应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称，刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细均匀。 | 个 | 2 |
| 12 | 直角坐标黑板 | 1、规格：595mm×895mm； 2、钢制黑板，颜色为墨绿色，双面使用； 3、面板用A3冷轧板制成； 4、书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的方格。 | 套 | 2 |
| 13 | 探索勾股定理的材料 | 1、由坐标纸、直角三角板4块、勾股定理图3张组成； 2、用塑料袋包装。 | 套 | 50 |
| 14 | 多边形拼接条 | 由6根拼接条、6个塑料脚钉组成，每根拼接条的尺寸为100mm*100mm*2mm。拼接条一端为Φ4mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。 | 套 | 50 |
| 15 | 探索圆的有关位置关系材料 | 1、了解圆的有关性质、直线与圆的位置关系、圆与圆的位置关系、弧长和扇形的面积以及圆锥体的侧面积等； 2、用折叠、旋转的方法探索圆的对称性，用轴对称变换的方法探索垂径定理及其逆定理； 3、用图形运动的方法研究直线与圆、圆与圆的位置关系等； 4、产品主要由立杆、圆片、坐标纸组成。 | 套 | 50 |
| 16 | 探索几何形体展开操作材料 | 1、选材合理，使用方便； 2、功能：利于学生了解圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体； 3、符合教学大纲要求；由长方体1个、圆柱体1个、圆锥体1个、正方片6片、胶带1卷组成。 | 套 | 50 |
| 17 | 探索几何形体截面操作材料 | 1、选材合理，使用方便； 2、利于学生了解圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体； 3、学生利用不同部位、不同角度的截面形状思考有关计算公式的由来； 4、产品由长方体模型1个、圆柱体模型1个、圆锥体模型1个、各种截面片各1个、正方形、长方形、三角形组成。 | 套 | 50 |
| 18 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 由支架和三个平面图形组成。用于学生了解旋转平面图形形成的几何形体的形成和旋转体的概念。 | 套 | 25 |
| 19 | 转盘 | 1、仪器由3个面板、底座、指针组成； 2、第一个面板以圆心为中心将盘面分为十个等分区，每个区内有不同的数字，印有0-10的数字，指针固定在盘面上，旋转盘面，等盘面停止观察指针所指的数字； 3、第二个面板以圆心为中心将盘面用不同颜色分区为八个等分区； 4、第三个盘面为空白盘面。 | 套 | 13 |
| 20 | 投针实验器 | 1、由金属针、投针纸组成； 2、金属针尺寸：直径1*40mm； 3、投针纸每4.4厘米画有线条，制作精细，耐用； 4、符合教学大纲要求。 | 套 | 2 |
| 21 | 塑料球 | 塑料球五种颜色，每种颜色各10粒，配有不透明袋2个，塑料球直径为15mm。 | 套 | 25 |
| 22 | 模型 |  |  |  |
| 23 | 数学 |  |  |  |
| 24 | 几何形体模型 | 模型采用塑料压制成型，由长方体、正方体、四棱柱、圆柱体、圆锥体、及球体组成；整体纸盒包装。 | 套 | 13 |
| 25 | 组合几何体模型 | 学生分组实验用，模型采用塑料压制粘贴成型，表面光洁、颜色鲜明，由长方体1个、正方体6个、圆柱体1个、圆锥1个组成，可进行简单的几何体组合，纸盒包装。 | 套 | 13 |
| 26 | 切纸刀 | 纯木质底座，底座板面由白色刻度虚线细分成620个边长10mm的正方形，且板面上标有纸张规格为B7、B6、A5、B5等大小的框线，方便切割纸时确认规格。 | 台 | 1 |

D包（课桌椅、床、柜等设备）

| 序号 | 设备名称 | 规格.技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 木质讲桌 | 总高1.05米，台面高度95公分，进深50公分.采用优质环保型实木橡木经过抛光打磨。 | 张 | 50 |
| 办公设备 |  |  |  |  |
| 1 | 行政班台 | 规格：规格：1800*1100*760mm桃木皮，厚度0.4mm以上； 2、基材：E1级中纤板材 3、油漆：底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用环保油漆，通过5底3面，打磨饰面后光滑饱满，手感好， 4、白乳胶：采用优质水基型胶粘剂白乳胶， | 套 | 5 |
| 2 | 办公沙发 | 1、三人位 205*86*91cm 2、基材:采用优质黑色西皮饰面，细腻，使用时间长，光泽度好，厚度适中； 3、海棉：采用高弹力海棉。 4、油漆：采用环保聚脂漆，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好； 5、优质实木扶手及框架，根据人体工学设计。能承重250公斤荷载。 | 张 | 5 |
| 3 | 茶几 | 规格：1400*700*480mm 1、面料：E0级中纤板材，AAA级木皮或环保饰面≥1.5mm，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、面材：表面采用优质实木皮饰面，经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。 3、油漆（底漆、面漆）：采用环保油漆涂层 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 张 | 5 |
| 4 | 文件柜 | 1、钢架部分材料采用优质冷轧板，前道钣金模具化冲压成型，焊接牢固，平整光滑。 2、防锈处理采用高温乳化和碱性助洗、除油、磷酸除锈、高温锌系薄膜磷化、钝化等九道工艺防锈处理 3、采用进口静电喷塑流水线亚光喷塑，亮度28度，亚光灰白色，无毒无异味，所有零部件表面与内壁同样处理，防锈蚀性能优良，附着力强。 | 个 | 60 |
| 5 | 教师办公桌 | 1、规格：1400W*590D*750H1; 2、面材：优质胡桃木皮，厚度0.4mm以上； 3、基材：E1级中纤板材 4、油漆：底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用环保油漆，通过5底3面，打磨饰面后光滑饱满，手感好， 5、白乳胶：采用优质水基型胶粘剂白乳胶， | 位 | 45 |
| 6 | 教研组办公室 | 板材采用E1级原实木颗粒板、同色PVC封边带。台面斜边工艺，可无限延伸，预留86插座孔，桌面标配插座。五金台架，防滑脚垫。优质的五金配件 | 位 | 100 |
| 7 | 教师办公椅 | 1、木料：普通实木 2、总高>=90cm,座高>=44cm,座宽>=45cm,座深>=46cm,座垫厚>=4cm,腿口>=2.5*4cm 3、颜色：红棕色。皮质：软性人造革 | 张 | 150 |
| 行政会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | E1级板材，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。封边：采用PVC封边，表面光滑，台面加厚5公分，双色封边.长宽8000*1800mm | 米 | 6 |
| 2 | 会议椅 | 1、木料：普通实木 2、总高>=90cm,座高>=44cm,座宽>=45cm,座深>=46cm,座垫厚>=4cm,腿口>=2.5*4cm 3、颜色：红棕色。皮质：软性人造革 | 张 | 18 |
| 学术报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | 主席台会议桌 | 阶梯报告厅长5.2米主席台.E1级板材，内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。封边：采用PVC封边，表面光滑，台面加厚5公分，双色封边 | 张 | 1 |
| 2 | 主席会议椅 | 座高45cm，靠背高105cm，座宽55cm，座面、靠背为真皮海绵垫，柔软弹性好，椅架为进口松木加工成型，颜色枣红色。 | 张 | 7 |
| 3 | 礼堂椅 | 写字板、座板：厚18mm,经多层胶合板打磨油漆而成；靠板：厚15mm,经多层胶合板打磨油漆而成；脚管：30*70*2mm扁圆管家；底脚：2.5mm钢板成型。 | 座 | 311 |
| 学生床柜 |  |  |  |  |
| 1 | 学生上下床 | 用料要求：采用优质镀锌钢管，其中：床体尺寸:长1980mm 宽900mm 高1800mm。 1）立柱采用：40×40mm方管，壁厚1.2mm; 2）床框采用：30×50mm方管，壁厚1.2mm； 3）床铺板横杆：上下铺各五根，25×25mm方管，壁厚1.2mm； 4）床头护栏：25×25mm方管，壁厚1.2mm 5）爬梯：采用20×20mm方管，壁厚1.0mm 6）床板：2块/套，优质采用多层，厚度1.2mm 2.工艺要求：CO2保护焊，“大西洋”镀铜焊丝，焊接无灰渣丶气孔丶焊瘤；无脱焊丶虚焊丶焊穿；金属表面经静电喷涂，高温恒温烘烤。喷塑温度必须达到220—240摄氏度。喷涂均匀，附着力强，耐腐蚀，耐高温，耐擦挂，耐冲击，保护性能良好。颜色为淡黄色带细砂纹。 | 套 | 920 |
| 2 | 4人学生衣柜 | 背板采用1.2厚铁皮板饰面，双开门，。带挂衣杆及储物格。规格尺寸1800mm×1180mm×500mm（规格以实际安装为准） | 套 | 650 |

E包（厨房设备采购及安装）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主食库 |  |  |  |
| 1 | 米货架 | 1、规格：1500*600*300mm 2、边框采用38*38不锈钢方管，横隔采用38*25 不锈钢管； 3、立柱：采用38*38不锈钢管，配38*38不锈钢 调整脚； | 组 | 3 |
|  | 仓库 |  |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸1200*500*1500 | 台 | 4 |
| 3 | 四层平板货架（厨房用） | *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。尺寸 1500mm*500mm*1500mm | 台 | 7 |
| 4 | 留样柜 | 台式，201不锈钢板箱体，玻璃门 机械温控，-5℃～10℃ 直冷，电子温度显示器，铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气 折边门拉手，开关轻松自如 万向脚轮，方便移动 容积：95L，双锁；功率：220W/220V | 台 | 3 |
|  | 主厨房 |  |  |  |
| 5 | 电力24盘蒸饭车 | 电压：380V 尺寸1390mm*750mm*1570mm | 台 | 9 |
|  |  | -功率：9*4KW -最大蒸饭能力：米饭：144-192kg 面点：96-144kg |  |  |
|  |  | 排骨：192-244kg |  |  |
| 6 | 单头90电磁大锅 | 尺寸1200mm×1300mm×800mm+400mm | 台 | 9 |
|  |  | 1、功率：30KW/380V,使用1.2mm厚优质不锈钢板制作; |  |  |
|  |  | 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； |  |  |
|  |  | 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； |  |  |
|  |  | 4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 |  |  |
|  |  | 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； |  |  |
|  |  | 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； |  |  |
| 7 | 双层工作台 | *整体采用SUS201不锈钢制作；规格 | 台 | 7 |
|  |  | 1800mm*700mm*800mm |  |  |
|  |  | *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm; |  |  |
|  |  | *脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； |  |  |
|  |  | *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
|  | 售卖区 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 8 | 消毒柜 | 1、规格：120*55*180cm， 2、人性化推拉门，轻松开关，不锈钢门壳，全 不锈钢方管层架，可移动式高强度载物架，特大 消毒保洁储物空间，快同时容纳快餐盘、碗等餐 具，采用名厂电器元件，使本产品工作更稳定、 使用寿命更长，适用于陶瓷、不锈钢等材质餐具 的消毒，且消毒后柜体自带排气孔散热不会烫伤 手， 3、消毒方式：高温加热消毒； 4、电压：220V，功率：3000W | 台 | 3 |
| 9 | 双层工作台 | *整体采用SUS201不锈钢制作；规格 1500mm*700mm*800mm *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm; *脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 7 |
|  | 备餐区 |  |  |  |
| 10 | 手托车 | *整体采用SUS201不锈钢制作；规格 900mm*600mm*900mm *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车 | 台 | 6 |
| 11 | 土豆脱皮机 | 生产能力8kg/2min。机重：75KG 规格：350型 不锈钢。规格640mm*680mm*800mm | 台 | 1 |
| 12 | 洗菜池 | 1、规格：1200*700*800mm， 2、板材：磨砂不锈钢板。 3、产品构成主要由不锈钢面板、层板、移门、 围板、支架及可调脚焊接组成。 颜色要求 不锈 钢本色，面板、层板采用1.2mm厚度磨砂不锈钢 板制作；立脚采用201材质的Φ50*150mm重力可 调脚；横通、加强筋采用1.0mm厚度磨砂不锈钢 | 台 | 11 |
| 13 | 绞切肉机 | 绞肉产量：150kg/h 规格630mm*430mm*800mm 使用电压：220V/50Hz 电机功率：2200W 切片产量：400kg/h 外形尺寸：63*43*80cm 整机重量：90kg | 台 | 3 |
| 14 | 方头切菜机 | 机器产量：120-350KG/H 规格 520mm*430mm*620mm 额定电压：220V 电机功率：0.24KW 额定功率：50HZ 产品重量：40KG | 台 | 3 |
| 15 | 双温四门高身柜 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计 规格 1800mm*700mm*1980mm 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1690*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低 、使用寿命长 | 台 | 4 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 16 | 双孔收餐柜车 | *整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； *下层板厚度1.0mm； 尺寸：1200*700*800mm | 台 | 3 |
|  | 学生餐厅 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢学生八人餐桌 | 优质 201#磨砂不锈钢板材制作板材厚度 0.6mm 、主管材为 50*50*1.0 方管、防火衬板 18m 规格1600mm宽600mm高740mm，凳高390mm，两凳 内距940mm，凳宽190mm（满足1400人就餐） |  | 240 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
| 18 | 油网烟罩 | 优质不锈钢制造；规格L*1300mm*450mm 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米 | 27 |
| 19 | 集烟管 | *采用201#优质不锈钢制作，厚度1.0mm；规格 500mm*500mm *双面压筋加强处理； *氩氟焊接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封 胶密封。 | 米 | 27 |
| 20 | 烟管 | *采用201#优质不锈钢制作，厚度1.0mm；规格 500mm*500mm *双面压筋加强处理； *氩氟焊接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封 胶密封。 | 米 | 52 |
| 21 | 弯头 | *采用201#优质不锈钢制作，厚度1.0mm；规格 500mm*500mm *双面压筋加强处理； *氩氟焊接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封 胶密封。 | 个 | 16 |
| 22 | 变径 | *采用201#优质不锈钢制作，厚度1.0mm； *双面压筋加强处理； *氩氟焊接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封 胶密封。 | 个 | 12 |
| 23 | 净化器 | 高空直排（超净）系列，科蓝环保静电式餐饮油 烟净化器。 风量20000(m3/hr) （1）90%除油烟效率，设备在实验室及额定处理 风量测试。 （2）搭载D1.4数字电源，智能驱动净化设备。 （3）线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来 的3-5倍。 （13）内置kCloud科蓝云服务，油烟在线监控系 | 台 | 3 |
| 24 | 低噪音风柜 | 产品特点：380V/5.5KW （1）全压高，风量大； （2）风柜可现场拆装，安装方便。 （3）外接注油孔，方便加油保养。左右设有检 修门，便于维修。 | 台 | 6 |
| 26 | 支架 | 材料：50*50*4mm角钢制作 | 套 | 9 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 27 | 减震垫 | *采用进口优质橡胶制作，具有优异的耐热性、 抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性； *高弹性，高黏性，具有良好的减震、隔音和缓 冲性能，不易变形。 | 个 | 9 |
| 28 | 软接头 | 1、烟管连接风机的接口，采用高级风水雨布； 2、加厚三防帆布制作，高密度编织，具防震、 防水、防火效果； 3、连接风机与集烟管之间烟道，减少风机对集 烟管造成的共振噪音； 4、用法兰盘连接密封固定 | 个 | 6 |
| 29 | 接油盘 | *采用201#优质不锈钢制作，厚度1.0mm； *双面压筋加强处理； *氩氟焊满焊接驳，烟管内连接处用防漏、耐温 密封胶密封。 *采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风 | 个 | 6 |
| 30 | 控制电箱 | 1、保护功能：过载、启动、缺相、漏电保护； 380V/5.5KW 2、配置启动关闭开关及指示灯功能。 | 个 | 6 |
|  | 杂件 |  |  |  |
| 32 | 皂角砧板 | 不发霉，不开裂 规格500mm×135mm | 块 | 7 |
| 33 | 白色圆砧板 | PE菜板较有柔韧，有良好抗冲击力，不易掉屑 规格450mm*150mm ●卫生安全，放心使用 ●彩色菜板添加微量抗菌剂，有了卫生安全保障 | 块 | 7 |
| 34 | 片刀 | 三合钢 | 把 | 14 |
| 35 | 砍刀 | 三合钢 | 把 | 4 |
| 36 | 1.5不锈钢盆 | G01材质，厚1.3MM Ф80CM | 个 | 4 |
| 37 | 1.5不锈钢盆 | G01材质，厚1.3MM Ф60CM | 个 | 7 |
| 38 | 1.5不锈钢盆 | G01材质，厚1.2MM Ф50CM | 个 | 7 |
| 39 | 304不锈钢桶 | 不锈钢制品 50cm | 个 | 20 |
| 40 | 菜蓝 | PVC 大号 | 个 | 20 |
| 41 | 菜框 | pvc 中号 | 个 | 20 |
| 42 | 304份数盆 | 不锈钢制品 一分之一 | 个 | 30 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 43 | 304份数盆盖子 | 不锈钢制品 一分之一 | 个 | 30 |
| 44 | 扫把 | 塑料制品 | 把 | 7 |
| 45 | 簸箕 | 铁制品 | 个 | 7 |
| 46 | 拖把 | 布制品 | 个 | 7 |
| 47 | 大号垃圾桶 | 塑料制品（带盖） | 个 | 7 |
| 48 | 毛巾 | 纤维 | 张 | 14 |
| 49 | 面巾 | 纤维 | 张 | 14 |
| 50 | 台称 | 电子产品 100kg | 台 | 3 |
| 51 | 磨刀石 | 双面 | 块 | 4 |
| 52 | 削皮刀 | 不锈钢制品 | 把 | 7 |
| 53 | 剪刀 | 铁制品 | 把 | 7 |
| 54 | 围巾 | 布制品 | 条 | 24 |
| 55 | 防水围巾 | 布制品 | 条 | 24 |
| 56 | 袖套 | 布制品 | 双 | 24 |
| 57 | 塑料口罩 | pvc | 包 | 7 |
| 58 | 不锈钢粉壳/面粉铲 | 大号,厚0.8MM | 把 | 4 |
| 59 | 打菜勺 | 优质不锈钢 | 把 | 15 |
| 60 | 炒勺 | 优质不锈钢 | 把 | 7 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 61 | 锅铲 | 优质不锈钢 | 把 | 7 |
| 62 | 钢漏 | 优质不锈钢 | 个 | 4 |
| 63 | 丝漏 | 优质不锈钢 | 个 | 4 |
| 64 | 长柄水勺 | 优质不锈钢 | 把 | 4 |
| 65 | 油鼓 | 优质不锈钢 | 个 | 7 |
| 66 | 调料缸 | 优质不锈钢 | 个 | 20 |
| 67 | 热水器 | ★电压/功率：220V/3KW ★容量：120L | 台 | 3 |
| 68 | 灭蚊灯 | 工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 盞 | 20 |

五、评标办法

综合评分法

六、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准。