雷山县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶银球茶产品营销中心提升改造及红茶生产线设备采购项目

需求内容

- 一、资格条件：

- ① 满足《政府采购法》第二十二条规定之基本条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.7投标人法定代表人身份证明或法人授权书；

- 采购内容

| 序号 | 主要建设项目 | 单位 | 规模 | 核心参数（规格/指标） | 控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶产品营销中心空间布局改造 | 平方米 | 520 | 水电改造，内外墙、地面改造。 | 1000 |  |
| 2 | 货物展示设施 | 套 | 1 | 一：实木展示柜：8套（含桌子、椅子、茶具），每套1.5万小计：12万 二：实木定制陈列柜：8个，每个10平方（长4米，高2.5米，宽0.3米），单价：2000元/㎡，小计：15.2万 | 17000 |  |
| 3 | 茶产品营销中心大屏幕 | 平方米 | 40 | 全彩40平方米LED拼接屏，分辨率3840*2160 | 3000 |  |
| 4 | 茶产品营销中心内墙广告灯箱 | 个 | 8 | 高亮度广告灯膜，每个灯箱2平方米。 | 2500 |  |
| 5 | 茶产品营销中心安防系统 | 套 | 1 | 含一台16路的硬盘录像机、一台显示器（43寸壁挂的电视机）、8个高清摄像头（960万像素） | 30000 |  |
| 6 | 茶产品营销中心制冷系统 | 套 | 2 | 空调：大五匹空调，1万元/台，2台小计：2万元 冷藏柜：151升，9000元/台，2台小计：18000元 | 19000 |  |
| 7 | 新建红茶生产线设备一条 | 项 | 1 | 萎凋槽12台，双开门发酵机8台，干茶风选机1台，烘干机35台，链板烘干机1台，匀堆机1台，解块机2台，振动分筛机1台，切碎机1台，揉捻机1台，电路改造1项，车间隔断300平方米，地胶铺设1500平方米。 |  |  |
| 7-1 | 萎凋槽 | 台 | 12 | 外形尺寸：5800*1100*950mm，输入电压/频率380V/50Hz，电热丝加热15kW/3组，风机电机功率0.25kW | 12339.6 |  |
| 7-2 | 双开门发酵机 | 台 | 8 | 外形尺寸：1580*950*2150mm，双开门，电源220V/50Hz，电热丝加热功率6kW，风机功率60W，控温控湿，雾化量12000ml/h，8层双架，32个料盘，内胆、茶盘为不锈钢材质。 | 18667.6 |  |
| 7-3 | 干茶风选机 | 台 | 1 | 外形尺寸:1200*1000*1330mm，输入电压/频率220V/50Hz，3个出茶口，分级3，风机功率0.55kW | 94812 |  |
| 7-4 | 烘干机 | 台 | 35 | 外形尺寸：1350*1100*2200mm，输入电源：380V/50Hz，电加热15kW/3组，风机功率0.55kW，烘盘托架回转电动机0.04kW,烘盘规格（直径）860mm，层数16层，干燥面积9㎡，生产率≧5.5Kg/h。 | 12814.2 |  |
| 7-5 | 链板烘干机 | 台 | 1 | 外形尺寸：5560*2180*2100mm，输入电源：380V/50Hz，加热总功率：120kw，干燥面积20㎡，烘板尺寸：100*1215mm，烘板6层，进程时间8-50分钟 | 64071 |  |
| 7-6 | 匀堆机 | 台 | 1 | 1，云堆仓体积：2000X2155X3235mm，支撑架80*80*1.3不锈钢管，钣金厚度1.3mm，折台阶加强，开检查门，材料不锈钢201 ；2，Z型提升机：体积3400X530X4100，1.8升食品级料斗，机架201不锈钢1.3mm厚度，台邦调速变频电机；3，上料斗总成：接触物料部分食品级皮带，由原震动结构改为皮带出料4，输送带：铝型材快速拼接，接触物料部分为食品级皮带，台邦中空调速电机，带边挡板；5,检修平台：支撑架80*80不锈钢管，2.3mm防滑板，不锈钢20材料。 | 284760 |  |
| 7-7 | 解块机 | 台 | 2 | 外形尺寸：1000*600*1100mm，输入电压/频率380V/50Hz，滚筒直径400mm，功率0.55kW。 | 3718.4 |  |
| 7-8 | 振动分筛机 | 台 | 1 | 外形尺寸：2870*1900*1550mm，输入电源：380V/50Hz，工作形式：回转式，4层5个出茶口，筛床尺寸2000*1000mm，电机功率1.1kW。 | 41132 |  |
| 7-9 | 切碎机 | 台 | 1 | 单辊式，外形尺寸：1100*650*1270mm，齿刀直径96 mm，齿宽8mm，齿轮有效长度630mm，配用电机0.75kW，齿辊转速260转/分。 | 12339.6 |  |
| 7-10 | 揉捻机 | 台 | 3 | 外形尺寸：1100*1130*1270mm，电源：380V/50Hz，配套电机功率：2.2kW，转速1400r/min，揉桶外径500mm，揉桶高度335mm，揉桶转速55r/min。 | 13288.8 |  |
| 7-11 | 电路设施改造 | 项 | 1 | 国标铜芯电缆 | 145000 |  |
| 7-12 | 车间隔断 | 平方米 | 300 | 轻钢龙骨石膏板 | 150 |  |
| 7-13 | PVC地胶 | 平方米 | 1500 | 地胶无异味，2mm厚 | 110 |  |

- 三、商务要求

### 1、交货期：2025年10月31日前完成

2、质量标准：（1）达到国家现行相关行业质量验收合格标准及采购方有关质量技术要求。

（2）根据采购文件和合同规定的条款及其他要求，由采购人组织相关人员对成交供应商提供的货物数量和质量进行现场验收，并出据验收报告。

（3）相关的验收费用由中标供应商承担。

- 四、评分办法

综合评标价法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终发售的招标文件规定为准！