附件六：YL-102M型PLC综合实训考核设备

图片仅供参考

- 设备总体要求

1.根据国家最新《职业标准》及劳动部颁发的“电工技术等级证”和“电工实操证”等培训、鉴定内容要求，以国家职业资格高级工、技师、高级技师考核内容为标准。同时遵循培训、鉴定、竞赛相结合，适用于各类职业学校、技工学校、中专学校、劳动培训及技能鉴定等单位的教学培训、实操考核、技能鉴定使用，同时也适用于机电类职业技能竞赛。

2.设备采用模块化设计组合式运用的设计理念，包含了PLC控制技术、触摸屏应用技术、变频调速技术、伺服驱动技术、步进驱动技术、电动拖动技术等培训及鉴定内容。

- 设备技术参数

1.工作电源： AC380V±10％ 50Hz。

2.额定功率：≤1.5kW。

3.设备尺寸：≧长×宽×高=800mm×800mm×1940mm。

4.安全保护功能：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护。

- 设备功能与结构

1.设备以网孔架为基础实训单元，仿真企业真实环境，可开展教学实训。

2.设备采用A，B双面实训方式，其中A工作面由电源模块以及PLC电气控制挂板组成，其中B工作面由电源模块、电力拖动挂板、电动机组、电力拖动实训套件组成。

A工作面实训区

1.电源模块

（1）功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。

（2）尺寸：W718*D98*H158mm （允许相差%5左右）。

（3）结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。

（4）直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能。

（5）两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。

（6）电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。

2.PLC电气控制挂板

1.功能：挂板集成安装有PLC控制器、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统、指示灯按钮模块等，所有器件端口引至接线端子，完成接线、编程、调试等实训。

2.尺寸：W718*D40*H1490mm（允许相差%5左右）。

3.结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计， Q235冷轧钢板折弯后焊 接而成，表面静电喷塑处理。

4.主要器件参数：

4.1PLC主机系统：

1.高速计数 :4 路 200 kHz

2.具备以太网接口和  RS485 接口

3.支持 TCP,UDP,ISO_on_TCP 通信协议

4.用户储存器: 24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器

5.板载数字 I/O: 24 点输入/16 点数出

6.I/O 模块扩展: 最多可支持 6 个扩展模块

7.可用电流（24 V DC）：最大 300 mA（传感器电源）

8.尺寸：125 x 100 x 81

4.2触摸屏模块：

液晶屏：7"TFT液晶屏，分辨率（800×480）；CPU主板 ：Cortex-A7 多核 800MHz；四线电阻式；存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存；电源：DC24V/30W。

4.3变频器：G120C 0.75KW/2

1.点数：6点数字输入，3点数字输出；

2.标称功率：0.75kW；

3.尺寸≥297*266*340mm,

4.电源电压3AV/400V

4.4伺服系统SV660；两相数字式步进驱动器YKE2305M；自复平钮、旋钮2、信号指示灯，端口引至接线端子组成。

B工作面实训区

3.电源模块

（1）功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。

（2）尺寸：W718*D98*H158mm （误差5%）。

（3）结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。

（4）直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能。

（5）两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。

4.电力拖动挂板

（1）电力拖动挂板采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。

5.电动机组

（1）功能：底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。

（2）尺寸：W600*D260*H160mm（误差5%）。

（3） 三相异步电动机：380V 60W 0.39/0.66A(0.67A) 1400r/min。

（4）双速电机：380V 40/25W 0.25/0.2A 2800/1400r/min。

6.电力拖动实训套件

实训套件包含剩余电流动作断路器、小型断路器、交流接触器、辅助触头、中间继电器、熔体、熔断器座、时间继电器、时间继电器、热过载继电器、行程开关、自复平头按钮、蘑菇头式按钮、按钮盒等元器件组成。

7、在线学习平台要求（共配一套）

要求投标人具有开发在线学习资源的能力和支持至少4个企业线上职业技能培训院校线上教学工作。投标时提供相关证明文件。

总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。投标时提供PC版、IOS版、安卓版三个版本的计算机软件著作权复印件。

平台支持要求：能PC端网页版和手机微信公众号登录，适用于windows / ios等多系统，要求在PC机、平板或手机上均能使用。

主要功能要求：至少包含有课程、直播、题库、问答等模块。主要功能要求：

建有较为丰富的教学资源，视频资源画面高清，主题知识点突出，能提供以下网络教学资源视频：

具有较好的网络教学直播功能，可对每个网络学员的学习过程和阶段情况等实现完整的跟踪记录，支持随时上传或下载资料。

题库模块能进行网络考试测评，具有章节练习和模拟考试功能。

核心技术要求；教学资源创建与共享；网络直播：要求支持至少1500人实时观看，如果有需求可以提高同时在线人数；网络测评考试；网上答疑。

- 设备配置详细参数

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主体平台 | - 整体尺寸：≧长×宽×高=800mm×800mm×1940mm - 网孔板尺寸：≧W718*D40*H1490mm - 平台采用立式结构开放式设计，主体采用40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理，整机既坚固耐用，又美观大方。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用，移动固定两相宜。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。 | 1套 |
|  | 电源模块 | - 功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 - 尺寸：≧W718*D98*H158mm - 结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 - 直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； - 两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 | 2套 |
|  | PLC电气控制挂板 | 1.PLC模块： 1.1高速计数 :4 路 200 kHz 1.2具备以太网接口和 RS485 接口 1.3支持 TCP,UDP,ISO_on_TCP 通信协议 1.4用户储存器: 24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器 1.5板载数字 I/O: 24 点输入/16 点数出 1.6I/O 模块扩展: 最多可支持 6 个扩展模块 1.7可用电流（24 V DC）：最大 300 mA（传感器电源） | 1套 |
|  |  | 2.触摸屏模块： TPC7032Kt；液晶屏：7"TFT液晶屏，分辨率（800×480）；CPU主板 ：Cortex-A7 多核 800MHz；四线电阻式；存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存；电源：DC24V/30W。 |  |
|  |  | 3.G120C-PN 0.75KW：点数：6点数字输入，3点数字输出；标称功率：0.75kW；尺寸≥297*266*340mm,电源电压3AV/400V。 |  |
|  |  | 4、.SV660系列伺服系统：汇川；主电路电源：单相 AC200V-240V，±%50/60Hz；连续输出电流:1.6A ；最大输出电流：5.8A。 |  |
|  |  | 5.步进系统：两相数字式步进驱动器；YKE2305M；驱动电压：20-50VDV；适配电流：<4.2A；保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 |  |
|  |  | 6.指示灯按钮模块：采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代丝印技术处理。 |  |
|  | 电力拖动挂板 | - 功能：采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理实训； - 尺寸：约W720*D40*H1500mm（不含器件） - 结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 | 1套 |
|  | 电动机组 | - 功能：底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。 - 尺寸：约W600*D260*H160mm - 三相异步电动机 4台：380V 60W 0.39/0.66A(0.67A) 1400r/min。 - 双速电机 1台：380V 40/25W 0.25/0.2A 2800/1400r/min。 | 1套 |
|  | 电脑及电脑推车桌 | 商用台式电脑 1、IDC中国市场近三年排名前三； 2、主板：Intel B660系列芯片组； 3、CPU：Intel Core 十二代I5-12400及以上六核处理器； 4、内存：8G DDR4 3200MHZ；双内存插槽； 5、硬盘：512G NVME M.2SSD固态硬盘； 6、显卡：高性能集成显卡； 7、声卡：集成HD Audio，集成声卡，提供不低于前2后1共3个音频接口； 8、网卡：千兆有线网卡； 9、应用：原厂支持网络同传，硬盘还原扥功能； 10、接口：≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.2 Gen1）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）；1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位； 11、安全：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 12、电源：不大于260W节能环保电源； 13、机箱：中小机箱，机箱尺寸≤9L，顶置电源开关键； 14、系统：原厂预装Win11 Basic 64bit简体中文版操作系统； 15、显示器：≥21寸液晶显示器； 16、制造厂商资质： 电脑厂商获得ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度一级认证，制造厂商具备自有设计中心且通过工信部国家级工业设计中心认定，需提供相关证明文件盖厂家鲜章原件； 17、制造厂商售后服务资质：原厂提供三年免费上门+保修服务，厂商售后服务体系获得HDI资质认证证书， 厂商通过CTEAS售后服务体系完善程度认证，达到最高七星级卓越级别，需提供相关证书加盖厂家鲜章； 18、投标供应商需提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺函盖鲜章原件，否则视为不响应招标文件要求； 电脑推车：尺寸约 580*400*780mm ±10mm 带脚轮、电脑托盘 铝木结构。 | 1套 |
|  | 电力拖动实训 | 详见附件一：电力拖动实训套件清单 | 1套 |
|  | 实训工具 | 详见附件二：实训工具清单 | 1套 |
|  | 柜子 | 尺寸：高宽深（mm）：1800*850*390； 材料：采用优质冷轧钢板，板材经焊接，酸洗磷化，静电喷塑，高温固化而成。 （本项目共配置数量） | 4个 |
|  | 电气设计软件 | （一）软件特点 - 简单化-易学易用 避免简单项目复杂设计的问题，软件操作指令简单、方便，没有复杂的设置，使初学者能够快速地掌握软件的各项功能，并进行项目的设计。 - 标准化-数据管理 经过调研已经结合行业经验梳理电气业务流程和标准，制定基于数据库格式的电气标准环境，包含符号库、设备库、图纸模板、设计规则规范、设计习惯、项目模板等。 - 智能化-高效设计 利用电气设计平台的专业优势，结合软件的快捷操作、自动处理等功能，提高设计效率，优化设计过程，实现智能化的设计方式。软件带有快捷的电位线及电线绘制工具，如：可以快速绘制电位线，快速绘制三相线、正交线。符号还可以自动连线，电线可以跟随符号延伸或者缩短，符号可以根据电线方向自动旋转，快速复制多个对象等等。 - 数据化-智能制造 电气设计软件是一款基于数据库的软件。它只需要绘制原理图，软件可以一键式的自动生成所有所需的表单以及各种带图形的列表，例如产品列表、零件列表、接线信息、电线电缆信息、以及端子连接信息，这些列表的信息能准确无误的对原理图进行统计。把列表表单提供给采购部门，提高整个项目的整体进度；把图形化的列表，提供给装配部门，用图形化信息使得接线更容易理解，接线更准确。软件可以无缝集成到PDM、ERP等生产与管理系统中。 （二）软件功能要求 1、电气设计软件作为一个独立的windows 程序，兼容目前所有的windows系统。 2、电气设计软件的用户可以轻松地对工作环境进行个性化设置。 3、人性化的绘图功能满足电气原理图的所有设计需求，支持符号的自动连接。 4、拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。 5、锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。 6、多种标准和可定制符号自动命名选项可以节省设计时间和减少设计错误。 7、实时自动核实项目数据，节省审核的时间。 8、可以快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。 9、可以修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。 10、可同时打开多个项目，修改图纸的工作量显著减少：可以整页复制或通过“拖拽”来移动页面，也可以一步完成多也复制。 11、集成了Microsoft Active接口，可以直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中。 12、可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。 13、文件支持与打印 13.1可以导入DWG、DXF、DXB格式的文件以及EMF增强型文件，快速与第三方应用进行数据交换 13.2对BMP、JPEG、和PCX等格式的图片文档，可快速插入到电气图纸的图框中。 13.3项目中文档顺序可以自定义调整，快速准确按照用户所需的顺序和规格打印。 13.4项目支持快速打印，通过自定义筛选器， 可以定义不同打印配置。 13.5通过集成数据库的“列表和标签”功能，可提供强大且完整的标签和名称自动生成功能。支持全求主流的打印机厂家。 14、完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统，有助于在设计阶段避免差错。符号的交叉索引管理可以检查所有配置并实时提供相关信息。 15、集成了“设备库”，方便快捷的生成详细的设备清单；设备库更新支持手动、表格导入、网络库下载。 16、电线可以自动编号格式和规则，可以显示编辑电线方向，还可以生成电线列表。 17、快速的PLC设计功能，简化用户PLC图纸绘制的繁琐操作 18、可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。 19、确保您有更多的时间专注于设计并大幅度降低出错率可以轻松处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。 20、双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页），导航可以让电气设计工作更高效快捷。 21、从数据库列表到图纸的导航功能可以帮助用户更快捷的找到目标。并且也可以从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。 22、数据库列表编辑器集成了大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据，节省了修改图纸的时间。 23、对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能： 23.1预设零件之后，通过“选择列表”来放 置在电路图上。 23.2可以帮助管理采购清单利必须有但并不 出现在原理图中的材料。 23.3可以通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。 23.4管理备用端子、隔离片等其他附件。 24、提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。 25、可配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。 26、可以自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。 27、含有丰富的页面模板，用户可自主创建页面模板。 28、集成报表生成器允许用户创建属于自己风格的项目报表。 29、绘制二维机柜图： 30、可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。 30.1根源根据设备库（设备长宽高或自定义 的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。 30.2根据个性化需求，设计可以从机柜图开 始。 30.3具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD 的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。 30.4根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。 31、设施功能 31.1带有专为建筑电气而设计的一系列符号库。 31.2方便自定义符号及在任何位置插入文本功能。 （本次项目共配置一个点） | 1 |

- 附件一：电力拖动实训套件清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 3P+N C16 | 正泰 | 个 | 1 |
|  | 小型断路器 | NB1-63 3P C16 | 正泰 | 个 | 1 |
|  | 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 正泰 | 个 | 6 |
|  | 辅助触头 | F4-22 | 正泰 | 个 | 6 |
|  | 中间继电器 | JZC1-44 AC220V | 正泰 | 个 | 4 |
|  | 熔体 | RT28-32/4A | 正泰 | 个 | 7 |
|  | 熔断器座 | RT28N-32 32A | 正泰 | 个 | 7 |
|  | 时间继电器 | JSZ3A-B（通电延时0.1s-6m) AC220V | 正泰 | 个 | 4 |
|  | 时间继电器 | JSZ3C-B （瞬动型通电延时0.1s-6m) AC220V | 正泰 | 个 | 2 |
|  | 时间继电器座 | PF083-A /8T圆孔 | 正泰 | 个 | 4 |
|  | 热过载继电器 | NR4-63/1.6-2.5A | 正泰 | 个 | 3 |
|  | 行程开关 | YBLX-K3/20S/B 不带锁 单轮 | 正泰 | 个 | 3 |
|  | 行程开关 | YBLX-K1/211 带锁 单轮 | 正泰 | 个 | 3 |
|  | 自复平头按钮 | NP2-BA45 孔径Ф22 1常开1常闭 红色 | 正泰 | 个 | 2 |
|  | 自复平头按钮 | NP2-BA35 孔径Ф22 1常开1常闭 绿色 | 正泰 | 个 | 3 |
|  | 自复平头按钮 | NP2-BA55 孔径Ф22 1常开1常闭 黄色 | 正泰 | 个 | 1 |
|  | 1位蘑菇头式按钮 | NPH1-1006 | 正泰 | 个 | 1 |
|  | 1位按钮盒 | NPH1-10 浅灰色 | 正泰 | 个 | 1 |
|  | 2位按钮盒 | NPH1-20 浅灰色 | 正泰 | 个 | 1 |
|  | 3位按钮盒 | NPH1-30 浅灰色 | 正泰 | 个 | 4 |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 绿色 | 正泰 | 个 | 3 |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 黄色 | 正泰 | 个 | 2 |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 红色 | 正泰 | 个 | 2 |
|  | 二位置锁定旋钮式开关 | NP2-BD25 孔径Ф22 1常开1常闭 | 正泰 | 个 | 3 |
|  | 桥堆 | KBPC5010 50A/10W |  | 个 | 1 |
|  | 管式电阻 | RX20-50W100Ω±5% |  | 个 | 3 |
|  | 线槽 | 40*35白色 2米 |  | 条 | 3 |
|  | 通用C45铝导轨 | 35*7.5*1.1mm 1米 |  | 条 | 3 |
|  | 安装螺钉 | 配套设备使用 |  | 批 | 1 |

- 附件二：实训工具

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 只 | 1 |
| 2 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 |
| 3 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 |
| 4 | 斜口钳 | 把 | 1 |
| 5 | 剥线钳 | 把 | 1 |
| 6 | 压线钳 | 把 | 1 |