织金县纳雍乡产业发展新型农村集体经济发展项目新普村2025年扶持发展村集体经济项目需求公示

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：

提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告或承诺函，或提供2025年1月至今基本开户银行出具的资信证明及开户许可证；

1.3具有履行合同所需设备和专业技术能力证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明承诺函（格式自拟）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供2025年1月份至今任意3个月依法缴纳税收及社会保障资金的凭证或承诺函，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

1.7法律、行政法规规定的其他条件：投标人需承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网或国家企业信用信息公示系统等渠道查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法没有失信行为记录，提供承诺函。（对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规规定条件的供应商，拒绝其参与本次采购活动）；（格式自拟）

1.8法定代表人投标的，提供法定代表人身份证明书及身份证复印件；授权代表投标的，提交法定代表人针对本项目的授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，采购标所属行业为工业；

3.特殊资格要求：若投标供应商不是制造厂商的须提供制造厂商的授权代理书。

三、评审办法

3.1评审方法

本项目采用最低价评审法进行评审。

3.2评审细则：详见谈判文件

1、采购清单及技术要求

| 序号 | 采购货物 | 单位 | 数量 | 规格、技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带挖掘机 | 台 | 1 | 1.履带长度：≥4000mm 2.底盘宽度：≥2800mm 3.准履带板宽度：≥600mm 4.最低离地间隙：≥460mm 5.配重离地间隙：≥1040mm 6.机尾回转半径：≤2830mm 7.履带轨距：≥2200mm 8.动臂长度：≥5700mm 9.斗杆长度：≥2700mm 10.铲斗容量：≥1m³ 11.最大爬坡能力：≥35° 12.最高行驶速度：≥5.7km/h 13.最大牵引力：≥200kN 14.回转速度：≥11rpm 15.最大回转扭矩：≥74KN·M 16.铲斗挖掘力：≥136kN 17.斗杆挖掘力：≥106KN 18.最大挖掘深度：≥6430mm 19.地面最大伸展距离：≥9580mm 20.最大切削高度：≥9290mm 21.最大装载高度：≥6450mm 22.最大挖掘深度：≥6250mm 23.操作重量：≥19800kg 24.额定功率：≥110KW 25.缸径：≥105mm 26.冲程：≥127mm 27.发动机形式：电喷、4冲程、水冷、涡轮增压、空空中冷 28.发动机缸数：≥4 29.液压系统最大流量：≥429L/min 30.最大压力：≥35000kpa 31.最大行驶压力：≥35000kpa 32.最大回转压力：≥25000kpa 33.燃油箱容量：≥390L 34.冷却系统：≤24.5L 35.发动机机油：≤15L 36.液压系统油容量（含油箱）：≤218L 37.驾驶室：静音正压 38.座椅：机械悬浮减震 39.排放：满足国四排放，无需添加尿素 40.启动方式：无钥匙一键启动 41.正反手切换：显示屏一键切换 |  |

特别说明：本项目内容以最终发布的谈判文件为准。