贵州理工学院

贵州理工学院蔡家关校区校园网及机房整体搬迁服务

需求文件

（2023年06月）

| 交易编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 贵州理工学院蔡家关校区校园网及机房整体搬迁服务 |  |  |
| 采购方式： | 竞争性磋商 | 采购类别： | 服务 |
| 项目编号： | WKZB2311GZPB70954 |  |  |
| 采 购 人： | 贵州理工学院 |  |  |
| 详细地址： | 贵州理工学院蔡家关校区 |  |  |
| 联 系 人： | 程老师 | 联系电话： | 0851-88210770 |
| 代理机构： | 五矿国际招标有限责任公司 |  |  |
| 详细地址： | 北京市海淀区三里河路5号 |  |  |
| 联 系 人： | 唐建国 | 联系电话： | 13885118208 |

注：需求公示内容仅供参考，具体内容以最终发售的磋商采购文件为准

目    录

一、采购项目概述	3

二、供应商资格条件	4

三、采购清单、技术参数及商务要求	6

第一节 采购服务内容	6

第二节 商务要求	29

第三节 图纸附件	31

第四节 实质性要求明细表	31

四、评标办法	35

第一节 评标办法	35

# 一、采购项目概述

（一）项目概述

贵州理工学院蔡家关校园网及机房整体搬迁即将于2023年7月启动，涉及蔡家关老校区所有楼栋现有校园网硬件设备和办公家具搬迁、空调移机及新校区校园网和数据机房恢复等服务项目，具有搬迁范围广、工序繁琐、服务周期长、服务周期紧、服务能力要求高、专业能力要求高、安全要求高等各种因素，故本次整体搬迁项目对服务方在网络工程及项目管理方面的综合能力要求高。本项目搬迁服务区域共覆盖我校蔡家关校区主行政楼、喀斯特报告厅、各教学实验楼及其他楼宇等29栋楼和贵安校区各教学实验楼宇等23栋楼栋。

（二）资金来源

本项目资金来源为财政性资金。采购预算为  陆拾壹万伍仟整（￥615000.00）。

本项目的最高限价为：

大写： 陆拾壹万伍仟整

小写： 615000.00元

（三）采购合同管理：

1.是否允许分包：否

2.分包履行的具体内容、金额或者比例：     \

（四）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：  是   ，具体内容为：  项目搬迁所涉及全部内容。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，磋商文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定，为租赁和商务服务业。本项目是否专门面向中小企业采购： 是 ，具体内容为：本项目（是）专门面向中小企业采购（按工信部联企业〔2011〕300 号文中划分标准执行，本包属于工业，故不再享受价格扣除优惠，监狱企业、残疾人企业视同小微企业。供应商提供《中小企业声明函》、符合监狱企业的提供《监狱性单位声明函》、符合残疾人企业的提供《残疾人福利性单位声明函》，所属行业，租赁和商业服务业。

# 二、供应商资格条件

（一）一般资格要求：

本项目供应商资格条件要求如下：

供应商属于企业法人或其他组织，符合《政府采购法》第二十二条及《实施条例》第十七条规定的，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（复印件或扫描件加盖竞标单位公章）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供2020年至2022年度任意一年经审计的财务报告（同步提供对应审计单位的营业执照）或2023年基本开户银行出具的有效期内的资信证明； 部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供2023年基本开户银行出具的有效期内的资信证明（复印件或扫描件加盖竞标单位公章）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件或扫描件加盖竞标单位公章）或书面声明；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2023年任意1个月缴纳社保和缴纳税收的证明材料，依法免税的须提供相应证明文件；（复印件或扫描件加盖竞标单位公章）；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录： 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺并附截图：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格，需提供承诺函及查询截图。

（二）特殊资格要求:无

- 本项目 不接受 联合体投标

（四）本项目 是 专门面向中小企业采购。具体内容为：具体内容为：本项目（是）专门面向中小企业采购（按工信部联企业〔2011〕300 号文中划分标准执行，本包属于工业，故不再享受价格扣除优惠，监狱企业、残疾人企业视同小微企业。供应商提供《中小企业声明函》、符合监狱企业的提供《监狱性单位声明函》、符合残疾人企业的提供《残疾人福利性单位声明函》，所属行业，租赁和商业服务业。

# 三、采购清单、技术参数及商务要求

## 第一节 采购服务内容

一、采购项目概况

| 序号 | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州理工学院蔡家关校区校园网及机房整体搬迁服务 | 次 | 1 | 本项目搬迁服务区域共覆盖我校蔡家关校区主行政楼、喀斯特报告厅、各教学实验楼及其他楼宇等29栋楼和贵安校区各教学实验楼宇等23栋楼栋。 |  |

二、搬迁服务需求

1.蔡家关校区搬迁及服务需求

（1）信息网络中心办公家具、办公电脑及配套办公用品。

（2）信息网络中心名下管理的17台空调。

（3）信息网络中心数据中心机房设备、网络机房设备、大楼接入层网络交换设备、图书馆机房设备、高密度计算中心设备等（如计算服务器、存储服务器、交换机、路由器、防火墙、无线AP等），机房UPS设备及电池。

（4）全校区现场踏勘、标注、标签、线缆拆除、设备下电、设备拆除、包装、搬运、上车、运输管理、安全管理等。

（5）信息网络中心数据机房云平台及所有服务器数据全备份。

（6）信息网络中心网络机房所有设备配置文件进行备份。

2.贵安校区服务需求

（1）所有搬迁设备家具空调卸车、再次搬运、安全管理、上架安装、设备上电测试、线缆连接、线缆整理、设备标签、线路标签、临时综合布线等。

（2）搬迁到贵安校区指定位置，根据实施规划方案，完成设备的重新安装、调试、链路连接、网络通信测试、业务系统使用测试等等。

（3）数据中心机房所有设备重新规划、部署、调试、配置、业务系统恢复、业务系统测试、优化等。

（4）图书馆机房所有设备重新规划、部署、调试、配置、业务系统恢复、业务系统测试、优化等。

（5）所有楼栋楼层设备重新规划、部署、调试、配置、通信测试、优化等。

（6）所有无线网络设备重新规划、部署、配置、通信测试、优化等。

（7）信息网络中心办公家具及配套设备摆放、复位等。

（8）17台空调的移机安装、调试及运行恢复等。

3.其他说明

本项目服务内容不包含搬迁涉及网络设备的原厂商维保服务，如在搬迁过程中有网络设备或空调损坏，我方和服务方应根据损坏原因进行责任界定，双方承担相应赔偿责任，并负责协调网络设备或空调厂商进行处理。

三、搬迁服务要求

1.技术要求

（1）搬迁前进行实地现场踏勘，充分了解当前硬件、业务系统运行情况，沟通、论证，完成对应搬迁规划方案。搬迁设备前检查设备健康情况、了解故障情况、诊断、配置文件备份、标签标记等。

（2）做好新旧机房现场协调管理和新旧机房搬迁全局管理。协调好甲方、主要设备厂商、服务商等的关系。梳理及确认资产清单（包括资产现属位置、厂家、用途等）。各类标签张贴、设备拆卸、包装、运输，至新校区后设备上架安装、上电、调试、测试，配合业务系统调测。

（3）设备拆卸、包装及运输安全保证，轻拿轻放，确保设备完好。

2.数据备份

为保障数据完整性和恢复安全，施工方提供至少120TB的数据备份设备对现在云平台重要虚拟机和云平台数据进行完整备份，在搬迁之后对云平台业务数据及时恢复。

四、搬迁服务方案

1.搬迁思路

（1）搬迁工作采用“先备份数据、后根据学校统筹安排搬迁接入层设备、再搬迁核心设备”的工作思路，包含备份系统搭建、云平台数据备份、业务系统停机、设备下电、设备拆除、车辆运输，到贵安校区后设备上架、调试、业务系统调测、恢复等过程。

（2）在搬迁设备拆除清点阶段，对每个设备、链路、端口等做好严格标记，搬迁后测试，便于搬迁工作顺利完成。

（3）搬迁设备将根据贵安校区网络规划指定位置进行重新部署，保证所有系统无损，一旦发生故障，通过备份快速修复，保证业务系统正常运行。根据贵安校区前期网络规划，蔡家关数据中心设备搬迁至贵安校区后部署于图书馆数据中心机房；核心网络设备搬迁至贵安校区后部署于图书馆数据中心机房；安全设备搬迁至贵安校区后部署于图书馆数据中心机房；接入层网络设备搬迁至贵安校区后，根据网络规划统一部署。

具体规划内容见附件一：贵州理工学院贵安校区校园网络规划表。

2.采购服务内容

| 序号 | 具体名称 | 单位 | 数量 | 服务内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬件设备+办公家具+空调 | 件 | 2455 | 硬件设备下电、拆卸、打包、管理、标签标注、再次安装、上电、线缆连接、线缆整理、扎线、设备标签、扎线辅材及工具。 |
| 2 | 数据备份及调试恢复 | 项 | 2 | - 1.老校区：提供大容量存储设备对数据中心云平台121TB云平台全数据备份，网络机房核心设备配置文件备份及其他楼层网络设备配置文件备份。 - 2.新校区：数据中心云平台121TB数据恢复、验证、业务恢复测试；网络机房核心设备配置文件对比、重新调整、调测、网络通信恢复测试； - 3.汇聚层、接入层网络设备调试、重新配置及通信恢复测试。 - 4.整体搬迁规划方案梳理、整理等。 - 5.提供一年内校园网故障服务保障。 |
| 3 | 辅材及布线 | 项 | 2 | 1.无线AP涉及到重新调整安装位置，布线及跳线所需的材料及人工费。 2.硬件设备重新安装，需要网络跳线、光纤跳线、电源线等材料产生的费用。 |
| 4 | 搬运、打包盒及运费 | 项 | 3 | 所有设备人工搬运，所有设备的打包盒子，所有硬设备上、下车及车辆运输。 |
| 注：搬迁设备清单详见附件二。 |  |  |  |  |

3.搬迁前期准备工作

（1）搬迁前进行现场踏勘，并确认需搬迁所涉及的设备、业务系统、数据量等。

（2）搬迁前到贵安校区基础设施调研，确认是否满足现有及将来可能增加的设备各类需求，输出新校区环境调研表。

（3）设备安装位置变动调研。设备安装位置可行性规划。输出搬迁前后设备安装表及规划表。

（4）制定网络规划详细方案。

（5）系统配置信息收集，如硬件配置等。

（6）对云平台数据全备份。

（7）运输条件和资源调研，熟悉搬迁路线，提前发现可能影响运输的问题。

4.搬迁前数据备份

服务方提供至少120TB的数据备份设备对现在云平台重要虚拟机和云平台数据进行完整备份，在搬迁之后对云平台业务数据及时恢复。

（1）数据备份方式

云平台备份方案

通过将备份设备挂载给云平台，将云平台上的业务数据、虚拟机等重要资源备份到备份设备中。

其余硬件服务器系统数据备份方案

协调应用系统厂商对各个业务系统进行数据备份，确保数据完整性，搬迁后能正常使用。

（2）备份时间安排

2023年6月30日之前将备份设备部署到现有网络环境，2023年8月10日前将云平台的虚拟机应用系统和各个业务系统进行整机备份到备份设备。

（3）搬迁计划

第一阶段（2023年7月15日-2023年8月10日）：完成办公家具和空调移机，完成除网络机房和数据机房及学工楼之外的所有网络设备的拆除和迁移。

第二阶段（2023年8月11日-2023年8月31日）：完成学工楼所有设备的拆除和迁移，完成网络机房和数据机房的拆迁恢复。

（4）搬迁后保障服务要求

保证此次搬迁后所有网络及业务系统的硬件的运行状况与搬迁前基本一致。

7*24小时技术响应：7*24小时服务中心，用户可通过电话等任何形式报修；

现场服务：到达现场，解决故障设备问题；

远程服务：由专职的技术人员负责，通过远程登录等方式解决疑难问题。

5.搬迁后系统恢复工作

网络及行业系统硬件搬迁到新校区指定地点后，主要包括以下内容：

（1）搬迁设备到位重组

设备搬迁到指定地点，从运输工具上搬下，并摆放到指定的位置，注意事项：

操作人员需有专业化水平，搬运途中注意安全；

卸下后设备存放在过渡区（室温、湿度接近机房内环境），待全部卸下工作完成后，统一拆封。

（2）网络及业务系统的恢复

网络及业务系统的硬件设备重组完成之后，分别对各个子系统进行测试、恢复，包括主机、存储、网络等系统组件的恢复，并检测启动后的系统信息是否与搬迁前一致，当出现差异时，主机工程师、网络工程师将相互配合，按用户要求进行复原调整。

（3）搬迁完成测试

在搬迁完成后，对网络及业务系统进行详细检查、测试，确认无硬件故障。

附件一：          贵州理工学院贵安校区校园网络规划表

| 楼栋 | 信息点 | AP点 | 规划24口交换机数量 | 规划24口POE交换机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01北书院公共教室负1层 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| B-01北书院公共教室1层 | 61 | 40 | 4 | 2 |  |
| B-01北书院公共教室2层 | 71 | 56 | 4 | 3 |  |
| B-01北书院公共教室3、4层 | 71 | 56 | 4 | 3 |  |
| B-01北书院公共教室5层 | 71 | 56 | 4 | 3 |  |
| C-01北书院学院楼地下车库 |  |  | 2 |  |  |
| C-01北书院学院楼1层 | 83 | 26 | 5 | 2 |  |
| C-01北书院学院楼2层 | 106 | 35 | 6 | 2 |  |
| C-01北书院学院楼3层 | 105 | 38 | 6 | 2 |  |
| C-01北书院学院楼4层 | 128 | 39 | 7 | 2 |  |
| C-01北书院学院楼5层 | 146 | 54 | 8 | 3 |  |
| C-02北书院学院楼吊层 | 26 | 3 | 3 | 1 |  |
| C-02北书院学院楼1层 | 60 | 4 | 4 | 1 |  |
| C-02北书院学院楼2层 | 64 | 7 | 4 | 1 |  |
| C-02北书院学院楼3层 | 103 | 45 | 5 | 2 |  |
| C-02北书院学院楼4层 | 113 | 27 | 5 | 2 |  |
| C-02北书院学院楼5层 | 67 | 30 | 4 | 2 |  |
| C-03北书院学院楼吊1层 | 7 | 2 | 1 | 1 |  |
| C-03北书院学院楼1层 | 50 | 24 | 4 | 1 |  |
| C-03北书院学院楼2层 | 50 | 22 | 4 | 1 |  |
| C-03北书院学院楼3层 | 64 | 28 | 4 | 2 |  |
| C-03北书院学院楼4层 | 73 | 45 | 4 | 2 |  |
| C-04北书院学院楼1层 | 59 | 36 | 4 | 2 |  |
| C-04北书院学院楼2层 | 59 | 41 | 4 | 2 |  |
| C-04北书院学院楼3层 | 67 | 42 | 4 | 2 |  |
| C-04北书院学院楼4层 | 90 | 50 | 5 | 3 |  |
| C-04北书院学院楼5层 | 85 | 73 | 5 | 4 |  |
| C-06北书院学院楼1层 | 30 | 13 | 3 | 1 |  |
| C-06北书院学院楼2层 | 22 | 11 | 2 | 1 |  |
| C-06北书院学院楼3层 | 24 | 8 | 2 | 1 |  |
| D-01科技实验大楼吊1层 |  |  | 2 |  |  |
| D-01科技实验大楼1层 | 66 | 21 | 3 | 1 |  |
| D-01科技实验大楼2层 | 71 | 21 | 3 | 1 |  |
| D-01科技实验大楼3层 | 71 | 21 | 3 | 1 |  |
| D-01科技实验大楼4层 | 99 | 23 | 5 | 1 |  |
| D-01科技实验大楼5层 | 51 | 8 | 4 | 1 |  |
| D-02实验实训中心1层 | 7 | 3 | 2 | 1 |  |
| D-02实验实训中心夹层 | 1 | 7 | 2 | 1 |  |
| D-02实验实训中心2层 | 70 | 27 | 4 | 2 |  |
| E-01校综合楼+学院楼负1层 |  |  | 1 |  |  |
| E-01校综合楼+学院楼1层 | 69 | 21 | 4 | 1 |  |
| E-01校综合楼+学院楼2层 | 65 | 31 | 4 | 2 |  |
| E-01校综合楼+学院楼3层 | 105 | 55 | 6 | 2 |  |
| E-01校综合楼+学院楼4层 | 105 | 54 | 6 | 2 |  |
| E-01校综合楼+学院楼5层 | 105 | 55 | 6 | 2 |  |
| E-01校综合楼+学院楼6层 | 19 | 7 | 2 | 1 |  |
| F01-会堂+师生活动中心1层 | 57 | 3 | 4 | 1 |  |
| F01-会堂+师生活动中心2层 | 35 | 5 | 3 | 1 |  |
| F01-会堂+师生活动中心3层 | 58 | 12 | 4 | 1 |  |
| F01-会堂+师生活动中心4层 | 46 | 7 | 3 | 1 |  |
| G01-体育观看台吊1层 | 12 | 10 | 2 | 1 |  |
| G01-体育观看台1层 | 27 | 13 | 3 | 1 |  |
| G01-体育观看台2层 |  |  | 1 |  |  |
| G01-体育观看台3层 |  |  |  |  |  |
| G02-体育馆吊1层 | 8 | 9 | 2 | 1 |  |
| G02-体育馆1层 | 40 | 7 | 3 | 1 |  |
| G02-体育馆2层 | 24 | 3 | 2 | 1 |  |
| G02-体育馆3层 | 2 |  | 2 |  |  |
| G02-体育馆4层 | 8 |  | 2 |  |  |
| H01-北书院学生1号、2号宿舍1层 |  |  | 1 |  |  |
| H01-北书院学生1号、2号宿舍2-5层 |  |  | 1 |  |  |
| H01-北书院学生1号、2号宿舍6层 |  |  | 1 |  |  |
| H01-北书院学生3号宿舍1层 |  |  | 1 |  |  |
| H01-北书院学生3号宿舍2-5层 |  |  | 1 |  |  |
| H01-北书院学生3号宿舍6层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生1号宿舍1层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生1号宿舍2、4层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生1号宿舍3、5层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生1号宿舍6层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生2号宿舍1层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生2号宿舍2、4层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生2号宿舍3、5层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生2号宿舍6层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生3号宿舍1层 | 2 |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生3号宿舍2、4层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生3号宿舍3、5层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生3号宿舍6层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生4号宿舍1层 | 2 |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生4号宿舍2、4层 | 1 |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生4号宿舍3、5层 |  |  | 1 |  |  |
| H02-北书院学生4号宿舍6层 |  |  | 1 |  |  |
| H03-北书院食堂1层 | 5 | 7 | 2 | 1 |  |
| H03-北书院食堂2层 | 5 | 11 | 2 | 1 |  |
| H03-北书院食堂3层 | 3 | 10 | 2 | 1 |  |
| H03-北书院食堂4层 | 3 | 10 | 2 | 1 |  |
| I-02后勤附属用房1层 | 55 | 6 | 4 | 1 |  |
| I-02后勤附属用房2层 | 50 | 22 | 4 | 1 |  |

规划原则：

1、机房业务沿用原地址段，搬迁不改变网络地址，搬迁后即恢复业务；

2、接入层网络地址根据信息点位图规划；

3、vlan号与地址段不能与利旧业务冲突；

4、特殊业务，例如：图书馆业务，沿用旧地址；

| 贵州理工学院贵安校区三期网络规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务类型 | 业务 | 楼层 | Vlan | 地址段 | 子网掩码 | 网关 | 可用地址 （除去网关） |
| 1 | 互联地址 | 路由互联地址 | 全园区 | 500 | 10.113.0.0 | 24 | 10.113.0.254 | 253 |
| 2 | AP管理 | B-01北书院公共教室 | 1层 | 501 | 10.113.1.0 | 24 | 10.113.1.254 | 253 |
| 3 |  | B-01北书院公共教室 | 2层 | 502 | 10.113.2.0 | 24 | 10.113.2.254 | 253 |
| 4 |  | B-01北书院公共教室 | 3层 | 503 | 10.113.3.0 | 24 | 10.113.3.254 | 253 |
| 5 |  | B-01北书院公共教室 | 4层 | 504 | 10.113.4.0 | 24 | 10.113.4.254 | 253 |
| 6 |  | B-01北书院公共教室 | 5层 | 505 | 10.113.5.0 | 24 | 10.113.5.254 | 253 |
| 7 |  | C-01北书院学院楼 | 1层 | 506 | 10.113.6.0 | 24 | 10.113.6.254 | 253 |
| 8 |  | C-01北书院学院楼 | 2层 | 507 | 10.113.7.0 | 24 | 10.113.7.254 | 253 |
| 9 |  | C-01北书院学院楼 | 3层 | 508 | 10.113.8.0 | 24 | 10.113.8.254 | 253 |
| 10 |  | C-01北书院学院楼 | 4层 | 509 | 10.113.9.0 | 24 | 10.113.9.254 | 253 |
| 11 |  | C-01北书院学院楼 | 5层 | 510 | 10.113.10.0 | 24 | 10.113.10.254 | 253 |
| 12 |  | C-02北书院学院楼 | 1层 | 511 | 10.113.11.0 | 24 | 10.113.11.254 | 253 |
| 13 |  | C-02北书院学院楼 | 2层 | 512 | 10.113.12.0 | 24 | 10.113.12.254 | 253 |
| 14 |  | C-02北书院学院楼 | 3层 | 513 | 10.113.13.0 | 24 | 10.113.13.254 | 253 |
| 15 |  | C-02北书院学院楼 | 4层 | 514 | 10.113.14.0 | 24 | 10.113.14.254 | 253 |
| 16 |  | C-02北书院学院楼 | 5层 | 515 | 10.113.15.0 | 24 | 10.113.15.254 | 253 |
| 17 |  | C-03北书院学院楼 | 吊1层 | 516 | 10.113.16.0 | 24 | 10.113.16.254 | 253 |
| 18 |  | C-03北书院学院楼 | 1层 | 517 | 10.113.17.0 | 24 | 10.113.17.254 | 253 |
| 19 |  | C-03北书院学院楼 | 2层 | 518 | 10.113.18.0 | 24 | 10.113.18.254 | 253 |
| 20 |  | C-03北书院学院楼 | 3层 | 519 | 10.113.19.0 | 24 | 10.113.19.254 | 253 |
| 21 |  | C-03北书院学院楼 | 4层 | 520 | 10.113.20.0 | 24 | 10.113.20.254 | 253 |
| 22 |  | C-04北书院学院楼 | 1层 | 521 | 10.113.21.0 | 24 | 10.113.21.254 | 253 |
| 23 |  | C-04北书院学院楼 | 2层 | 522 | 10.113.22.0 | 24 | 10.113.22.254 | 253 |
| 24 |  | C-04北书院学院楼 | 3层 | 523 | 10.113.23.0 | 24 | 10.113.23.254 | 253 |
| 25 |  | C-04北书院学院楼 | 4层 | 524 | 10.113.24.0 | 24 | 10.113.24.254 | 253 |
| 26 |  | C-04北书院学院楼 | 5层 | 525 | 10.113.25.0 | 24 | 10.113.25.254 | 253 |
| 27 |  | C-06北书院学院楼 | 1层 | 526 | 10.113.26.0 | 24 | 10.113.26.254 | 253 |
| 28 |  | C-06北书院学院楼 | 2层 | 527 | 10.113.27.0 | 24 | 10.113.27.254 | 253 |
| 29 |  | C-06北书院学院楼 | 3层 | 528 | 10.113.28.0 | 24 | 10.113.28.254 | 253 |
| 30 |  | D-01科技实验大楼 | 1层 | 529 | 10.113.29.0 | 24 | 10.113.29.254 | 253 |
| 31 |  | D-01科技实验大楼 | 2层 | 530 | 10.113.30.0 | 24 | 10.113.30.254 | 253 |
| 32 |  | D-01科技实验大楼 | 3层 | 531 | 10.113.31.0 | 24 | 10.113.31.254 | 253 |
| 33 |  | D-01科技实验大楼 | 4层 | 532 | 10.113.32.0 | 24 | 10.113.32.254 | 253 |
| 34 |  | D-01科技实验大楼 | 5层 | 533 | 10.113.33.0 | 24 | 10.113.33.254 | 253 |
| 35 |  | D-02实验实训中心 | 1层 | 534 | 10.113.34.0 | 24 | 10.113.34.254 | 253 |
| 36 |  | D-02实验实训中心 | 2层 | 535 | 10.113.35.0 | 24 | 10.113.35.254 | 253 |
| 37 |  | D-02实验实训中心 | 3层 | 536 | 10.113.36.0 | 24 | 10.113.36.254 | 253 |
| 38 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 1层 | 537 | 10.113.37.0 | 24 | 10.113.37.254 | 253 |
| 39 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 2层 | 538 | 10.113.38.0 | 24 | 10.113.38.254 | 253 |
| 40 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 3层 | 539 | 10.113.39.0 | 24 | 10.113.39.254 | 253 |
| 41 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 4层 | 540 | 10.113.40.0 | 24 | 10.113.40.254 | 253 |
| 42 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 5层 | 541 | 10.113.41.0 | 24 | 10.113.41.254 | 253 |
| 43 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 6层 | 542 | 10.113.42.0 | 24 | 10.113.42.254 | 253 |
| 44 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 1层 | 543 | 10.113.43.0 | 24 | 10.113.43.254 | 253 |
| 45 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 2层 | 544 | 10.113.44.0 | 24 | 10.113.44.254 | 253 |
| 46 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 3层 | 545 | 10.113.45.0 | 24 | 10.113.45.254 | 253 |
| 47 |  | G01-体育观看台 | 吊1层 | 546 | 10.113.46.0 | 24 | 10.113.46.254 | 253 |
| 48 |  | G01-体育观看台 | 1层 | 547 | 10.113.47.0 | 24 | 10.113.47.254 | 253 |
| 49 |  | G02-体育馆 | 吊1层 | 548 | 10.113.48.0 | 24 | 10.113.48.254 | 253 |
| 50 |  | G02-体育馆 | 1层 | 549 | 10.113.49.0 | 24 | 10.113.49.254 | 253 |
| 51 |  | G02-体育馆 | 2层 | 550 | 10.113.50.0 | 24 | 10.113.50.254 | 253 |
| 52 |  | H03-北书院食堂 | 1层 | 551 | 10.113.51.0 | 24 | 10.113.51.254 | 253 |
| 53 |  | H03-北书院食堂 | 2层 | 552 | 10.113.52.0 | 24 | 10.113.52.254 | 253 |
| 54 |  | H03-北书院食堂 | 3层 | 553 | 10.113.53.0 | 24 | 10.113.53.254 | 253 |
| 55 |  | H03-北书院食堂 | 4层 | 554 | 10.113.54.0 | 24 | 10.113.54.254 | 253 |
| 56 |  | I-02后勤附属用房 | 1层 | 555 | 10.113.55.0 | 24 | 10.113.55.254 | 253 |
| 57 |  | I-02后勤附属用房 | 2层 | 556 | 10.113.56.0 | 24 | 10.113.56.254 | 253 |
| 58 | AP业务 | B-01北书院公共教室 | 全楼层 | 601 | 10.113.120.0 | 22 | 10.113.123.254 | 1022 |
| 59 |  | C-01北书院学院楼 | 全楼层 | 602 | 10.113.124.0 | 22 | 10.113.127.254 | 1022 |
| 60 |  | C-02北书院学院楼 | 全楼层 | 603 | 10.113.128.0 | 22 | 10.113.131.254 | 1022 |
| 61 |  | C-03北书院学院楼 | 全楼层 | 604 | 10.113.132.0 | 22 | 10.113.135.254 | 1022 |
| 62 |  | C-04北书院学院楼 | 全楼层 | 605 | 10.113.136.0 | 22 | 10.113.139.254 | 1022 |
| 63 |  | C-06北书院学院楼 | 全楼层 | 606 | 10.113.140.0 | 22 | 10.113.143.254 | 1022 |
| 64 |  | D-01科技实验大楼 | 全楼层 | 607 | 10.113.144.0 | 22 | 10.113.147.254 | 1022 |
| 65 |  | D-02实验实训中心 | 全楼层 | 608 | 10.113.148.0 | 22 | 10.113.151.254 | 1022 |
| 66 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 全楼层 | 609 | 10.113.152.0 | 22 | 10.113.155.254 | 1022 |
| 67 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 全楼层 | 610 | 10.113.156.0 | 22 | 10.113.159.254 | 1022 |
| 68 |  | G01-体育观看台 | 全楼层 | 611 | 10.113.160.0 | 22 | 10.113.163.254 | 1022 |
| 69 |  | G02-体育馆 | 全楼层 | 612 | 10.113.164.0 | 22 | 10.113.167.254 | 1022 |
| 70 |  | I-02后勤附属用房 | 全楼层 | 613 | 10.113.168.0 | 22 | 10.113.171.254 | 1022 |
| 71 | 信息点 | B-01北书院公共教室 | 1层 | 567 | 10.113.57.0 | 24 | 10.113.57.254 | 253 |
| 72 |  | B-01北书院公共教室 | 2层 | 568 | 10.113.58.0 | 24 | 10.113.58.254 | 253 |
| 73 |  | B-01北书院公共教室 | 3层 | 569 | 10.113.59.0 | 24 | 10.113.59.254 | 253 |
| 74 |  | B-01北书院公共教室 | 4层 | 570 | 10.113.60.0 | 24 | 10.113.60.254 | 253 |
| 75 |  | B-01北书院公共教室 | 5层 | 571 | 10.113.61.0 | 24 | 10.113.61.254 | 253 |
| 76 |  | C-01北书院学院楼 | 1层 | 572 | 10.113.62.0 | 24 | 10.113.62.254 | 253 |
| 77 |  | C-01北书院学院楼 | 2层 | 573 | 10.113.63.0 | 24 | 10.113.63.254 | 253 |
| 78 |  | C-01北书院学院楼 | 3层 | 574 | 10.113.64.0 | 24 | 10.113.64.254 | 253 |
| 79 |  | C-01北书院学院楼 | 4层 | 575 | 10.113.65.0 | 24 | 10.113.65.254 | 253 |
| 80 |  | C-01北书院学院楼 | 5层 | 576 | 10.113.66.0 | 24 | 10.113.66.254 | 253 |
| 81 |  | C-02北书院学院楼 | 1层 | 577 | 10.113.67.0 | 24 | 10.113.67.254 | 253 |
| 82 |  | C-02北书院学院楼 | 2层 | 578 | 10.113.68.0 | 24 | 10.113.68.254 | 253 |
| 83 |  | C-02北书院学院楼 | 3层 | 579 | 10.113.69.0 | 24 | 10.113.69.254 | 253 |
| 84 |  | C-02北书院学院楼 | 4层 | 580 | 10.113.70.0 | 24 | 10.113.70.254 | 253 |
| 85 |  | C-02北书院学院楼 | 5层 | 581 | 10.113.71.0 | 24 | 10.113.71.254 | 253 |
| 86 |  | C-03北书院学院楼 | 吊1层 | 582 | 10.113.72.0 | 24 | 10.113.72.254 | 253 |
| 87 |  | C-03北书院学院楼 | 1层 | 583 | 10.113.73.0 | 24 | 10.113.73.254 | 253 |
| 88 |  | C-03北书院学院楼 | 2层 | 584 | 10.113.74.0 | 24 | 10.113.74.254 | 253 |
| 89 |  | C-03北书院学院楼 | 3层 | 585 | 10.113.75.0 | 24 | 10.113.75.254 | 253 |
| 90 |  | C-03北书院学院楼 | 4层 | 586 | 10.113.76.0 | 24 | 10.113.76.254 | 253 |
| 91 |  | C-04北书院学院楼 | 1层 | 587 | 10.113.77.0 | 24 | 10.113.77.254 | 253 |
| 92 |  | C-04北书院学院楼 | 2层 | 588 | 10.113.78.0 | 24 | 10.113.78.254 | 253 |
| 93 |  | C-04北书院学院楼 | 3层 | 589 | 10.113.79.0 | 24 | 10.113.79.254 | 253 |
| 94 |  | C-04北书院学院楼 | 4层 | 590 | 10.113.80.0 | 24 | 10.113.80.254 | 253 |
| 95 |  | C-04北书院学院楼 | 5层 | 591 | 10.113.81.0 | 24 | 10.113.81.254 | 253 |
| 96 |  | C-06北书院学院楼 | 1层 | 592 | 10.113.82.0 | 24 | 10.113.82.254 | 253 |
| 97 |  | C-06北书院学院楼 | 2层 | 593 | 10.113.83.0 | 24 | 10.113.83.254 | 253 |
| 98 |  | C-06北书院学院楼 | 3层 | 594 | 10.113.84.0 | 24 | 10.113.84.254 | 253 |
| 99 |  | D-01科技实验大楼 | 1层 | 595 | 10.113.85.0 | 24 | 10.113.85.254 | 253 |
| 100 |  | D-01科技实验大楼 | 2层 | 596 | 10.113.86.0 | 24 | 10.113.86.254 | 253 |
| 101 |  | D-01科技实验大楼 | 3层 | 597 | 10.113.87.0 | 24 | 10.113.87.254 | 253 |
| 102 |  | D-01科技实验大楼 | 4层 | 598 | 10.113.88.0 | 24 | 10.113.88.254 | 253 |
| 103 |  | D-01科技实验大楼 | 5层 | 599 | 10.113.89.0 | 24 | 10.113.89.254 | 253 |
| 104 |  | D-02实验实训中心 | 1层 | 600 | 10.113.90.0 | 24 | 10.113.90.254 | 253 |
| 105 |  | D-02实验实训中心 | 2层 | 601 | 10.113.91.0 | 24 | 10.113.91.254 | 253 |
| 106 |  | D-02实验实训中心 | 3层 | 602 | 10.113.92.0 | 24 | 10.113.92.254 | 253 |
| 107 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 1层 | 603 | 10.113.93.0 | 24 | 10.113.93.254 | 253 |
| 108 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 2层 | 604 | 10.113.94.0 | 24 | 10.113.94.254 | 253 |
| 109 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 3层 | 605 | 10.113.95.0 | 24 | 10.113.95.254 | 253 |
| 110 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 4层 | 606 | 10.113.96.0 | 24 | 10.113.96.254 | 253 |
| 111 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 5层 | 607 | 10.113.97.0 | 24 | 10.113.97.254 | 253 |
| 112 |  | E-01校综合楼+学院楼 | 6层 | 608 | 10.113.98.0 | 24 | 10.113.98.254 | 253 |
| 113 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 1层 | 609 | 10.113.99.0 | 24 | 10.113.99.254 | 253 |
| 114 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 2层 | 610 | 10.113.100.0 | 24 | 10.113.100.254 | 253 |
| 115 |  | F01-会堂+师生活动中心 | 3层 | 611 | 10.113.101.0 | 24 | 10.113.101.254 | 253 |
| 116 |  | G01-体育观看台 | 吊1层 | 612 | 10.113.102.0 | 24 | 10.113.102.254 | 253 |
| 117 |  | G01-体育观看台 | 1层 | 613 | 10.113.103.0 | 24 | 10.113.103.254 | 253 |
| 118 |  | G02-体育馆 | 吊1层 | 614 | 10.113.104.0 | 24 | 10.113.104.254 | 253 |
| 119 |  | G02-体育馆 | 1层 | 615 | 10.113.105.0 | 24 | 10.113.105.254 | 253 |
| 120 |  | G02-体育馆 | 2层 | 616 | 10.113.106.0 | 24 | 10.113.106.254 | 253 |
| 121 |  | G02-体育馆 | 3层 | 617 | 10.113.107.0 | 24 | 10.113.107.254 | 253 |
| 122 |  | G02-体育馆 | 4层 | 618 | 10.113.108.0 | 24 | 10.113.108.254 | 253 |
| 123 |  | H03-北书院食堂 | 1层 | 619 | 10.113.109.0 | 24 | 10.113.109.254 | 253 |
| 124 |  | H03-北书院食堂 | 2层 | 620 | 10.113.110.0 | 24 | 10.113.110.254 | 253 |
| 125 |  | H03-北书院食堂 | 3层 | 621 | 10.113.111.0 | 24 | 10.113.111.254 | 253 |
| 126 |  | H03-北书院食堂 | 4层 | 622 | 10.113.112.0 | 24 | 10.113.112.254 | 253 |
| 127 |  | I-02后勤附属用房 | 1层 | 623 | 10.113.113.0 | 24 | 10.113.113.254 | 253 |
| 128 |  | I-02后勤附属用房 | 2层 | 624 | 10.113.114.0 | 24 | 10.113.114.254 | 253 |
| 129 |  | H02-学生宿舍楼 | 全园区 | 625 | 10.113.115.0 | 24 | 10.113.115.254 | 253 |

附件二：

贵州理工学院蔡家关校区校园网及机房

整体搬迁设备清单

| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KVA ups电源 | SU 10KVA | 1 |
| 2 | 20kva主机 | ea820 | 1 |
| 3 | 24口全千兆物理交换机 | aSW1100-24T | 6 |
| 4 | 32口万兆物理交换机 | aSW2100-32X | 10 |
| 5 | 48口二层交换机 | LS-E152B | 89 |
| 6 | 48口全千兆物理交换机 | aSW1100-48T | 2 |
| 7 | 60kva主机 | ea8960 | 1 |
| 8 | 9U墙柜及配件 | 锐捷 9U墙柜 | 1 |
| 9 | EMC主存储 | EMC VXN5100 | 1 |
| 10 | FC交换机 | 戴尔300 | 2 |
| 11 | IBM服务器 | IBMx3850X | 2 |
| 12 | IPS | RG-IDP 2000S | 1 |
| 13 | kvm | mp91716 | 1 |
| 14 | kvm | 视泰克蓝宝AS-7108SYG | 1 |
| 15 | POE交换机（12口） | RG-S2928G-12P | 15 |
| 16 | POE接入交换机 | 锐捷 RG-S2910-10GT2SFP-P-E | 4 |
| 17 | POE接入交换机 | 锐捷 RG-S2910-10GT2SFP-UP-H | 5 |
| 18 | POE接入交换机 | 锐捷 RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 5 |
| 19 | POE接入交换机（24口） | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 7 |
| 20 | smnp卡 | ida st100e | 2 |
| 21 | UPS电源 | 艾默生/维谛UPS电源，ITA2 20-30KVA | 1 |
| 22 | UPS电源电池 | 力迅6-GFM-100 | 304 |
| 23 | WEB应用防护系统 | WAF-4000TG | 1 |
| 24 | 备存储 | VXN5100 | 1 |
| 25 | 标准机柜 | g36142h | 4 |
| 26 | 磁盘存储器 | DELL 1.8T,SAS10k，2.5T | 2 |
| 27 | 磁盘存储器 | 戴尔SAS 300GB,15K | 1 |
| 28 | 存储扩容 | EMC VNX5100 | 1 |
| 29 | 存储虚拟化网关 | 华为OceanStor VIS6600T | 1 |
| 30 | 存储虚拟化硬件设备 | aServer-2015 | 6 |
| 31 | 大容量放装型AP | 锐捷 RG-AP720-I | 110 |
| 32 | 戴尔管理计算机 | 戴尔Optiplex(TM) | 8 |
| 33 | 低压配电柜 | 德力西 交流100A | 1 |
| 34 | 电源配电柜 | 德力西 UPS 100A | 1 |
| 35 | 电子KVM | 海硕MPS1708 | 2 |
| 36 | 二层交换机 | H3C LS—S5024P—CN | 4 |
| 37 | 防火墙 | H3C NS-SecPath U200-S-AC | 2 |
| 38 | 防火墙 | 锐捷RG-WALL-1600-XI | 1 |
| 39 | 服务器 | DELL PowerEdge R920 | 4 |
| 40 | 服务器 | powerEdge | 2 |
| 41 | 服务器 | PowerEDGE R720 | 5 |
| 42 | 服务器 | powerEdgeR820 | 2 |
| 43 | 服务器 | 戴尔powerEdgeR720 | 8 |
| 44 | 服务器硬盘 | SAS15K.300G | 1 |
| 45 | 复印机 | 柯尼卡 C210 | 1 |
| 46 | 高压配电柜 | 德力西 交流250A | 1 |
| 47 | 工作台 |  | 3 |
| 48 | 管理提交机 | SC1442T | 10 |
| 49 | 交换机 | AirEngine9700S-S | 1 |
| 50 | 交换机 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 3 |
| 51 | 交换机 | S5735S-H24U4X-A | 1 |
| 52 | 交换机 | 艾泰4口交换机 | 30 |
| 53 | 交换机 | 华三 H3C S2626 PWR | 5 |
| 54 | 交换机 | 锐捷 RG-S2910-24GTSFP-UP-H(V3.0) | 9 |
| 55 | 交换机 | 锐捷RG-DS5730-24GT4XS-S | 3 |
| 56 | 交换机 | 锐捷RG-S2910-24GT4XS-E | 4 |
| 57 | 交换机 | 锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 |
| 58 | 光功率计+光源 | KD-2210+ KD-3310 | 3 |
| 59 | 光模块 | Mini-GBIC-LX | 86 |
| 60 | 光模块 | SFP-GE-SX-MM850-A | 30 |
| 61 | 光纤断点测试仪OTDR | 光纤断点测试仪 | 2 |
| 62 | 豪华机柜 | 图腾 | 2 |
| 63 | 豪华机柜 | 图腾 A36042 | 3 |
| 64 | 核心交换机 | LS-10508-V | 1 |
| 65 | 核心交换机 | 华为S12708敏捷交换机 | 2 |
| 66 | 核心交换机 | 锐捷S12010-ISeries | 1 |
| 67 | 互联网接入设备 | 锐捷 RG-AP720-I | 86 |
| 68 | 机房监控（数据机房、中心机房） | 海康 | 1 |
| 69 | 加密卡 | 新中新 | 1 |
| 70 | 监控器控制端 | 监控控制端 | 1 |
| 71 | 交换机 | h3c 24 | 1 |
| 72 | 利旧二节点千兆以太网卡 | 光口双口千兆以太网卡 | 2 |
| 73 | 利旧二类节点 缓存盘 480G-ssd | 480G ssd硬盘 | 2 |
| 74 | 利旧二类节点sas数据盘 | 1.2t sas硬盘 | 8 |
| 75 | 利旧二类节点万兆以太网（2台扩容） | 光口双口万兆以太网卡 | 2 |
| 76 | 利旧三类节点 480G-ssd | 480G ssd硬盘 | 4 |
| 77 | 利旧三类节点sas数据盘 | 1.2t sas硬盘 | 16 |
| 78 | 利旧三类节点万兆以太网 | 光口双口万兆以太网 | 4 |
| 79 | 利旧一节点千兆以太网卡 | 光口双口千兆以太网卡 | 18 |
| 80 | 利旧一类节点 1.2t sas硬盘 | 1.2t sas硬盘 | 56 |
| 81 | 利旧一类节点 缓存盘 480G-ssd | 480G ssd硬盘 | 15 |
| 82 | 利旧一类节点万兆以太网（14台扩容） | 光口双口万兆以太网卡 | 14 |
| 83 | 链路负载均衡 | 深信服AD-1800 | 1 |
| 84 | 流控设备 | RG-ACE2000 | 1 |
| 85 | 路由器 | 锐捷RSR820-T | 1 |
| 86 | 门禁系统 | 贵州鸿腾飞贸易有限公司 | 1 |
| 87 | 门禁系统 | 森源个体数码耗材经营部 | 2 |
| 88 | 墙面式小容量AP | 锐捷 RG-AP130(W2) | 4 |
| 89 | 锐捷交换机 | RG-S5750-52GT-L | 1 |
| 90 | 三层交换机 | H3C S5120—24P—EI | 1 |
| 91 | 三层交换机 | LS-5800-32F-H3 | 10 |
| 92 | 深信服VPN网关 | 深信服VPN-1000-B2100 | 1 |
| 93 | 室外大功率AP | RG-AP630 | 10 |
| 94 | 台式电子计算器 | DELL | 10 |
| 95 | 台式电子计算器 | DELL台式电脑 | 1 |
| 96 | 天线入室型AP（分） | RG-MAP752(S) | 430 |
| 97 | 天线入室型AP（主） | RG-AM5528 | 18 |
| 98 | 万兆光模块 |  | 286 |
| 99 | 网管监控大屏 | 索尼75W8500 | 1 |
| 100 | 网络控制设备 | H3C LSPM2150A | 1 |
| 101 | 网络控制设备 | H3C SR6616 | 1 |
| 102 | 网络控制设备 | 锐捷 GE-LX-SM1310 | 200 |
| 103 | 网络控制设备 | 深信服AF-2000-H644 | 1 |
| 104 | 网线、光纤测试设备 | 网线、光纤测试设备 | 1 |
| 105 | 无线AP | AirEngine5761S-21 | 19 |
| 106 | 无线AP | RG-AP520-I | 112 |
| 107 | 无线AP | RG-AP880(TR) | 3 |
| 108 | 无线控制器 | RG-WS6816 | 2 |
| 109 | 小AP | 锐捷 RG-AM5528 | 3 |
| 110 | 小型电子计算机 | PC机 | 3 |
| 111 | 小型电子计算机 | 戴尔3650-R1838 | 3 |
| 112 | 校园上网行为管理设备 | AC-9000 | 1 |
| 113 | 校园网出口链路管理设备—深信服应用交付网关 | 深信服AD-1000-K482 | 1 |
| 114 | 新风机 | 天方 X-08GA | 1 |
| 115 | 蓄电池 | np100-12 | 50 |
| 116 | 学堂在线SPOC教育私有云一体机 | 北京慕华信息科技 | 1 |
| 117 | 硬磁盘驱动器 | 戴尔1.2T 10K SAS硬盘 | 4 |
| 118 | 硬磁盘驱动器 | 深信服480G混合型 | 1 |
| 119 | 硬磁盘驱动器 | 深信服4T | 3 |
| 120 | 硬盘 | 深信服4T | 3 |
| 121 | 云平台内存条 | 三星32G,DDR4 | 88 |
| 122 | 云平台一体机 | aServer-2015 | 22 |
| 123 | 云数据保护系统 |  | 1 |
| 124 | 走廊监控（网络中心） | 海康 | 1 |
| 125 | 班台（弧形） | 广泰1800×1000×780 | 1 |
| 126 | 办公家具一批 | (空白) | 10 |
| 127 | 办公椅 | MP 常规 | 6 |
| 128 | 办公桌1 | MP 1.6M长 | 1 |
| 129 | 办公桌2 | MP 1.4M长 | 4 |
| 130 | 大班椅 | 常规 | 1 |
| 131 | 柜、橱、箱 | 百汇牌铁皮文件柜 | 3 |
| 132 | 会议桌 | 3.2*1 | 1 |
| 133 | 其它木制家具 | 鼎盛富邦4人办公屏风工位带转椅 | 4 |
| 134 | 三门书柜 | 广泰1350×1850×480 | 1 |
| 135 | 沙发 | MP 三人位 | 3 |
| 136 | 沙发 | 常规 | 1 |
| 137 | 沙发 | 鼎盛富邦3人位皮质沙发 | 1 |
| 138 | 网络维护资料柜 | 半玻铁皮柜 | 7 |
| 139 | 文件柜 | 860*400*1800 | 1 |
| 140 | 文件柜 | 今典1850×850×350 | 1 |
| 141 | 新牛皮长沙发 | 3人位 | 1 |
| 142 | 椅凳 | (空白) | 12 |
| 143 | 桌几 | 鼎盛富邦长方形桌几 | 1 |
| 144 | 桌椅 | 常规 | 10 |
| 145 | 5匹空调机 | 格力120LW/E(12568L) | 3 |
| 146 | 格力空调 | 格力RF12WQ | 1 |
| 147 | 格力空调 | 格力RF16WQ | 1 |
| 148 | 柜式空调机 | KF-120L/(12368S)Ab-2TC01 | 1 |
| 149 | 柜式空调机 | 格力 KFR-120LW | 1 |
| 150 | 柜式空调机 | 格力KFR-72LW | 1 |
| 151 | 柜式空调机 | 维谛DATAMATE300 12MCP5 | 2 |
| 152 | 海尔空调 | KFR-72LW | 1 |
| 153 | 海尔空调 | KFR-73LW | 1 |
| 154 | 海尔空调 | KFR-74LW | 1 |
| 155 | 空气调节器(空调机) | 格力 KFR-35GW/(35592）NhAa-3 | 1 |
| 156 | 空气调节器(空调机)-3P空调 | 3P空调-格力KFP-76LW | 2 |
| 157 | 空调 | 格力KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 1 |
|  |  | 合计数量（台/件）： | 2455 |

## 第二节 商务要求

一、服务期及服务地点

1.服务期

自接到采购人搬迁通知之日起45个日历日。

2.服务地点

采购人指定地点。

二、搬迁服务要求

1.技术要求

搬迁前进行实地现场踏勘，充分了解当前硬件、业务系统运行情况，沟通、论证，完成对应搬迁规划方案。搬迁设备前检查设备健康情况、了解故障情况、诊断、配置文件备份、标签标记等。

做好新旧机房现场协调管理和新旧机房搬迁全局管理。协调好甲方、主要设备厂商、服务商等的关系。梳理及确认资产清单（包括资产现属位置、厂家、用途等）。各类标签张贴、设备拆卸、包装、运输，至新校区后设备上架安装、上电、调试、测试，配合业务系统调测。

设备拆卸、包装及运输安全保证，轻拿轻放，确保设备完好。

2.数据备份

为保障数据完整性和恢复安全，施工方提供至少120TB的数据备份设备对现在云平台重要虚拟机和云平台数据进行完整备份，在搬迁之后对云平台业务数据及时恢复。

3.投标人需提交本项目搬迁规划设计实施总体方案和灾难恢复应急方案。总体方案中应详细制定新校区网络规划设计方案、施工设计方案，信息网络中心云平台数据备份和图书馆云平台数据备份，所有硬件设备拆迁，上架，加电，配置，业务系统恢复等详细实施方案；其中应包含搬迁阶段性实施计划，细分搬迁物品类别，按搬迁物的特点制定不同的细化方案。灾难恢复应急方案应包含若搬迁设备损坏、搬迁设备重新恢复部署无法正常使用情况时的补救方案。

三、验收标准、规范

除按国家相关标准及规范验收外，搬迁恢复后需确保我校贵安校区校园网软硬件设备运行正常、数据无丢失、业务系统均正常运行。所有校园网络相关软硬件设备系统正常运行一个月后，投标人可提请验收。

四、售后服务

保证此次搬迁后所有网络及业务系统的硬件的运行状况与搬迁前基本一致。

1.7*24小时技术响应：7*24小时服务中心，用户可通过电话等任何形式报修；

2.现场服务：到达现场，解决故障设备问题；

3.远程服务：由专职的技术人员负责，通过远程登录等方式解决疑难问题。

4.自本项目验收合格之日起，投标人需提供一年免费服务，协助处理搬迁设备重新部署后续运行过程中出现的各种问题。

五、付款方式

以合同约定为准。

六、履约保证金

无

七、投标有效期

90个日历日

八、其他要求

1.投标人针对本项目投入的服务团队技术实施人员不少于6人，其中必须具有深信服云计算资深工程师证书的工程师，且工程师证书在有效期内，并提供自2022年1月至今缴纳的任意三个月社保证明。提供的证明材料复印件须加盖鲜章，原件核查。

2.投标人在投标文件中所提供的所有证明材料，采购人有权在投标有效期内或合同有效期内，进行有效性查验。如发现弄虚作假、虚假提供等不真实情况，取消其投标资格；如投标人已成为中标候选人，取消其中标候选人资格；如投标人已签订合同，采购人有权终止其合同。包括但不限于上述三种情况，造成的一切法律责任及后果，由投标人承担，造成的一切损失由投标人承担。

投标人需提供本项目所有涉及的相应资质证件原件现场核查，需提供项目实施服务团队所有人员的社保证明。

1、若招标磋商文件评分标准中需对业绩进行评价，采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义，避免投标人误解采购人对业绩的要求，而有损双方利益。

## 第三节 图纸附件

无

## 第四节 实质性要求明细表

| 序号 | 商务实质性条款 | 技术实质性要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、服务期及服务地点 1.服务期 自接到采购人搬迁通知之日起45个日历日。 2.服务地点 采购人指定地点。 | 完全满足第二章 采购服务内容及商务要求第一节 采购服务内容要求 |  |
| 2 | 二、搬迁服务要求 1.技术要求 搬迁前进行实地现场踏勘，充分了解当前硬件、业务系统运行情况，沟通、论证，完成对应搬迁规划方案。搬迁设备前检查设备健康情况、了解故障情况、诊断、配置文件备份、标签标记等。 做好新旧机房现场协调管理和新旧机房搬迁全局管理。协调好甲方、主要设备厂商、服务商等的关系。梳理及确认资产清单（包括资产现属位置、厂家、用途等）。各类标签张贴、设备拆卸、包装、运输，至新校区后设备上架安装、上电、调试、测试，配合业务系统调测。 设备拆卸、包装及运输安全保证，轻拿轻放，确保设备完好。 2.数据备份 为保障数据完整性和恢复安全，施工方提供至少120TB的数据备份设备对现在云平台重要虚拟机和云平台数据进行完整备份，在搬迁之后对云平台业务数据及时恢复。 3.投标人需提交本项目搬迁规划设计实施总体方案和灾难恢复应急方案。总体方案中应详细制定新校区网络规划设计方案、施工设计方案，信息网络中心云平台数据备份和图书馆云平台数据备份，所有硬件设备拆迁，上架，加电，配置，业务系统恢复等详细实施方案；其中应包含搬迁阶段性实施计划，细分搬迁物品类别，按搬迁物的特点制定不同的细化方案。灾难恢复应急方案应包含若搬迁设备损坏、搬迁设备重新恢复部署无法正常使用情况时的补救方案。 |  |  |
| 3 | 三、验收标准、规范 除按国家相关标准及规范验收外，搬迁恢复后需确保我校贵安校区校园网软硬件设备运行正常、数据无丢失、业务系统均正常运行。所有校园网络相关软硬件设备系统正常运行一个月后，投标人可提请验收。 |  |  |
| 4 | 四、售后服务 保证此次搬迁后所有网络及业务系统的硬件的运行状况与搬迁前基本一致。 1.7*24小时技术响应：7*24小时服务中心，用户可通过电话等任何形式报修； 2.现场服务：到达现场，解决故障设备问题； 3.远程服务：由专职的技术人员负责，通过远程登录等方式解决疑难问题。 4.自本项目验收合格之日起，投标人需提供一年免费服务，协助处理搬迁设备重新部署后续运行过程中出现的各种问题。 |  |  |
| 5 | 五、付款方式 以合同约定为准。 |  |  |
| 6 | 六、履约保证金 无 |  |  |
| 7 | 七、投标有效期 90个日历日 |  |  |
| 8 | 八、其他要求 1.投标人针对本项目投入的服务团队技术实施人员不少于6人，其中必须具有深信服云计算资深工程师证书的工程师，且工程师证书在有效期内，并提供自2022年1月至今缴纳的任意三个月社保证明。提供的证明材料复印件须加盖鲜章，原件核查。 2.投标人在投标文件中所提供的所有证明材料，采购人有权在投标有效期内或合同有效期内，进行有效性查验。如发现弄虚作假、虚假提供等不真实情况，取消其投标资格；如投标人已成为中标候选人，取消其中标候选人资格；如投标人已签订合同，采购人有权终止其合同。包括但不限于上述三种情况，造成的一切法律责任及后果，由投标人承担，造成的一切损失由投标人承担。 投标人需提供本项目所有涉及的相应资质证件原件现场核查，需提供项目实施服务团队所有人员的社保证明。 |  |  |

# 四、评标办法

## 第一节 评标办法

一、评标办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足磋商文件实质性要求的前提下，评标专家按照磋商文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如服务方案、核心产品服务能力、人员技术能力）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的竞争性磋商响应文件进行独立评审、打分。