麻江县2025年兴坪村饮水巩固提升工程采购

需求公示

- 1.项目名称：麻江县2025年兴坪村饮水巩固提升工程

- 2.项目编号：HJ-ZB-GZ2025014

3.公 示 期 限（不少于2个工作日）：2025年07月07日至2025年07月09日

4.预算金额:2950000.00（元）

5.最高限价:2950000.00（元）

6.采购预算确定依据：麻江县政府采购计划书

6.采购单位名称：麻江县水务局

联系人：段绍禹

- 联系电话：15985553578

- 地址：麻江县杏山街道办事处光明路

- 7.采购代理机构全称：贵州泓佳工程管理有限公司

- 项目联系人：霍伟健

联系电话：17718052106

地址：贵州省黔东南州凯里市原棉纺厂片区A地块未来城一期B幢15层15-24号

- 8.任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

- （一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求:提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具体要求:提供2023年度财务审计报告或2024年度财务审计报告或开户许可证或财务制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具体要求:提供2025年至开标截止时间前任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭 证；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 具体要求:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖 电子公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:供应商须承诺：在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购 网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资 格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委省法院省公共资源 交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通 知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财 采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提 供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再 将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

①具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，项目经理需具备市政公用工程专业二级及以上的注册建造师证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

②有效的安全生产许可证；

③本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函。

麻江县2025年兴坪村饮水巩固提升工程

工程量清单、项目概述

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 040501004005 | 塑料管道安装 | 1.名称:PPR管 2.材质:PE 3.规格等级:DN50 1.6Mpa 4.连接形式:黏结 | m | 3370 |  |  |  |
| 2 | 040501004006 | 塑料管道安装 | 1.名称:PE100管 2.材质:PE 3.规格等级:DN63 1.6Mpa 4.连接形式:黏结 | m | 2080 |  |  |  |
| 3 | 040501004008 | 塑料管道安装 | 1.名称:PE100管 2.材质:PE 3.规格等级:De110 1.6Mpa 4.连接形式:橡胶圈 5.管道闭水测试 | m | 3080 |  |  |  |
| 4 | 040501004009 | 塑料管道安装 | 1.名称:PE100管 2.材质:PE 3.规格等级:De160 1.6Mpa 4.连接形式:橡胶圈 5.管道闭水测试 | m | 2750 |  |  |  |
| 5 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:标识牌 2.管网标识牌 | 块 | 55 |  |  |  |
| 6 | 040205006002 | 标线 | 1.名称:交通标志线 | m2 | 825 |  |  |  |
| 7 | 080802013003 | 标志桩 | 1.名称:标志桩 2.管网标志桩 | 块 | 15 |  |  |  |
| 8 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.6 | 套 | 40 |  |  |  |
| 9 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN160 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 27 |  |  |  |
| 10 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN110 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 41 |  |  |  |
| 11 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN63 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 12 |  |  |  |
| 12 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN110 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 9 |  |  |  |
| 13 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称:排泥闸阀 2.规格:DN75 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称:排气阀 2.规格:DN50 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 7 |  |  |  |
| 15 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称:伸缩节 2.规格:DN160 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 26 |  |  |  |
| 16 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称:伸缩节 2.规格:DN110 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 41 |  |  |  |
| 17 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1.名称:伸缩节 2.规格:DN65 3.等级:P=1.6MPa 4.连接方式:法兰 5.材质:钢制 | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 010401011006 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.结构:砖砌 3.规格:Φ1800 4.井深:2.30m 5.井盖:Φ700铸铁井盖 6.井内爬梯安装 7.含防坠网安装 8.含井字架搭设 | 座 | 27 |  |  |  |
| 19 | 010401011011 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.结构:砖砌 3.规格:Φ1200 4.井深:2.05m 5.井盖:Φ700铸铁井盖 6.含井字架搭设 | 座 | 4 |  |  |  |
| 20 | 010401011008 | 阀门井 | 1.名称:排气阀门井 2.结构:砖砌 3.规格:Φ1200 4.井深:2.05m 5.井盖:Φ700铸铁井盖 6.含井字架搭设 | 座 | 8 |  |  |  |
| 21 | 010401011009 | 阀门井 | 1.名称:排泥阀门井 2.结构:砖砌 3.规格:Φ1200 4.井深:1.5m 5.井盖:Φ700铸铁井盖 6.含井字架搭设 | 座 | 4 |  |  |  |
| 22 | 010401011010 | 阀门井 | 1.名称:排泥阀门井 2.结构:砖砌 3.规格:Φ800 4.井深:1.5m 5.井盖:Φ700铸铁井盖 6.含井字架搭设 | 座 | 4 |  |  |  |
| 23 | 030804014025 | 低压塑料管件 | 1.名称:排泥三通 2.规格:DN160×75 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 030804014026 | 低压塑料管件 | 1.名称:排泥三通 2.规格:DN160×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 4 |  |  |  |
| 25 | 030804014066 | 低压塑料管件 | 1.名称:排泥三通 2.规格:DN63×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 3 |  |  |  |
| 26 | 030804014027 | 低压塑料管件 | 1.名称:承插单支盘三通 2.规格:DN160×110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 18 |  |  |  |
| 27 | 030804014068 | 低压塑料管件 | 1.名称:承插单支盘三通 2.规格:DN110×110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 22 |  |  |  |
| 28 | 030804014028 | 低压塑料管件 | 1.名称:全盘三通 2.规格:DN160×110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 18 |  |  |  |
| 29 | 030804014069 | 低压塑料管件 | 1.名称:全盘三通 2.规格:DN110×110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 22 |  |  |  |
| 30 | 030804014030 | 低压塑料管件 | 1.名称:四通 2.规格:DN63×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 6 |  |  |  |
| 31 | 030804014032 | 低压塑料管件 | 1.名称:四通 2.规格:DN110×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 7 |  |  |  |
| 32 | 030804014073 | 低压塑料管件 | 1.名称:四通 2.规格:DN110×63 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | 030804014033 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN160×160 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 030804014035 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN160×63 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 3 |  |  |  |
| 35 | 030804014074 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN160×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 3 |  |  |  |
| 36 | 030804014070 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN110×110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 9 |  |  |  |
| 37 | 030804014037 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN110×63 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 29 |  |  |  |
| 38 | 030804014038 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN110×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 40 |  |  |  |
| 39 | 030804014039 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN63×63 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 7 |  |  |  |
| 40 | 030804014040 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN63×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 112 |  |  |  |
| 41 | 030804014041 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通 2.规格:DN63×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 030804014042 | 低压塑料管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN160×110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 5 |  |  |  |
| 43 | 030804014049 | 低压塑料管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN63×50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 030804014051 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN160 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 5 |  |  |  |
| 45 | 030804014071 | 低压塑料管件 | 1.名称:45°弯头 2.规格:DN160 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 10 |  |  |  |
| 46 | 030804014052 | 低压塑料管件 | 1.名称:22.5°弯头 2.规格:DN160 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 15 |  |  |  |
| 47 | 030804014053 | 低压塑料管件 | 1.名称:11.25°弯头 2.规格:DN160 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 47 |  |  |  |
| 48 | 030804014054 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 17 |  |  |  |
| 49 | 030804014072 | 低压塑料管件 | 1.名称:45°弯头 2.规格:DN110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 10 |  |  |  |
| 50 | 030804014055 | 低压塑料管件 | 1.名称:22.5°弯头 2.规格:DN110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 030804014056 | 低压塑料管件 | 1.名称:11.25°弯头 2.规格:DN110 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 23 |  |  |  |
| 52 | 030804014059 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN63 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 30 |  |  |  |
| 53 | 030804014062 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:热风焊 4.材质:PE | 个 | 151 |  |  |  |
| 54 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.开挖部位:管网 3.土壤类别:综合考虑 4.场内转运:投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 836.92 |  |  |  |
| 55 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方（不装车） 2.开挖部位:管网 3.土壤类别:综合考虑 4.场内转运:由投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 810.88 |  |  |  |
| 56 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方（装车） 2.开挖部位:管网 3.土壤类别:综合考虑 4.场内转运:投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 2536.8 |  |  |  |
| 57 | 040102002005 | 挖沟槽石方 | 1.名称:挖沟槽石方 2.开挖部位:管网 3.岩石类别:综合考虑 4.场内转运:投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 358.68 |  |  |  |
| 58 | 040102002006 | 挖沟槽石方 | 1.名称:挖沟槽石方 2.开挖部位:管网 3.岩石类别:综合考虑 4.场内转运:投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 1434.72 |  |  |  |
| 59 | 040102002007 | 挖沟槽石方 | 1.名称:挖沟槽碴（不装车） 2.开挖部位:管网 3.岩石类别:综合考虑 4.场内转运:投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 347.52 |  |  |  |
| 60 | 040102002008 | 挖沟槽石方 | 1.名称:挖沟槽碴（装车） 2.开挖部位:管网 3.岩石类别:综合考虑 4.场内转运:投标人自行考虑 5.开挖方式:投标人自行考虑 | m3 | 1087.2 |  |  |  |
| 61 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称:原土方回填 2.密实度要求:≥95% 3.填方材料品种:挖方回填 4.回填方式:投标人自行考虑 5.人机配合比:投标人自行考虑 | m3 | 1647.8 |  |  |  |
| 62 | 040103001005 | 回填方 | 1.名称:原石方回填 2.填方材料品种:挖方回填 3.回填方式:投标人自行考虑 4.人机配合比:投标人自行考虑 | m3 | 706.2 |  |  |  |
| 63 | 040103001006 | 中、粗砂回填 | 1.名称:中、粗砂回填 2.部位:管网垫层及四周 | m3 | 1629.5 |  |  |  |
| 64 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.名称:土方弃运 2.废弃料品种:土方 3.运输方式:自卸汽车 4.运距:暂距5km 5.含弃土石费用 | m3 | 2536.8 |  |  |  |
| 65 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.名称:石方弃运 2.废弃料品种:石方 3.运输方式:自卸汽车 4.运距:暂距5km 5.含弃土石费用 | m3 | 1087.2 |  |  |  |
| 66 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1 |  |  |  |
| 67 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.名称:管网镇墩 2.混凝土强度等级:C25 3.现浇钢筋 4.含模版搭设 | m3 | 47 |  |  |  |
| 68 | 040202011003 | 碎石 | 1.名称:道路恢复（沥青路面） 2.部位:基层 3.石料规格:碎石 4.厚度:20cm | m2 | 220 |  |  |  |
| 69 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.名称:道路恢复（沥青路面） 2.部位:水稳层 3.水泥含量:5% 4.厚度:20cm | m2 | 220 |  |  |  |
| 70 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.名称:道路恢复（沥青路面） 2.部位:面层 3.沥青品种:中粒式 4.厚度:6cm | m2 | 220 |  |  |  |
| 71 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.名称:道路恢复（沥青路面） 2.部位:面层 3.材料:乳化沥青 4.规格:0.3kg/m2 | m2 | 220 |  |  |  |
| 72 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.名称:道路恢复（沥青路面） 2.部位:面层 3.沥青品种:细粒式 4.厚度:4cm | m2 | 220 |  |  |  |
| 73 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.名称:拆除人行道 2.材质:普通砖 | m2 | 4450 |  |  |  |
| 74 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.名称:人行道块料铺设 2.材质:普通砖 | m2 | 4450 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 其他： 1.投标人的报价应包括人工费、材料费、机械费、措施费、规费、特殊工具费、运输 费、保险费、装卸费、安装调试费、检验试验费用、税金、售后服务、不可预见费等所 有费用。投标报价为最终报价，漏算的费用均已包括在总价中，投标人不得再要求追加 任何费用。 2.投标人须提供承诺函承诺与本项目相关的所有安全责任（含实施过程中的所有安全 问题、工程质量、运输安全、人员安全等）全由投标人承担。

## 评标办法本项目采用 综合评分法 进行评审。

- 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

（1）符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）重大变故，采购任务取消的。

- 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件 不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1.递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；

2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

3.同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

4.投标联合体未提交联合投标协议的；

5.投标报价被评审委员会认定低于成本价的；

6.投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；

7.投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；

8.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

9.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投 标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照 采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机 抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为 同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额60%及以上的，适用本项规定）

10.未交纳投标保证金的（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账 清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）；

11.投标有效期不满足采购文件要求的；

12.法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司， 在同一采购项目/品目中同时投标的；

13.一、电子投标文件雷同情形认定评标评审过程中，不同投标人的电子投标文件（资 格预审申请文件）存在下列情形之一的，视为雷同：

（一）不同投标人的电子投标文件（资格预审申请文件）存在上传文件的 IP  地址 信息相同，且无法提供合理解释的，应当认定为在同一工作场所上传投标文件，涉嫌存 在《招标投标法实施条例》第四十条第（二）项规定的“不同投标人委托同一单位或者 个人办理投标事宜 ”的投标人相互串通投标情形；

（二）不同投标人的电子投标文件（资格预审申请文件）计算机网卡 MAC  地址、

硬盘序列号机器码信息均异常一致的，应当认定为利用同一台电脑制作投标文件，涉嫌 存在《招标投标法实施条例》第四十条第（一）项规定的“不同投标人的投标文件由同 一单位或者个人编制 ”的投标人相互串通投标情形。（其他自行列举）。

特别说明：本公司内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！