- 富民社区饮水保障改造提升项目

- 需求内容

一、资格条件符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：营业执照或事业单位法人登记证书

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：出具2023年或2024年度会计师事务所出具的审计报告

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；参 加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财

采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提 供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求：本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

三、本项目 不接受 联合体投标

- 四、采购内容及商务要求

1、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。为确保工程质量和进度，中标单位拟委任的项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要人员不得更换，并押证施工，待本项目竣工验收合格后退还中标单位。中标单位拟委任本项目的项目负责人（项目经理）、技术负责人每月在施工现场的时间不得少于22天，主要管理人员不得少于20 天。如项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目负责人（项目经理）、技术负责人每次按中标金额的2%罚款，主要人员每人每次按中标金额的 1%罚款。如出现 3 次以上擅离岗位的，施工单位将被清退出场，已完成的工程量不予结算，并要求赔偿造成的损失。

（注：押证施工包含以下证件原件：项目经理建造师注册证、建造师执业资格证、职称证、安全考核合格证；项目总工职称证、安全考核合格证；其他人员职称证及相应岗位证）。

2、付款方式：具体由采购人与中标供应商在合同中确定。

3、工    期：180日历天。

4、质 保 期：按国家标准执行。

5、投标有效期：60日历天

6、建设内容及规模：对富民社区供水管网改造提升约2000米，含提升泵房设施、供水设备以及增设安全保障设备等。

7、工程量清单：

| 1 | 榕江县富民社区饮水保障改造提升项目 |
| --- | --- |
| 1.1 | 幸福小区扩建泵房 |
| 1.2 | 富民小区泵房提升改造 |
| 1.3 | 水泵房--电气设备安装工程 |
| 1.4 | 管道开挖恢复工程 |
| 1.5 | 管网工程 |
| 1.6 | 其他工程 |

| 1.1 幸福小区扩建泵房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 扩建泵房工程 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 :一、二类土 2.挖填高度：250mm | m2 | 34.94 |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三、 四类土 2.挖土深度:按设计要求 3.含工作面工程量 4.开挖方式：机械开挖 | m3 | 9.98 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:场内开挖土方回填 3.填方粒径要求:符合设计要求 | m3 | 3.24 |
| 4 | 040303002001 | C15埋石砼基础 1.混凝土种类:埋石混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.24 |
| 5 | 011702001001 | 带型基础模板 1.基础类型:带型基础模板 | m2 | 34 |
| 6 | 040303001001 | 碎石垫层 1.碎石种类:级配碎石 2.部位:地面垫层 | m3 | 3.49 |
| 7 | 040303013001 | C15砼地面 1.部位:地面混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.34 |
| 8 | 040406006001 | C20砼顶板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式：泵送 | m3 | 7.6 |
| 9 | 041102014001 | 有梁板模板 1.构件类型:有梁板 2.支模高度:4.6m | m2 | 69.45 |
| 10 | 010503005001 | 过梁 1.部位:门窗洞口过梁 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.97 |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.52 |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢 筋＞HRB400 直径≤25mm | t | 0.75 |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢 筋≤HRB400 直径≤18mm | t | 0.669 |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm | t | 0.131 |
| 15 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:火砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 | m3 | 19.14 |
| 16 | 040308001001 | 乳胶漆内墙面 1.15mm厚混合砂浆打底找平 2.刷底漆一遍、乳胶漆两遍 | m2 | 90.7 |
| 17 | 040308001002 | 水泥砂浆外墙面 1.墙体类型:外墙面 2.满挂玻纤网格布一道 3.20mm厚M10水泥砂浆分层抹灰压光 | m2 | 99.1 |
| 18 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 4.62 |
| 19 | 010807002001 | 铝合金窗制安 | m2 | 12.6 |
| 20 | 040308005001 | 环氧地坪漆地面 1.材料品种:2mm厚环氧地坪漆 2.部位:地面 | m2 | 32 |
| 21 | 011406003001 | 乳胶漆天棚 1.13mm厚混合砂浆打底找平 2.刷底漆一遍、乳胶漆两遍 | m2 | 56.48 |
| 22 | 010902001001 | 刚性屋面防水 1.水泥砂浆结合层一道 2.25mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂，提浆压光 做法详:国标11J201-13-2101 | m2 | 58.09 |

| 1.2 富民小区泵房提升改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 011101005001 | 自流坪环氧胶泥楼地面 1.1~2厚无溶剂环氧涂料， 1厚封闭面层 : 2.环氧底层涂料一道 : 3.6~8厚水泥基自流平一道 : 4.水泥基自流平界面剂两道 : 5.40厚C20细石混凝土，随打随抹光 : 6.改性沥青一布四涂(向四周上沿150mm高) 7.C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚 8.做法详 : 西南181312-27-3163L | m2 | 170.9 |
| 2 | 011105001001 | 图层踢脚线 1.1厚环氧涂层 : 2.1厚腻子刮平 : 3.7厚1:3水泥砂浆垫层 : 4.13厚1:3水泥砂浆打底 : 做法详 : 西南18312-74-4120Ta、H120。 | m2 | 6.38 |
| 3 | 011204003001 | 块料墙面 1.9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平。 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层 3.4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5.瓷砖面层（由现场选样定） | m2 | 199.5 |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.做法详:国标121502-2第D19页 2.600X600铝扣板 | m2 | 170.9 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 5 | 011701006001 | 单价措施项目费 | m2 | 170.9 |

| 1.3 水泵房--电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 030404034001 | 照明开关 1.名称 : 密闭防水单联单控开关 2.规格 : 86K11D10 | 个 | 1 |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 : 防水防尘灯 2.型号 : 30W 3.类型 : 防水防尘灯 | 套 | 7 |
| 3 | 040205020001 | 监控摄像机 1.类型:红外光源摄像机 | 台 | 3 |
| 4 | 030901013001 | 灭火器 1.形式:手提式灭火器 2.MF/ABC4 2A | 具 | 2 |
| 5 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称:污水提升泵 2.型号:50WQ20-10-3.0、流计20L/S扬程10m功 率3KW | 台 | 4 |
| 6 | 02B006 | 污水泵控制箱 1.名称:污水泵控制箱 | 台 | 1 |
| 7 | 030701014001 | 除湿机 | 台 | 1 |
| 8 | 050306004001 | 电气控制柜 | 台 | 1 |
| 9 | 030203001001 | 送、 引风机 | 台 | 2 |
| 10 | 03B001 | 除湿风机自动控制柜（自动监测） | 台 | 1 |
| 11 | 03B002 | 泵房监控设备 | 套 | 1 |
| 12 | 03B003 | 成套无负压给水设备 1.CQWG4CQCDMF32-4（含泵机2用1备)及控制等 成套设备 | 套 | 2 |
| 13 | 03B004 | 水质监测仪 | 台 | 1 |
| 14 | 03B005 | 消毒器 | 台 | 1 |
| 15 | 03B006 | 电磁流量计DN150 | 台 | 1 |

| 1.4 管道开挖恢复工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一 | 路面管道开挖与恢复 |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆沥青除路面 1.厚度:10cm 2.液压岩石破碎机破碎沥青路面 3.是否装车：开挖后装车 | m2 | 311.1 |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面混凝土垫层 1.厚度:15cm 2.液压岩石破碎机破碎混凝土路面 3.是否装车：开挖后装车 | m2 | 381.78 |
| 3 | 041001003001 | 拆除透水砖基层 1.厚度:15cm 2.部位 :人行道 3.液压岩石破碎机破碎混凝土基层 4.是否装车：开挖后装车 | m2 | 70.68 |
| 4 | 041001002001 | 拆除人行道 1.材质:透水砖 | m2 | 70.68 |
| 5 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 :三类土 2.挖土深度:2米以内 3.暂按土石比=三类土：极软岩=7:3计算 4.含装车 | m3 | 105.02 |
| 6 | 010102002001 | 挖沟槽石方 1.岩石类别 :极软岩 2.开凿深度:2米以内 3..暂按土石比=三类土：极软岩=7:3计算 4.含装车 | m3 | 45.01 |
| 7 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:基础、管沟开挖土方 | m3 | 121.65 |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 :石渣（包含破碎的石渣） 2.运距 :暂按5km考虑，结算时按实调整 | m3 | 146.37 |
| 9 | 010501001001 | 垫层 1.部位：给水管垫层 2.垫层材质、厚度 :细砂、 100mm厚 | m3 | 28.35 |
| 10 | 040203007001 | 车行道混凝土基层恢复 1.混凝土种类 :商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度： 15cm | m2 | 311.11 |
| 11 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青混凝土种类 :粗粒式商品沥青混凝土 2.厚度:7cm | m2 | 311.11 |
| 12 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.沥青混凝土种类 :细粒式商品沥青混凝土 2.厚度:3CM | m2 | 311.11 |
| 13 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:透水砖步道 | m2 | 70.68 |
| 14 | 010501001002 | 人行道基层恢复 1.混凝土种类 :商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:15cm | m3 | 70.68 |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |
| 16 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |
| 17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |

| 1.5管网工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 040501004001 | 塑料管(1.25MPa） 1.材质及规格:DE160(1.25MPa） 2.连接形式 :电热熔 | m | 414 |
| 2 | 040501004002 | 塑料管(1.25MPa） 1.材质及规格:DE110(1.25MPa） 2.连接形式 :电热熔 | m | 180 |
| 3 | 040501004003 | 塑料管(1.25MPa） 1.材质及规格:DE90(1.25MPa） 2.连接形式 :电热熔 | m | 150 |
| 4 | 040501004004 | 塑料管 1.材质及规格:DE63(1.25MPa） 2.连接形式 :电热熔 | m | 396 |
| 5 | 040502005001 | 阀门 1.种类 :截止阀 2.材质及规格:DN90 3.连接方式 :法兰连接 | 个 | 15 |
| 6 | 040502005002 | 阀门 1.种类 :电磁阀 2.材质及规格:DN63 3.连接方式 :法兰连接 | 个 | 53 |

| 1.6 其他工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 031003013001 | 水表 1.型号、规格:25水表 | 个 | 824 |
| 2 | 04B001 | 6位不锈钢水表箱 | 套 | 84 |
| 3 | 04B002 | 5位不锈钢水表箱 | 套 | 64 |
| 4 | 04B003 | 6位63*25分水器 | 套 | 84 |
| 5 | 04B004 | 5位63*25分水器 | 套 | 64 |

投标人根据招标人提供的施工图、现场踏勘情况、答疑文件、参考《贵州省2016版计价定额》和相关政策性调整文件，并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格行情进行报价。

- 五、评标办法

- 综合评分法

六、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！