贵州省习水县渔政执法能力建设项目

公 示 文 件

项目编号：2024-GZZX-CG1012

采购单位:习水县农业农村局

采购代理机构：贵州中新招标有限公司

二○二四年三月

资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供法人或其他组织（或法人授权的分公司、分支机构等）的营业执照等）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：应提供经合法审计机构出具2021或2022年度审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注或财务状况说明书、会计师事务所的营业执照及执业资格证书）或基本开户银行近一个月内出具的有效的资信证明；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函；（格式自拟）

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2023年1月至今任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件)；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。提供承诺函（格式自拟），中标后，如经核查承诺内容不属实，取消中标资格。

⑦.本项目不接受联合体投标。

（2）特殊资格要求：/

采购需求

# 项目建设目标与内容

- 建设任务

通过建设一批渔政执法系统，整合原有的执法装备和人员队伍，建立一支业务能力强、装备合理、统一管理的渔政管理队伍，对非法捕捞及各种破坏渔业资源和渔业水域生态的违法行为进行防控，为赤水河（习水段）禁捕执法监管提供坚实保障和应急救援保障。

- 建设目标

按省、市、县三级架构进行规划，建设专业型渔政渔业可视化监管体系，形成规范化、制度化、标准化、系统化、智能化的渔政渔业可视化监管，形成“统一指挥、专常兼备”的渔政指挥系统，构建全省渔政管理常态监管、常态救援和非常态渔政处置的全方位、全过程、全天候的渔政指挥平台体系，充分发挥渔政渔业可视化监管核心功能作用，履行好渔政指挥职能，为应对突发性渔政指挥、应急救援及环境保护提供有力的支撑，为促进地方经济社会发展提供安全保障。

- 建设内容

本项目建设内容包括监控前端设备、管线传输部分、资源使用等部分。在辖区建设渔政指挥调度中心1个、新建视频监控系统45套。

# 技术参数要求

- 新建渔政执法指挥调度中心1个

渔政执法指挥调度中心包含新增网络机柜、新增视频管理服务器、新增存储系统、配电线路等，目的是为渔政执法提供可视化展示物理条件，以及为前后联动、指挥调度提供基础。参数如下：

| 1、指挥平台及存储系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 视频管理服务器 | 1. 支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击; 2. 可管理用户数≥1500个，并发在线用户数≥300个； 3. 支持流媒体服务器的动态负载均衡和备份; 4. 支持双向语音对讲和语音广播； 5. 支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项； 6. 支持视频实时预览，录像回放及下载，视频巡逻等业务； 7. 支持视频巡逻路线功能，支持视频巡逻，选择地图上的摄像机添加到收藏夹，可以执行视频巡逻，巡逻过程中地图会自动聚焦到当前摄像机； 8. 支持可视域管理及动态可视域，摄像机的监控范围可在地图上展示，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步，可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域， 9. 可将预录制的声音文件导入系统，通过计划工作流、手动工作流或报警联动工作流触发播放，声音文件支持WAV格式； 10. 可根据报警设备、报警类型、报警级别、报警处理状态等条件来筛选查询报警信息;可对报警进行分组显示及统计报警数量，分组可自定义 支持报警分级转发;支持在电子地图上对前端报警设备进行定位， 11. 支持人数统计功能，可对重要出入口统计人数，可按照出入口位置、时间段查询统计人员出入情况。 12. 实况上墙功能：支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码； 13. 回放上墙功能：支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作； 14. 支持播放视频界面抓拍、连续抓拍，抓拍数量≥5000，并支持抓拍图片入案件库等相关库资料， 15. 支持在启动轮切时，云台摄像机可自动启动巡航， 16. 支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息， 17. 支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）， 18. 支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件； 19. 能够对存储录像资源进行统一管理，当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储； 20. 客户端画面支持9：16的竖屏走廊模式显示； 21. 在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等， 22. 对于前端不支持拉框放大的设备，平台支持后端的拉框放大； 23. 平台能够智能检测网络状况，自适应网络，自动进行降帧降码率存储及恢复， 24. 录像检索精确度达到秒级； 25. 为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段； 26. 可以将摄像机以一定数量分组，多个组之间定时轮巡显示； 27. 支持客户端一机多屏，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作； 28. 管理员用户可以对系统中的用户进行锁定和解锁：1、用户被锁定后，已登录用户将无法继续使用；未登录的用户将在登录时限制登录。2、用户被解锁后，可以正常登录使用， 29. 指定拥有权限的用户可以查询布控规则和布控告警； 30. 系统支持告警前告警后录像备份，1～300s可配置。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 综合显示控制设备（12路输出） | 1. 具有2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，12个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口； 2. 具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口； 3. 单物理输出口可支持36*12个窗口； 4. 电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.3S，切换过程中无明显黑屏现象； 5. 同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms； 6. 为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由显示屏组成的电视墙并进行显示； 7. 单路端口可解码输出4路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或4路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或16路分辨率1920×1080，帧率为30fps或36路分辨率为1280×720，帧率为30fps或64路分辨率为720×576，帧率为30fps的图像； 8. 支持自定义电视墙布局，并一键完成对整个电视墙的布局，可自定义行列数或选择固定布局，用于对电视墙的快速布局设置，操作灵活； 9. 支持虚拟LED字幕条屏功能，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟LED的对齐方式，滚动速度，滚动方向，数量不小于64条； 10. 为方便用户可直接在大屏上获取日期、时间等信息，要求设备支持时间字幕功能，字幕样式可选择年、月、日、时、分、秒、星期等，12小时制或24小时制可选； 11. 支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64/96分屏； 12. 设备支持接入将传输协议设置为GB28181-2016协议的摄像机，并进行解码上墙； 13. 支持坐标开窗功能，可通过输入坐标和窗口大小进行精确开窗； 14. 为保证与显示设备的适配性，设备输出分辨率应支持3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50等； 15. 为保证与信号源的适配性，输入分辨率支持3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50/3840*2160@30/1920*1080@30/1280*720@30/1024*768@30/1280*1024@30/1600*1200@30/1680*1050@30/1440*900@30等； 16. 设备接入视频流超过规定阈值时，可直接在电视墙上显示资源不足提示，方便快速定位解码黑屏问题； 17. 为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，实现接口扩容； 18. 支持部分窗口轮巡，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况； 19. 为了保证建立业务的便捷性，要求设备支持批量上墙功能，可选择一组摄像机进行同时上墙操作，不需要单独拖拽上墙； 20. 支持场景计划功能，可以设置在某个或某几个指定时间节点自动启动某个场景。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 24盘位网络存储主机 | 1. 支持≥1个PCIE插槽（可选万兆网卡、千兆网卡、SAS2.0卡、SAS3.0卡）； 2. IP SAN存储，支持双电源冗余。设备支持双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换。 3. IP SAN存储，支持千兆GE口和万兆10GE口，最大网络接口数≥3个，支持端口链路聚合、负载均衡。 4. ≥ 24盘位,支持SATA盘、SSD盘； 5. 支持JBOD、RAID 0、5、6，创建RAID，即建即用； 6. 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。 7. 性能：支持总写入带宽≥1Gbps（256路4M），并发读取带宽≥1Gbps； 8. RAID组重建支持只重建数据损坏的条带，将数据重建时间缩短到秒级； 9. RAID组磁盘拔掉之后短时间内再插上，该磁盘能够恢复到原有RAID中，RAID组能够恢复正常； 10. 磁盘阵列能够通过系统目前业务繁忙程度智能调整重建速度，避免RAID重建和业务系统抢占系统资源； 11. 支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换 12. 当RAID出现故障失效时，RAID中的录像可进行回放； 13. 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式； 14. 当系统配置备份RAID情况下，出现业务RAID失效时，业务RAID承载的业务可以切换到备份RAID上，业务不中断； 15. 支持数据保险功能，电池保护功能，掉电后存储数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失； 16. 支持iSCSI协议视频流直接写入存储 17. 设备配置电池模块； 18. 支持数据保险箱功能，异常停电时可以继续供电以便把写缓存数据保存到数据保险箱中，完全保证用户数据的完整性，掉电后设备能够显示缓存数据下刷进度，重启后数据无丢失。 19. 存储设备应具备硬盘防震、防腐蚀保护功能，确保数据存储稳定可靠； 20. 支持磁盘热插拔及在线更换故障磁盘。 21. 支持CPU风扇状态、电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯、告警指示灯、数码管、PCIE插槽状态图形化显示 22. 支持录像切片功能，可将录像按照设置的时间间隔切片，并显示切片点的图像 23. 支持硬件环境监控功能，可对设备电压、主板温度、网络接口及CPU使用率等状态信息进行实时查看。 24. 当某客户端登录密码输入错误次数超过设定次数,则锁定登录IP并触发告警,在一定时间内都无法登录设备。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 一体化监控级SATA硬盘 | 1. 一体化SATA硬盘； 2. 硬盘容量8000GB； 3. 硬盘具备防腐蚀功能； 4. 硬盘具备防震功能； | 块 | 12 | 4M码流存储至少30天 |
| 2、网络交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三层千兆以太网交换机 | 1. 三层千兆路由交换机 2. 支持≥24个10/100/1000电口、≥4个万兆光接口 3. 交换容量≥590Gbps、包转发率≥220Mpps 4. 工作温度：-5~55℃ 5. 硬件尺寸：440mm（宽）×290mm（深）×44mm（高） 6. 支持完备和丰富的三层协议 7. 支持环型保护倒换、双归保护倒换等电信级高可靠性技术 8. 具备灵活QinQ、组播等丰富的业务支持能力 9. 提供完善的QoS保证机制，具备高安全性 10. 支持以太网OAM等丰富的电信级运维管理功能，采用低功耗设计，符合RoHS标准，满足绿色环保要求，降低网络运维成本 | 台 | 1 |  |
| 3、互联网VPN服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控统一接入网关 | 1. 支持最多1000路设备接入 2. 支持最大接入流量为600Mbps 3. 支持跨域组网，私网互联、支持集群组网，突破性能上限 4. 自动适应UDP/TCP协议，提供多流服务 5. 支持接入设备安全认证、支持接入音频、视频流通过认证 6. 服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常 7. 支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 8. 支持视频监控流优先转发，保证数据实时安全 9. 全IP网络传输、支持L2TP、SoftVPN等多种VPN的部署方式 10. 支持GB28181协议等联网标准，业务的建立和拆除基于SIP协议 11. 支持客户端、卡口等社会资源接入 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控设备辅材 | 1.光猫：光纤、网络转换机； 2.路由器：路由器设备； 3.定制支架：定制雷达安装基座； 4.电源线：阻燃电源线； 5.插线板：普通插线板用于多设备取电； 6.六类网线：室外网线，室外六类四对非屏蔽双绞线(PE) 23AWG； 7.其他：防雷，管材、绝缘胶带、扎带等。 | 套 | 45 |  |
| 4.喊话扩音驱离系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩音驱离控制主机（含客户端管理软件） | 1.显示屏尺寸：≥17英寸 2.屏幕颜色：≥TFT262144色真彩色 3.显示屏：≥高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 4.触摸屏：10点电容触摸屏 5.工作环境温度：-10℃~50℃ 6.相对湿度：10%～95%，非凝结状态 7.标准接口：≥6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 8.存储：≥支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G 9.内存：≥标配：8G /DDR 10.网卡：≥2个Realtek GbE，1000M 11.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议 12.CPU：不低于Intel Core i5 四核 13.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 14.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 15.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 16.系统音频信号标准输出电平：0dBV 17.电源：输入电压：AC100V-240V 18.软件操作平台：Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上 19.尺寸：优于484mm(W)x358.5mm(H)x306.5mm(D)（不含提手） 20.重量：不高于18.40kg | 套 | 1 |  |
| 2 | 寻呼话筒（含呼叫控制嵌入软件） | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：≥16位CD音质 8.显示屏尺寸：≥7英寸 9.屏幕分辨率：≥800 x 480 像素 10.屏幕类型：≥65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：不高于1.2kg | 套 | 1 |  |
| 5. 指挥中心汇聚专线租赁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网路传输 | ≥300M互联网专线含固定IP | 条 | 1 |  |

- 新建视频监控系统45套

1.点位数量及分布

根据水域地理地貌经过初步选点，本次共新建视频监控系统45套，新建点位分布图、新建点位明细表如下：

新建点位图1（赤水河、桐梓河）

新建点位图2（习水河）

| 新建点位明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 河流 区域 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 建设方式 | 备注 |
| 1 | 习水县 | 习水河 | 印江村 | 106.3144621 | 28.4051385 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 2 | 习水县 |  | 龙塘 | 106.3231976 | 28.40776264 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 3 | 习水县 |  | 鱼跳 | 106.3397675 | 28.41320149 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 4 | 习水县 |  | 狮子桥 | 106.3579967 | 28.42131496 | 新建 | 新建不低于9米监控杆 |
| 5 | 习水县 |  | 高塝子 | 106.3737315 | 28.42872678 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 6 | 习水县 |  | 供电所 | 106.3921254 | 28.43777978 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 7 | 习水县 |  | 杨打剑 | 106.3964509 | 28.43883931 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 8 | 习水县 |  | 踏水桥 | 106.406596 | 28.45211579 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 9 | 习水县 |  | 白果坪 | 106.4226249 | 28.45744587 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 10 | 习水县 | 桐梓河 | 201厂 | 106.2237911 | 28.146147 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 11 | 习水县 |  | 源梦餐厅 | 106.271385 | 28.130193 | 新建 | 方案一新建不低于3米楼面杆 方案二新建地面不低于12米监控杆 |
| 12 | 习水县 |  | 蔡塘大桥 | 106.307552 | 28.126343 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 13 | 习水县 |  | 水田村村委 | 106.328331 | 28.135981 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 14 | 习水县 |  | 王家沟下游 | 106.2822221 | 28.12315853 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 15 | 习水县 |  | 联丰村王家沟组 | 106.3007583 | 28.13158130 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 16 | 习水县 |  | 杨家园水电站 | 106.3708772 | 28.16105977 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 17 | 习水县 |  | 杨家园水库海事 | 106.3845096 | 28.16310319 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 18 | 习水县 |  | 肖洞沟桥美丽家园 | 106.428001 | 28.178678 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 19 | 习水县 |  | 杨家园水库两河口 | 106.4193875 | 28.17288664 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 20 | 习水县 |  | 观摩村龙泉 | 106.4380725 | 28.15885893 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 21 | 习水县 |  | 观摩组小桥 | 106.4335726 | 28.15559094 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 22 | 习水县 |  | 观摩组上水 | 106.436478 | 28.14577292 | 新建 | 新建不低于9米监控杆 |
| 23 | 习水县 |  | 观摩组环山子 | 106.4378539 | 28.13621754 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 24 | 习水县 | 赤水河 | 两河口 | 106.204168 | 28.138168 | 新建 | 新建不低于9米监控杆 |
| 25 | 习水县 |  | 习水县洪滩污水处理厂 | 106.172877 | 28.153647 | 新建 | 新建不低于6米楼面抱杆 |
| 26 | 习水县 |  | 临江河入口板版桥 | 106.143313 | 28.166287 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 27 | 习水县 |  | 宋江蒲 | 106.119311 | 28.170838 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 28 | 习水县 |  | 鸡爬坎渡口 | 106.097848 | 28.167078 | 新建 | 新建不低于12米监控杆， 利旧原有监控杆外市电 |
| 29 | 习水县 |  | 园滩子渡口 | 106.084075 | 28.165211 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 30 | 习水县 |  | 园滩子渡口2 | 106.074895 | 28.158557 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 31 | 习水县 |  | 隆兴庙子山 | 106.068912 | 28.155791 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 32 | 习水县 |  | 九溪口 | 106.058941 | 28.147686 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 33 | 习水县 |  | 九溪口2 | 106.054217 | 28.145869 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 34 | 习水县 |  | 太平渡大桥 | 106.041231 | 28.142195 | 新建 | 新建不低于12米监控杆， 利旧原有监控杆外市电 |
| 35 | 习水县 |  | 古蔺河口 | 106.033501 | 28.141882 | 新建 | 新建不低于9米监控杆 |
| 36 | 习水县 |  | 老鸦陀2 | 106.049394 | 28.150603 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 37 | 习水县 |  | 老鸦陀水文站 | 106.053406 | 28.157868 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 38 | 习水县 |  | 千江寺渡口 | 106.042913 | 28.165463 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 39 | 习水县 |  | 淋滩1 | 106.043096 | 28.181474 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 40 | 习水县 |  | 瓢儿滩 | 106.048094 | 28.190448 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 41 | 习水县 |  | 塘房渡口（淋滩渡口） | 106.028787 | 28.209289 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 42 | 习水县 |  | 土城宝寨 | 106.016675 | 28.223861 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 43 | 习水县 |  | 渔溪大桥 | 105.998237 | 28.251219 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 44 | 习水县 |  | 方家坝大桥 | 106.002236 | 28.262884 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |
| 45 | 习水县 |  | 土城高速路口 | 105.981519 | 28.286514 | 新建 | 新建不低于12米监控杆 |

2.监控设备功能参数

| 1、前端高清监控摄像机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格参数 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 200万星光级激光高速云台网络摄像机 | 1. 内置5~200mmmm镜头，≥40倍光学变焦，电动变焦镜头；≥1/2.8英寸CMOS成像器件； | 套 |  | 36 | 配置在赤水河桐梓河流域36个点位 |
|  | 2. 内置GPU/NPU/CPU一体化芯片、8GB eMMC存储芯片，GPS/北斗定位芯片； |  |  |  |  |
|  | 3. 帧率1/16~60fps可调，支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 |  |  |  |  |
|  | 4. 可识别距摄像机≥1000m处的人体轮 |  |  |  |  |
|  | 5. 在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0006lx（AGC ON）、黑白：≤0.00001 lx（AGC ON）； |  |  |  |  |
|  | 6. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测 |  |  |  |  |
|  | 7. 摄像机可分别对在监视画面中进入、离开人数和总人数进行统计，可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报服务器 |  |  |  |  |
|  | 8. 当网络断开后，摄像机可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中 |  |  |  |  |
|  | 9. 支持区域入侵检测，可指定区域，对进入指定区域并在区域内停留达到界面设置的时间阈值的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出。 |  |  |  |  |
|  | 10. 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1~9可调。当检验到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换； |  |  |  |  |
|  | 11. 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及人员同时进行检测和跟踪，可检测≥90个目标同时出现在视频图像中目标，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传服务器； |  |  |  |  |
|  | 12. 将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车、非机动车、人员，分类准确率≥96%； |  |  |  |  |
|  | 13. 支持人脸抓拍功能，抓拍区域可设置成全屏或指定区域，并对进入区域的目标进行人脸检测和跟踪，支持抓拍人脸小图或全景大图上传至服务器，抓拍图片数量可设置，同时支持全景大图和人脸小图关联存储； |  |  |  |  |
|  | 14. 可开启或关闭人体抓拍，开启后抓拍区域可设置成全屏或指定区域，并对进入区域的目标进行人体检测和跟踪，并抓拍人体全身照片； |  |  |  |  |
|  | 15. 可设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍，并根据所选模式存储人脸最优的一张图片，可生成的人脸图片≥40×40像素 |  |  |  |  |
|  | 16. 可指定特定视角为零方位角，并可调用或清除该零方位角 |  |  |  |  |
|  | 17.可远程开启/关闭激光灯或使激光灯在低照度下自动开启，可手动控制激光灯的大小强度和激光灯角度； |  |  |  |  |
|  | 18.在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 |  |  |  |  |
|  | 19. 内嵌雨量传感器，当自动雨刷设置开启时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止 |  |  |  |  |
|  | 20. 水平手控最大速度≥140°/s、垂直手控最大速度≥50°/s、云台定位准确度≤0.1°； |  |  |  |  |
|  | 21. 可在设定两个预置位之间扫描巡航，巡航速度、巡航方向及巡航坡度可设 |  |  |  |  |
|  | 22. 摄像机可支持在自定义检测区域内设置人数统计数量上限，超过该数量时摄像机可给出告警提示信息； |  |  |  |  |
|  | 23. 摄像机可对设定区域的目标进行跟踪，跟踪目标可选：机动车、非机动车、行人； |  |  |  |  |
|  | 24. 可设定持续跟踪时间，支持跟踪自动变倍，且倍率可设； |  |  |  |  |
|  | 25. 电源电压在DC20V~DC60V或AC24±25%范围内变化时，摄像机应能正常工作； |  |  |  |  |
|  | 26. 对摄像机机的供电端子以相反极性施加DC24V的电压，应能正常工作； |  |  |  |  |
|  | 27. 工作环境：-40℃~70℃，≤95%RH，无冷凝 |  |  |  |  |
|  | 28. 防护等级：IP68。 |  |  |  |  |
| 400万星光级40倍激光雨刷球形智能网络摄像机 | 1. 内置5.7mm~228mm电动变焦镜头，≥40倍光学变倍，≥30倍数字变倍，1/1.8英寸CMOS，像元尺寸为3.0μm（H）×3.0μm（V）；内置GPU/NPU/CPU一体化芯片、8GB eMMC存储芯片，GPS/北斗定位芯片 | 套 |  | 9 | 配置在习水河流域9个监控距离较近点位 |
|  | 2. 可远程控制雨刷动作 |  |  |  |  |
|  | 3. 静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码后，和不开启智能编码相比，码率可节省码流不少于85%； |  |  |  |  |
|  | 4. 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外激光光功率密度 |  |  |  |  |
|  | 5. 可远程开启/关闭红外激光灯或使红外激光灯在低照度下自动开启 |  |  |  |  |
|  | 6. 在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0003 lx（AGC ON）、黑白：≤0.0001lx（AGC ON） |  |  |  |  |
|  | 7. 可通过RS485接口外接数字拾音器，并通过浏览器播放拾音器采集的声音 |  |  |  |  |
|  | 8. 摄像机可对设定区域的运动目标进行跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 |  |  |  |  |
|  | 9. 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车、非机动车及人员同时进行检测和跟踪，可检测出≥90个目标同时出现在视频图像中目标，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器。 |  |  |  |  |
|  | 11. 机动车捕获率≥99%、非机动车捕获率≥99%、行人捕获率≥99% |  |  |  |  |
|  | 12. 支持区域入侵检测，可指定区域，对进入指定区域并在区域内停留达到界面设置的时间阈值的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出 |  |  |  |  |
|  | 13. 可识别行人性别，包括男、女；行人性别识别准确率≥96%； |  |  |  |  |
|  | 15. 在同一个客户端上，可最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览 |  |  |  |  |
|  | 16. 可检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； |  |  |  |  |
|  | 17. 支持人脸抓拍功能，抓拍区域可设置成全屏或指定区域，并对进入区域的目标进行人脸检测和跟踪，支持抓拍人脸小图或全景大图上传至服务器，抓拍图片数量可设，同时支持全景大图和人脸小图关联存储； |  |  |  |  |
|  | 18. 可开启或关闭人体抓拍，开启后抓拍区域可设置成全屏或指定区域，并对进入区域的目标进行人体检测和跟踪，并抓拍人体全身照片； |  |  |  |  |
|  | 19. 可同时捕获人脸和人体，并在实况界面对人脸和人体进行关联显示； |  |  |  |  |
|  | 20. 支持人脸优选功能，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项； |  |  |  |  |
|  | 21. 支持人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤2%（效果优先）； |  |  |  |  |
|  | 22. 支持噪声抑制功能，可抑制环境中背景噪音 |  |  |  |  |
| 配套设施 | 1.外市电线路敷设：全部采用供电局市电，线缆及工艺符合国家和行业标准； | 套 |  | 45 |  |
|  | 2.光缆线路敷设：线缆及敷设工艺符合国家标准； |  |  |  |  |
|  | 3.杆塔：不低于12米热镀锌杆塔，塔体及建设标准符合国家及行业标准；详细的参数要求见设计图纸。 |  |  |  |  |
|  | 4.六类网线：室外网线，室外六类四对非屏蔽双绞线(PE) 23AWG； |  |  |  |  |
|  | 其他：防雷，管材、绝缘胶带、扎带等。 |  |  |  |  |
| 2、扩音喊话设备 |  |  |  |  |  |
| 网络音柱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8K～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.额定功率：≥60W 8.最大功率：≥240W 9.总偕波失真：≤1% 10.频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 11.信噪比：≥65dB 12.防护等级：IP54 13.工作温度：-20℃～60℃ 14.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.工作电压：～220V 50Hz 16.最大功耗：95W 17.喇叭单元：4”×4 18.尺寸（长X宽X高）：≤150×145×814mm 19.重量：≤8.0kg |  | 套 | 45 |  |
| 3、备电系统 |  |  |  |  |  |
| 备电系统 | 由于该项目所有监控点位处于河边偏远地区，市电稳定性差，易断电，结合市场成熟的备电建设及管理系统，在市电断电后该备电系统可为监控摄像头提供至少3小时的供电，备电系统包含的设备主要有一体化机柜、蓄电池等。 |  | 套 | 45 |  |
| 4、网络传输 |  |  |  |  |  |
| 网路传输 | ≥10M互联网专线含固定IP |  | 条 | 45 |  |

- 远程视频监控系统（含智慧渔政管理平台）

- 智慧渔政管理平台系统设计

1.1 设计原则

按省、市、县三级架构进行规划，建设全省型渔政渔业可视化监管体系，形成规范化、制度化、标准化、系统化、智能化的渔政渔业可视化监管，形成“统一指挥、专常兼备”的渔政指挥系统。平台设计上保持与遵义市农业农村据系统一致，采用云平台架构，租用云资源的方式进行建设。

1.2 平台核心架构

系统利用高清视频监控、融合AI智能违法行为自动识别技术，预警信息精准推送等技术优势，实现赤水河（习水段）重点水域全景实时监控，解决渔政执法发现难、取证难、响应慢等问题。

平台需提供视频管理、实时预警、告警事件管理、禁渔管理、案件管理等能力，为渔政执法人员开展执法工作提供全方位支撑。

1.3 平台主要功能

| 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能AI高位监控系统 | 1.二维及三维地图展示。 2.实时视频预览。 3.监控设备列表（可根据自定义分级管理进行筛选）及设备状态（地图图标颜色区分）。 4.告警数量及今日告警展示。 5.监测点设置：预置点设置（名称及画面）、电子围栏配置、预置点算法配置、巡航路径配置。 6.操作云台。 7.告警处置。 8.告警图片及关联视频调取。 9.工单派发。 10.告警处置会话。 11.视频存储时长大于等于 30天。 12.重点区域绘制。 13.多屏直播。 14.联动指挥。 | 1 套 | 云资源按照点位数量配置，含定制手机APP 或小程序 |

1.4 安全设计

1.4.1 本次项目涉及的服务器、存储等资源均租用运营商云，平台系统部署在公有云资源上，共有云按照GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中第三级要求和 GB50174-2017《数据中心设计规范》中 C 级要求建设，基础运行环境安全等级为三级。

1.4.2 数据传输安全

视频监控采集到的数据信息由运营商所提供的专线进行传输，专线提供统一的、基于 IP 的网络承载平台，为视频监控数据传输、存储及分析处理提供可靠的网络保障。每个监控点位提供 10Mbit/s 的专线，未来还可根据监控点位重要程度建设冗余网络，保证监控数据回传的稳定性。

商务部分

一、服务要求：

1、服务期：建设期为90日历天，建设完成后运营服务期为3年。

2、服务地点：习水县（采购人指定地点） 。

3、采购人：习水县农业农村局。

二、验收标准：

承诺按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行（格式自拟）。

运维服务考核:运维服务实行考核制，考核结果是支付项目运维服务经费的依据，具体考核办法以合同为准。

三、投标报价：

投标报价应包括：投标报价应包括：设备费、服务费、维护费、运输费、安装费、运维人工费等直至达到采购人需求所发生的全部一切费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响，即总价包干。

四、质量保证：

/

五、质保及售后服务要求：

供应商须承诺在安装调试、试运行期间和保证期内，对出现的各设备故障中标人应做到2小时内到达现场。（格式自拟）

六、培训要求：

免费培训：中标供应商负责免费培训服务人员和相关设备维护人员，内容包括：服务内容、工作流程，设备的操作、日常维护，以便开展后期服务工作。

注：(1)投标人应提供正式的现场培训计划和培训材料提纲。获得中标后应提供全套的培训材料，培训材料应符合标准并用中文书写，包括操作介绍、相关设备操作规范、使用说明、用户手册等；(2)培训所需全部费用由中标人承担，包含在投标总价中。

七、履约保证金：

本项目无履约保证金

八、付款方式：

以与采购人签订的合同为准。

九、投标有效期：

90天。

十、其他要求：

1.一切由于供应商所提货物及附属物的文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、仲裁所产生的诉讼费、仲裁费、赔偿费及招标单位支出的差旅费、律师费等费用由中标单位承担。

2.中标人员工发生生病、伤残、死亡等事故责任由中标人自行负责，采购人不负任何责任。

3.采购人付给中标人的工资、社保及相关费用，中标人必须每月足额发放人员工资，并缴纳国家规定的社会保险，否则中标人将承担一切责任。

4.其他未尽事宜在签订合同时另行协商约定。

注：各投标商注意：本页所列的商务要求是本项目后期签订合同的重要和实质性条款组成，合同中凡是涉及到本部分的内容，必须与本部分为准！投标人必须全部满足，否则将导致符合性审查不通过，投标被否决。

评标办法（综合评分法）

评标委员会只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较，评价的具体办法为综合评分法----指投标文件经初步审查合格的要求前提下，评委按照磋商文件中规定的各项因素对其进行评比、打分。评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分按报价部分、商务部分及技术部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分，总分为100分。