仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目

公 示 文 件

项目编号：2025-GZZX-CG1019

采购单位:仁怀市公安局

采购代理机构：贵州中新招标有限公司

二○二五年七月

资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供法人或其他组织（或法人授权的分公司、分支机构等）的营业执照等）；

注：根据《(中华人民共和国政府采购法实施条例)释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定。由于本项目的特殊性，潜在投标投标人只要取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目投标，由分支机构提供总公司出具的的授权委托书，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的招投标活动，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度会计师事务所出具的审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书，或者提供采购公告发布之日起基本开户银行出具的有效的资信证明。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的承诺函；（格式自拟）

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年6月起至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

⑥法律、行政法规规定的其他条件：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。提供承诺函（格式自拟），中标后，如经核查承诺内容不属实，取消中标资格。

⑦本项目不接受联合体投标。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实

3.本项目的特定资格要求：/

采购需求

### 一、采购清单及参数

| 汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 交警系统平台升级、接入授权数增加 |  |  |  |  | 1529.82 | 8289.39 |
| 2 | 前端技防设施设备 |  |  |  |  | 12906.09 | 69932.55 |
| 3 | 违停自动抓拍系统 |  |  |  |  | 6448.77 | 17838.06 |
| 4 | 高点监控设备及配套 |  |  |  |  | 1491.13 | 4124.66 |
| 5 | 交通空中机动巡逻系统 |  |  |  |  | 1611.78 | 8733.5 |
| 6 | 交通机房设备升级 |  |  |  |  | 1210.87 | 6561.17 |
| 7 | 存储升级扩容 |  |  |  |  | 25.55 | 138.42 |
| 8 | 传输链路建设 |  |  |  |  | 5199.34 | 14381.99 |
| 9 | 标牌、标线 |  |  |  |  | 4405.44 | 12186.02 |
| 10 | 主动发光标牌 |  |  |  |  | 392.8 | 1086.55 |
| 11 | 西环线沿线大型标志牌整改 |  |  |  |  | 1271.65 | 3517.55 |
| 12 | 下坡路段治理 |  |  |  |  | 43.04 | 119.07 |
| 13 | 支路治理 |  |  |  |  | 806.59 | 2231.11 |
| 14 | 其他附属设施 |  |  |  |  | 294.26 | 1594.44 |
| 15 | 周边治安防控 |  |  |  |  | 51594.37 | 279567.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 89231.5 | 430302.13 |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交警系统平台升级、接入授权数增加 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、城市交通信号控制系统管理平台升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）系统软件模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501013001 | 交通信号控制管理系统 | 交通信号控制系统通过多种组网方式与信号机进行实时通信，实现对路口交通态势的感知和对外场设备的控制。 （1）交通信号控制功能：干线协调控制、自适应控制、区域协调控制、区域需求控制、感应协调控制； （2）交通信号监视功能：检测器数据监测； （3）特殊交通控制功能：中心特勤车辆信号优先控制、卡口特勤车辆信号优先控制、应急管控； （4）数据统计分析功能：交通信号控制特征参数分析、数据分析报表输出； （5）异常监测功能：软件故障报警监测、系统远程维护； （6）系统管理功能：数据对接共享。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030501013002 | 城市道路交通数据采集系统 | 1.名称:城市道路交通数据采集系统 2.类别:系统接收外场传输的交通流数据，如：车辆存在型数据、车流量、占有率、排队长度、速度等，存储到数据库，并与路口、道路、车道、相位进行关联，建立交通信息管理数据库。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030501013004 | 交通信号自适应协调控制系统 | 1.名称:交通信号自适应协调控制系统 2.类别:与交通数据采集 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交警系统平台升级、接入授权数增加 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 系统数据交互，通过交通模型计算交通流状态，计算和调整饱和度，以减少行车延误、停车次数为主要目标函数，结合道路交通特点、基于内嵌的信号配时优化原则，对周期、绿信比、相位差等控制参数进行优化，实现自适应协调控制，支持自适应协调并行优化。 自适应包括：单点自适应控制、干道自适应控制、区域自适应控制、单点/区域优化控制； 实现协调控制，包括干线协调控制和区域协调控制、支持实时协调控制、支持降级协调控制、支持无电缆协调控制、支持感应协调控制; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030501013005 | 同城信号机接入模块（定制开发 | 1.名称:同城信号机接入模块（定制开发） 2.类别:采用“GB/T 20999-2007 交通信号控制机与上位机间的数据通信协议”或者“GB/T 20999-2017 交通信号控制机与上位机间的数据通信协议”或者“GB25280-2016 道路交通信号控制机 附录A”协议进行对接。或根据各厂商协议进行自定义协议开发对接。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030501013006 | 第三方平台对接模块 | 1.名称:第三方平台对接模块 2.类别:采用“GAT 1049.2-2013 公安交通集成指挥平台通信协议 第2部分 交通信号控制系统标准协议”进行对接 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交警系统平台升级、接入授权数增加 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | （二）运行环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030501003001 | 数据库软件 | 1.名称:数据库软件 2.技术规格:数据库，包含多种高性能存储引擎，与其他RDBMS数据源一起工作；使用标准的查询语言；支持在多种主流操作系统上运行，并支持各种编程语言；支持Galera群集技术。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030501013007 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.技术规格:系统运行服务器硬件设备-推荐配置 CPU：≥16核，≥2.2GHz；≥64GB内存；2TB存储；至少支持的操作系统：Red Hat Enterprise Linux，SUSE Linux Enterprise Server,CentOS等。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | （三）软件配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 04B001 | 数据库、系统安装及配置 | 1.名称:数据库、系统安装及配置 2.技术规格:软件系统部署安装、数据库配置 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 04B002 | 地图数据加工、配置及导入 | 1.名称:地图数据加工、配置及导入 2.技术规格:原始地图数据加工，配置地图数据 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030501014001 | 路口联网调试 | 1.名称:路口联网调试 2.技术规格:包括前端设备与后台控制系统联调，数据配置管理 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 二、交通综合管控平台接入授权数增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 04B003 | 本级车道接入数 | 1.名称:本级车道接入数 2.技术规格:对卡口、电警、违停球等设备的接入车道数进行管理，按接入数收费 |  | 路 | 350 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交警系统平台升级、接入授权数增加 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 04B004 | 本级监控接入 | 1.名称:本级监控接入 2.技术规格:对视频设备的接入通道数进行管理，按接入数收费 |  | 路 | 1184 |  |  |  |  |
| 13 | 030501013011 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.技术规格:硬盘：配置≥4块2T SAS盘 CPU：配置2颗 处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 内存：配置≥16根内存插槽，≥128G DDR4 网口：配置≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030501015001 | 调测 | 1.名称:调测 2.技术规格:平台扩容，联调 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205015001 | 道路交通信号控制机 | 1.名称:道路交通信号控制机 2.功能参数:1.功能参数 (1)集中协调式信号机，4U标准机架式； (2)每一输出板卡可控制≥4路独立灯组输出，整机可选择4路*（1-8）组输出；每一信号控制相位可任意设置为机动车、非机动车、行人相位，具备扩展到≥32组独立灯控的能力； (3)具备“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段，支持多时段定周控制、感应控制、自适应控制、自适应协调控制等方案，以及黄闪、全红、关灯等多种控制模式； (4)支持感应、自适应控制下的倒计时控制：支持无通信模式、RS485通信等模式控制倒计时器；支持无通信模式提前一个周期和立即关闭倒计时，避免倒计时显示混乱，同时信号灯无任何闪烁现象； (5)支持与视频检测系统无缝对接，实现视频交通检测下的信号控制； (6)支持前端虚拟检测器设置（输入包括时间、流量、占有率、第三方网络数据等），支持多种参数进行逻辑运算； (7)具备至少32路检测能 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 力（不含检测卡），支持线圈、地磁、视频、微波等检测方式； (8)交通信息采集包括周期流量、饱和度等统计方式，本地记录并上传，具备通信中断后保存7天以上的流量数据能力； (9)具备RS-232/485、RJ45、USB、WIFI通讯接口，支持中心客户端远程配置，以及使用手持终端、移动PC对信号机现场配置、调试； (10)具有独立黄闪控制、故障保护功能； (11)支持绿冲突、红灯全灭、红绿同亮、过流、检测器、通信等故障检测及保护功能。 2.电气性能 (1)电源额定电压：AC176V~264V，50Hz±2Hz，机柜内安装220V电源备用插座； (2)每路输出最大驱动功率：≥800W； (3)整机标配功耗：<50W（不含灯具消耗功率）； (4)信号机绝缘电阻：≥50MΩ； (5)电源输入端及灯控信号输出端具备防雷保护功能，具备过流、过压、浪涌和短路保护设备； (6)具备高压防误接及输入电压监测功能； (7)易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 现击穿现象； (8)在静电放电、快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障。 3.机箱材质 (1)具备防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防水、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能； (2)带有电源插座和空气开关，机箱座的固定机箱螺丝采用不锈钢螺丝； (3)机箱表面采用喷塑工艺处理，材质使用不锈钢； (4)双开门设计，机箱门开启角度大于120°，板材厚度不小于2.0毫米，并具有防鼠功能。 4.工作环境 (1)工作温度：-40℃~70℃； (2)工作湿度：≤95%RH[(40±2)℃，无凝露]； (3)正常工作时防雨淋，机柜内部无渗水或积水现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030501009001 | 检测接入路由器 | 1.名称:检测接入路由器 2.参数:1功能参数 （1）通信接口：≥1路RJ45100M以太网接口，≥16路I/O口； （2）≥2路RS-485光隔离115200BPS； （3）支持主流视频检测器、微波雷达检测设备接入； （4）支持视频检测相机连接数≥8台； （5）支持输出检测器数量≥32路； （6）支持直接连接交通 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 信号控制机； （7）可以直接利用路口光纤网络，无需另外布线； （8）支持多种检测设备（地磁、相机、微波）任意配置选择输出； （9）支持各类输入信号进行逻辑运算后虚拟为一个检测器输出； （10）电路保护：光隔离和过压保护等电气装置。 2机械参数 标准机架式板卡设计，可直接插入机架，支持普通盒式。 3工作环境 （1）工作温度：-25℃～70℃； （2）工作湿度：≤95%RH,无凝露。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040205014001 | 道路交通信号灯 | 1.名称:道路交通信号灯（圆盘灯） 2.参数:光学性能（圆盘灯） （1）面罩规格:Ф400; （2）面罩材质：PC面罩 （3）外壳材质：金属或ABS； （4）外框叶片：铝材或高分子材料； （5）LED寿命：不小于100000小时； （6）光源衰减：50000h≤10%； （7）功率因素：PF≥0.85； （8）启动关闭时间：≤100ms。 （9）可视距离：≥300m； （10）表面处理：黑色/黄色； |  | 组 | 21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | （11）可视角度：30°； （12）额定功率：≤20W； （13）工作电压：AC176V-265V,50HZ； （14）工作温湿度：温度：-40℃-80℃，湿度：≤95%RH[（40±1）℃，无凝露]； （15）防护等级：IP53； （16）标准：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040205014002 | 道路交通信号灯 | 1.名称:道路交通信号灯（箭头灯） 2.参数:光学性能（箭头灯） （1）面罩规格:Ф400; （2）面罩材质：PC面罩 （3）外壳材质：金属或ABS； （4）外框叶片：铝材或高分子材料； （5）LED寿命：不小于100000小时； （6）光源衰减：50000h≤10%； （7）功率因素：PF≥0.85； （8）启动关闭时间：≤100ms。 （9）可视距离：≥300m； （10）表面处理：黑色/黄色； （11）可视角度：30°； （12）额定功率：≤20W； （13）工作电压：AC176V-265V,50HZ； （14）工作温湿度：温 |  | 组 | 18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 度：-40℃-80℃，湿度：≤95%RH[（40±1）℃，无凝露]； （15）防护等级：IP53； （16）标准：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040205014003 | 道路交通信号倒计时显示器 | 1.名称:车行倒计时显示器 2.参数:1功能参数 （1）LED显示管管芯采用优质直插式交通专用管芯，动态显示； （2）中心光强（亮度）≥5000cd/m2，视角≥30°，32级以上亮度调节，同相位倒计时同步时间≤0.1秒； （3）独立的红黄绿三色数字显示，单个数字显示尺寸：≥宽260mm×高490mm （4）无需单独供电，从信号灯取电，控制主板在信号灯灯色切换时能正常工作； （5）支持单相位和双相位计数和显示； （6）支持跟随方式（学习式）、通讯方式（实时型）和自适应控制定程显示（显示时间自动学习）； （7）支持无通信电缆模式下手动关闭和开启倒计时； （8）支持一个信号周期内2次以上红灯和绿灯时间计数和显示； （9）可视距离≥300m 2电气参数 （1）工作电源：220VAC±20%,50Hz±2Hz； （2）功率：≤25W。 |  | 组 | 35 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 040205014004 | 一体式人行信号灯 | （1）图案：站立红人、静态绿人，双位倒计时； （2）面罩规格：φ300； （3）外壳材质：ABS； （4）面罩材质：PC面罩； （5）LED寿命：不小于100000小时； （6）光源衰减：50000h≤10%； （7）LED数量：红人90，绿人84，倒计时：红256，绿256； （8）功率因素：PF≥0.85； （9）信号灯启动关闭时间：≤100ms。 （10）倒计时：双位点阵式，支持学习式、定程式、通讯式； （11）可视角度：30°； （12）功率：≤15W； （13）工作电压：AC176V-265V,50HZ； （14）工作温湿度：温度：-40℃-80℃，湿度：≤95%RH[（40±1）℃，无凝露]； （15）防护等级：IP53； （16）标准：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准要求。 |  | 组 | 42 |  |  |  |  |
| 7 | 040205003001 | 一体式人行灯框架 | 1.名称:一体式人行灯框架 2.参数:1功能参数 （1）一体式人行灯框架，整体铝型材一体式结构，整体表面粉喷塑，耐锈蚀； （2）支持配置全色LED过街可变指示板、语音 |  | 组 | 42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 提示器、盲人过街信号提示装置、行人过街按钮；实配全色LED过街可变指示板； 高度约3400mm×宽度384mm×深度140mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）立杆、线材及配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040205003002 | 车行信号灯杆 | 1.名称:车行信号灯杆 2.参数:立杆:（165mm-180mm）*6mm*6500mm，横臂:（100mm-140mm）*4mm*4000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 040205003003 | 车行信号灯杆 | 1.名称:车行信号灯杆 2.参数:立杆:（165mm-180mm）*6mm*6500mm，横臂:（100mm-140mm）*4mm*6000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 040205003004 | 车行信号灯杆 | 1.名称:车行信号灯杆 2.参数:立杆:（220mm-280mm）*8mm*6500mm，横臂:（100mm-210mm）*5mm*8000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 040205003005 | 车行信号灯杆 | 1.名称:车行信号灯杆 2.参数:立杆:（280mm-330mm）*8mm*6500mm，横臂:（100mm-230mm）*6mm*10000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:杆件接地 2.规格:L50*50*5mm镀锌角钢 3.安装部位:满足相关安全规范 |  | 根 | 21 |  |  |  |  |
| 13 | 030408002001 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.参数:KVV22 4*1.5铜芯 |  | m | 11200 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030411004001 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV 3*4铜芯线 |  | m | 1200 |  |  |  |  |
| 15 | 030402010001 | 电源防雷器 | 1.名称:电源防雷器 2.参数:1功能参数 系统电源避雷设备 2电气参数 （1）符合IEC 61643-11, EN 61643-11, UL1449.ed.4和GB/T 18802.1等标准 （2）交流工作电压：≥230V，最大持续工作电压（Uc）：≥280Vac；残流≤1mA；标称放电电流（8/20μs）：≥20kA，最大放电电流（8/20μs）：≥40kA；电压保护水平 Up：≥1.3KVA， 3材质 （1）外壳材料:热塑性材料； （2）阻燃等级，符合UL94V0； 4工作环境 （1）工作环境：-40℃～85℃； （2）工作湿度：≤95%RH（25℃，无凝露）。 （3）防护等级：IP20 （4）安装方式：35mm标准导轨 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 030501012001 | ONU设备 | 1.名称:ONU设备 2.参数:1.名称:ONU设备 2.参数:1.提供≥8个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里； |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 030501009002 | ONU单元 | 1.名称:ONU单元 2.参数:1.名称:ONU单元 2.参数:1.提供≥4个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里。 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 03B003 | 数据加工 | 1.名称:数据加工 2.参数:基础数据设置与导入、基础控制方案制定，地图数据加工 |  | 项 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | （三）信号灯杆件土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040101003001 | 挖基坑土石方(车行信号灯杆基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 56.18 |  |  |  |  |
| 20 | 040103002001 | 余方弃置(车行信号灯杆基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 56.18 |  |  |  |  |
| 21 | 040303002001 | 混凝土基础(车行信号灯杆基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 56.18 |  |  |  |  |
| 22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.信号灯杆件地笼 |  | t | 0.672 |  |  |  |  |
| 23 | 040101003002 | 挖基坑土石方(人行灯基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 23.04 |  |  |  |  |
| 24 | 040103002003 | 余方弃置(人行灯基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 23.04 |  |  |  |  |
| 25 | 040303002003 | 混凝土基础(人行灯基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 22.4 |  |  |  |  |
| 26 | 040303002002 | 混凝土基础(道路交通信号控制机机座) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 1.44 |  |  |  |  |
|  |  | 二、雷视一体机、电子警察、车辆人脸卡口及道路监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040205015003 | 雷达视频一体机 | 1.名称:雷达视频一体机 2.参数: 1、设备应具备高精度毫 |  | 台 | 21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 米波雷达、≥400万低照度摄像机。 3、支持≥6车道多目标机动车检测，纵向≥200米。 5、内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 6、支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 7、支持分车道检测任务。 8、支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 9、支持网络与RS-485数据上传。 10、基础功能：传感器类型：≥1/1.8"CMOS； 11、雷达测速范围：1km/h~250km/h。 12、抓拍功能 1）图片格式：JPEG； 2）图片分辨率：≥2688×1520。 13、智能功能：智能识别：不少于卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌。 14、外部接口：网络接口：≥1 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 ； 15、功能特性 1）最小照度 ≥彩色0.1Lux；≥黑白0.01Lux； 2）快门：1/25秒至 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 1/100,000秒； 3）视频压缩标准：不少于H.264,H.265,MJPEG； 4）视频分辨率：≥2688×1520； 5）帧率：≥25fps（2688×1520）； 6）图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调； 7）存储功能：TF； 16、防护等级：≥IP66。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040205020001 | 900W电子警察 | 1.名称:900W电子警察 2.参数:1、包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向节、防水软管等； 2、摄像机采用≥1英寸 CMOS传感器，分辨率达4096 × 2160； 3、支持不少于车辆检测处理器、补光灯的接入； 4、支持TF插卡本地存储，可支持最高256G，抓拍图片可断网续传； 5、支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 6、支持机动车、非机动车、行人抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 7、使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人 |  | 台 | 27 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 员目标； 8、通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 9、图片分辨率：≥4096(H)×2160(V)； 10、视频压缩标准：支持不少于H.264，H.265，MJPEG； 11、电源：100VAC～240VAC，频率48Hz～52Hz； 12、支持≥IP66防尘防水等级； 13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测； 14、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 15、支持识别不少于 10 种车身颜色。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040205020002 | 900W车辆人脸卡口 | 1.名称:900W车辆人脸卡口 2.参数:1、包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、万向节、防水软管等； 2、使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员目标； 3、支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； |  | 台 | 25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4、支持不少于车辆检测处理器、补光灯的接入； 5、支持机动车、非机动车、行人抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 6、支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； 7、通讯接口：≥2个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 8、图片分辨率：≥4096(H)×2160(V)； 9、视频压缩标准：支持不少于H.264，H.265，MJPEG； 10、电源：100VAC～240VAC，频率48Hz～52Hz； 11、支持≥IP66防尘防水等级。 16、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； 18、支持识别不少于 10 种车身颜色。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 040205020003 | 400万道路监控球型摄像机 | 1.名称:400万道路监控球型摄像机 2.参数:1、≥400万像素，内置≥2个镜头或图像传感器，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像（支持2560×1440@25fps）、1路细节视频图像（支持2560×1440@25fps）； 2、内置≥2颗GPU芯片； 3、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于100°/S； 4、可同时检测监控场景内出现的不小于25张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪； 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 6、视频输出支持≥2560×1440@25fps，红外距离≥150米； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持≥32倍光学变倍； 9、支持对镜头除水除冰等功能； 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 11、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66。 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 31 | 040205014005 | LED频闪灯 | 1.名称:LED频闪灯 2.参数:1、光源类型：≥16颗原装大功率LED； 2、覆盖范围：单车道环境补光灯，补光范围≥16米； 3、触发方式：电平量或 |  | 套 | 60 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 开关量触发； 4、触发信号：频率15～250HZ； 5、支持≥IP65防尘防水等级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040205014006 | 多合一补光灯 | 1.名称:多合一补光灯 2.参数: 1、采用≥24颗高亮度LED芯片； 2、满足GAT1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 3、工作温度：温度-30℃～70℃，湿度5%～95%@40℃（无凝结）。 |  | 套 | 58 |  |  |  |  |
| 33 | 031002002001 | 三维可调安装支架 | 1.名称:三维可调安装支架 2.参数:摄像机护罩三维可调安装支架 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 34 | 031002002002 | 通用型抱杆支架 | 1.名称:通用型抱杆支架 2.参数:通用型抱杆支架，抱箍直径：100-300mm可调节 |  | 套 | 170 |  |  |  |  |
| 35 | 031002002003 | 雷达视频一体机抱箍支架 | 1.名称:雷达视频一体机抱箍支架 2.参数:尺寸：安装杆件直径范围 60-300mm； 默认周长范围：340~950mm; 钢带数目：3； 材料：SUS304 |  | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 36 | 030501012002 | 16路红灯信号检测器 | 1.名称:16路红灯信号检测器 2.参数:1、交通灯信号检测器，支持≥16路AC220V信号接入； 2、≥1路RS485接口或1路RJ45接口； 3、拨码开关或RJ45接口设置设备地址、数据上传模式及波特率，或软件界面支持设备地址、数据上传等设置。 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 37 | 030504003001 | DC12V/1A电源适配 | 1.名称:DC12V/1A电源适 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 器 | 配器 2.参数:1. 输入:100-240V~50/60Hz 2. 输出:12V/1.0A 3. 工作环境:-10℃~40℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030501013001 | 终端服务器 | 1.名称:终端服务器 2.参数:1、支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入；采用国产化64位CPU，核心数≥4核，主频≥1.2GHz 2、支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3、支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储； 4、支持交通数据断点续传和手动重传功能； 5、双网卡，具备≥8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 6、硬盘接口：内置≥1块2T硬盘； 7、IO报警接口：≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 8、其他接口：≥2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口； 9、工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计。 10、完全满足政府采购需求相关标准要求。 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 39 | 030411005001 | 抱杆机箱 | 1.名称:抱杆机箱 2.参数:500mm*600mm*250mm*1.2mm，201不锈钢，表面喷塑 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 40 | 030501005001 | 落地机柜 | 1.名称:落地机柜 2.参数:室外机柜，尺寸约 600mm（宽）× |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 800mm（高）× 450mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器。 设备安装基于19 英寸标准结构设计，≥17U安装空间 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm 风扇安装在柜体的顶部居中位置 机柜内含照明模块 防护等级≥IP55 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁 使用三复合的三元乙丙优质密封条 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部 机柜底部设有进出线缆仓 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% 大气压强：70~106KPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 031002002004 | 球机吊装杆 | 1.名称:球机吊装杆 2.参数:吊装支架/200mm/白色喷塑 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | （二）前端监控设备立杆、线材及配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040205003006 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（165mm-180mm） |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | *6mm*6500mm，横臂：（100mm-140mm）*4mm*4000mm，热浸锌，表面喷塑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 040205003007 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（165mm-180mm）*6mm*6500mm，横臂：（100mm-140mm）*4mm*6000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 040205003008 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（220mm-280mm）*8mm*6500mm，横臂：（100mm-210mm）*5mm*9000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 040205003009 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（280mm-330mm）*8mm*6500mm，横臂：（100mm-230mm）*6mm*10000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 46 | 040205003010 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（280mm-330mm）*8mm*6500mm，横臂：（100mm-230mm）*6mm*12000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 040205003011 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（280mm-330mm）*8mm*6500mm，横臂：（100mm-230mm）*6mm*13000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 48 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:杆件接地 2.规格:L50*50*5mm镀锌角钢 3.安装部位:满足相关安全规范 |  | 根 | 21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 49 | 030409002004 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR1*6铜芯线 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 50 | 030502005001 | 超五类双屏蔽网线 | 1.名称:超五类双屏蔽网线 2.参数:国标CAT 5E |  | m | 2400 |  |  |  |  |
| 51 | 030411004002 | 控制线 | 1.名称:电线 2.参数:RVVP2*1.0铜芯线 |  | m | 1460 |  |  |  |  |
| 52 | 030411004003 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV3*1.5铜芯线 |  | m | 3050 |  |  |  |  |
| 53 | 030502008001 | 单模四芯光纤 | 1.名称:单模四芯光纤 2.参数:GYXTW-4B1 |  | m | 2430 |  |  |  |  |
| 54 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.参数:1.交换容量：16Gbps 2.包转发率：11.9Mpps 3.MAC地址容量：4K 4.端口：8个千兆电口 |  | 台 | 21 |  |  |  |  |
| 55 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.参数:1.SC接口，单模单芯；2.波长1310nm/1550nm；3.端口1000Mbps；4.传输距离20KM |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
|  |  | （三）电警土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 040101003004 | 挖基坑土石方(电警杆件基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 72.78 |  |  |  |  |
| 57 | 040103002004 | 余方弃置(电警杆件基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 72.78 |  |  |  |  |
| 58 | 040303002004 | 混凝土基础(电警杆件基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 72.78 |  |  |  |  |
| 59 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.电警杆件地笼 |  | t | 0.646 |  |  |  |  |
| 60 | 040101003006 | 挖基坑土石方(落地机柜机座) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 1.4 |  |  |  |  |
| 61 | 040103002006 | 余方弃置(设备箱浇灌机座) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 1.44 |  |  |  |  |
| 62 | 040303002007 | 混凝土基础(落地机柜机座) | 1.混凝土强度等级:C25商砼 |  | m3 | 1.44 |  |  |  |  |
|  |  | 三、管道土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 车行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 041001001001 | 拆除路面及恢复（混泥土、沥青路面预埋管道） | 1.名称:混泥土、沥青路面预埋管道 2.管道预埋深度:500mm 3.工作内容:切缝、开挖、垃圾清、路面恢复、C30砼包管 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 359 |  |  |  |  |
| 64 | 030411001001 | 埋马路管道 | 1.名称:埋马路管道 2.参数:PE75 3.配置形式:地下敷设 |  | m | 359 |  |  |  |  |
| 65 | 030411001003 | 100热镀钢管 | 1.名称:100热镀钢管 2.配置形式:地下敷设 |  | m | 359 |  |  |  |  |
|  |  | 人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 041001001002 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（利用原人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 626.5 |  |  |  |  |
| 67 | 041001001004 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（新购人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 268.5 |  |  |  |  |
| 68 | 030411001002 | 埋人行道尼龙管 | 1.名称:埋人行道尼龙管 2.参数:PE75 |  | m | 2060 |  |  |  |  |
| 69 | 040205001002 | 挖接线井 | 1.名称:挖接线井 2.参数:人工挖方长宽：650mm*650mm*500mm，砖砌井壁，井圈井盖安装，开挖建渣运弃。 |  | 座 | 79 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前端技防设施设备 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 22 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.重型手井材料:400*400mm手井井圈井盖。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：违停自动抓拍系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205020001 | 违停抓拍枪球一体机 | 1.名称:违停抓拍枪球一体机 2.参数:1、≥400万+400万拼接枪球一体机，全景采用F1.0大光圈全彩镜头，可输出大场景拼接画面； 2、支持多种智能资源切换：支持人数统计、视频结构化、人脸识别、通用行为分析； 3、支持AR功能; 4、支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 5、支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标； 6、支持GB35114安全加密； 7、内置不少于2个GPU芯片； 8、传感器类型：全景≥1/1.8＂ CMOS,细节≥1/1.8＂ CMOS 9、变倍：支持数字变倍、光学≥25倍变倍； 10、 补光灯距离：全景≥25米；细节≥150米； 11、水平速度：细节水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：≥180°/s ； 12、垂直速度：细节垂直键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥100°/s ； 13、视频压缩标准：不少于H.265,H.264,MJPEG |  | 台 | 35 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：违停自动抓拍系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | ； 14、网络接口：支持10/100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据； 15、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD卡,最大支持256G ； 16、≥2路报警输入；≥1路报警输出；≥1路音频输入；≥1路音频输出； ≥1路RS-485接口； 17、 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%； 18、 除雾：支持 ； 19、防护：≥IP67。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030501013001 | 终端服务器 | 1.名称:终端服务器 2.参数:1、支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入；采用国产化64位CPU，核心数≥4核，主频≥1.2GHz 2、支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3、支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储； 4、支持交通数据断点续传和手动重传功能； 5、双网卡，具备≥8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 6、硬盘接口：内置≥1块2T硬盘； 7、IO报警接口：≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 8、其他接口：≥2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口； |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：违停自动抓拍系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 9、工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计。 10、完全满足政府采购需求相关标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411005001 | 抱杆机箱 | 1.名称:抱杆机箱 2.参数:尺寸：500*400*300mm。不锈钢材质，杆件同色，电源开关、多用三芯插座。 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 030501009001 | ONU单元 | 1.名称:ONU单元 2.参数:1.提供≥4个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里。 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 二、立杆、线材及配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040205003001 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（220mm-280mm）*6mm*6500mm，横臂:（100mm-210mm）*4mm*7000mm，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 040205003002 | 摄像机悬臂杆 | 1.名称:摄像机悬臂杆 2.参数:立杆:（220mm-280mm）*8mm*6500mm对角，横臂1:（100mm-190mm）*5*7000mm对角，横臂2:（100mm-190mm）*5mm*7000mm对角，热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:杆件接地 2.规格:L50*50*5mm镀锌角钢 3.安装部位:满足相关安全规范 |  | 根 | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：违停自动抓拍系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 030409002003 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR1*6铜芯线 |  | m | 400 |  |  |  |  |
| 9 | 030502005001 | 超五类双屏蔽网线 | 1.名称:超五类双屏蔽网线 2.参数:国标CAT 5E |  | m | 750 |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV2*2.5铜芯线 |  | m | 1600 |  |  |  |  |
| 11 | 030411004001 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV3*1.5铜芯线 |  | m | 750 |  |  |  |  |
| 12 | 030502008001 | 单模四芯光纤 | 1.名称:单模四芯光纤 2.参数:GYXTW-4B1 |  | m | 3600 |  |  |  |  |
|  |  | 三、杆件土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040101003001 | 挖基坑土石方(违停球杆件基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 82.19 |  |  |  |  |
| 14 | 040103002001 | 余方弃置(违停球杆件基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 82.19 |  |  |  |  |
| 15 | 040303002001 | 混凝土基础(违停球杆件基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 82.19 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.违停球杆件地笼 |  | t | 0.965 |  |  |  |  |
|  |  | 四、管道土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 041001001001 | 拆除路面及恢复（混泥土、沥青路面预埋管道） | 1.名称:混泥土、沥青路面预埋管道 2.管道预埋深度:500mm 3.工作内容:切缝、开挖、垃圾清、路面恢复、C30砼包管 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 180 |  |  |  |  |
| 18 | 030411001001 | 埋马路管道 | 1.名称:埋马路管道 2.参数:PE75 3.配置形式:地下敷设 |  | m | 180 |  |  |  |  |
| 19 | 030411001002 | 100热镀钢管 | 1.名称:100热镀钢管 2.配置形式:地下敷设 |  | m | 180 |  |  |  |  |
|  |  | 人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 041001001002 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道 | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm |  | m | 420 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：违停自动抓拍系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | ） | 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（利用原人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 041001001003 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（新购人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 180 |  |  |  |  |
| 22 | 030411001003 | 埋人行道尼龙管 | 1.名称:埋人行道尼龙管 2.参数:PE75 |  | m | 1200 |  |  |  |  |
| 23 | 040205001001 | 挖接线井 | 1.名称:挖接线井 2.参数:人工挖方长宽：650mm*650mm*500mm，砖砌井壁，井圈井盖安装，开挖建渣运弃。 3.重型手井材料:400*400mm手井井圈井盖。 |  | 座 | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高点监控设备及配套 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205020001 | 高点监控摄像机 | 1.名称:高点监控摄像机 2.参数:1、全景高清智能球机，一体化机芯和高速云台设计，可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现不低于180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正； 2、内置GPU芯片； 3、全景摄像机 1）≥4个1/1.8＂ 2MP CMOS，分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps 2）视场角：不低于水平180°，不低于垂直85°； 3）照度不低于0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）； 4、细节摄像机 1）≥1/1.8＂ 4MP CMOS，分辨率及帧率可达2560x1440@30fps； 2）照度不低于0.001Lux（彩色），0.0005Lux（黑白） ； 3）不低于40倍光学变倍，不低于16倍数字变倍； 4）支持水平360°连续旋转，垂直-11°-90°（自动翻转）； 5）照射距离最远不低于250m； 5、支持≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口，支持≥1路音频输入，≥1路输出接口； 6、可对人脸进行抓拍； 7、防护等级，≥IP66。 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 030501013001 | 终端服务器 | 1.名称:终端服务器 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高点监控设备及配套 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.参数:1、支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入；采用国产化64位CPU，核心数≥4核，主频≥1.2GHz 2、支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3、支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储； 4、支持交通数据断点续传和手动重传功能； 5、双网卡，具备≥8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 6、硬盘接口：内置≥1块2T硬盘； 7、IO报警接口：≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 8、其他接口：≥2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口； 9、工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计。 10、完全满足政府采购需求相关标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030501009001 | ONU单元 | 1.名称:ONU单元 2.参数:1.名称:ONU单元 2.参数:1.提供≥4个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里。 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 030411005001 | 设备机箱 | 1.名称:设备机箱 2.参数:尺寸：500*400*300mm。不锈钢材质，杆件同色，电源 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高点监控设备及配套 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 开关、多用三芯插座。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、立杆、线材及配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412008001 | 楼顶高点杆件 | 1.名称:楼顶高点杆件 2.安装位置:根据现场环境定制高点摄像机支架。 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004002 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV3*1.5铜芯线 |  | m | 800 |  |  |  |  |
| 7 | 030502008002 | 单模四芯光纤 | 1.名称:单模四芯光纤 2.参数:GYXTW-4B1 |  | m | 2000 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001002 | PVC管 | 1.名称:PVC管(φ20） 2.参数:阻燃PVC穿线管,直径2.0 |  | m | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 三、杆件土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501003001 | 交通巡逻主机 | 飞行器-通用 裸机重量：≤1850克 最大起飞重量：≥2100克 最大上升速度：≥6米/秒、≥10米/秒（普通挡/运动挡） 最大下降速度：≥6米/秒、≥8米/秒（普通挡/运动挡） 最大水平飞行速度：前飞≥15米/秒、≥21米/秒（普通挡/运动挡），后飞≥15米/秒、≥19米/秒（普通挡/运动挡），侧飞≥10米/秒、≥15米/秒（普通挡/运动挡） 最大抗风速度：≥12米/秒（作业/起降阶段） 最大起飞海拔高度：≥6500米 最长飞行时间：≥55分钟 最长悬停时间：≥48分钟 最大作业半径：≥12公里 最大续航里程：≥45公里 GNSS：GPS+BeiDou+Galileo+QZSS+GLONASS 工作环境温度：-20～50℃ 防护等级：≥IP55 RTK模块：飞行器集成 夜航灯：飞行器集成 飞行器-相机 影像传感器： 广角：≥1/1.3英寸CMOS，4800万像素 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中长焦：≥1/1.3英寸CMOS，4800万像素 长焦：≥1/1.5英寸CMOS，4800万像素 镜头除雾：：⼴⻆相机、中⻓焦相机、⻓焦相机均⽀持除雾 数字变焦：⻓焦相机≥16倍（混合变焦≥112倍） 飞⾏器-激光模块 激光测距 正⼊射量程：≥1800⽶（1HZ）@20%反射率⽬标*斜⼊射量程（1:5斜距）：600⽶（1Hz） 盲区：≤1⽶ 测距精度：≤1⽶⾄3⽶：系统误差≤0.4⽶，随机误差≤0.2⽶@1σ其他距离：±（0.2+0.0015D）（⽬标物距离，单位⽶）⾬雾场景存在性能衰减可能。 飞⾏器-热成像相机 分辨率≥640×512 像元间距：≥12μm帧率：≥30Hz 镜头DFOV：≥45° 等效焦距：≥53毫⽶ 光圈：≥f/1.0 对焦距离：≥5⽶⾄⽆穷远灵敏度≤50mk@F1.0，常温≥25℃环境下 测温⽅式：点测温、区域测温 测温范围：≤-20℃⾄150℃（⾼增益模式），≤0℃⾄550℃（低增益模式） 调⾊盘⽩热/⿊热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熔岩/彩虹1/彩虹2 数字变焦≥28倍 红外波⻓≥8μm⾄14μm 红外测温精度⾼增益：≤±2℃或±2%，取较⼤值，低增益：≤±5℃或±3%，取较⼤值 ⽀持使⽤增强图传模块 飞⾏器-电池 容量≥6768毫安时 能量≥149.9⽡时 重量≤645克 放电倍率≥4C ⽀持低温充电 探照灯 重量≤100克（含⽀架）≤92克（不含⽀架） 尺⼨⻓≤96毫⽶，宽≤165毫⽶，⾼≤31毫⽶（含⽀架）⻓≤80毫⽶，宽≤165毫⽶，⾼≤30毫⽶（不含⽀架） 最⼤功率≥32⽡ 照度≥4.3±0.2lux@100⽶，≥17±0.2lux@50⽶ 有效照明角度≥23°（10%相对照度） 有效照明⾯积≥1300平⽅⽶@100⽶（10%相对照度，普通模式）≥2200平⽅⽶@100⽶（10%相对照度，⼴视野模式） ⼯作⽅式常亮、爆闪 防护等级≥IP55 喊话器 重量≤93克（含⽀架）≤91克（不含⽀架）。 最⼤功率≥16⽡ 最⼤响度≥在1⽶处可达114分贝（114dB@1m） 有效⼴播距离≥300⽶ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | ⼴播⽅式实时喊话、录⾳喊话、媒体导⼊（⽀持边传边播）、⽂字转语⾳ 含机场 防护等级≥IP55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B001 | 主机保险及置换维修服务 | 1.名称:主机保险及置换维修服务 2.参数：1.提供保险和置换维修服务； 2.包含交通巡逻主机3年100万三者险（单次赔付不超过50万） |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 03B002 | 管理平台 | 1.名称:管理平台 2.主要技术参数:1. 支持标准地图/卫星地图切换加载，鼠标当前位置经纬度、海拔高度以及地图加载百分比； 2. 默认开启DEM-勾选/取消勾选DEM高程数据，可以看到地图高程效果显、隐； 3. 支持地图上切换禁飞限飞区显、隐，默认不显示、各项置灰不可改，切换为显示、各项分别设置显/隐、禁飞区/限高区/授权区/警示区/加强警示区/法规限制区/轻型无人机适飞空域； 4. 支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程信息的画面） 5.用户可创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员；； 6.包括组织层级下的超 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 级管理员、组织管理员、设备维护员、组织成员和组织临时成员五种角色； 7. 组织下可创建多个项目； 8. 点击设置项目中心点。设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置； 9.点击添加成员，添加组织成员进入项目（非必选项，用户可通过项目申请码加入项目）。点击添加设备，添加组织设备进入项目； 10.支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色； 11. 支持批量添加人员，通过Excel模板录入账号信息并导入系统； 12.管理员可在人员管理页面编辑人员信息或删除人员。管理员还可通过勾选多个人员账号，批量更改人员组织角色或删除组织人员； 13.管理员可在网页端设备管理页面查看和管理设备； 14. 设备管理页面支持查看：设备型号、设备SN、设备组织名称、固件版本、在线状态、所属项目、加入组织时间、在线时间； 15. 项目成员进入项目后支持在左侧面板查看团队设备状态和独立人员列表； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030501003002 | 三合一探照广播一 | 1.名称:三合一探照广播 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 体机(喊话、警灯、探照灯) | 一体机(喊话、警灯、探照灯) 2.主要技术参数:1.外形尺寸(mm):约100*175*100； 2.重量(g)：≤210； 3.防护等级：≥IP54； 4.总功率：≤40W； 5.警灯功率：≥2W； 6.声压：≥118dB@1m； 7.云台灯参数：≥fov:20°；光通量；≥1830±3% 1m；中心光照度：≥9Lux@50m；云台角度：-15°~-90°; 8.云台灯功能：自动跟随、常亮、爆闪； 9.喊话方式：录音喊话、多国TTS、文件播放； 10.警灯模式：红蓝爆闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030405001001 | 备用电池 | 1.名称:备用电池 2.参数:电池寿命为充电400次，每套机场按4块备用电池计算 |  | 块 | 32 |  |  |  |  |
| 6 | 030501002001 | 充电套件 | 1.名称:充电套件 2.主要技术参数:给备用电池单独充电备用 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 03B004 | 深度保养 | 1.名称:深度保养 2.主要技术参数:日常使用环境中不可避免的沙尘和潮湿天气，会对部分部件造成一定的损耗，甚至可能加速金属部件的腐蚀。深度保养是对交通巡逻主机进行一次细致的清洁，降低沙尘对无人机的损耗，为无人机关键金属零部件涂抹防锈油，降低潮湿天气对交通巡逻主机的影响。 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 03B006 | 增强图传模块 | 1.可实现无人机设备接 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 入运营商网络，实现联网、增强图传、网络 RTK 等多项功能，该模块可提供高速稳定的联网服务， 2.在原有图传的基础上，与运营商的网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助运营商的网络操控无人机，降低断开连接的几率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B007 | 固定式无人机探测防御系统 | 1.一、无人机探测干扰功能： 1）无源探测功能：无源探测 ，在探测状态下 ， 应不主动发射无线信号。 2） ▲探测定位距离： 能探测并定位无人机的距离应≥ 5km。 3） ▲探测高度及角度 ：0～ 1200m ，水平方向： 360° , 俯仰方向： -90° ~ +90°。 4）测向精度 ：对无人机的测向误差应≤1° (RMS)。 5） ▲定位精度：在无明显雨、雪、雾天气的环境(无 明显遮挡、无明显电磁干扰)条件下 ，①对无人机 的定位误差应≤8.5m;②对无人机飞行高度的定位误差应≤ 1m;③探测到的经纬度坐标与飞手(遥控 器)实际经纬度坐标的距离误差应≤5m。 6）探测时间 ：无人机保持开机状态 ，从启动探测至发现无人机所需的时间应≤2s。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）探测成功率： ≥99%。 8）虚警率：持续探测 24 小时 ，虚警应≤1 架次。 9） ▲精准识别：应能探测、识别、 区分多架同品牌、 同型号、 同频段的不同架次无人机 ，并能分别显 示各无人机的电子指纹 ID。 10）▲同一无人机侵识别：①一定时间内，多次探测识别到同一架次无人机入侵时，应能自动融合 为 一 条信息；②对识别到的同一架无人机的多次入侵行为 ，应能自动整合该无人机的入侵信息 ，且多条记录 中的无人机电子指纹 ID 应相同。 11） ▲多目标识别：①能同时探测并识别无人机的数量应 ≥65 架(其中非大疆品牌的无人机种类应≥30 架);②能同时探测并识别无人机遥控器 (非大疆品牌)的数量应不少于 10 个。 12）轨迹跟踪 ：①能同时显示的无人机轨迹数量应≥12 条；②能同时显示的遥控器(飞手)轨迹 数量应≥ 11 条。 13） ▲跳频目标跟踪：①应能对跳频无人机进行跟踪定位。无人机切换工作频段后 ，样品应能识别为同 一架无人机 ，并在电子地图上通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一轨迹标识；②能同时跟踪跳频目标的数量应≥10 架。 14）▲动态工作：应能在移动状态下(且移动速度≥60km/h)向管控平台推送位置信息，并能在电子地图 上实时刷新 ，刷新时间 应≤5s。②应能在移动状态下(且移动速度≥60km/h)对无人机进行探测及定位。 15） 自动指北 ：具有自动指北功能 ，能显示样品当前朝向的方位角度 ，且指北角度误差应 ≤ 3°。 16） ▲组网功能：与其他探测设备组网后可通过 AOA 或 TDOA 方式对无人机进行探测定位。 17）记录存储 ：能存储系统日志的时间应≥365 天。 18） ▲干扰功能：①具有驱离和迫降反制功能 ，应能通 过信号干扰方式干扰无人机的图传链路、飞控 链路及导航信号 ，驱离无人机 或使无人机迫降(需无人机支持迫降或 返航功能);②应能对穿越机、 DIY 无人机、 固定翼 无人机、航模等产品进行干扰。 19） ▲精准打击：应能对指定无人机进行精准打击 ，使指定无人机返航 ，且应不影响干扰范 围内同一 型号、 同一工作频段、 同一方位其 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 他无人机的正常飞行。 20） ▲发射频段：各信道的发射频段范围应满足 ：第 1 信道： ( 840 ± 10 ) M H z ~ (930± 10)MHz; 第 2 信道： (1535± 10)MHz ~ (1635± 10)MHz;第 3 信道： (2380± 10)MHz ~ (2520± 10)MHz;第 4 信 道： (5130± 10)MHz ~ (5370± 10)MHz;第 5 信道： (5725± 10)MHz~(5885± 10)MHz。 21） ▲发射功率：各端口的输出功率应满足 ：第 1 信道： (47±2)dBm;第 2 信道： (47±2)dBm;第 3 信 道： (50±2)dBm;第 4 信道： (49±2)dBm;第 5 信道： (49±2)dBm。 22）干扰距离： ≥ 3km。 23） ▲干通比： 20:1 24）干扰角度 ：干扰角度应满足 ：水平方向： 360°;俯仰方向： -90° ~ +90° 25）干扰响应时间：从开启反制至无人机信号丢失所需的时间应≤5s。 26） ▲多目标干扰：①能同时干扰的无人机目标数量应≥ 30 架(其中非大疆品牌的无人机数量应 ≥25 架);②能同时干扰的跳频无人机目标数量 应≥10 架； |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27）干扰成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的 条件下 ，干扰成功率应≥99%。 28）供电方式 ：应能通过市电或移动电源供电。 29） 电源适应性：应能在电源电压 AC100V ～240V 范围内应能正常工作。 30） ▲电源功耗：①探测状态下 ，电源功耗应≤130W(AC 220V 供电);②开启全频段干扰信号时的电源 功耗应≤1200W(AC220V 供电)。 31）持续工作 ：持续工作时间应≥24h。 32）射频电磁场辐射抗扰度 ：满足 GB/T17626.3 中严酷等级 3。 33）工作温度： -40℃-70℃。 34）防护等级： IP66。 二、系统管理平台 1） ▲电子地图：系统管理平台具备电子地图功能 ，应支持加载谷歌、高德地图 ，应能切换显示卫星地 图、二维地图或 3D 模式地图 ，支持地图测距、测向功能 ，应能在电子地图上标识接入设备所在位置， 并能查看经纬度信息。 2） ▲探测结果显示：应能显示探测到的无人机型号、频段、 电子指纹 ID（机身序列号）及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备工作状 态（配合探测设备） 。当探测设备具备定位功能时 ，系统管理平台应能显示探测到的无人机、飞手（遥 控器）经纬度信息 ，并能生成二维码。手机扫描该二维码时 ，可跳转至第三方地图 app（如高德地图）并在地图上显示该位置。 3） ▲轨迹跟踪： 当探测设备具备定位功能时 ，系统管理平台应能实时显示探测的无人机飞行轨迹 ，能 一键清除飞行轨迹。 4） ▲区域防控：能通过系统管理平台在电子地图上圈定、框选或自定义多边形区域设置预警、 防御范 围。 5） 白（黑）名单功能：应能通过系统管理平台将探测设备探测到的无人机加入白名单 ，探测到白名单 内的无人机应不触发系统报警提示。 6）无线信号显示：能显示探测设备探测到的无线信号频谱图、频点和通信标准 ，能以图表的形式显示 环境信号状态。 7）语言设置 ：能设置系统语言 ，支持设置简体中文、英文、法文、俄文等语言。 8） ▲ADS-B 显示 ：应能在电子地图上表示探测设备接收到的周边民 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 航飞机飞行位置。 9） ▲机型库：具有无人机机型库 ，库内应存有无人机特征信号 ，机型库内的品牌数量应≥50 种。机型 应≥190 种。 10）无人值守：具有无人值守功能 ，在无人值守模式下 ，探测设备侦测、识别到非白名单内的无人机进 入防御区域后 ，系统管理平台应 能发出报警并联动干扰设备自动发射干扰信号。 11） ▲报警记录及回放：能记录探测到的无人机发现时间、持续时间、机型、 电子指纹 ID（机身序列 号）、工作频段、飞行轨迹等信息 ，同时应能将报警记录存储至接入设备，并能进行查看、导出等操作。 12）统计功能：能统计入侵无人机的品牌型号、统计并显示入侵无人机的架次、架数、入侵总时长、单 次最长时长、每次平均时长等信息以及入侵无人机的事件趋势 ，能对定位到的无人机飞行轨迹记录进行 回放 ， 回放进度条可拖动。 13） ▲接口协议：能提供接口协议文件并能接入第三方综合指挥平台。 14） ▲在线升级：应能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 通过安装包实现系统管理平台升级。 15） ▲接入功能：应能接入无线电探测设备、光电设备、导航诱骗设备、干扰设备等；应能通过有线或 无线方式接入多台 ( ≥2 台）设备，并对已接入设备进行设备管理和数据管理； 能同时显示多台探测设 备的探测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B009 | 便携式无人驾驶航空器无线电反制设备 | 1.1） ▲外观 ：样品应为一体化结构 ，无外露天线 ，非枪形态 ， 内置定向天线。外观应整洁 ，表面应无锈 蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、毛刺 ，文字、符号、标志和各种显示应清晰；结构件与控 制件应完整、无机械损伤。 2）重量：重量应≤6.5kg（含电池） 3） ▲尺寸：主机（含接口及握把，不含支架）尺寸应满足：长：（370±2）mm；宽：（270±2）mm； 高：（180±2） mm。 4）架设方式 ：支持单手/双手手持、背负式操作 ，或采用三脚支架架设使用。 5）▲操作功能：①具备独立电源按键，实现主机开关功能。②干扰按钮数量≤3 个，应能通过 1.2G/1.5G、 800M/900M、 2.4G/5.2G/5.8G 按钮 ，实现多频打击功能。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）状态指示 ：设备应具有工作状态、 电池电量（充电过程中为红色 ，充满后变为绿色）等指示功能。 7）干扰功能 ：能通过信号干扰方式干扰无人机的图传链路、飞控链路及导航信号 ，驱离无人机或使无 人机迫降(需无人机支持迫降或返航功能)。 8） ▲干扰机型：大疆、道通、Wi-Fi 无人机、穿越机(覆盖 ELRS、TBS Crossfire 协议等)、 DIY FPV 无人机(数传模块)、航模、 固定翼无人机等机型。 9） ▲干扰模式：应具有 6 个发射模块 ，并支持开启以下干扰模式 ，并可自定义切换 ：2 频（信道2、信 道 3）导航信号干扰；4 频（信道 1、信道 4 ～6） 图传链路、飞控链路信号干扰；6 频（信道 1 ～6）全 信道同时干扰。 10） ▲发射频段:各信道的发射频段范围应满足：第 1 信道：（860± 5） MHz～（930± 5） MHz；第 2 信道：（1160± 5） MHz～（1310± 5） MHz；第 3 信道：（1550± 5） MHz～（1620± 5） MHz；第 4 信道：（2400± 5） MHz～（2483± 5） MHz；第 5 信道：（ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5150± 5） MHz～（5250± 5） MHz；第 6 信道：（5725± 5） MHz～（5850± 5） MHz。 11） ▲发射功率：各端口的输出功率应满足：第 1 信道：（46±2）dBm；第 2 信道：（40±2）dBm； 第 3 信道：（40± 2）dBm；第 4 信道：（47±2）dBm； 第 5 信道：（46± 2）dBm；第 6 信道：（47±2）dBm。 12） ▲发射带宽：单信道最大发射带宽应≥150MHz。 13）干扰距离 ：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下 ，样品对无人 机、穿越机图传控制模块、穿越机数传控制模块干扰距离应≥2km。 14） ▲干通比： ≥20:1 15）干扰角度 ：水平方向： ±40°；垂直方向： ±20°。 16）干扰响应时间：从启动干扰至无人机图传信号丢失所需的时间应≤1s。 17） 同时干扰数量： ≥ 30 架。 18）干扰成功率： ≥99%。 19） ▲干扰时长：能支持单次发射时长为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 10min ～30min。 20） ▲持续干扰时长：①常温状态下 ，4 频打击模式的持续干扰续航时间≥30min；②高温状态下 ，4 频打击模式的持续干扰续航时间≥20min。 21） ▲外接探测：设备支持独立使用 ，也可支持外挂手持式侦测定位设备使用 ，通过手持机实时侦测告 警无人机 ，手动开启干扰进行反制。 22） ▲输出功率 ：设备总输出功率应≥220W。 23）供电方式 ：支持可更换锂电池供电； 电池更换时间≤2s。 24） ▲电磁环境试验：按照 GB/T 8702-2014《电磁环境试验限值》要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B010 | 手持式无人机探测定位设备 | 1.1） ▲外观结构：外观应整洁 ，表面应无锈蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、毛刺 ，文字、 符号、标志和各种显示应清晰；结构件与控制件应完整、无机械损伤。开关、按键、旋钮的操作灵活可 靠、无阻滞、零部件应紧固无松动 ，设备按键、SIM 卡槽等装置应放置侧面板。设备应为一体式结构， 天线可拆卸。 2）设备尺寸及重量 ：设备长*宽*高应≤177mm*88mm*30mm ，重量≤580g（不含天线） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 。 3）显示屏：设备应具有电容触摸屏 ，支持多点触摸式操作 ，屏幕尺寸应≥6 英寸。 4）无源探测 ：设备应为无源探测 ，在工作状态下 ，设备不会主动发射无线电信号 ，对周边环境无影响。 5） ▲探测功能：设备应能通过协议解析方式识别各无人机的电子指纹 ID（个体识别号）并对无人机和 遥控器（飞手）进行单站定位 ，定位品牌类型应覆盖大疆、道通、Wi-Fi 无人机、 DIY 无人机（模拟图 传模块等）。 6）▲探测定位功能：设备定位到无人机后，应能在显示屏实时显示探测定位到的无人机品牌型号、SN 码(机身序列号） 、工作频段、方位、距离、经纬度坐标（示值显示到小数点后 6 位） 、飞行高度、飞行 速度等信息 ，并能在电子地图上显示无人机位置图标、入侵角度和飞行轨迹；设备定位到无人机后 ，应 能在探测列表实时显示遥控器（飞手）经纬度坐标（示值显示到小数点后 6 位） 、方位、距离等信息， 并能在电子地图上显示遥控器（飞手）位置图标、遥控器（飞手）位置图标与对应无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人机的连线。 7） ▲探测范围：设备应能探测频率范围在 70MHz ～6000MHz 内的无线信号 ，探测频段可设置。 8）▲重点频段侦测：设备应能侦测识别工作频段为433MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、 2.4GHz、 5.2GHz、 5.8GHz 等无人机信号。 9）探测灵敏度： ≤-108dBm。 10）探测距离 ：设备对无人机的探测、定位距离应≥3km。 11）探测高度 ：0-1200m。 12）探测角度 ：水平 360°；竖直±90°。 13）▲定位精度：设备探测到的经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的平均定位误差应≤2.5m，设备探 测到无人机的飞行高度与无人机实际飞行高度的平均高度误差应≤1m，设备探测到的经纬度坐标与遥控 器（飞手）实际经纬度坐标的平均定位误差应≤1m。 14）探测结果刷新时间：无人机经纬度探测结果刷新时间应≤2s。 15）虚警率：设备在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下 ，持续探测 24 小时 ，虚警应≤1 架次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16） ▲同一无人机入侵识别功能 ：同一架无人机多次入侵时，应能整合该无人机的多条入侵信息并融合 为一条信息 ，且整合的多条入侵信息中无人机的 SN 码应相同。 17）多目标识别功能 ：设备能同时探测并识别无人机的数量应≥15 架；型号≥15 种。 18） ▲多目标跳频跟踪能力：设备具有多目标跳频信号跟踪功能 ， 目标无人机改变工作频段后 ，系统应仍能自动跟踪、并识别为同一架次无人机 ，并在电子地图上显示为同一条轨迹； 同时支持多目标跳频并 跟踪的数量应≥10 架次。 19） ▲模拟图传侦测功能 ：设备应实时显示探测到的 1.2GHz、 5.8GHz 等工作频段的模拟图传截图画 面 ，应能将探测到的模拟图传截图画面存储到事件列表中 ，并能对截图画面进行查看。 20） ▲目标导航功能：支持无人机、遥控器（飞手）位置一键导航 ，应能对探测列表中实时显示的无人 机、遥控器（飞手）位置生成二维码 ，扫描二维码后应能联动打开地图 APP 并自动导航至定位点。 21） ▲非标无人机侦测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定位功能 ：设备应支持对 TBS Crossfire 等非标通信模快进行探测定位 ，并能进 行目标导航 ，设备定位到非标通信模块后 ，应能在探测列表实时显示经纬度坐标。 22） ▲PTT 语音对讲 ：多台 ( ≥2）设备通过无线网络组网后应能一键调用对讲 APP 开启即时通信。 23） ▲语言设置：系统应能是指系统语言 ，应支持中文、英语、波兰语、俄语等多语言。 24） ▲电子地图 ：系统应具有电子地图功能 ，支持在线或离线电子地图；支持加载谷歌、高德在线电子 地图并能切换显示标准平面地图、卫星地图、经纬度网格地图等不同图层。 25） ▲报警提示：设备探测到无人机后 ，应通过声音、振动、屏幕界面闪烁的方式告警提示 ，蜂鸣器、 振动器支持设置打开与关闭。 26） ▲黑白名单管理功能 ：设备应具有黑白名单功能 ，无需使用无线电信标、识别卡等第三方固件 ，能 通过管理平台将探测到的无人机加入白名单，探测到白名单内的无人机（包括多次开关机/起降）时应不 触发报警提示；设备探测到无人机入侵预警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 圈内的次数达到规定次时 ，应能自动为该无人机标记黑名单 标识；设备应能通过识别码和机型手动添加黑、 白名单内的无人机；应能设置白名单有效期 ，超出期限 后白名单失效。 27） ▲未知无人机学习识别功能：系统应具有未知无人机学习识别能力 ，能对未知无人机进行探测、学习（疑似度过滤）及报警。 28）版本维护升级：系统应支持在线升级，应能从服务器下载安装包自动更新升级版本，系统应支持离 线升级 ，支持通过 SD 卡导入安装包进行版本升级。 29） ▲定位功能：设备应具有卫星定位功能 ，能自动定位设备当前经纬度 ，并能在电子地图上显示设备 位置 ，应能手动输入设备经纬度信息并锁定。 30） ▲信号抓取功能：设备应具有无人机信号抓取采集功能，应能设置无人机机型、测试距离、测试高 度、测试地点、 中心频点、信号增益、抓包个数 ，对非机库内的无人机信号进行抓取 ，并能对抓取到的 信号进行下载。 31） ▲联网管理功能：设备应能通过无线网络接入指挥控制系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B011 | 人员培训 | 1.针对无人机及反制设备进行相应人员培训，打造无人机战队 |  | 月 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 03B008 | 流量卡 | 1.每月含运营商网络流 |  | 张 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通空中机动巡逻系统 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 23 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 量40G。 2.8张卡，36个月，三年期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 03B005 | 辅材 | 1.名称:辅材 2.主要技术参数:网线、电源线、线管、水晶头、胶布、线卡等 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 15 | 040303002001 | 机场平台基础 | 1.名称:机场平台基础 2.主要技术参数:找平，浇灌机场平台基础 3.混凝土等级：商品混凝土C30 |  | m3 | 106 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通机房设备升级 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、交警大队机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501012001 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.参数:1. 业务模块插槽数≥6个，主控引擎槽数≥2个； 2. 交换容量≥ 76Tbps，包转发率≥8600Mpps； 3. 支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电，25G端口、40G端口、100G端口； 4. 支持多虚一技术(N:1)，支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供第三方测试报告并加盖原厂商公章； 5. 支持扩展硬件防火墙业务板插卡、硬件入侵防御系统业务板插卡、负载均衡业务板插卡、PON OLT 插卡； 6. 支持Telemetry流量可视化功能； 7. 支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联; 8.支持PC终端、哑终端、网络设备等连接元素的准入控制和权限划分，确保网络的可信可控; 9.支持VXLAN，能够实现VXLAN二三层互通; 10.支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试； 11.支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通机房设备升级 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 持SNMPv1/v2/v3； 12.支持内置SmartMC智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 13.提供工信部入网许可证复印件； 14.配置要求：单台配置冗余电源、冗余主控，72千兆电口，20个千兆光口，4个万兆光口，配置堆叠线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030501015002 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:调测 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 二、租用电信机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030501012002 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换 2.参数:48个千兆SFP端口，4个万兆SFP+，交换容量1.36/13.6 Tbps，包转发率462Mpps+8个光转电模块 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 080609004001 | 千兆单模光模块 | 1.名称:千兆单模光模块 2.主要技术参数:波长1310nm，最大传输距离10km |  | 台 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 080609004002 | 百兆单模光模块 | 1.名称:百兆单模光模块 2.主要技术参数:波长1310nm，最大传输距离10km |  | 台 | 210 |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 线路整理 | 1.名称:线路整理 2.主要技术参数:线路分类整理，贴标签，设备安装配置 |  | 项 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:调测 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：存储升级扩容 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501013001 | 存储服务器 | 1.名称:存储服务器 2.类别:机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块16T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030501013002 | 存储服务器 | 1.名称:存储服务器 2.类别:机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/21块16T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：传输链路建设 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501012001 | ONU设备 | 1.名称:ONU设备 2.参数:1.名称:ONU设备 2.类别:1.提供≥8个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里； |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 030501009002 | ONU单元 | 1.名称:ONU单元 2.参数:1.提供≥4个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口；2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全；3.支持最大有效传输距离为≥20公里。 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 3 | 030501009003 | 分光器 | 1.名称:分光器 2.参数:光分路器-单模-1×2均分-SC/SC。 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 030502016001 | 光纤尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.参数:12芯SC单模束状尾纤，电信级，1.5m。 |  | 组 | 27 |  |  |  |  |
| 5 | 080609004002 | EPON光纤模块 | 1.名称:EPON光纤模块 2.参数:SFP千兆模块-(1490nm(发)/1310nm(收),20km,RSSI,SC/PC)。 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 2.参数:24芯，电信级专用B-级/卧式。 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 030502007001 | 光缆12芯光缆 | 1.名称:12芯光缆 2.参数:1.精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性；2.套管材料本身具有良好的耐水解性能 |  | m | 6170 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：传输链路建设 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 和较高的强度，管内充以特种油膏；3.对光纤提供了关键性保护；4.聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能；5.采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、涂塑铝带(APL)防潮层；6.规格：单模12芯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | 护套电源线 | 1.名称:护套电源线 2.参数:RVV3*2.5mm²前端摄像机供电电源线 |  | m | 5972 |  |  |  |  |
| 9 | 030411001004 | DN50镀锌钢管 | 1.名称:DN50镀锌钢管 2.参数:地下管道转上墙架设保护钢管人工安装，采用DN50镀锌钢管。 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 041001001001 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（利用原人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 226.8 |  |  |  |  |
| 11 | 041001001003 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（新购人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 97.2 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001005 | 埋人行道PE50管 | 1.名称:埋人行道尼龙管 2.参数:PE50 |  | m | 324 |  |  |  |  |
| 13 | 041001001002 | 拆除路面及恢复（混泥土、沥青路面 | 1.名称:混泥土、沥青路面预埋管道 |  | m | 144 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：传输链路建设 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 预埋管道） | 2.管道预埋深度:500mm 3.工作内容:切缝、开挖、垃圾清、路面恢复、C30砼包管 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411001006 | 埋马路管道 | 1.名称:埋马路管道 2.参数:PE50 3.配置形式:地下敷设 |  | m | 144 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001007 | DN70镀锌钢管 | 1.名称:DN70镀锌钢管 2.配置形式:地下敷设 |  | m | 144 |  |  |  |  |
| 16 | 040205001001 | 挖接线井 | 1.名称:挖接线井 2.参数:人工挖方长宽：650mm*650mm*500mm，砖砌井壁，井圈井盖安装，开挖建渣运弃。 3.重型手井材料:400*400mm手井井圈井盖。 |  | 座 | 31 |  |  |  |  |
| 17 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.参数:现场熔接。 |  | 芯 | 320 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标牌、标线 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | （一）标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205004001 | 人行道标志牌 | 1.名称:人行道标志牌 2.参数:立柱（Φ89mm×5mm×3000mm）+ 2mm 厚铝板 IV类反光膜标志板（800×800mm）两块 |  | 套 | 76 |  |  |  |  |
| 2 | 040205004002 | 禁令标志牌 | 1.名称:禁令标志牌 2.参数:立柱（Φ89mm×5mm×3000mm）+ 2mm 厚铝板 IV类反光膜标志板Φ1000mm |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 040205004003 | 分道标志牌 | 3000mm*1500mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 040205004004 | 分道标志牌 | 1.名称:分道标志牌 2.参数:3000mm*2000mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 5 | 040205004005 | 指路标志牌 | 1.名称:指路标志牌 2.参数:3000mm*2000mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 040205004006 | 指路标志牌 | 1.名称:指路标志牌 2.参数:4000mm*2500mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 040205004007 | 指路标志牌 | 1.名称:指路标志牌 2.参数:5000mm*3000mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 040205004008 | 指路标志牌 | 1.名称:指路标志牌 2.参数:5500mm*3000mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 040205004009 | 提示标志牌 | 1.名称:提示标志牌 2.参数:600mm*600mm*2mm，IV类膜 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 040205003007 | 标志牌杆件、提示标志牌 | 1.名称:标志牌杆件、提示标志牌 2.参数:立柱（Φ89mm×3mm×3000mm），热浸锌，表面喷塑+ 2mm 厚 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标牌、标线 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 铝板 IV类反光膜标志板（1000mm*1000mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040205003001 | 分道标志牌杆件 | 1.名称:分道标志牌杆件 2.参数:立柱（Φ273mm×7.5mm×7500mm）横梁（2*Φ168mm×5mm×5415mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 040205003002 | 分道标志牌杆件 | 1.名称:分道标志牌杆件 2.参数:立柱（Φ273mm×7.5mm×8000mm）横梁（2*Φ168mm×5mm×5415mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 13 | 040205003003 | 指路标志牌杆件 | 1.名称:指路标志牌杆件 2.参数:立柱（Φ273mm×7.5mm×8000mm）横梁（2*Φ168mm×5mm×5415mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 040205003004 | 指路标志牌杆件 | 1.名称:指路标志牌杆件 2.参数:立柱（Φ325mm×7.5mm×8500mm）横梁（2*Φ168mm×5mm×5700mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 040205003005 | 指路标志牌杆件 | 1.名称:指路标志牌杆件 2.参数:立柱（Φ377mm×9mm×9000mm）横梁（2*Φ203mm×6mm×6500mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 040205003006 | 指路标志牌杆件 | 1.名称:指路标志牌杆件 2.参数:立柱（Φ377mm×9mm×9000mm）横梁（2*Φ203mm×6mm×7000mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | 040101003001 | 挖基坑土石方(标志标牌杆件基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 336 |  |  |  |  |
| 18 | 040103002001 | 余方弃置(标志标牌杆件基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 336 |  |  |  |  |
| 19 | 040303002001 | 混凝土基础(标志标 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 336 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标牌、标线 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 牌杆件基础) | 商砼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.信号灯杆件地笼 |  | t | 9.002 |  |  |  |  |
|  |  | （二）标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040205006002 | 标线清除 | 1.名称:标线清除 2.内容:高压水除线 |  | m2 | 3530 |  |  |  |  |
| 22 | 040205006003 | 标线施划 | 双组份刮涂标线 参数: (1)标线厚度: MMA双组份刮涂标线，初始厚度为1.2mm，初始突起部分厚度为4mm; (2)标线逆反射值: 初始标线逆反射值多350mcd·m-2·1x-1:一年后标线逆反射值>200mcd·而2·1; 两年后标线逆反射值:150mcd:m-2·1x-1 |  | m2 | 5250 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：主动发光标牌 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205004001 | 全透型指示标志 （2400mm*4800mm*80mm） | 1.功能参数 （1）全透式主动发光指示标志，透光面板无拼缝； （2）自带光源，照顾所有交通主体； （3）光线穿透力强，可视距离远，满足恶劣气候条件使用需求； （4）低能耗、高效率、安全方便； （5）支持协议对接，支持物联应用扩展； （6）支持环境亮度自动调节。 2.相关技术指标 （1）反光膜等级：≥国标IⅤ类微棱镜型反光膜，白底喷墨打印后覆盖防紫外线透明膜。 （2）材质：铝型材 （3）规格：2400*4800 （4）亮度：≥500cd/㎡，支持根据环境照度自动调节亮度 （5）视认距离：静态≥250m；动态≥210m （6）视认角：≥30° （7）发光均匀性：相同颜色发光单元像素之间法向发光强度的不均匀性≤5% （8）可靠性：平均无故障间隔时间（MTBF）≥25000h （9）光源衰减：50000h≤8%；衰减一致性≤±5% （10）扩展：支持协议对接，支持物联应用扩展 （11）电源：开关电 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：主动发光标牌 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 源：AC220V±15%，50HZ±2Hz，输出：DC24V； （12）平均功耗：≤60W/m2 （13）工作温度：A级：-20℃～55℃ （14）相对湿度：≤98%RH(40℃，无凝露)（15）防护等级：IP55 （16）净重：≤13KG/ m2 （17）厚度：80mm； （18）安装方式：悬臂式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411005001 | 设备机箱 | 1.名称:设备机箱 2.参数:500mm*400mm*300m，不锈钢，表面喷塑 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 040205015001 | 主动发光标志控制器 | 1.名称:主动发光标志控制器 2.功能参数:1.功能参数 （1）支持联网至后台进行智能物联控制（需另购联网模块）； （2）支持亮度检测，支持多级亮度调节； （3）具有GPS、北斗、4G通讯接口； （4）支持控制同一断面内的主动发光标志亮度保持一致，支持时段控制； （5）支持协议对接第三方平台； （6）支持对发光标志进行常亮、关闭、亮度调节等控制。 2.相关技术指标 （1）材质：铝型材 （2）处理器：嵌入式处理器 （3）可靠性：平均无故障间隔时间（MTBF）≥25000h |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：主动发光标牌 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | （4）电源：DC12V； （5）平均功耗：≤10W （6）工作温度：A级：-20℃～55℃ （7）相对湿度：≤98%RH(40℃，无凝露) （8）防护等级：IP53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV 3*4铜芯线 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 040205003001 | F杆 | 1.名称:F杆 2.参数:立柱（Φ273mm×12mm×8500mm）横梁（2*Φ180mm×8mm×6500mm），热浸锌，表面喷塑 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 040101003001 | 挖基坑土石方(主动发光牌杆件基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 040103002001 | 余方弃置(主动发光牌杆件基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 5.62 |  |  |  |  |
| 8 | 040303002001 | 混凝土基础(主动发光牌杆件基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 5.62 |  |  |  |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.主动发光牌杆件地笼 |  | t | 0.221 |  |  |  |  |
| 10 | 041001001001 | 拆除路面及恢复（混泥土、沥青路面预埋管道） | 1.名称:混泥土、沥青路面预埋管道 2.管道预埋深度:500mm 3.工作内容:切缝、开挖、垃圾清、路面恢复、C30砼包管 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 030411001001 | 埋马路管道 | 1.名称:埋马路管道 2.参数:PE75 3.配置形式:地下敷设 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001002 | 100热镀钢管 | 1.名称:100热镀钢管 2.配置形式:地下敷设 |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 041001001002 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（利用原人行道板）、垃圾清运、C30 |  | m | 35 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：主动发光标牌 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 砼包管。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 041001001003 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:300mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、回填、路面原貌修复（新购人行道板）、垃圾清运、C30砼包管。 4.开挖宽:350mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001003 | 埋人行道尼龙管 | 1.名称:埋人行道尼龙管 2.参数:PE75 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 040205001001 | 挖接线井 | 1.名称:挖接线井 2.参数:人工挖方长宽：650mm*650mm*500mm，砖砌井壁，井圈井盖安装，开挖建渣运弃。 3.重型手井材料:400*400mm手井井圈井盖。 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 04B008 | 原标志牌拆除人工费 | 1.名称:原标志牌拆除人工费 2.原标牌尺寸：4000mm*2500mm*3mm |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西环线沿线大型标志牌整改 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 原标志牌拆除人工费 | 1.名称:原标志牌拆除人工费 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 04B002 | 更换标志牌 | 1.名称:更换标志牌 2.参数:3000mm*2000mm*3mm，IV类膜 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 04B003 | 换膜 | 1.名称:换膜 2.参数:IV类反光膜 |  | ㎡ | 26 |  |  |  |  |
| 4 | 04B004 | 标牌运输费 | 1.名称:标牌运输费 2.其他:12米平板拖车 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：下坡路段治理 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、陶瓷防滑路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203006001 | 彩色防滑陶瓷路面 | 1.名称:彩色防滑陶瓷路面 2.参数:双组份聚氨酯防滑材料，厚度不低于5mm，符合JT/T 712-2008《路面防滑涂料》相关标准 |  | m2 | 2880 |  |  |  |  |
|  |  | 二、标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040205006003 | 标线施划 | 双组份刮涂标线 参数: (1)标线厚度: MMA双组份刮涂标线，初始厚度为1.2mm，初始突起部分厚度为4mm; (2)标线逆反射值: 初始标线逆反射值多350mcd·m-2·1x-1:一年后标线逆反射值>200mcd·而2·1; 两年后标线逆反射值:150mcd:m-2·1x- |  | m2 | 550 |  |  |  |  |
| 3 | 040205006004 | 振荡标线施划 | 双组份刮涂振荡标线 参数: (1)标线厚度: MMA双组份刮涂标线，初始厚度为1.2mm，初始突起部分厚度为4mm; (2)标线逆反射值: 初始标线逆反射值多350mcd·m-2·1x-1:一年后标线逆反射值>200mcd·而2·1; 两年后标线逆反射值:150mcd:m-2·1x-1 |  | m2 | 350 |  |  |  |  |
|  |  | 三、标牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040205004001 | 提示标志 | 1.名称:提示标志 2.参数:1000mm*1500mm，IV类膜；单立柱：φ89mm*5mm*3500mm |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 040101003001 | 挖基坑土石方(标志 | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 0.58 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：下坡路段治理 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 牌杆基础) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置(标志牌杆基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 0.58 |  |  |  |  |
| 7 | 040303002001 | 混凝土基础(标志牌杆基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 0.58 |  |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.标志牌杆件地笼 |  | t | 0.038 |  |  |  |  |
|  |  | 四、警示爆闪灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040205014001 | 警示爆闪灯 | 1.名称:黄闪慢警示灯 2.参数:设计标准，正常工作寿命 3—5 年，闪烁频率 60次±2次 太阳能板，10W设计标准 采用最新科技的免维护深循环，电压容量 24Ah连续阴雨天气工作时长达到 200h以上 单灯灯罩尺寸110*140 单节发光体LED数量30颗。 单管亮度 8000mcd，单管寿命100，000h 发光体 LED发光二极管，颜色： 黄/白色，发光面积 21.98cm2 可视距离1000m 带遮阳帽增加白天亮度及防尘防雨， 铝型材+高透光性聚碳酸酯PC组合 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 五、分道体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040205017001 | 分道体 | 1.名称:分道体 2.参数:底座150mm*210mm*300mm，材质：EVA |  | 个 | 80 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：支路治理 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、黄闪慢警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205014001 | 黄闪慢警示灯 | 1.名称:黄闪慢警示灯 2.参数:外壳材质：ABS，防护等级：≥IP65 145灯黄闪75灯+慢字红灯70颗交替闪烁 太阳能板：9V/10W，寿命＞8年 碳酸电池：6V/10AH，寿命＞2年 进口LED亮度：亮度6200MCD，寿命＞6年 控制器：可控制黄闪，慢字；可24H闪烁或12H闪烁 新能：可视距离＞800米，充满电可连续工作8—10个阴雨天 |  | 套 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | 二、提示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040205004001 | 提示标志 | 1.名称:提示标志 2.参数:1000mm*1500mm，IV类膜；单立柱：φ89mm*5mm*3500mm |  | 块 | 42 |  |  |  |  |
| 3 | 040101003001 | 挖基坑土石方(标志牌杆基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 12.1 |  |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置(标志牌杆基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 12.1 |  |  |  |  |
| 5 | 040303002001 | 混凝土基础(标志牌杆基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 12.1 |  |  |  |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.标志牌杆件地笼 |  | t | 0.807 |  |  |  |  |
|  |  | 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040205019001 | 减速带 | 1.名称:减速带 2.参数:材质：橡胶，L500mm*W350mm*H50mm，承重300T |  | m | 28 |  |  |  |  |
| 8 | 040205018001 | 警示桩 | 1.名称:警示桩 2.参数:H1000mm，φ114mm，红白反光膜，内含钢筋，混凝土灌浇，含打孔安装 |  | 个 | 84 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：支路治理 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80411.91 |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：其他附属设施 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205012001 | 阻车器 | 1.名称:阻车器 2.参数:Φ76mm×2mm×2000mm |  | m | 48 |  |  |  |  |
| 2 | 040205012002 | 中央隔离护栏 | 1.名称:中央隔离护栏 2.参数:2500mm×1040mm，立柱厚度1.8mm，横杆厚度1.5mm 竖管1.0mm ，铸铁底座 |  | m | 566 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、治安监控平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B018 | 接入授权 | 1.名称:接入授权 2.参数:1.监控摄像机接入授权；2.每套包含100路摄像机接入授权。 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 二、前端监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030507008005 | 球型摄像机 | 1.名称:球型摄像机 2.参数:1、支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，低功耗； 2、内置GPU芯片； 3、设备支持可见光及红外光补光； 4、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL； 5、支持镜头除雾或电子透雾等功能； 6、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 7、具备智能分析抗干扰功能； 8、支持采用H.265、H.264视频编码标准； 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 10、具备较好的防护性能环境适应性，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃； 11、支持切换为人脸抓拍模式； 12、防护等级不低于IP66； 13、设备需支持全结构 |  | 台 | 27 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 化、满足低照度（彩色不低于0.0005 Lux；黑白不低于0.0001 Lux ）、满足GB 35114-2017的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030507008006 | 枪型摄像机 | 1.名称:枪型摄像机 2.参数:1、内置GPU芯片、麦克风、扬声器； 2、设备通道1水平视场角不小于35°、通道2水平视场角不小于80°； 3、具有不低于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； 4、设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080； 5、设备内置补光灯； 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 7、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于50m处的人、车目标； 8、支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示； 9、支持人脸抓拍，对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片； 10、设备支持电压在DC12V±30%范围内正常工作； 11、不低于IP67防护等 |  | 台 | 218 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 级； 12、设备需支持全结构化、满足低照度（彩色不低于0.0002 lx，黑白不低于0.0001 lx）、满足GB 35114-2017的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030507008007 | 高点监控摄像机 | 1.名称:高点监控摄像机 2.参数:1、全景高清智能球机，一体化机芯和高速云台设计，可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现不低于180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正； 2、内置GPU芯片； 3、全景摄像机 1）≥4个1/1.8＂ 2MP CMOS，分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps 2）视场角：不低于水平180°，不低于垂直85°； 3）照度不低于0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）； 4、细节摄像机 1）≥1/1.8＂ 4MP CMOS，分辨率及帧率可达2560x1440@30fps； 2）照度不低于0.001Lux（彩色），0.0005Lux（黑白） ； 3）不低于40倍光学变倍，不低于16倍数字变倍； 4）支持水平360°连续旋转，垂直-11°-90°（自动翻转）； 5）照射距离最远不低于 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 250m； 5、支持≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口，支持≥1路音频输入，≥1路输出接口； 6、可对人脸进行抓拍； 7、防护等级，≥IP66。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031002002004 | 摄像机三维万向节 | 1.名称:摄像机三维万向节 2.参数:三维万向节，冷钢板，尺寸：105×105×104mm |  | 套 | 218 |  |  |  |  |
| 6 | 081103004002 | 摄像机电源 | 专用电源适配器,规格：12V2A。配套枪型摄像机 |  | 个 | 218 |  |  |  |  |
|  |  | （二）杆件及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412008006 | 3.5米监控杆件 | 立杆高3.5m，杆件厚度不低于3mm，圆型，含避雷针；杆件做喷塑处理，含杆件安装所需螺母等配件。材质：热镀锌，Q235—A |  | 根 | 94 |  |  |  |  |
| 8 | 030412008007 | 6米监控杆件 | 立杆高6m，杆件厚度不低于3mm，圆型，含上端法兰，含避雷针，杆件做喷塑处理，含杆件安装所需的如螺母等配件。材质：热镀锌，Q235—A |  | 根 | 22 |  |  |  |  |
| 9 | 030412008008 | 楼顶高点杆件 | 根据现场环境定制高点摄像机支架。材质：热镀锌，Q235—A |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 030412008009 | 异型杆件 | 借墙、借原建设杆件、借交警杆件所需安装支持杆件。材质：热镀锌，Q235—A |  | 根 | 22 |  |  |  |  |
| 11 | 030412008011 | 吊装支架 | 1.名称:吊装支架 2.安装位置:根据现场环境定制吊装摄像机支架。 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 030412008010 | 横臂 | 1.名称:横臂 2.安装位置:横臂长度0.8米，包含摄像安装基 |  | 套 | 116 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 础支撑架。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031102006002 | 二合一避雷器（IP） | 1.名称:二合一避雷器（IP） 2.参数:1.10/100M以太网、电源避雷器；2.额定工作电压Un 网络单元：5V 电源单元：220V；3.最大持续运行电压Uc 网络单元：6V 电源单元：275V；4.最大放电电流Imax（8/20ms）网络单元：SE-PE 5KA 电源单元：10KA。 |  | 个 | 127 |  |  |  |  |
| 14 | 030502005002 | 数据线 | 1.名称:数据线 2.参数:芯线规格：23AWG，单铜芯硬线，中间带十字支撑架；标准：EIA/TIA-568-B，ISO/IEC 11801:2002。 |  | m | 1500 |  |  |  |  |
| 15 | 030404035002 | 电源插线板 | 1.名称:电源插线板 2.参数:1.规格：8位；2.插孔电流：10A；3.额定功率：≥2000W。 |  | 块 | 127 |  |  |  |  |
| 16 | 030411005002 | 设备机箱 | 1.名称:设备机箱 2.材质:尺寸：500*400*300mm。不锈钢材质，杆件同色，电源开关、多用三芯插座。 |  | 台 | 127 |  |  |  |  |
|  |  | 三、机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030701003002 | 变频精密空调（60kw） | 1.名称:变频精密空调（60kw） 2.参数:1、房间级精密空调，室内机定频，制冷量≥ 60kW ，风量≥ 14500m3/h，采用环保型冷媒，风冷型，下送风， EC风机，含加热加湿，内置控制模块，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus放 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 协议，以接入机房环境监控系统。 2、加热量≥6kW，加湿量≥6kg/h，具有加湿功能。 3、全年能效比：≥4.0W/W。 4、采用不低于7英寸触摸屏，能显示温湿度曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能，具有声光报警系统，并记录所有报警事件。 5、具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 6、精密空调机组的强电模块宜采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护。 7、产品符合8~9级抗震要求。 8、可以实现最低10%的IT负载及90%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能 ，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 9、机组额定制冷消耗功率≤ 20.5kW。 10、机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030903003003 | 精密空调铜管（φ22） | 1.名称:精密空调铜管（φ22） 2.参数:紫铜直管空调铜管软态铜管φ22*1.2mm。 |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 19 | 030903003004 | 精密空调铜管（φ16） | 1.名称:精密空调铜管（φ16） 2.参数:紫铜直管空调铜管软态铜管φ16*1mm。 |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 031208002002 | 铜管保温套 | 1.名称:铜管保温套 2.参数:φ22 加厚、隔热、带铝膜室外管道太阳能保温管套。 |  | m3 | 2.98 |  |  |  |  |
| 21 | 030411004004 | 外机供电线缆 | 1.名称:外机供电线缆 2.型号:电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-27A-户外电缆 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 22 | 030411004005 | 外机控制线缆 | 1.名称:外机控制线缆 2.型号:FTP-Cat.5e 超五类屏蔽双绞线 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 23 | 031002002005 | 精密空调沉重支架 | 1.名称:精密空调沉重支架 2.参数:1、外机底座：1100mm*1000mm*250mm。 2、采用50mm*8mm角钢现场制作 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 03B019 | 镀锌软管 | 1.名称:镀锌软管 2.参数:金属镀锌软管、详设计规格 |  | 米 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 四、存储扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030501005003 | 48盘位云存储设备 | 1.名称:48盘位云存储设备 2.类别:1.机架式， 48盘位云存储节点；CPU：国产架构CPU 64位多核处理器；容量计算：未确保数据的安全，硬盘推进采用如下方式创建RAID 5阵列；单台数据存储容量支持≥860TB 2.前面板内置防尘网，支持所有硬盘水平放置槽位中，并支持前面板热插拔维护； 3.节点支持：SATA盘(4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB)、SAS盘、SSD盘、NL-SAS盘）支持不同品 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 牌不同类型磁盘混插； 4.完全满足政府采购需求相关标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 081103004003 | 云存储电源模块 | 1.名称:云存储电源模块 2.参数:1.交流输入 电压:90-264VAC； 2.交流输入 频率:47 Hz-63 Hz； 3.交流输入 电流:100-240V/10A，180-360V/10A； 4.240V直流输入:支持。 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 030501004004 | 云存储硬盘 | 1.名称:云存储硬盘 2.参数:1. 容量:≥20TB、接口类型:SATA、尺寸:3.5英寸； 2. 转速:≥7200RPM、缓存:≥256MB。 |  | 块 | 28 |  |  |  |  |
| 28 | 030501001002 | 万兆以太网接入板卡 | 1.名称:万兆以太网接入板卡 2.参数:1.接口类型:万兆以太网光口； 2.端口速率:≥10GE； 3.接口数:≥2。 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 080609004003 | 千兆单模光模块 | 1.名称:万兆单模模块 2.参数:1.波长:850nm； 2.传输速率:10Gb/s； 3.传输距离:550m； 4.接口类型:LC，多模/双纤。 |  | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 30 | 030502009005 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线（20米电信级多模双芯光纤跳线） 2.参数:1.规格：20米电信级多模双芯光纤跳线（SC-SC)； 2.一体式工艺、高韧长尾纤、监督来用不断裂； 3.全新陶瓷插芯、性能稳定可靠； 4.环保低烟无卤材质、耐磨损腐蚀、环保无异味 |  | 条 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 31 | 030501004005 | TF卡缓存 | 1.名称:TF卡缓存 2参数:1.128G TF卡；2.读速100MB/s。 |  | 块 | 248 |  |  |  |  |
|  |  | 五、传输网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）网络传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03B021 | EPON业务板卡 | 1.名称:EPON业务板卡 2.参数:24端口千兆EPON OLT光接口(SFP,SC)+2端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SC) |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 030904008002 | 模块(EPON光纤模块 | 1.名称:EPON光纤模块 2.参数:SFP千兆模块-(1490nm(发)/1310nm(收),20km,RSSI,SC/PC)。 |  | 块 | 20 |  |  |  |  |
| 34 | 030502009006 | 15米光纤跳线 | 1.名称:15米光纤跳线 2.参数:1.规格：15米电信级单模单芯光纤跳线（SC-SC)； 2.一体式工艺、高韧长尾纤、监督来用不断裂； 3.全新陶瓷插芯、性能稳定可靠； 4.环保低烟无卤材质、耐磨损腐蚀、环保无异味。 |  | 条 | 30 |  |  |  |  |
| 35 | 030501012007 | ONU设备 | 1.名称:ONU设备 2.参数:1.提供≥8个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里； |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 030501009002 | ONU单元 | 1.提供≥4个10/100/1000BASE-T端口，≥1000BASE-PX20+, SC/PC接口； |  | 台 | 111 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.ONU内置安全机制，可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全； 3.支持最大有效传输距离为≥20公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030501012008 | 租赁点接入交换机 | 1.名称:租赁点接入交换机 2.参数:1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps。 2.端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP光口。 3.支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥8台。 4.支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K。 5.支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发 6.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴 7.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 8.支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式。 9.支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。 10.支持802.1X和MAC认证。 11.可console管理，支 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 持命令行调试。 13.支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 080609004004 | 千兆单模光模块 | 1.名称:千兆单模光模块 2.规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 39 | 030502009007 | 单模光纤跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.类别:1.规格：3米电信级单模双芯光纤跳线（LC-SC)； 2.一体式工艺、高韧长尾纤、监督来用不断裂； 3.全新陶瓷插芯、性能稳定可靠； 4.环保低烟无卤材质、耐磨损腐蚀、环保无异味。 |  | 条 | 8 |  |  |  |  |
| 40 | 030501012009 | 8口交换机 | 1.名称:8口交换机 2.参数:1.交换容量：16Gbps 2.包转发率：11.9Mpps 3.MAC地址容量：4K 4.端口：8个千兆电口 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 030501010002 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.类别:1.SC接口，单模双芯；2.波长1310nm/1550nm；3.端口100Mbps；4.传输距离20KM |  | 对 | 14 |  |  |  |  |
| 42 | 030501009003 | 光分路器 | 1.名称:分光器 2.类别:光分路器-单模-1×2均分-SC/SC，95:5。 |  | 台 | 68 |  |  |  |  |
| 43 | 030501009004 | 光分路器 | 1.名称:分光器 2.类别:光分路器-单模-1×2均分-SC/SC,75:25。 |  | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 44 | 030501009005 | 光分路器 | 1.名称:分光器 2.类别:光分路器-单模-1×2均分-SC/SC,50:50。 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | （二）主干光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030502006005 | 168芯主干光缆（类型：GYTA） | 1.名称:168芯主干光缆（类型：GYTA） 2.参数:1.精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性；2.套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏；3.对光纤提供了关键性保护；4.聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能；5.采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、涂塑铝带(APL)防潮层 ；6.规格：单模168芯。 |  | m | 4000 |  |  |  |  |
| 46 | 030502006006 | 144芯主干光缆（类型：GYTA） | 1.名称:144芯主干光缆（类型：GYTA） 2.参数:1.精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性；2.套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏；3.对光纤提供了关键性保护；4.聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能；5.采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、涂塑铝带(APL)防潮层 ；6.规格：单模144芯。 |  | m | 4400 |  |  |  |  |
| 47 | 030502006007 | 96芯主干光缆（类型：GYTA） | 1.名称:96芯主干光缆（类型：GYTA） 2.参数:1.精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度 |  | m | 4100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 特性；2.套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏；3.对光纤提供了关键性保护；4.聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能；5.采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、涂塑铝带(APL)防潮层；6.规格：单模96芯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030502006008 | 48芯主干光缆（类型：GYTA） | 1.名称:48芯主干光缆（类型：GYTA） 2.参数:1.精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性；2.套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏；3.对光纤提供了关键性保护；4.聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能；5.采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、涂塑铝带(APL)防潮层；6.规格：单模48芯。 |  | m | 4000 |  |  |  |  |
| 49 | 030502015002 | 12芯光纤盘 | 1.名称:12芯光纤盘 2.参数:1、一体化单元箱熔接盘配线架光交箱光纤盘；2、规格：SC接口。 |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 50 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.参数:1.规格：电信级单模光纤尾纤，1.5米/条，每组12条； 2.一体式工艺、高韧长尾纤、监督来用不断 |  | 组 | 28 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 裂； 3.全新陶瓷插芯、性能稳定可靠； 4.环保低烟无卤材质、耐磨损腐蚀、环保无异味。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030502014004 | 光纤耦合器 | 1.名称:光纤耦合器 2.规格:SC适配器，电信级专用。 |  | 个 | 336 |  |  |  |  |
| 52 | 030502001003 | 96芯机架式ODF架 | 1.名称:96芯机架式ODF架 2.参数:1、电信级96芯机架式ODF架； 2、抽拉式模块设计，应用灵活，性能稳定； 3、全新ABS环保熔纤盘； 4、规格尺寸：标准19英寸，6U高度； |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 53 | 030502001004 | 288芯光交箱 | 1.名称:288芯光交箱 2.参数:1、电信级室外光纤配线箱，冷扎钢板材质； 2、具有光缆固定、保护、光缆终接、尾纤保护功能； 3、直插式卡槽、抽拉方便； 4、产品尺寸：1450mm*750mm*320mm。 3.其他:含光交箱接地安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 041001001001 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:400mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、原土回填、路面原貌修复（利用原人行道板）、垃圾清运。 4.开挖宽:300mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 350 |  |  |  |  |
| 55 | 041001001005 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管 | 1.名称:人行道路面预埋管道 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 道） | 2.管道预埋深度:400mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、原土回填、路面原貌修复（新购30mm石板）、垃圾清运。 4.开挖宽:300mm 5.拆除方式：人工拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030411001008 | 埋人行道尼龙管 | 1.名称:埋人行道尼龙管 2.参数:PE75管 |  | m | 500 |  |  |  |  |
|  |  | （三）支干光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.参数:1.规格：电信级单模光纤尾纤，1.5米/条,每组12条； 2.一体式工艺、高韧长尾纤、监督来用不断裂； 3.全新陶瓷插芯、性能稳定可靠； 4.环保低烟无卤材质、耐磨损腐蚀、环保无异味。 |  | 组 | 165 |  |  |  |  |
| 58 | 030502014005 | 光纤耦合器 | 1.名称:光纤耦合器 2.参数:1.SC适配器，电信级专用；2.类型：单模；3.工作温度：-25℃-85℃；4.插损：≤0.3dB。 |  | 个 | 1600 |  |  |  |  |
| 59 | 030502015003 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 2.参数:1.产品名称：24芯电信级专用B-级； 2.接口：直接出尾纤； 3.产品厚度：1.0mm； 4.产品尺寸：240*130*40mm。 |  | 个 | 186 |  |  |  |  |
| 60 | 030502007002 | 12芯光缆（类型：GYTA） | 1.名称:12芯光缆（类型：GYTA） 2.参数:1.精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性；2.套管材料本身具有良好的耐水解性能 |  | m | 30359 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 和较高的强度，管内充以特种油膏；3.对光纤提供了关键性保护；4.聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能；5.采用下列措施来确保光缆的防水性能：单根钢丝中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、涂塑铝带(APL)防潮层；6.规格：单模12芯。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）供电链路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030411004006 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV3*2.5mm²铜芯线 |  | m | 24432 |  |  |  |  |
| 62 | 030411004007 | 电线 | 1.名称:电线 2.参数:RVV2*1.5mm²铜芯线 |  | m | 1140 |  |  |  |  |
| 63 | 030411004008 | 护套铝芯线 | 1.名称:护套铝芯线 2.参数:国标BLVVB2*6mm²，设备取电。 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 64 | 03B026 | 电源取电 | 1.名称:电源取电 2.参数:由供电部门安排电力工作人员取电人工费。 |  | 个 | 31 |  |  |  |  |
|  |  | 六、土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）土建材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030411001006 | PVC管(φ25） | 1.名称:PVC管(φ25） 2.参数:阻燃PVC穿线管,直径25。 |  | m | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | （二）人工施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030411001011 | DN50镀锌钢管 | 1.名称:DN50镀锌钢管 2.参数:地下管道转上墙架设保护钢管人工安装，采用DN50镀锌钢管。 |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 67 | 030411001009 | PE50管 | 1.名称:PE50管 2.配置形式:地下敷设 |  | m | 144 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 68 | 041001001002 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:400mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、原土回填、路面原貌修复（利用原人行道板）、垃圾清运。 4.开挖宽:300mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 7508.9 |  |  |  |  |
| 69 | 041001001004 | 拆除路面及恢复（人行道路面预埋管道） | 1.名称:人行道路面预埋管道 2.管道预埋深度:400mm 3.工作内容:人工开挖、线管预埋、原土回填、路面原貌修复（新购30mm石板）、垃圾清运。 4.开挖宽:300mm 5.拆除方式：人工拆除 |  | m | 3218.1 |  |  |  |  |
| 70 | 030411001012 | PE50管 | 1.名称:埋人行道尼龙管 2.参数:PE50 |  | m | 10727 |  |  |  |  |
| 71 | 041001001003 | 拆除路面及恢复（混泥土、沥青路面预埋管道） | 1.名称:混泥土、沥青路面预埋管道 2.管道预埋深度:500mm 3.工作内容:切缝、开挖、垃圾清、路面恢复、C30砼包管 4.开挖宽:300mm 5.开挖方式：人工开挖 |  | m | 852 |  |  |  |  |
| 72 | 030411001013 | 埋马路管道PE50管 | 1.名称:埋马路管道 2.参数:PE50 3.配置形式:地下敷设 |  | m | 852 |  |  |  |  |
| 73 | 030411001014 | DN70镀锌钢管 | 1.名称:DN70镀锌钢管 2.配置形式:地下敷设 |  | m | 852 |  |  |  |  |
| 74 | 040101003001 | 挖基坑土石方(光交箱基础) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 75 | 040103002001 | 余方弃置(光交箱基础) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 76 | 040303002001 | 混凝土基础(光交箱基础) | 1.混凝土强度等级:C25商砼 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 77 | 040101003002 | 挖基坑土石方(3.5米监控杆件基础制 | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 14.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 作) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 040103002002 | 余方弃置(3.5米监控杆件基础制作) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 14.1 |  |  |  |  |
| 79 | 040303002002 | 混凝土基础(3.5米监控杆件基础制作) | 1.混凝土强度等级:C25商砼 |  | m3 | 14.1 |  |  |  |  |
| 80 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.3.5米监控杆件基础地笼 |  | t | 0.356 |  |  |  |  |
| 81 | 040101003003 | 挖基坑土石方(6米监控杆件基础制作) | 1.土壤类别:综合四类土 |  | m3 | 10.78 |  |  |  |  |
| 82 | 040103002003 | 余方弃置(6米监控杆件基础制作) | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合5km |  | m3 | 10.78 |  |  |  |  |
| 83 | 040303002003 | 混凝土基础(6米监控杆件基础制作) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 10.78 |  |  |  |  |
| 84 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.6米监控杆件基础地笼 |  | t | 0.123 |  |  |  |  |
| 85 | 040303002004 | 混凝土基础(楼顶高点杆件基础) | 1.混凝土强度等级:C30商砼 |  | m3 | 1.02 |  |  |  |  |
| 86 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.楼顶监控杆件基础地笼 |  | t | 0.02 |  |  |  |  |
| 87 | 040205001001 | 挖接线井 | 1.名称:挖接线井 2.参数:人工挖方长宽：650mm*650mm*500mm，砖砌井壁，井圈井盖安装，开挖建渣运弃。 3.重型手井材料:400*400mm手井井圈井盖。 |  | 座 | 326 |  |  |  |  |
| 88 | 040205001002 | 窨井开挖及安装 | 1.名称:窨井开挖及安装 2.参数:人工挖方直径：1000mm*1000mm*500mm，砖砌井壁，井圈井盖安装，开挖建渣运弃。 3.重型手井材料:φ750mm窨井井圈井盖。 |  | 座 | 24 |  |  |  |  |
| 89 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:杆件接地 2.规格:L50*50*5mm镀锌角钢 3.安装部位:满足相关安全规范 |  | 根 | 116 |  |  |  |  |
| 90 | 030409002003 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVR-4mm²双色线，前端监控杆件、光 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：周边治安防控 |  |  |  | 标段：仁怀市西环线及周边交通治安技防设施建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 19 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 交箱接地。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030502014006 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.参数:现场熔接。 |  | 芯 | 2692 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商务部分

一、服务要求：

1、交货期：120日历天（含安装及调试）。

2、交货地点：仁怀市（采购人指定地点）。

3、采购人：仁怀市公安局。

二、验收标准：

承诺按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行（格式自拟）。

三、投标报价：

投标报价应包括：设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格、保管费、培训费、检测费、税费等一切成本费用。本报价在投标报价期内，清单固定单价不变，并在合同有效期内不受利率波动影响，根据实际发生工作量经审计结算后据实结算，且最终结算总价不能超过财政批复限价。

四、质量保证：

满足国家相关行业规范的要求。

五、售后服务要求：

供应商须承诺在交货期内，对出现的各设备故障中标人应做到到达现场及时处理。（格式自拟）

六、其他承诺：

1.为保证项目的顺利实施，承诺中标后不得将本项目分包、转包。（须提供承诺函，格式自拟）

2.本项目在成交结果公示期间，采购人可组织相关监督和职能部门根据成交供应商的投标文件所附的资料进行核实，若发生与其投标文件所附资料及承诺不符合、不一致等虚假行为的，将取消其成交资格。（须提供承诺函，格式自拟）

3.供应商须承诺，若中标，将在成交结果公告发布后2个工作日内提供本项目评分表要求的评审资料全部交至采购人处进行核验。如未按时提供或所提供的材料不完整的，视为虚假应标、取消其成交资格、依法追究其相应的法律责任、投标保证金不予退还、并向财政部门备案将其纳入不良行为记录名单。（须提供承诺函，格式自拟）

七、履约保证金：

本项目无履约保证金。

八、付款方式：

以合同签订为准。

九、投标有效期：

90天。

十、其他要求：

1.一切由于供应商所提货物及附属物的文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、仲裁所产生的诉讼费、仲裁费、赔偿费及招标单位支出的差旅费、律师费等费用由中标单位承担。

2.中标人员工发生生病、伤残、死亡等事故责任由中标人自行负责，采购人不负任何责任。

3.其他未尽事宜在签订合同时另行协商约定。

注：各投标商注意：本页所列的商务要求是本项目后期签订合同的重要和实质性条款组成，合同中凡是涉及到本部分的内容，必须以本部分为准！投标人必须全部满足，否则将导致符合性审查不通过，投标被否决。

评标办法（综合评分法）

### 第一节 评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

### 第二节 评标标准

一、评标因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供法人或其他组织（或法人授权的分公司、分支机构等）的营业执照等）； 注：根据《(中华人民共和国政府采购法实施条例)释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在采购文件中作出专门规定。由于本项目的特殊性，潜在投标投标人只要取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目投标，由分支机构提供总公司出具的的授权委托书，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的招投标活动，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度会计师事务所出具的审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书，或者提供采购公告发布之日起基本开户银行出具的有效的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的承诺函；（格式自拟） |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年6月起至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。提供承诺函（格式自拟），中标后，如经核查承诺内容不属实，取消中标资格。 |
| 7 | 联合体审查 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 特殊资格要求 | / |

符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务实质性响应审查 | 满足采购文件第五章 主要技术及商务要求“第二节 商务要求”。 |
| 2 | 技术实质性响应审查 | 满足采购文件第五章 主要技术及商务要求“第一节 主要技术要求”。 |
| 3 | 报价审查 | 异常低价审查，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 无效标审查 | 按本项目采购文件第四章 评标办法中第三节 废标条款和第四节 无效标条款的规定，审查是否通过。 |

商务评审

| 商务部分（30分） | 投标供应商实力 （10分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证，每提供一个得2分，本项满分6分。须提供证书扫描件并加盖投标供应商公章。 2、投标人获得信息技术服务标准（ITSS）符合性证书的得2分，须提供证书扫描件并加盖投标供应商公章。 3、具备基础电信业务经营许可证证书得2分，须提供证书扫描件并加盖投标供应商公章。 注：提供证书或网上公示截图等证明材料扫描件或复印件。须能体现供应商姓名、认证或颁发单位、证书有效期等关键信息，如无法体现，须另附认证或颁发单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 制造商实力 （4分） | 1、投标供应商拟投的安防产品制造商具备《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011服务能力，具有五星级售后服务认证证书的得2分，须提供证书扫描件并加盖制造商公章。 2、投标供应商拟投的安防产品制造商具备生态环境部环境发展中心颁发的“中国环境标志优秀企业”的得2分，须提供证书扫描件并加盖制造商公章。 |
|  | 项目团队 （5分） | 1、项目负责人： 投标供应商拟派本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师或PMP项目管理师的得2分，本项最高得2分。 注：需提供身份证、资格证、供应商（或其分公司或其分支机构）为其缴纳的2024年6月至今任意3个月的社保证明材料的扫描件或复印件并盖投标供应商公章或电子章，不提供或提供不齐全不得分。 2、技术团队： 投标供应商拟派本项目的技术团队，同时具备本科及以上学历、PMP或中级工程师资格的，每提供1人得1分，本项目满分3分。 注：需提供身份证、毕业证、资格证、供应商（或其分公司或其分支机构）为其缴纳的2024年6月至今任意3个月的社保证明材料的扫描件或复印件并盖投标供应商公章或电子章，不提供或提供不齐全不得分。 |
|  | 类似业绩（8分） | 投标供应商（或其分公司或其分支机构）提供2022年5月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得4分，提供不全不得分，本项满分8分。 注：须提供业绩合同关键页的复印件或扫描件须加盖公章或电子章（合同须体现签订时间、主要采购内容、合同金额、合同签订双方的签字或盖章等关键信息。 |
|  | 售后服务承诺 （4分） | 投标供应商须承诺及时到现场处理问题的，投标人承诺在2小时以内到达的得4分；投标人承诺2小时之外4小时以内到达的得2.5分；投标人承诺4小时之外12小时以内的得1分，投标人承诺12小时以外的或未提供承诺的得0分。 注：1.须提供承诺函加盖投标供应商公章不提供或提供不符不得分。2.若供应商中标后未按承诺履行的，则采购人有权取消中标资格并向主管部门进行上报。 |
|  | 系统无缝对接承诺 （9分） | 1.投标供应商须承诺本次采购的信号机产品无缝接入采购人原有相关业务平台，(如需要额外对接费用，该费用由投标供应商自行承担)，投标供应商需提供《无缝对接承诺函》，需加盖投标供应商以及对应设备厂商公章（3分）。 2.投标供应商须承诺本次采购的软件产品无缝接入采购人原有相关业务平台，(如需要额外对接费用，该费用由投标供应商自行承担)，投标供应商需提供《无缝对接承诺函》，需加盖投标供应商以及对应设备厂商公章（3分）。 3.投标供应商须承诺本次采购的存储产品无缝接入采购人原有相关业务平台，(如需要额外对接费用，该费用由投标供应商自行承担)，投标供应商需提供《无缝对接承诺函》，需加盖投标供应商以及对应设备厂商公章（3分）。 注：1.须提供承诺函加盖投标供应商公章以及对应设备厂商，每提供1条得3分，不提供或提供不符不得分。2.若供应商中标后未按承诺履行的，则采购人有权取消中标资格并向主管部门进行上报。 |

技术评审

| 技术部分（30分） | 技术参数及要求响应 （20） | 供应商对采购文件 第五章 主要技术及商务要求“第一节 主要技术服务要求”的参数满足或优于采购文件要求得20分，参数每负偏离或不满足一项扣0.2分，满分20分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术方案 (5分) | 供应商针对本项目提供项目技术方案，包括但不限于：(1)项目人员投入；(2)质量及安全保障措施；(3)项目售后服务措施；(4)售后服务体系等。评标委员会成员综合比较所有供应商技术方案后进行评审： ①针对项目理解深刻、分析全面，对采购需求理解准确，目标设定明确，关键指标齐全、措施得力的得5分。 ②)针对项目理解一般、分析比较全面，对采购需求理解比较明确，目标设定比较明确，关键指标、措施一般的得3分。 ③针对项目理解差、分析不全面，对采购需求理解不明确，目标设定不明确，关键指标、措施差的得1分。 ④不提供方案不得分。 |
|  | 实施方案 （5分） | 供应商提供的实施方案需满足本项目建设相关要求，方案内容包括但不限于具体实施部署、进度计划、质量安全保障措施等。 （1）实施方案详细完整、进度计划及措施合理性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得5分； （2）实施方案较为完整、进度计划及措施较为合理、所述内容对招标文件要求响应良好的得3分； （3）实施方案简单、进度计划及措施基本合理、所述内容对招标文件要求响应一般的得1分； （4）不提供不得分。 |

政策加分

| 1 | 少数民族地区加分 （满分3分） | 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品）享受少数民族地区加分，得3分 根据贵州省财政厅黔财采【2017】6号文的相关要求，享受少数民族自治待遇的省份为：云南、贵州、青海。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 节能环保产品加分 （满分2分） | 对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分（提供证明材料） |

报价评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审 （满分30分） | 经评标委员会审核，满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人报价得分=（评标基准价/投标人报价）×30 %×100，超出采购预算价或最高限价的投标报价为无效报价。 |