黔西南州体育运动学校基础设施改造项目

需求公示

1、项目名称：黔西南州体育运动学校基础设施改造项目

2、项目编号：GZTC-ZBDL-2025-017

3、采购方式：竞争性磋商

4、公示期限（不少于2个工作日）：2024年09月27日至2023年09月30日

5、采购预算：3700000.00元

6、最高限价：1481598.67 元

7、采购预算确定依据：政府采购计划书[2024]504号

8、采购单位名称：黔西南州文化体育广电旅游局

项目联系人：周维建

联系电话：0859-3231965

9、采购代理机构全称：贵州天宸项目管理咨询有限公司

项目联系人：梁杰

联系电话：0859-8602996

10、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

资格条件、技术参数、商务要求、评分办法：

一、资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件或复印件加盖鲜章。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）；

5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行书面承诺，格式自拟）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须提供财库【2020】46 号文件所规定的《中小企业声明函》，为监狱企业的提供监狱企业证明材料，为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为：建筑业。中小微企业划分标准依照《关于印发中小微企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）执行。

3.本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级 （含贰级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并且在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未在其他在建工程项目担任项目经理。

- 二、采购清单

| 黔西南州体育运动学校基础设施改造项目-采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：黔西南州体育运动学校基础设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 特征参数及描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 其他 |
| 一、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有套装门拆除 | 1、拆除部位：教师办公，教室，学生宿舍，训练馆，卫生间原室内门拆除 2、门窗洞口面积：2.5m2内 3、含拆除垃圾外运处理，现场环境保护等 | 樘 | 48 |  |  |  |
| 2 | 三楼,四楼寝室开门洞 | 1、砌体名称：实心砖墙拆除 2、拆除高度：单个门洞尺寸1800*2100 3、含拆除垃圾外运处理，现场环境保护等 | m3 | 13.61 |  |  |  |
| 3 | 三楼,四楼寝室铝合金窗拆除 | 1、拆除部位：教师办公，教室，学生宿舍，训练馆，卫生间原室内门拆除 2、门窗洞口面积：2.5m2内 3、含拆除垃圾外运处理，现场环境保护等 | 樘 | 16 |  |  |  |
| 4 | 电脑拆移、恢复安装 | 1、电脑拆移安装 2、原教室内电脑拆除、线路整理、按要求重新安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 班班通拆移、恢复安装 | 1、原教室改学生宿舍讲台处班班通拆除并按要求妥善安装 | 项 | 8 |  |  |  |
| 6 | 瓷粉修复部分瓷粉铲除 | 1、铲除部位名称：教学、宿舍楼楼梯间过道瓷粉脱落严重需铲除 2、含拆除垃圾外运处理，现场环境保护等 | m2 | 540 |  |  |  |
| 7 | 围墙开临时出入口 | 1、砌体名称：装饰材料运输进入校区临时出入口 2、拆除高度、宽度：按需拆除 3、含拆除垃圾外运处理，现场环境保护等 | 道 | 1 |  |  |  |
| 二、 宿舍区改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装淋浴区空气能热水器 | 1、能源种类：淋浴区空气能热水器 2、型号、容积：容积式热交换器安装 型号1#/容积10吨 3、安装方式：落地支架安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安装教练淋浴区电热水器 | 1、能源种类：教练淋浴区电热水器 2、型号、容积： 80L电热水器 3、安装方式：壁挂 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 寝室电路改造 | 1、灯线1.5mm2铜芯线。PVC线槽板明装含开关 | m2 | 874.8 |  |  |  |
| 4 | 宿舍区铝合金窗户 | 1、框、扇材质：普通铝合金型材，中空玻璃 2、玻璃品种、厚度：6+9+6中空玻璃 | m2 | 30 |  |  |  |
| 5 | 宿舍卫生间外洗衣柜 | 1、150x65cm平盆双门,一体人造石英石台面,整柜蜂窝铝大板 2、镀锌不锈钢洗衣机支架，按实际制作 3、造型按现场定制 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 淋浴间及未做隔断卫生间隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：淋浴间新增1.6厚pVC防水板隔间含配件，安装 2、配件品种、规格。：做法详细西南11J517-50-2 3、高度1800mm | m2 | 145 |  |  |  |
| 7 | 宿舍晾衣杆 | 1、材料品种、规格、颜色：25直径不锈钢管 2、2m长 | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 卫生间及淋浴间水路改造 （明管） | 1、25mm PPR给水管 | m2 | 215 |  |  |  |
| 9 | 淋浴器 | 1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：明管专用淋浴器 | 套 | 39 |  |  |  |
| 10 | 淋浴间及卫生间洗手池 | 1、石材台面陶瓷盆铜质龙头专用支架安装 | m | 19 |  |  |  |
| 11 | 淋浴间更衣柜 | 1、木纹转印6门更衣柜尺寸:1800x900x500mm加厚冷轧钢板工艺:粉末喷涂+热转印颜色:浅木纹色 配置:电子密码锁 挂衣杆，穿衣镜 | 个 | 17 |  |  |  |
| 12 | 学生宿衣柜 | 1、木纹转印2门更衣柜尺寸:1800x900x500mm加厚冷轧钢板工艺:粉末喷涂+热转印颜色:浅木纹色 配置:电子密码锁 挂衣杆，穿衣镜 | 套 | 48 |  |  |  |
| 13 | 学生宿洗漱用具柜 | 1、木纹转印2门更衣柜尺寸:现场安装尺寸 加厚冷轧钢板工艺:粉末喷涂+热转印颜色:浅木纹色 | m2 | 48 |  |  |  |
| 14 | 寝室楼梯间加不锈钢门 | 1、门框、扇材质：38*25不锈钢方管1.5厚主管 22不锈钢方管1.0厚副管 2、按甲方要求定制 | m2 | 66 |  |  |  |
| 三、教学楼改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门洞处-木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：木质防火门安装 | m2 | 3 |  |  |  |
| 2 | 门洞处-落地钢化玻璃窗 | 1、框、扇材质：断桥铝合金落地钢化玻璃窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6钢化玻璃 3、外设1.2m高不锈钢防护栏杆 | m2 | 9 |  |  |  |
| 3 | 套装门 | 1、门代号及洞口尺寸：单套门2.5m2内 2、带腰窗,含锁五金件,复合免漆板套装门 | 樘 | 56 |  |  |  |
| 4 | 2-4楼加防护网 | 1、类型：2-4楼加防护网 2、规格：钢丝隐形防护网，符合相关要求 | m2 | 275 |  |  |  |
| 5 | 新建石膏板隔墙 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，12阻燃板基层内埴隔音棉，纸面石膏板罩面 | m2 | 641.6 |  |  |  |
| 6 | 新建石膏板隔墙腻子+乳胶漆 | 1、基层类型：木质隔墙 2、刮腻子遍数：2遍 3、防护材料种类：石膏粉嵌缝，腻子粉罩面 4、油漆品种、刷漆遍数：人工打磨，立邦乳胶漆刷两遍 | m2 | 1823.2 |  |  |  |
| 7 | 新建门卫室（3.5m*4m） | 1、钢管结构，复合彩钢瓦墙体顶面 2、含灯具*2，插座*4，开关*2，网线插座*1，管线 | m2 | 14 |  |  |  |
| 8 | 新建值班室（3.5m*4m） | 1、钢管结构，复合彩钢瓦墙体顶面 2、含灯具*2，插座*4，开关*2，网线插座*1，管线 | m2 | 28 |  |  |  |
| 9 | 器材室铺地胶 | 1、面层材料品种、规格、颜色：3.5厚运动场馆专用地胶 | m2 | 198 |  |  |  |
| 10 | 图书室方通吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、跌级天棚 装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、面层材料品种、规格、：50*70铝合金方通 | m2 | 33 |  |  |  |
| 11 | 教室、宿舍门牌 | 1、包含：校长、副校长、教师办公室、会议室（党员活动室）、文化教室、宿舍、健身室、储藏室、xx项目训练馆（8个）等门牌20个 2、亚克力磨砂哑光材质 | 块 | 20 |  |  |  |
| 12 | 教室励志墙贴 | 1、15个房间，每个房间4个。KT板制作。 2、风格、内容按业主要求定制 3、每个规格尺寸不小于1.2m2 | 个 | 60 |  |  |  |
| 13 | 办公室电路改造 | 插座2.5mm2铜芯线，灯线1.5mm2铜芯线。PVC线槽板明装 | m2 | 267.3 |  |  |  |
| 14 | 办公室弱电改造 | 1、六类网线。PVC线槽板明装含网插 | m2 | 267.3 |  |  |  |
| 15 | 器材室地面找平清光 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：废石渣回填200厚，找平压实。100厚素混凝土垫层 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆清光 | m2 | 21 |  |  |  |
| 16 | 卫生间隔断修复 | 1、原卫生间蹬位隔间损坏部分维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 卫生间隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间新增蹬位18颗粒隔间含配件，安装 2、配件品种、规格。：做法详细西南11J517-50-2 | m2 | 39 |  |  |  |
| 18 | 卫生间不锈钢沐浴喷头 | 1、材质、规格：不锈钢沐浴喷头 2、组装形式：成套安装 | 套 | 60 |  |  |  |
| 19 | 卫生间蹬位加高压喷枪 | 1、材质：成套不锈钢水枪 2、型号、规格：1.5米管＋喷枪＋全铜分水 | 个(组) | 60 |  |  |  |
| 20 | 600*450定制不锈钢洗手盆台 | 1、材质：不锈钢 2、规格、类型：600*450定制不锈钢洗手盆台 3、附件名称、数量：含1组不锈钢水龙头 | 组 | 48 |  |  |  |
| 21 | 公示栏 | 1、120cm*90cm亚克力底板5mm厚度8个A4卡槽 2、磁吸式 | 块 | 4 |  |  |  |
| 22 | 铁皮文件柜 | 1、铁皮文件柜 2、要求防腐防锈、棱角光圆，开启顺畅无卡阻，无异味 3、两门中二斗式 | 个 | 15 |  |  |  |
| 23 | 图书室书柜 | 1、图书室书柜 2、多层实木板框架，LED灯带 3、按业主要求定制 | m2 | 24 |  |  |  |
| 24 | 监视器支架 | 1、名称：监视器支架 2、规格：根据现场按实际规格定制 3、容量：配线12口内 | 个(块) | 1 |  |  |  |
| 25 | 交换机 | 1 、业务接口：16百兆电（RJ45）+2千兆Combo；其中16百兆电口支持POE供电 2 、交换容量≥7.2Gbps、包转发率≥5.36Mpps 3 、POE标准：支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准 4 、POE模式：模式A 正极1/2 负极3/6 5 、POE功率：POE整机最大功率250W,单端口最大功率30W 6 、MAC地址≥16K； 7 、支持拨码实现监控模式和普通模式和VLAN模式的切换 8、电源：AC: 100-240V，50/60Hz 9、支持2个风扇 10、尺寸（W×D×H）：440*207*44mm 11、静电标准：接触6KV,空气8KV 12、工作环境：0~40℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结） | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 26 | 网关交换机 | 1、二层网关交换机，交换容量336Gbps，包转发率56Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理 | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 四、球场改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内球场隔断窗帘 | 1、直径0.8钢丝绳，两端各1个钢丝绳调节器 2、阻燃防火遮光布（高度按现场实际要求定制） | m | 21 |  |  |  |
| 2 | 搭彩钢瓦顶棚 | 1、镀锌方管骨架，铝合金隔热瓦罩面 2、骨架厚度符合标准要求 3、镀锌骨架做防腐、防锈处理 | m2 | 142 |  |  |  |
| 3 | 彩钢瓦顶棚部分地面找平清光 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆清光 | m2 | 142 |  |  |  |
| 4 | 搭彩钢瓦顶棚处铝合金窗户 | 1、框、扇材质：普通铝合金型材，中空玻璃 2、玻璃品种、厚度：6+9+6中空玻璃 | m2 | 52 |  |  |  |
| 5 | 风雨球场二楼窗台贴砖 | 1、墙体类型：风雨球场二楼窗台贴砖 2、安装方式：1：2.5水泥砂浆砖掺建筑胶粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：400*400瓷砖 | m | 48 |  |  |  |
| 6 | 风雨球场二楼外墙防水处理 | 1、卷材品种、规格、厚度：自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 风雨球场灯具更换 | 1、型号：直径51CM 功率:300W 材质:铝 照射面积:110-140㎡ 2、安装形式：建议高度:10-18m需升降机安装 | 套 | 25 |  |  |  |
| 8 | 风雨球场门洞包门套 | 1、面层材料品种、规格：复合免漆板套装门门套 | m | 6.6 |  |  |  |
| 9 | 篮球场开门洞 | 1、按门框大小尺寸新开门洞 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 篮球场搭顶棚 | 1、规格参数不低于：手动伸缩式遮阳棚骨架弧梁50*25*1.5mm扁通,骨架横梁50*50*1.8mm方通,骨架竖撑50*25*1.5mm扁通,骨架斜撑6分镀锌管,顶面伸缩架40*20*1.5mm扁通,立柱伸缩架50*25*1.5mm扁通,立柱75*1.8mm圆管,轮子6寸尼龙万象轮,顶布布料650g防火阻燃、遮阳、遮雨防护布 2、地面导轨式遮阳顶棚 | m2 | 2500 |  |  |  |
| 11 | 篮球场四周围布 | 1、650g/m2防护布，防火阻燃、遮阳、遮雨 | m2 | 488 |  |  |  |
| 12 | 篮球场灯具更换 | 1、型号：T-30投光灯300W白光 ，灯珠流明:130lm/W，灯珠类型:3030大灯珠灯体材质:压铸铝+钢化玻璃 照射距离: ≥40米 防水等级: IP66 照射面积: ≥600m² 2、安装形式：建议高度:10-18m需升降机安装 | 套 | 18 |  |  |  |
| 13 | 新建围栏网（网状围墙） | 1、围栏高度：立柱直径60MM,横梁直径60MM,包塑丝径3.8MM,网口50*50,产品高度4米,表面处理浸塑 2、围栏网（网状围墙）双开门3个、围栏网（网状围墙）单开门1个，包含门铰链门锁 | m2 | 480 |  |  |  |
| 14 | 围栏网基础开挖 | 1、混凝土种类：现拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、预埋围栏网立柱固定锚杆 4、300*300mm，含基础开挖，渣土外运 | m | 100 |  |  |  |
| 五、其他改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 训练馆灯具升高 | 1、训练馆灯具升高 2、按业主要求提升 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 牌匾 | 1、材质、大小、字体按业主要求现场定制（不锈钢、钛金、凹刻印工艺） 2、《黔西南州体育运动学校》校门口牌匾 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 校门口指示牌 | 1、名称：校门口公路旁指示牌 2、规格：单立柱式标识牌，按交通要求定制 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 校风、校训标语 | 1、基层类型：外墙面 2、镌字材料品种、颜色：不锈钢、钛金 3、字体规格：教学楼2-4楼，每楼外墙制作校风、校训，约24个字。 4、固定方式：螺栓+环保胶 | 字 | 24 |  |  |  |
| 5 | 灭火器 | 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：3kg干粉灭火器，各区域灭火器（包含箱子） | 具(组) | 30 |  |  |  |
| 6 | 临时出入口大门 | 1、门框或扇外围尺寸：铁管框架铁皮罩面 | m2 | 9 |  |  |  |
| 7 | 墙面腻子粉修复 | 1、刮腻子遍数：2遍 2、防护材料种类：石膏粉嵌缝，腻子粉罩面 3、油漆品种、刷漆遍数：人工打磨，立邦乳胶漆刷两遍 | m2 | 540 |  |  |  |
| 8 | 真石漆修复 | 1、基层类型：人工铲除损坏面,抗裂砂浆找平，真石漆罩面 | m2 | 320 |  |  |  |
| 9 | 消防栓换门 | 1、拆除部位：消防栓换门 2、更换原损坏消防栓门，涂刷防腐防锈漆，按要求印刷消火栓标识 | 樘 | 20 |  |  |  |
| 10 | 强电电表分户 | 1、强电电表分户 2、配置电表箱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水表分户 | 1、水表分户 2、按要求配置分户水表 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 原有教室 器具搬运 | 1、原有教室 器具搬运 2、按要求堆放码放整齐，做好保护措施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 网络分户（内网+外网） | 1、网络分户（内网+外网） 2、含调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 完工细卫生费 | 1、完工细卫生费 2、精细打扫、清理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 1481598.67 |  |  |

三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 服务工期及工程地点 | 1.服务工期： 30日历天。 2.工程地点：黔西南州实验中心（高新区）校内。 |
| 二 | 验收及要求 | 1.验收标准：按照国家现行的有关施工质量验收规范标准及竞争性磋商文件要求、投标响应文件内容进行验收。 2.验收要求：按竞争性磋商文件及合同要求验收。 |
| 三 | 质量及安全要求 | 1.符合行业及国家相关标准 2.供应商应严格按照采购文件、采购合同约定及国家施工标准进行施工，如在质保期内发生因质量原因所造成的财产损失和人员伤亡，由成交供应商承担全额责任。 |
| 四 | 付款方式 | 本项目不支付预付款和进度款，待工程项目验收合格，通过结算审计后支付结算金额的100%。款项结算时，中标单位须提供符合国家规定的税务发票，按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。 |
| 五 | 履约保证金 | 不要求 |
| 六 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起90天。 |
| 七 | 质保期 | 两年。 |
| 八 | 其它 | 1. 技术要求中要求具有的相关证书、检测报告、合格证等材料，均应在施工时随货提供，经验证无误后方可进行施工。 2. 本项目实施过程中涉及移动桌椅、设备、垃圾处理、卫生清洁等服务内容的，均包含在本次采购内容中，供应商不得以此另行收费，供应商服务过程中须维护好原有的工程、设备等，如有损坏应负相应的法律责任同时进行经济赔偿。 3.中标供应商不得以任何原因放弃中标资格 (含不可抗力)，如放弃中标资格 采购人将没收投标保证金。 4.中标人若不能按时完成采购人交付的工作任务或不按时、不规范、达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误(或其他原因)给采购人造成的一切损失责任。 5.中标人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。 6.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

四、评分办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法。合格供应商的综合得分为各评分项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为成交候选人。。

五、无效标条款：

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1、供应商递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章、签字及包封的；

2、供应商响应文件未按本采购文件要求按时送达的；

3、供应商法定代表人或委托代理人未按本采购文件规定时间参加谈判会议的；

4、供应商参会代表按本采购文件规定应出示的证件不全或证件无效的；

5、供应商参会期间未经采购人及监督人代表同意无故离开会议现场的；

6、供应商在涂改处未加盖供应商公章和法定代表人或其授权委托人签字的；

7、供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

8、项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

9、竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；

10、最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价或高于第一次书面报价的；

11、响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；

12、响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；

13、未按照采购文件要求交纳投标保证金的；

14、投标有效期不满足采购文件要求的；

15、法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

16、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

17、违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

18、供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的响应文件相互混装；

6、不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、废标条款：

出现下列情形之一的，本项目作废标处理,项目评审终止：

1、符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、法律法规规定的其他情形。