采购需求附件

- 一、资格条件

符合政府采购法第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、评分办法：采用综合评分法进行评审。

三、质量标准符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场平 | 14275 | ㎡ | 场地的机械开挖、场地硬化破碎、回填、场内转运、分成碾压、障碍物拆除和场地清理及外运（按照2台挖机、一台铲车、一台压路机租金一个月+油费） |
| 2 | 渣土外运 | 5500 | m³ | 场地原有渣土+沉淀池渣土及破碎碎石+拆除垃圾运至倒土场+倒土费6元/m3 |
| 3 | 地面钢筋混凝土硬化（虾池底部） | 9064 | ㎡ | 10cm垫层C15、钢筋包含主材及加工、钢筋安装铺装，所有设备基础以下的部分，钢筋双向满铺（Ф12钢筋），地面硬化20cm的C25混凝土，切缝、找平等工序 |
| 4 | 排水沟砖砌（宽0.3m，高0.9m），12条水沟104m、4条水沟47.8米 | 1442 | m | 开挖、回填、砖砌水沟、水沟抹灰、垫层，排水沟刷双层防水涂料，选用一线品牌防水材料厂商 |
| 5 | 沉淀池（宽6.8m*长5.8m，高5M），16个沉淀池 | 16 | 个 | 沉淀池开挖、回填，垫层，钢筋混凝土墙（双层钢筋）、抹灰（双层）、底板钢筋（Ф12钢筋）双向、栏杆，钢丝网，商混底板、防水卷材（双层）及养殖防水涂料 |
| 6 | 二级沉淀池（宽4m*长6m，高2.5M），1个沉淀池 | 1 | 个 | 沉淀池开挖、回填，垫层，钢筋混凝土墙（双层钢筋）、抹灰（双层）、底板钢筋（Ф12钢筋）双向、栏杆，钢丝网，商混底板、防水卷材（双层）及养殖防水涂料 |
| 7 | 养虾大棚基础 | 11073 | ㎡ | 独立基础开挖、放置预埋螺栓、地梁浇筑等±0以下全部工序（包含四周围护下面15cm的砖墙墙维护，包含抹灰+砌筑清光） |
| 8 | 管理用房 | 979 | ㎡ | 简易框架砖混2层，上下共计979m2，包含住宿区、厨房、餐厅、休息、办公室、仓库、厕所等 |
| 9 | 车间道路 | 576 | ㎡ | 6条长113m的宽0.8m的道路、2条长54米的宽0.8m的道路、包含回填至0.7m高的回填土、压实、20cm硬化道路、切缝 |
| 10 | 基地行车道路 | 496 | ㎡ | 20cm的C25混凝土道路、路面及散水排水沟，单层双向6个钢筋 |
| 11 | 对虾养殖池锅底 | 238 | 个 | 锅底找坡、养殖池抹灰、防水、排污桶材料设备安装等一系列工序 |
| 12 | 厂区围墙基础 | 497 | m | 砖墙围墙基础 |
| 13 | 管理用房简易装修 | 979 | ㎡ | 管理用房简易装修一整套，达到使用条件 |

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终的招标文件发售稿为准!