采购需求附件

- 一、资格条件

符合政府采购法第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、评分办法：采用综合评分法进行评审。

三、验收标准、规范

- 质量标准：所投产品须符合国家、行业等相关标准，所有货物必须是全新、未使用过的经国家检验合格的产品，符合相关国家标准要求。对于招标文件即使没有列出的，而对保证货物正常使用必不可少的其他辅助配备产品，供应商必须列入投标文件并报价，否则在实施过程中只能由供应商给予免费提供。

验收标准：采购人组织相关人员按国家有关规范标准、招标文件、投标文件、采购具体内容等进行验收，以双方最后确认的验收报告为依据。（应达到相应国家合格验收标准与采购方有关要求）。如有短缺、规格质量不符、资料不全等， 由中标人在规定的时间内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。满足所有要求、无异常现象，即最终认为合格。若在验收时对质量出现争议时请相关部门进行鉴定，费用由中标人承担。

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵 | - 标准功耗下制冷热量:≥750kw左右； - 安全保护：泵连锁保护,漏电保护，过载保护，超压,逆相保护，冷媒异常保护，压缩机超温保护,超高压安全阀保护,缺水保护； - 型式：高效壳管式换热器/高效管壳式连续 螺旋折流板换热器(双钛)；4、蒸发器型式：满液式蒸发器； - 5、能效等级根据标准：GB 30721-2014判定 | 2 | 台 | 满足11000m³水体恒温度28~30度 |
| 2 | 水泵 | - 1、‌流量‌：≥300立方米/小时‌‌； - 2、冷热水立式管道增压离心（材质为不锈钢，抗腐蚀）； - 3、功率20kw；材质：不锈钢材质 | 2 | 台 | 冷热水立式管道增压离心 |
| 3 | 保温水箱 | 1、10T容量水箱； - 2、材质：304不锈钢材质； - 3、型式：方形 | 1 | 个 | 304不锈钢保温水箱，根据现场实际调整 |
| 4 | 换热盘管 | T2钛管DN25 | 6916 | 米 | u型钛管热传导 |
| 5 | 弯头 | T2钛接管 | 1565 | 个 | T2钛材质 |
| 6 | 直接 | T2钛接管 | 622 | 个 | T2钛材质 |
| 7 | 外丝接头 | T2钛接管 | 622 | 个 | T2钛材质 |
| 8 | 管道 | DN200 | 59.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2011 |
| 9 | 管道 | DN150 | 278.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2012 |
| 10 | 管道 | DN125 | 58.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2013 |
| 11 | 管道 | DN100 | 125.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2014 |
| 12 | 管道 | DN80 | 485.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2015 |
| 13 | 管道 | DN65 | 449.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2016 |
| 14 | 管道 | DN50 | 221.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2017 |
| 15 | 管道 | DN40 | 1325.00 | 米 | 304不锈钢压水管、执行标准GB/T19228.1-2018 |
| 16 | 辅材 | / | 1 | 批 | 包含压力表、温度计、单向阀、Y型过滤器、阀门、管子保温棉，根据现场实际调整 |
| 17 | 电控柜 | 功率:300KW | 1 | 台 |  |

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终的招标文件发售稿为准!