采购学生课桌椅及实验室仪器设备

需求文件

（二〇二四年七月）

| 项目名称： | 采购学生课桌椅及实验室仪器设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式： | 竞争性谈判 | 采购类别： | 货物 |
| 采 购 人： | 贵州省瓮安中学 |  |  |
| 代理机构： | 贵州远洋工程技术咨询有限公司 |  |  |

目录

第一部分专用部分	4

第一章 采购范围	4

第一节 采购项目概述	4

第二节 服务要求	5

第三节 供应商资格条件	5

第二章 采购清单、技术参数及商务要求	7

第一节 采购清单及技术	7

表 1 高中生物学实验室基础器材配置要求	11

第二节 商务要求	98

第三节 实质性要求明细表	99

按照第二章第一节采购清单及技术参数逐项响应	99

第三章 评标办法及评分标准	100

第一节 评标办法	100

第二节 废标条款	105

第三节 无效标条款	105

第二部分 通用部分	106

第四章 政府采购程序	106

第一节 发布采购公告	106

第二节 获取采购文件	106

第三节 交纳投标保证金	107

第四节 递交响应文件	108

第五节 竞争性谈判程序	109

第六节 发布成交公告	112

第七节 支付代理服务费	113

第八节 签订政府采购合同	113

第九节 退还投标保证金	114

第五章、政府采购合同	115

第三部分 响应文件编制规范	118

第六章 响应文件的编制	118

第一节 编制要求	118

第二节 响应文件组成	120

封面格式	121

# 第一部分专用部分

## 第一章 采购范围

### 第一节 采购项目概述

一、项目概述

贵州省瓮安中学采购采购学生课桌椅及实验室仪器设备一批（详见采购清单）。

二、资金来源

本项目资金来源为财政资金。项目采购总预算为人民币大写：壹佰玖拾贰万元整（￥：1920000.00元）。

本项目的最高限价为：

壹佰玖拾贰万元整；小写：1920000.00元；

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：不允许。

2.分包履行的具体内容、金额或者比例：/。

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：否，具体内容为：采购内容的100%。

本项目中小企业企业声明函所属行业为工业。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

五、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

1.采购人名称：贵州省瓮安中学

2.地址：贵州省瓮安县雍阳街道办事处河西新区学府路

3.联系人：周海伦

4.联系电话：13618547629

七、采购代理机构

1.采购代理机构名称：贵州远洋工程技术咨询有限公司

2.地址：贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港第1幢27层048

3.联系人：李利峰、张姣姣

4.联系电话：17831137764

八、监督部门

名称：瓮安县财政局政府采购办公室

监督电话：0854-2817298

详细地址：瓮安县财政局二楼

### 第二节 服务要求

一、采购范围

本项目采购的范围要求为本国合法供应商提供的货物。

二、货物需满足的规范、标准

具体执行强制性国家标准及采购人要求。

### 第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：供应商是法人的，应提供2023年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如供应商为国有企业或事业单位不需提供所有者权益变动表）”，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；(注：资信证明开具日期为采购公告发布之日后，审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书。)

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具体要求：供应商自行提供履行合同相关的人员和设备或提供承诺函（格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供2024年度任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（如为免税企业提供免税证明，完税证明包括增值税等税种，社会保障证明包括按照国家缴纳的五险，提供相关部门出具的缴纳证明材料复印件。）

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录

具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6.法律、行政法规规定的其他条件

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

无

（三）本项目不接受联合体投标

（四）本项目不是专门面向中小企业采购。具体内容为100%。

## 第二章 采购清单、技术参数及商务要求

### 第一节 采购清单及技术

| 瓮安中学课桌椅及实验室仪器设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 图片 |
| 1 | 钢塑混合课桌椅 | 课桌整体规格：660mm*445mm*760mm 1、面板规格：660mm*445mm*30mm 采用PE料经中空吹塑机一次成型，桌面前沿外弧设计，桌面的正前方有一根长390mm宽10mm深22mm的笔槽，且桌面四周带有挡条，左上角有一直径长68mm的杯槽，深1.8mm，桌面边缘整体圆润光滑，蓝色。 2、升降片:主体上宽360mm下宽260mm总高度490mm厚度1.0mm（国标）的优质冷轧板一次冲压而成，书斗开口处高度为180mm，升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列孔间距120mm，孔与孔中心距为30mm共13个孔竖向排列4档调节，升降片周围及边缘有加强筋增加韧性及侧板设有三个倒U型孔底座，增加书斗承重力，升降片每块侧板带有两个一次冲压成型挂钩，不得敲打焊接（如图所示）（除厚度外允许±2mm） (升降片参考图) (升降片参考图) 3、斗板：采用1.0mm（国标）厚优质冷轧板一次冲压而成。 4、桌钢架:桌底底腿采用25×50×1.5mm（国标）厚的优质扁圆管，底腿立柱采用25×50×1.5mm（国标）厚的优质扁圆管无缝焊接而成。 5、课凳：整体规格：415mm*310mm*420mm 6、座垫尺寸：415*310*30mm，采用环保PP塑料，凳面带有10条细缝，透气美观。根据人体脊椎学原理一次注塑成型，产品耐冲击、抗压、耐磨，凳面有臀型凹面，更贴合学生的坐姿，使学生坐起来更为舒适。 7、凳脚：椅脚采用25×50×1.5mm（国标）厚的优质扁圆管,两侧均为双竖管，配耐磨合成橡胶脚套，升降片采用1.0mm厚优质冷轧钢板一次冲压成型。（除厚度外允许±2mm 8、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部加厚加宽，增加着地面积。 9、钢制部分采用二氧化碳保护无缝焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M，表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点，全部采用止退螺丝帽加固。 10、要求：材料、工艺、漆膜理化功能、力学功能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 | 4700 | 套 | 290 |  |  |
| 2 | 教师讲台 | 规格：1200*1200*600、采用E1级18厚多层实木甲醛释放量4.8mg/100g，符合国家环保要求，优质五金配件、台面高度105mm，台面上15mm，台板上半弧边，弧边要包到抽屉，外篮内白色，宽度台板下50mm，台面56㎜，带2一3抽屉，内空有横板，下有2一3mm底脚，防潮防腐蚀，质量国标环保，颜色篮白！ | 张 | 80 | 800 |  |  |

注：投标人报价中每一项单价不能超过清单设定的限定单价。

### 表 1 高中生物学实验室基础器材配置要求

| 器材类型 |  | 序号 |  | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视听设备 | 1 |  | 智慧黑板一体机 | 1 智慧黑板 1.整机主屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，内置无线传屏接收端。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 2.插拔式计算机和整机采用万兆级接口连接，传输速率≥10Gbps，CPU≥Intel®10代Core™ I7，内存≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD，采用按压式卡扣，具有标准PC防盗锁孔。 3.整机嵌入式系统：Android≥11.0版本，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.整机可通过前置Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面，也可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作。 5.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 6.整机设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 7.整机内置摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 8.整机内置摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 9.整机内置摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 10.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 11.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 12.整机Android和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 13.整机内置4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 14.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向高音扬声器≥2*10W，上朝向中低音扬声器≥2*20W，额定总功率≥60W。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 15.整机内置摄像头对角线视场角≥135°，水平视场角≥120°。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 16.整机内置摄像头，可用于远程巡课，支持AI识别人像，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离≥4米，左右最边缘深度≥2.3米范围。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 17.整机支持高级音效设置，在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 18.整机在sRGB模式下△E≤1.5。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 19.整机蓝牙Bluetooth标准≥5.2。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 20.整机Wi-Fi版本≥Wi-Fi6，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 21.整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 22.整机支持同一品牌通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 23.整机支持同一品牌音箱音量的智能调节，当麦克风接入时，自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒，当麦克风电量过低时，提供低电量反馈提示，支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱，自动匹配连接。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 24.整机支持同一品牌智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 25.整机支持同一品牌传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 26.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 2 课件制作展示功能软件 1.具有互动式教学课件资源，按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。具有默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载。预览课件时可以拖动课堂活动、形状、几何、文本元素。下载时课件可同步至教师个人云空间。课件支持教师在线评分。 2.AI智能备课助手：可以在备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓）二次编辑。 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 6.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 7.云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 8.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。 9.云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx）。 10.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 11.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 12.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 13.云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 14.可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。 15.教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。 16.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 17.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 18.英语AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 19.英语AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 20.藏语工具：提供藏文格子工具，可使用藏文输入法输入，支持单个词和连续输入，可将卡片插入到备课课件中云端存储。 21.多学科题库：支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置。 22.党建微课视频：提供≥100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 23.空中课堂：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动。直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 24.作业题库：支持选择题、填空题、判断题、解答题多种类型题目的创建，支持匹配知识点，设定题目难度等。通常可用于练习任务，在线小测，客观题自动批改。支持WORD导出习题，导入后支持对照修改，实时预览，题目可挂靠解析，知识点，可添加题目使用备注。支持题目按教材章节、难度、题型管理和应用。支持将习题加入作业，并通过【布置作业】发送到使用端。被校内老师布置过的习题会通过作业报告的形式展示布置次数、历史作答正确率，以协助老师判断该题的难度和学生掌握情况。 25.校本资源库：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。支持校本资源获取/下载到本地，通过下载记录可查看历史下载列表，并支持设置下载路径。支持上传个人作业题库中的习题到校本题库，与校内老师合作共建。支持老师在校本题库获取习题到个人题库。支持以教材章节目录的形式查看校本题库，通过习题题型和难度筛选习题，对于本人上传的题目可进行管理删除。 26.集体备课：支持实现信息化集体备课。支持筛选不同版本的稿件进行智能比对，对修改的内容进行高亮显示。支持查看研讨过程全数据，包括教师的访问记录，集备浏览次数，评论次数/字数，批注次数/字数，以及被点赞数等，智能生成研讨词语，统计评论中出现频率高的关键词，确定研讨方向。 27.集体备课音视频研讨：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，针对性的解决问题，研讨内容自动形成视频记录，将视频与集体备课、主题研讨常规教研活动进行融合。支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。支持查看语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。 28.听评课：支持电子化听评课。在评课列表中可查看[我评的课]的所有记录，评课记录云端存储，不怕丢失。支持评课表导出，便于存档和检查。在授课列表中可查看[我讲的课]的所有记录，讲课记录云端存储，方便查阅。系统自动生成评课报告，并支持一键导出PDF。直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。一览课堂重要数据，智能分析授课内容生成高频词云，提炼师生互动生成课堂问答，老师可掌握课堂的重点与方向。 3 仿真实验功能软件 1.所有学科软件要求提供的实验内容模块需根据知识点分类。物理需包含：直线运动、牛顿运动定律、力与物体平衡、功和机械能、机械振动机械波、光学、动量、原子物理、曲线运动、电磁学、热学、声现象、电学、力学、能量等课程实验；化学需包含：化学与技术、化学实验、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、化学与生活、有机化学基础、化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学计算、化学与社会发展等课程实验；生物需包含：细胞的分子组成与结构、细胞代谢、细胞的生命历程与遗传的细胞学基础、遗传的分子基础、变异与进化、生命活动的调节、生物与环境、生殖与个体发育、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。 2.软件提供的实验内容要求具备极强的硬件适用性及延伸性，要求提供的资源内容已经可以应用在VR、3D中，当老师需要使用全沉浸式教学时，可通过二次采购同样的实验资源软件在VR、3D、VR/3D融合硬件中安装使用。 3.软件要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，根据不同的实验操作动作，同步显示对应实验现象，操作错误时应有损坏现象，并提供操作提示。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，操作逻辑须一致，所有实验步骤和真实实验相同。 4.软件要求提供的全部实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。允许用户在实验操作空间中根据需求自由旋转观察视角，要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 4 班级管理功能软件 1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 4.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 6.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 7.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 8.手机端学生档案，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况。网页端学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 9.支持丰富的班级报表功能，方便老师管理班级，可查看任意时段的学生个人排行榜、小组排行榜、学生进步榜、以及未点评学生列表。 10.系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。 11.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 12.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。 13.系统支持教师为学生头像增添挂件，可标识班干部、值日生、课代表等树立班级榜样。 14.AI助教功能，通过AI分析学生和班级评价情况，为老师智能提示班级管理决策信息，为学生智能分析成长建议。 15.支持丰富的课堂互动组件，噪音器功能：开启设备麦克风，可识别教室音量，并以可视化的方式呈现，提醒学生课前保持安静。 16.支持丰富的课堂互动组件，接龙抽选功能：系统支持快速对全班学生进行连续性的抽选。 17.支持丰富的课堂互动组件，分组抽选功能：系统支持一次操作从不同分组中抽选单个或多个学生。 18.支持丰富的课堂互动组件，抽奖神器功能：支持翻卡类课堂游戏。 19.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 20.无需上传任何文件，按模板格式批量填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。支持班级学生成绩名单自动填充，一键录入考试班级学生姓名，教师仅需输入对应成绩即可生成成绩单，提供分值制、等第制等分数录入模式。学生的成绩报告可同步发送给对应家长。 5 移动授课功能软件 1.移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。 2.具有对课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 3.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 4.移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。删除的课件可以在移动平台的回收站中恢复或永久清除。 5.移动平台支持课件编辑，编辑内容一键保存，同时同步到个人云空间。支持插入文本，支持增大减小字号、下划线、加粗、斜体、更改颜色、居左、居中、居右、删除操作。支持插入直线、虚线、单向箭头、双向箭头、矩形、圆型、扇形不少于15种形状，支持放大缩小形状、填充、描边、形状内添加文本、删除操作。支持插入图片，支持放大、缩小、删除操作。支持课件页新增、删除、修改备注操作。 6.移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 7.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 8.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图。支持横竖屏两种模式。 9.支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色，支持一键清除书写内容。 10.支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 11.支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 12.支持空白页、课件页录制微课，支持将教师声音与对课件、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接。支持分发到微信、QQ、钉钉，支持链接、海报二维码2种分发模式。 13.支持集体教研，线上开展集体研讨，支持研讨内容包括教案、课件、微课。 14.支持以评分表方式移动评课，支持在不需预约评课时间、评课人的情况下一键发起评课。 6 设备运维管理功能软件 1.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 2.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。 3.领导视窗：支持同时查看9教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育；支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 4.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 5.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 6.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 7.冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 8.冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 9.磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘，保障设备磁盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档等空间占用较大的文件；支持格式化非系统盘磁盘。 10.自我保护：支持设备辅助管理软件自我保护，用户无法通过传统方法（系统删除或者关闭程序）来终止该软件的运行，从而保护管理员可有效管控设备。 11.大文件迁移：支持检测系统盘占用空间较大的文件，并支持将大文件一键迁移到其他盘符，从而释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 7 视频展台 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8 视频展台功能软件 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 8.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 9 一体化有源音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 10 无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。 10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 11.外壳防火等级≥V1。 | 台 | 2 |
|  |  | 2 |  | 记录型数据采集拓展器 | 本数据采集器支持有线及无线数据传输，支持Windows、Linux、安卓、IOS及鸿蒙系统。 1、内置彩色显示屏，配有丰富的传感器接口； 2、支持2类传感器接口通道； 3、内置16路传感器采集通道, （分别是：8个数字传感器采集通道和8个带防脱落功能的传感器采集通）； 4、具有2个开关，用于控制电源和切换传感器接口； 5、具有8个按键，按键功能：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； ▲6、具有8个状态指示灯，用于显示对应通道的接入状态； 7、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置； 8、可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 9、内置大容量存储空间，可记录长达1年的实验教与学行为记录； 10、可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 11、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换； 12、提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作； ▲13、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼； ▲14、内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；样品必须通过高低温环境检测，高温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为50℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。 低温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为-10℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。（提供检测复印件加盖厂家鲜章证明。） | 只 | 2 |
|  |  | 3 |  | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 4、支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 5、支持软件调零。 | 只 | 2 |
| 实验室基础器材 | 计算机数据采集处理系统 | 4 |  | 溶解二氧化碳传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 4、支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 5、支持软件调零。 | 只 | 2 |
|  |  | 5 |  | 光照度传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1 lux 1、传感器采用RJ45接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 4、可在windows、Linux、iOS、安卓和HarmonyOS(鸿蒙)平台进行使用； 5、支持软件调零。 | 只 | 2 |
|  |  | 6 |  | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器量程：0～ 50000ppm，分辨率：1ppm，用于检测气体中二氧化碳的含量，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，传感器测量系统可连接泵动循环，方便气体循环 ▲1、传感器采用RJ45接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 ▲4、可在windows、Linux、iOS、安卓和HarmonyOS(鸿蒙)平台进行使用； 5、支持软件调零。 注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；样品必须通过高低温环境检测，高温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为50℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。 低温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为-10℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。（提供检测复印件加盖厂家鲜章证明。） | 只 | 2 |
|  |  | 7 |  | 氧气传感器 | 氧气传感器量程：0~100%，分辨率：0.1%，可测量气体中的氧气含量： ▲1、传感器采用RJ45接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 ▲4、可在windows、Linux、iOS、安卓和HarmonyOS(鸿蒙)平台进行使用； 5、支持软件调零。 注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；样品必须通过高低温环境检测，高温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为50℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。 低温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为-10℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。（提供检测复印件加盖厂家鲜章证明。） | 只 | 2 |
|  |  | 8 |  | 相对湿度传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.01% 1、传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 4、支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 5、支持软件调零。 | 只 | 2 |
|  |  | 9 |  | pH 传感器 | PH传感器量程：0～14，分辨率：0.01 ▲1、传感器采用RJ45接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 ▲4、可在windows、Linux、iOS、安卓和HarmonyOS(鸿蒙)平台进行使用； 5、支持软件调零。 注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；样品必须通过高低温环境检测，高温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为50℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。 低温试验：试验前检查样品外观及功能，然后将样品放入温度为-10℃的恒温恒湿箱中，持续2小时，试验结束后样品外观及功能应正常。（提供检测复印件加盖厂家鲜章证明。） | 只 | 2 |
|  |  | 10 |  | 乙醇传感器 | 量程：10～1000ppm，分辨率：1ppm 1、传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 2、自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 3、支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 4、支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 5、支持软件调零。 | 只 | 2 |
|  |  | 11 |  | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏 1 瓶，医用酒精 50 mL，碘伏 50 mL，创可贴 10 条，胶布 1 卷，绷带5 卷，卫生棉签 1 包，剪刀 1 把，镊子 1 把，止血带 1 根（长度≥30 cm）等 | 个 | 2 |
| 实验室基础器材 | 专用仪器 | 12 |  | 光学显微镜 | 1.一体化设计铝合金材质流线型机身，符合人体工程学，倒T型稳定型基座，镜身设有一体式把手方便搬动 2.光学系统：有限远色差校正光学系统； 3.光学放大倍数：1000X； 4.观察镜筒：双目斜筒倾斜≥30度，360°可旋转便于多人同步观察； 5.目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X； 6.物镜：纯铜材质消色差物镜，环保P/b无铅光学玻璃材质，4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹油）； 7.内倾斜、内定位四孔转换器，方便拿取装片； 8.双层共轴机械移动载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨；载物台：大小≥120×120 mm，双层机械载物台；载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥65X35mm；X、Y向低位共轴调节手轮； 9.调焦机构：粗细准焦螺旋异轴，粗调范围16 mm，微调范围1.3mm，带有粗调松紧调节机构、调焦限位装置； 10.加长加宽握手位，方便显微镜搬运； 11.▲双光源互换装置：外置绕组式5V电源，LED冷光源照明，1WLED，节能环保可充电，光源亮度可调；无需工具方便互换；（提供原厂彩页佐证） 12、▲以下技术参数需提供对应带有CMA标识的检测报告，原件或复印件进行佐证。 a.旋转目镜焦平面上像中心位移≤0.45mm,双目系统左右视场中心偏差上下≤0.10mm,左右外侧≤0.20mm，左右内侧≤0.30mm，左右视场面方位差≤28′，左右两系统放大率差≤0.85％，零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.25mm； b.所有物镜均保证齐焦，齐焦：10→4倍不超过0.090mm，10→40倍不超过±0.037mm；40→100倍不超过±0.021mm；所有物镜均保证齐焦。10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm； c.载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.022mm；不重复性≤0.003mm，用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm； 13.产品符合国标GB/T2985-2008； 14.▲提供高新技术企业证书，加盖制造商单位公章，生产企业通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018认证，以上认证需涵盖光学元件、光学镜头、显微镜的设计开发、生产，并加盖制造商公章； | 台 | 2 |
|  |  | 13 |  | 教师用数码显微镜 | 1.全金属结构流线型机身，符合人体工程学，便于观察和使用。倒三角稳定T型基座，内置把手方便拿取移动。可供中高等院校、医疗卫生、实验室及科研院所等众多单位做生物学、病理学研究和临床实验所用 2.光学放大倍数：40X-2000X； 3.三目镜筒，倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察； 4.目镜：WF10大视野平场目镜，目镜可锁紧在目镜筒上； 5.PH高衬度消色差物镜：环保P/b无铅光学玻璃材质，4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹油）； 6.物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 7.粗微调：共轴粗微调，三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：28mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 8.圆弧型机械载物台：面积：140×140 mm，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm； 9.阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏； 10.▲显微镜主机上带智能数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息； 11.透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，内置18650镍氢可充电电池，节能、绿色、环保； 13..双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度； 14.双芯片ACT色温连续可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可以旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片；调节范围:3000K-7000K；侧面抽屉式LED灯，更换无需抬起镜座或翻到； 15.ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜30分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能； 16.电源：外置绕组式宽频电源，电压自适应AC 100V-240V 17.数码成像： a、摄像系统：SONY 进口芯片，800万像素传感器IMX178，像素尺寸2.4x2.4μm ，USB高速传输接口，相机支持自动曝光、色阶、白平衡，支持手动曝光、增益、降噪、伽马、平场校正。 b、常规软件功能：支持拍照，录像、延时视频自动生成；绘制: 点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度 ；支持动态\静态测量，支持分图层测量 c、软件支持实时景深融合功能，转动微调手轮可以将不同焦层的图像融合成清晰的图层；软件支持实时图像拼接功能，移动X-Y轴移动平台可以将标本局部图像自动拼接成全局图像；支持实验报告自动生成和打印，实验报告可以导成WORD格式进行编辑。 ▲以下技术参数需提供对应带有CNAS、CMA、ILAC-MRA标识的检测报告，原件或复印件进行佐证。 a.旋转目镜焦平面上像中心位移≤0.20mm,双目系统左右视场中心偏差上下≤0.06mm,左右外侧≤0.10mm，左右视场面方位差≤15′，左右两系统放大率差≤0.33％，零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.10mm；双目系统左右光轴平行度垂直交叉≤9′； b.4X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.5mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆≥15.8mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥16.2mm）； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆≥15.6mm），齐焦10→4倍≤0.017mm,10→40倍≤0.013mm,40→100倍≤0.010mm，所有物镜均保证齐焦；10倍物镜景深范围内像面偏摆≤0.06mm；物镜放大率准确度≤±0.86%；转换器精度≤0.012mm； c.载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；不重复性≤0.002mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.007mm； d.目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.012mm,带有光源的仪器操作部位温度与室温之差（℃）≤7.0。 | 台 | 1 |
| 实验室基础器材 | 专用仪器 | 14 |  | 双目立体显微镜 | 物镜：4X；调焦结构：精调行程45mm;载物台：立柱式底座。1、组成：广角WF10X/Φ18mm、镜座、托镜杆、双目镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等2、规格：40倍直筒，瞳间距：55-75mm。3、产品成像应清晰，上下方向比不小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的56%，视场中心分辨率（线对/mm）,4倍物镜≥168。4、总放大倍率应符合下表的规定。4×、10×、20×、40×。5、成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。6、目镜放大率误差不得超出±5%。7、在瞳距63mm～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。8、载物台：立柱式底座。9、产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。10、各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。11、产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 | 台 | 2 |
| 分子与细胞 | 是生物体结构和生命活动的单位 | 认识细胞结构 | 15 | 生物玻片 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 16 |  | 胞间连丝切片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 17 |  | 迎春叶横切 | 片 | 15 |
|  |  |  | 18 |  | 黑藻叶装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 19 |  | 线粒体切片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 20 |  | 酵母菌装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 21 |  | 水绵装片 | 片 | 15 |
| 分子与细胞 | 细胞是生物体结构和生命活动的基本单位 | 认识细胞结构 | 22 | 生物玻片 | 大肠杆菌涂片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 23 |  | 细菌三型涂片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 24 |  | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 25 |  | 人血涂片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 26 |  | 蛙血涂片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 27 |  | 动物上皮细胞装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 28 |  | 骨骼肌纵横切 | 片 | 15 |
|  |  |  | 29 |  | 平滑肌分离装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 30 |  | 心肌切片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 31 |  | 运动神经元装片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 32 |  | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 15 |
|  |  |  | 33 | 尝试核酸粗提以及 DNA 片 | PCR 扩增实验试剂盒，包括如下试剂：10X扩增缓冲液、4 种 10 mmol/L（或 20 mmol/L等其他浓度）脱氧核苷三磷酸（dNTP）、Taq DNA 聚合酶、10 mmol/L（或 20 mmol/L 等其他浓度）引物 A 溶液、10 mmol/L（或 20 mmol/L 等其他浓度）引物 B 溶液、DNA 分子量标准物（Marker） | 套 | 2 |
|  |  |  | 34 | 段体外扩增和电泳鉴定 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒，包括如下试剂：琼脂糖、电泳缓冲液、上样缓冲液 | 套 | 2 |

表 1 高中化学实验室基础器材配置要求

| 器材类型 |  |  |  | 序号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 智慧黑板一体机 | 1 智慧黑板 1.整机主屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，内置无线传屏接收端。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 2.插拔式计算机和整机采用万兆级接口连接，传输速率≥10Gbps，CPU≥Intel®10代Core™ I7，内存≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD，采用按压式卡扣，具有标准PC防盗锁孔。 3.整机嵌入式系统：Android≥11.0版本，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.整机可通过前置Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面，也可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作。 5.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 6.整机设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 7.整机内置摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 8.整机内置摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 9.整机内置摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 10.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 11.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 12.整机Android和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 13.整机内置4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 14.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向高音扬声器≥2*10W，上朝向中低音扬声器≥2*20W，额定总功率≥60W。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 15.整机内置摄像头对角线视场角≥135°，水平视场角≥120°。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 16.整机内置摄像头，可用于远程巡课，支持AI识别人像，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离≥4米，左右最边缘深度≥2.3米范围。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 17.整机支持高级音效设置，在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 18.整机在sRGB模式下△E≤1.5。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 19.整机蓝牙Bluetooth标准≥5.2。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 20.整机Wi-Fi版本≥Wi-Fi6，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 21.整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 22.整机支持同一品牌通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 23.整机支持同一品牌音箱音量的智能调节，当麦克风接入时，自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒，当麦克风电量过低时，提供低电量反馈提示，支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱，自动匹配连接。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 24.整机支持同一品牌智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 25.整机支持同一品牌传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 26.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 2 课件制作展示功能软件 1.具有互动式教学课件资源，按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。具有默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载。预览课件时可以拖动课堂活动、形状、几何、文本元素。下载时课件可同步至教师个人云空间。课件支持教师在线评分。 2.AI智能备课助手：可以在备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓）二次编辑。 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 6.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 7.云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 8.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。 9.云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx）。 10.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 11.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 12.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 13.云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 14.可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。 15.教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。 16.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 17.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 18.英语AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 19.英语AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 20.藏语工具：提供藏文格子工具，可使用藏文输入法输入，支持单个词和连续输入，可将卡片插入到备课课件中云端存储。 21.多学科题库：支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置。 22.党建微课视频：提供≥100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 23.空中课堂：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动。直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 24.作业题库：支持选择题、填空题、判断题、解答题多种类型题目的创建，支持匹配知识点，设定题目难度等。通常可用于练习任务，在线小测，客观题自动批改。支持WORD导出习题，导入后支持对照修改，实时预览，题目可挂靠解析，知识点，可添加题目使用备注。支持题目按教材章节、难度、题型管理和应用。支持将习题加入作业，并通过【布置作业】发送到使用端。被校内老师布置过的习题会通过作业报告的形式展示布置次数、历史作答正确率，以协助老师判断该题的难度和学生掌握情况。 25.校本资源库：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。支持校本资源获取/下载到本地，通过下载记录可查看历史下载列表，并支持设置下载路径。支持上传个人作业题库中的习题到校本题库，与校内老师合作共建。支持老师在校本题库获取习题到个人题库。支持以教材章节目录的形式查看校本题库，通过习题题型和难度筛选习题，对于本人上传的题目可进行管理删除。 26.集体备课：支持实现信息化集体备课。支持筛选不同版本的稿件进行智能比对，对修改的内容进行高亮显示。支持查看研讨过程全数据，包括教师的访问记录，集备浏览次数，评论次数/字数，批注次数/字数，以及被点赞数等，智能生成研讨词语，统计评论中出现频率高的关键词，确定研讨方向。 27.集体备课音视频研讨：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，针对性的解决问题，研讨内容自动形成视频记录，将视频与集体备课、主题研讨常规教研活动进行融合。支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。支持查看语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。 28.听评课：支持电子化听评课。在评课列表中可查看[我评的课]的所有记录，评课记录云端存储，不怕丢失。支持评课表导出，便于存档和检查。在授课列表中可查看[我讲的课]的所有记录，讲课记录云端存储，方便查阅。系统自动生成评课报告，并支持一键导出PDF。直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。一览课堂重要数据，智能分析授课内容生成高频词云，提炼师生互动生成课堂问答，老师可掌握课堂的重点与方向。 3 仿真实验功能软件 1.所有学科软件要求提供的实验内容模块需根据知识点分类。物理需包含：直线运动、牛顿运动定律、力与物体平衡、功和机械能、机械振动机械波、光学、动量、原子物理、曲线运动、电磁学、热学、声现象、电学、力学、能量等课程实验；化学需包含：化学与技术、化学实验、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、化学与生活、有机化学基础、化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学计算、化学与社会发展等课程实验；生物需包含：细胞的分子组成与结构、细胞代谢、细胞的生命历程与遗传的细胞学基础、遗传的分子基础、变异与进化、生命活动的调节、生物与环境、生殖与个体发育、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。 2.软件提供的实验内容要求具备极强的硬件适用性及延伸性，要求提供的资源内容已经可以应用在VR、3D中，当老师需要使用全沉浸式教学时，可通过二次采购同样的实验资源软件在VR、3D、VR/3D融合硬件中安装使用。 3.软件要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，根据不同的实验操作动作，同步显示对应实验现象，操作错误时应有损坏现象，并提供操作提示。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，操作逻辑须一致，所有实验步骤和真实实验相同。 4.软件要求提供的全部实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。允许用户在实验操作空间中根据需求自由旋转观察视角，要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 4 班级管理功能软件 1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 4.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 6.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 7.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 8.手机端学生档案，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况。网页端学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 9.支持丰富的班级报表功能，方便老师管理班级，可查看任意时段的学生个人排行榜、小组排行榜、学生进步榜、以及未点评学生列表。 10.系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。 11.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 12.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。 13.系统支持教师为学生头像增添挂件，可标识班干部、值日生、课代表等树立班级榜样。 14.AI助教功能，通过AI分析学生和班级评价情况，为老师智能提示班级管理决策信息，为学生智能分析成长建议。 15.支持丰富的课堂互动组件，噪音器功能：开启设备麦克风，可识别教室音量，并以可视化的方式呈现，提醒学生课前保持安静。 16.支持丰富的课堂互动组件，接龙抽选功能：系统支持快速对全班学生进行连续性的抽选。 17.支持丰富的课堂互动组件，分组抽选功能：系统支持一次操作从不同分组中抽选单个或多个学生。 18.支持丰富的课堂互动组件，抽奖神器功能：支持翻卡类课堂游戏。 19.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 20.无需上传任何文件，按模板格式批量填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。支持班级学生成绩名单自动填充，一键录入考试班级学生姓名，教师仅需输入对应成绩即可生成成绩单，提供分值制、等第制等分数录入模式。学生的成绩报告可同步发送给对应家长。 5 移动授课功能软件 1.移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。 2.具有对课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 3.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 4.移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。删除的课件可以在移动平台的回收站中恢复或永久清除。 5.移动平台支持课件编辑，编辑内容一键保存，同时同步到个人云空间。支持插入文本，支持增大减小字号、下划线、加粗、斜体、更改颜色、居左、居中、居右、删除操作。支持插入直线、虚线、单向箭头、双向箭头、矩形、圆型、扇形不少于15种形状，支持放大缩小形状、填充、描边、形状内添加文本、删除操作。支持插入图片，支持放大、缩小、删除操作。支持课件页新增、删除、修改备注操作。 6.移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 7.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 8.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图。支持横竖屏两种模式。 9.支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色，支持一键清除书写内容。 10.支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 11.支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 12.支持空白页、课件页录制微课，支持将教师声音与对课件、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接。支持分发到微信、QQ、钉钉，支持链接、海报二维码2种分发模式。 13.支持集体教研，线上开展集体研讨，支持研讨内容包括教案、课件、微课。 14.支持以评分表方式移动评课，支持在不需预约评课时间、评课人的情况下一键发起评课。 6 设备运维管理功能软件 1.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 2.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。 3.领导视窗：支持同时查看9教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育；支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 4.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 5.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 6.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 7.冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 8.冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 9.磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘，保障设备磁盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档等空间占用较大的文件；支持格式化非系统盘磁盘。 10.自我保护：支持设备辅助管理软件自我保护，用户无法通过传统方法（系统删除或者关闭程序）来终止该软件的运行，从而保护管理员可有效管控设备。 11.大文件迁移：支持检测系统盘占用空间较大的文件，并支持将大文件一键迁移到其他盘符，从而释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 7 视频展台 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8 视频展台功能软件 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 8.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 9 一体化有源音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 10 无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。 10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 11.外壳防火等级≥V1。 |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  | 安全防护用品 |  | 2 | 危险化学品储 存柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个直径是60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 | 危险化学品储存柜 | 900 mm×510 mm×1840mm PP防腐实验柜，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁 |  | 个 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 4 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 |  | 个 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 5 | 实验服 | 可分为大、中、小号 |  | 件 |  | 3 |  |
| 实验室基础器材 |  | 安全防护用品 |  | 6 | 护目镜 | 封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 |  | 个 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 7 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 |  | 副 |  | 20 |  |
|  |  | 环保器材 |  | 8 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，兼作教学使用，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属离子凝聚和过滤，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更 换用活性炭包 2 个。处理量≥6 L/次 |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  | 电器 |  | 9 | 电动离心机 | 转速≥4000 r/min，无刷电机，带电锁，有 定时器 |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 10 | 电加热器 | 密封式 |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  | 收纳整理用具 |  | 11 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg |  | 辆 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 12 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 13 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  | 温度测量仪器 |  | 14 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜ 1.5 ℃ |  | 支 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 15 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 |  | 台 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 16 | 灵敏电流计 | ±300 μA |  | 个 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 17 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm |  | 个 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 18 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃 动，底部有四个橡胶垫脚 |  | 个 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 19 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 |  | 个 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 20 | 量筒 | 100 mL |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 21 | 量筒 | 1000 mL |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 22 | 滴定管 | 酸式，25 mL |  | 支 |  | 20 |  |
| 实验室基础器材 |  | 计量类玻璃仪器 |  | 23 |  | 碱式，25 mL |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 聚四氟乙烯活塞，25 mL |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  | 可加热玻璃仪器 |  | 25 | 试管 | Φ12 mm×70 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 26 |  | Φ15 mm×150 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 27 |  | Φ18 mm×180 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 28 |  | Φ20 mm×200 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 29 |  | Φ32 mm×200 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 30 |  | Φ40 mm×200 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 31 | 烧杯 | 50 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 32 |  | 100 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 33 |  | 250 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 34 |  | 500 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 35 |  | 1000 mL |  | 个 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 36 | 锥形瓶 | 100 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 37 | 三口烧瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 38 | 细口瓶 | 500 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 39 | 细口瓶 | 1000 mL |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 40 | 细口瓶 | 2500 mL |  | 个 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 41 | 茶色细口瓶 | 2500 mL |  | 个 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 42 | 抽滤瓶 | 500 mL |  | 个 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 43 | 滴管 | 100 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 44 |  | 150 mm |  | 支 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 45 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2cm～3 cm |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 46 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm， 前部应有防滑脱锯齿 |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 47 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 48 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 49 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 50 | 药匙 | 中号 13.5 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 51 | 玻璃管 | Φ7 mm～Φ8 mm |  | 千克 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 52 | 玻璃棒 | Φ7 mm～Φ8 mm |  | 只 |  | 20 |  |
| 实验室基础器材 |  | 其他配套器材 |  | 53 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 |  | 千克 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 54 | 乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm |  | m |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 55 | 试管刷 | 直径 18 mm |  | 个 |  | 10 |  |
| 实验室基础器材 |  | 其他配套器材 |  | 56 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用 |  | 个 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 57 | 注射器 | 49 mL，玻璃制 |  | 只 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 58 | 铝箔 |  |  | g |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 59 | 氯化钠 | 试剂 |  | g |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 60 | 三氯化铁 | 试剂 |  | g |  | 2000 |  |
| 实验室基础器材 |  | 试剂 |  | 61 | 氯化铵 | 工业 |  | g |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 62 | 硫酸铵 | 试剂 |  | g |  | 2000 |  |
| 实验室基础器材 |  | 试剂 |  | 63 | 碳酸钠 | 试剂 |  | g |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 64 | 碳酸氢钠 | 试剂 |  | g |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 65 | 碳酸氢铵 | 工业 |  | g |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 66 | 乙酸钠 | 试剂 |  | g |  | 2000 |  |
|  |  |  |  | 67 | 硫氰酸钾 | 试剂 |  | g |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 68 | 氢氧化钡 | 试剂 |  | g |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 69 | 氨水 | 试剂 |  | mL |  | 10000 |  |
|  |  |  |  | 70 | 氢氧化钙 | 试剂 |  | g |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 71 | 葡萄糖 | 试剂 |  | g |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 72 | 蔗糖 | 试剂 |  | g |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 73 | 酒精 | 95%，工业 |  | 斤 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 74 | 植物油 | 食用级 |  | mL |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 75 | 石蜡 | 试剂 |  | g |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 76 | 石蕊 | 指示剂 |  | g |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 77 | 酚酞 | 指示剂 |  | g |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 78 | pH 广泛试纸 | 1～14 |  | 本 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 79 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张/盒 |  | 盒 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 80 |  | 快速，15 cm，100 张/盒 |  | 盒 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 81 | 乙醛 | 试剂 |  | mL |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 82 | 苯 | 试剂 |  | mL |  | 1000 |  |
| 实验室基础器材 |  | 试剂 |  | 83 | 无水乙醇 | 试剂 |  | mL |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 84 | 1-丙醇 | 试剂 |  | mL |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 85 | 丙醛 | 试剂 |  | mL |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 86 | 2-氯丙烷 | 试剂 |  | mL |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 87 | 2-氯丁烷 | 试剂 |  | mL |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 88 | 1-己烯 | 试剂 |  | mL |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 89 | 乙酸乙酯 | 试剂 |  | mL |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 90 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 91 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：1us/cm |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 92 | 气体压强传感器 | 量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kp 配备1个30cc塑料针筒 |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 93 | 浑浊度传感器 | 量程：0~1000NT，分辨率：0.1NT |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 94 | pH 传感器 | 量程：0~14PHV，分辨率：0.01；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 95 | 电压传感器 | 量程：-25V~25V，分辨率：0.01V |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 96 | 电流传感器 | 量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A |  | 支 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 97 | 空气质量检测仪 | 甲醛、PM2.5、TVOC、SO2、NOx、CO、O3 |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 98 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定接线柱和电极夹的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、碳棒、发光二极管、导线等 |  | 个 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 99 | 二氧化氮球 | 双球，内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体 |  | 个 |  | 50 |  |
| 有机化合物及其应用 |  | 有机化合物组成与结构 |  | 100 | 教师用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 30 mm，其他原子球直径不小于 40 mm |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 101 |  | 空间充填式 |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 102 | 学生用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 17 mm，其他原子球直径不小于 25 mm |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 103 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 |  | 台 |  | 6 |  |
| 物质结构与性质 |  | 微粒间的相互作用作用与物质性质 |  | 104 | 价层电子对互斥模型 | CO 、SO 、CO 2-、H O、SO 、NH 、CH 2 2 3 2 3 3 4 |  | 件 |  | 6 |  |
| 物质结构与性质 |  | 微粒间的相互作用作用与物质性质 |  | 105 | 金属晶体结构模型 | 包括但不局限于Cu、Na、Zn 等球直径不小于 30 mm 可通过创客方式自制 |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 106 | 离子晶体结构模型 | 包括但不局限于氯化钠、氯化铯等球直径不小于 30 mm 可通过创客方式自制 |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 107 | 共价晶体结构模型 | 包括但不局限于金刚石、二氧化硅等球直径不小于 30 mm 可通过创客方式自制 |  | 套 |  | 6 |  |
| 物质结构与性质 |  | 微粒间的相互作用作用与物质性质 |  | 108 | 分子晶体结构模型 | 包括但不局限于 C60、冰、干冰、碘、天然气水合物等 球直径不小于 30 mm可通过创客方式自制 |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 109 | 混合型晶体结构模型 | 石墨 球直径不小于 30 mm可通过创客方式自制 |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 110 | 晶体标本 | 包括但不局限于氯化钠、硫磺、碘、高锰酸钾、胆矾等 |  | 盒 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 111 | 非晶体标本 | 包括但不局限于玻璃、炭黑等 |  | 盒 |  | 5 |  |
| 物质结构与性质 |  | 微粒间的相互作用作用与物质性质 |  | 112 | 金属矿物标本 | 包括但不局限于蓝宝石、红宝石、萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母等 |  | 盒 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 113 | 非金属矿物标本 | 包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚石、金刚砂等 |  | 盒 |  | 5 |  |
| 化学与社会发展 |  | 健康、医药 |  | 114 | 提取茶叶中的咖啡因实验器材组 | 漏斗90mm、滤纸9cm、蒸发皿100mm、锥形瓶250ml |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 115 | 加碘食盐中的碘元素测定实验器材组 | 碱式滴定管25ml、容量瓶500ml |  |  |  | 2 |  |
| 化学与社会发展 |  | 健康、医药 |  | 116 | 阿司匹林药片中有效成分的检验实验器材组 | 研钵90mm、锥形瓶250ml、酸式滴定管25ml |  |  |  | 2 |  |
| 化学与社会发展 |  | 健康、医药 |  | 117 | 不同水果中维生素 C 含量的比较实验器材组 | 锥形瓶250ml、酸式滴定管25ml |  |  |  | 2 |  |
| 化学与社会发展 |  | 材料 |  | 118 | 无机材料标本 | 包括但不局限于铁合金、铝合金、铜合金、普通玻璃、陶瓷、水泥等 |  | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 119 |  | 包括但不局限于石英玻璃、光学玻璃、钢化玻璃、硅晶片、硅锗半导体材料等 |  | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 120 | 新型材料标本 | 包括但不局限于硅芯片、钛合金、形状记忆合金、光导纤维、高温结构陶瓷（如：氧化铝、氮化硅、碳化硅、二氧化锆）、光纤、纳米材料（复合陶瓷材料、纳米铜、纳米催化剂）等 |  | 套 |  | 5 |  |
| 化学与社会发展 |  |  |  | 121 | 常见无机物的工业制备器材组 | 玻璃弯管、玻璃导管、玻璃注射器30ml、橡胶塞、乳胶管/米、集气瓶125ml、硬质玻璃管20*250mm、球形干燥管150mm、气体发生器250ml、锥形瓶500、烧杯250ml、漏斗90mm |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 122 | 腾焙烧炉模型 | 模型高度≥500 mm，放大风帽高度≥120 mm |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 123 | 硫酸接触室模型 | 模型高度≥500 mm，直径≥200 mm |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 124 | 氨合成塔模型 | 模型高度≥800 mm，直径≥120 mm |  | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 125 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 表1高中物理教学装备配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 |  | 规格、品名、教学性能要求 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 | 智慧黑板一体机 |  | 1 智慧黑板 1.整机主屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，内置无线传屏接收端。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 2.插拔式计算机和整机采用万兆级接口连接，传输速率≥10Gbps，CPU≥Intel®10代Core™ I7，内存≥8GB DDR4，硬盘：≥256GB SSD，采用按压式卡扣，具有标准PC防盗锁孔。 3.整机嵌入式系统：Android≥11.0版本，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.整机可通过前置Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面，也可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作。 5.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 6.整机设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 7.整机内置摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 8.整机内置摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 9.整机内置摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 10.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 11.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 12.整机Android和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 13.整机内置4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 14.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向高音扬声器≥2*10W，上朝向中低音扬声器≥2*20W，额定总功率≥60W。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 15.整机内置摄像头对角线视场角≥135°，水平视场角≥120°。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 16.整机内置摄像头，可用于远程巡课，支持AI识别人像，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离≥4米，左右最边缘深度≥2.3米范围。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 17.整机支持高级音效设置，在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 18.整机在sRGB模式下△E≤1.5。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 19.整机蓝牙Bluetooth标准≥5.2。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 20.整机Wi-Fi版本≥Wi-Fi6，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 21.整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 22.整机支持同一品牌通过BT（蓝牙）、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱/麦克风型号，对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 23.整机支持同一品牌音箱音量的智能调节，当麦克风接入时，自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒，当麦克风电量过低时，提供低电量反馈提示，支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱，自动匹配连接。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 24.整机支持同一品牌智能笔，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）等方式连接，当整机和智能笔均支持BLE功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号， 对应显示设备实物图片。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 25.整机支持同一品牌传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 26.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm。（提供国家级检验检测中心所出具的权威检测报告并加盖制造商公章） 2 课件制作展示功能软件 1.具有互动式教学课件资源，按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。具有默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载。预览课件时可以拖动课堂活动、形状、几何、文本元素。下载时课件可同步至教师个人云空间。课件支持教师在线评分。 2.AI智能备课助手：可以在备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓）二次编辑。 5.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 6.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 7.云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 8.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。 9.云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx）。 10.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 11.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 12.云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 13.云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 14.可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。 15.教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。 16.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 17.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 18.英语AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 19.英语AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 20.藏语工具：提供藏文格子工具，可使用藏文输入法输入，支持单个词和连续输入，可将卡片插入到备课课件中云端存储。 21.多学科题库：支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置。 22.党建微课视频：提供≥100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 23.空中课堂：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动。直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 24.作业题库：支持选择题、填空题、判断题、解答题多种类型题目的创建，支持匹配知识点，设定题目难度等。通常可用于练习任务，在线小测，客观题自动批改。支持WORD导出习题，导入后支持对照修改，实时预览，题目可挂靠解析，知识点，可添加题目使用备注。支持题目按教材章节、难度、题型管理和应用。支持将习题加入作业，并通过【布置作业】发送到使用端。被校内老师布置过的习题会通过作业报告的形式展示布置次数、历史作答正确率，以协助老师判断该题的难度和学生掌握情况。 25.校本资源库：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源。支持校本资源获取/下载到本地，通过下载记录可查看历史下载列表，并支持设置下载路径。支持上传个人作业题库中的习题到校本题库，与校内老师合作共建。支持老师在校本题库获取习题到个人题库。支持以教材章节目录的形式查看校本题库，通过习题题型和难度筛选习题，对于本人上传的题目可进行管理删除。 26.集体备课：支持实现信息化集体备课。支持筛选不同版本的稿件进行智能比对，对修改的内容进行高亮显示。支持查看研讨过程全数据，包括教师的访问记录，集备浏览次数，评论次数/字数，批注次数/字数，以及被点赞数等，智能生成研讨词语，统计评论中出现频率高的关键词，确定研讨方向。 27.集体备课音视频研讨：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，针对性的解决问题，研讨内容自动形成视频记录，将视频与集体备课、主题研讨常规教研活动进行融合。支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。支持查看语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。 28.听评课：支持电子化听评课。在评课列表中可查看[我评的课]的所有记录，评课记录云端存储，不怕丢失。支持评课表导出，便于存档和检查。在授课列表中可查看[我讲的课]的所有记录，讲课记录云端存储，方便查阅。系统自动生成评课报告，并支持一键导出PDF。直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。支持查看课堂录影回放，回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。一览课堂重要数据，智能分析授课内容生成高频词云，提炼师生互动生成课堂问答，老师可掌握课堂的重点与方向。 3 仿真实验功能软件 1.所有学科软件要求提供的实验内容模块需根据知识点分类。物理需包含：直线运动、牛顿运动定律、力与物体平衡、功和机械能、机械振动机械波、光学、动量、原子物理、曲线运动、电磁学、热学、声现象、电学、力学、能量等课程实验；化学需包含：化学与技术、化学实验、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、化学与生活、有机化学基础、化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学计算、化学与社会发展等课程实验；生物需包含：细胞的分子组成与结构、细胞代谢、细胞的生命历程与遗传的细胞学基础、遗传的分子基础、变异与进化、生命活动的调节、生物与环境、生殖与个体发育、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。 2.软件提供的实验内容要求具备极强的硬件适用性及延伸性，要求提供的资源内容已经可以应用在VR、3D中，当老师需要使用全沉浸式教学时，可通过二次采购同样的实验资源软件在VR、3D、VR/3D融合硬件中安装使用。 3.软件要求提供的实验资源需提供动手分步操作的互动探究实验资源，根据不同的实验操作动作，同步显示对应实验现象，操作错误时应有损坏现象，并提供操作提示。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，操作逻辑须一致，所有实验步骤和真实实验相同。 4.软件要求提供的全部实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。允许用户在实验操作空间中根据需求自由旋转观察视角，要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 4 班级管理功能软件 1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 4.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 5.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 6.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 7.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 8.手机端学生档案，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况。网页端学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。 9.支持丰富的班级报表功能，方便老师管理班级，可查看任意时段的学生个人排行榜、小组排行榜、学生进步榜、以及未点评学生列表。 10.系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。 11.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 12.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。 13.系统支持教师为学生头像增添挂件，可标识班干部、值日生、课代表等树立班级榜样。 14.AI助教功能，通过AI分析学生和班级评价情况，为老师智能提示班级管理决策信息，为学生智能分析成长建议。 15.支持丰富的课堂互动组件，噪音器功能：开启设备麦克风，可识别教室音量，并以可视化的方式呈现，提醒学生课前保持安静。 16.支持丰富的课堂互动组件，接龙抽选功能：系统支持快速对全班学生进行连续性的抽选。 17.支持丰富的课堂互动组件，分组抽选功能：系统支持一次操作从不同分组中抽选单个或多个学生。 18.支持丰富的课堂互动组件，抽奖神器功能：支持翻卡类课堂游戏。 19.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 20.无需上传任何文件，按模板格式批量填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况。支持班级学生成绩名单自动填充，一键录入考试班级学生姓名，教师仅需输入对应成绩即可生成成绩单，提供分值制、等第制等分数录入模式。学生的成绩报告可同步发送给对应家长。 5 移动授课功能软件 1.移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。 2.具有对课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 3.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 4.移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。删除的课件可以在移动平台的回收站中恢复或永久清除。 5.移动平台支持课件编辑，编辑内容一键保存，同时同步到个人云空间。支持插入文本，支持增大减小字号、下划线、加粗、斜体、更改颜色、居左、居中、居右、删除操作。支持插入直线、虚线、单向箭头、双向箭头、矩形、圆型、扇形不少于15种形状，支持放大缩小形状、填充、描边、形状内添加文本、删除操作。支持插入图片，支持放大、缩小、删除操作。支持课件页新增、删除、修改备注操作。 6.移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 7.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 8.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图。支持横竖屏两种模式。 9.支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色，支持一键清除书写内容。 10.支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 11.支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 12.支持空白页、课件页录制微课，支持将教师声音与对课件、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接。支持分发到微信、QQ、钉钉，支持链接、海报二维码2种分发模式。 13.支持集体教研，线上开展集体研讨，支持研讨内容包括教案、课件、微课。 14.支持以评分表方式移动评课，支持在不需预约评课时间、评课人的情况下一键发起评课。 6 设备运维管理功能软件 1.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 2.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。 3.领导视窗：支持同时查看9教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育；支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 4.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 5.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 6.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 7.冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 8.冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 9.磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘，保障设备磁盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档等空间占用较大的文件；支持格式化非系统盘磁盘。 10.自我保护：支持设备辅助管理软件自我保护，用户无法通过传统方法（系统删除或者关闭程序）来终止该软件的运行，从而保护管理员可有效管控设备。 11.大文件迁移：支持检测系统盘占用空间较大的文件，并支持将大文件一键迁移到其他盘符，从而释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 7 视频展台 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8 视频展台功能软件 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 8.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 9 一体化有源音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 10 无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。 10.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 11.外壳防火等级≥V1。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 简易急救箱 |  | 箱内包括：烧伤药膏1瓶，医用酒精50mL，碘伏50mL，创可贴10条，胶布1 卷，绷带5卷，卫生棉签1包，剪刀1把，镊子1把，止血带1根（长度不小 于30cm）等 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 仪器车 |  | 600mm×400mm×1000mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg |  |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |
| 4 | 松香 |  | 助焊 |  |  |  | g |  | 50 |  |  |
| 5 | 胶枪 |  | 不低于20W，热熔胶 |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 6 | 火花计时器 |  | 成套仪器包括：多频电火花计时器一台、重锤一只、弓形固定夹一只、记录纸带一卷、圆形墨粉纸组成。1.高压放电击穿距离10mm；2.打点质量为连续打点50点无漏点，点迹清晰；3.打点周期T0＝10ms时；4.重锤质量：300g±8g，下端有橡胶，并要求纸带装夹方便、牢固；5.纸带宽度为17.5mm。 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 7 | 电磁打点计时器 |  | 电压6V～9V、50Hz交流电，单频率：0.020s，火花距离≥10mm，平均电流≤ 0.5mA，连续打50点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 8 | 数显游标卡尺 |  | 测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |
| 9 | 游标卡尺 |  | 测量范围0mm～150mm，分度值0.05mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 |  |  |  | 把 |  | 10 |  |  |
| 10 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） |  | 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例1:20，锁紧装置能有效锁紧测微装置 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 11 | 数显外径千分尺（数显螺旋测微器） |  | 测量范围0mm～25mm，分辨力0.001mm |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |
| 12 | 外径千分尺 （螺旋测微器） |  | 测量范围0mm～25mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |
| 13 | 激光测距仪c |  | 测量范围0.2m～50m，分辨力3mm |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 14 | 频闪光源 |  | 采用高亮度LED作为频闪光源，使用寿命长。工作电压为AC220V、50Hz,仪器测试量程1-9999Hz，分辨率1Hz，频闪频率：1-9999Hz，调节精度1Hz，功耗小于15W。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 15 | 运动频闪观测仪 |  | 采用高亮度LED作为频闪光源，使用寿命长。工作电压为AC220V、50Hz,仪器测试量程1-9999Hz，分辨率1Hz，频闪频率：1-9999Hz，调节精度1Hz，功耗小于15W。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 16 | 毛钱管(牛顿 管) |  | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 17 | 自由落体实验仪 |  | 包括主杆、支架座、电磁铁，光电门，钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 18 | 双轨竞速演示器 |  | 重量约5.6kg、研究水平向上分运动性质、双不锈钢轨道 钢球、挡球板等 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 19 | 重心和稳度演示仪 |  | 实验板、重锤、支柱。底座等组成 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 20 | 微小形变演示器 |  | 利用光杠杆原理 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 21 | 力的平行四边形定则演示仪 |  | 产品由长方形平板、直尺、三角板、弹簧秤、白纸、橡皮筋、螺丝、橡皮、铅笔、细绳等组成。长方形平板表面为白色，外形尺寸为60×40cm；直尺为透明塑料尺，长40cm;三角板一对，透明塑料制成；测力计为5N条形盒测力计一对；白纸为35×50cm，3张；橡皮筋4根。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 22 | 动量守恒小车 |  | 包含轴承、实心摆球、小车等。小车底部有4个可动轮，摆球的直径≥5cm |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 23 | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 24 | 反冲运动小车 |  | 带风扇，有换向开关 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 25 |  |  | 内燃式 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 26 | 弹簧振子 |  | 气垫式 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 27 |  |  | 竖式 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 28 | 简谐振动投影演示器 |  | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 29 | 弹簧振子振动图像描绘器 |  | 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、单摆支架等组成。频闪频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz可调，荧光材料用电动机带动匀速运动 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 30 | 单摆振动图像演示器 |  | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 31 | 单摆运动规律演示器 |  | 仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、三角座，底面三个螺钉；3、台夹、4、偏角标尺（塑料尺面）、5、偏角指针、6、摆球、7、空腔摆球、8、四通螺钉等。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 32 | 单摆 |  | 由摆球、摆线和单摆夹组成；单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 33 | 单摆组 |  | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。+产品有底座、支架、线及金属球组成。三脚形底座，金属立杆，线长约1米，金属球直径约16mm. |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 34 | 电子秒表 |  | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 35 | 演示游标卡尺 |  | 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例1:20 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 36 | 圆锥摆 |  | 由减速电机、圆锥摆、可数显的转速计等组成；转速可调，误差不大于2% |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 37 | 贝塞尔 摆 |  | 钢杆，摆锤上下可以颠倒使用，两端有枢轴 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 38 | 受迫振动和共振演示器 |  | 变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 39 | 共振演示器 |  | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的面板、画板、画笔以及底座等组成。1、使用电源：DC12V，速度可调。2、画板有效面积不小于110mm*80mm。3、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4、底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。气柱式，包含昆特管（半开放式谐振管）、扬声器、麦克风、电池盒、配套夹具与导线等；昆特管长度不小于1300mm；需与有源信号发生器配套使用 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 40 | 共振鼓 |  | 当敲击两面鼓的一面时，另一面鼓上的小球会跳动起来 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 41 | 共振音叉 |  | 频率440Hz±0.4Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成。松木共鸣箱，尺寸300mm ×80mm×40mm。叉枝尺寸，6.5mm×16mm×166mm。在环境噪声≤30dB的室内，距音叉1000mm处≥90dB。演示频率相同的两个音叉可以发生共鸣现象，而频率不同的音叉间不发生共鸣 |  |  |  | 对 |  | 3 |  |  |
| 42 | 音频发生器 |  | 本仪器主要用于中学物理实验中从定量的方法提供一个可调音频的、稳定的音频声源。1.性能：频率2Hz、20Hz、200Hz、2K、20KHz，频率误差小于0.1%，谐波失真小于1%，音量不小于85dB，外接输出功率不小于5W，使用电源220V 50Hz。2.面板上设有电源开关、频率范围、音量调节、监听开关、频率细调、功率输出接线柱及5位数的显示屏。3.机箱为铁制，表面烤漆，尺寸：230mm×195mm×140mm。 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 43 | 低频信号发生器 |  | 1、信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。3、使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 44 | 纵横波演示器 |  | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 45 | 波动弹簧 |  | 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽2.5mm～2.8mm，厚0.6mm～0.8mm；弹簧刚度2.0×10－3N/mm～5.0×10－3N/mm；圈数不小于130，弹簧旋绕比为25倍～35倍 |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 46 | 纵波演示器 |  | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 47 | 绳波演示器 |  | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 48 | 声速测量仪 |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 49 | 发波水槽 |  | 一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1、壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3、光源：LED频闪光源；4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm.产品由水槽、振源及附件组成。1.水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。2.振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。3.附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 50 | 声波干涉演示仪 |  | 调整可调声路管道长度，人耳可以辨别三对以上加强、减弱的声强 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 51 | 波的合成演示器 |  | 以质点位移叠加的方式实现两列波的合成；演示两个脉冲波的叠加（包括同向和反向振动） |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 52 | 多普勒效应演示器 |  | 由频率计、蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、速调盒、测声音响度的装置等组成；性能研究：声源在身旁疾驶而过时，听到的音调明显变化 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 53 | 油膜实验器 |  | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 54 | 数码显微镜 |  | 1、一体化弯臂式 T 型底座镜身，具有可靠的刚性，稳定易用。放大倍数：40X-1600X。 2、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；旋转，或两侧上下翻转改变观察筒高度。瞳距调节范围不小于50mm～75mm； 3、目镜：自带视度调节的高眼点大视野平场目镜PL10X，线视场≥18mm，±5屈光度。 4、转换器：内倾式内定位四孔物镜转换器。 5、物镜：消色差物镜4X/NA≥0.1/WD≥15.09mm， 10X/NA≥0.25/WD≥8.57mm，40X（S）/NA≥0.65/WD≥0.38mm，100X（S、O）/NA≥1.25/WD≥0.09mm； 6、调焦机构：低手位粗微共轴调焦，粗调行程≥25mm；微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏。 7、载物台：共轴调节，双层机械移动平台，移动范围：76mmX50mm。 8、聚光镜：照明聚光镜，数值孔径N.A.1.25。 9、照明系统：100V-240V 宽电压输入；单颗3W高亮度LED照明，预定中心，亮度连续可调，电源开关与光源亮度调节独立设计，有效延长和保护灯泡的使用寿命。 10、配套数码成像系统：索尼传感器：1/2。分辨率：800万像素. 像素尺寸:2.4μmX2.4μm。像素：3072 X 2048。成像区域：8.92mm。快门模式;卷帘快门。最大信噪比：16us-2sec. USB高速传输接口，相机支持自动曝光、色阶、白平衡，支持手动曝光、增益、降噪、伽马、平场校正。 11、常规软件功能：支持拍照，录像、延时视频自动生成；绘制: 点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度 ；支持动态\静态测量，支持分图层测量，软件支持实时景深融合功能，转动微调手轮可以将不同焦层的图像融合成清晰的图层；软件支持实时图像拼接功能，移动X-Y轴移动平台可以将标本局部图像自动拼接成全局图像；支持实验报告自动生成和打印，实验报告可以导成WORD格式进行编辑。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 55 | 光学显微镜 |  | 1.整机结构件：由铝合金制作符合人体工程学，显微镜上方设有一体式把手方便搬动； 2.有限远色差校正光学系统，光学放大40X-640X，所有的镜片均为环保P/b无铅光学玻璃材质，国际标准机械筒长160mm； 3.45度倾斜角，单目观察筒，可360度旋转； 5.平场10X/18mm； ▲6.标准消色差物镜4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65（弹）； a、物镜清晰圆直径：4X物镜≥15.5㎜、10X物镜≥15.6㎜、40X物镜≥15.0㎜； b、齐焦：10→4倍≤±0.053㎜、10→40倍≤±0.013㎜、40→100倍≤±0.009mm； c、10倍物镜景深范围内相面偏摆≤0.04mm,显微镜物镜放大率准确度≤±1.04%； 7.三孔转换器定位稳定性≤0.015mm； ▲8.载物台金属表面采用粉末静电喷涂工艺，可起到防潮，防碱，抗酒精、丙酮，耐磨、耐盐雾的效果，双层共轴机械移动平台大小115×125mm，移动范围76×52mm；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm，不重复性≤0.002mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 9.异轴调焦系统，粗调20mm，微调1.3mm空回≤0.005mm； 10.可升降阿贝聚光镜，N.A.=1.25，制作精密的金属可变光栏，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.15mm； 11.全色谱，色温接近自然光，数字调光，寿命10000小时，可充电，满电状态使用100小时以上； 12.独立电源开关，宽压线圈变压器，5V低压直流输入； 13.▲产品符合国标GB/T2985-2008，复印件加盖制造商公章； 14.▲提供国家级光学仪器质量监督检验中心检测报告复印件加盖制造商公章； |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 56 | 液体表面张力演示器 |  | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成，手柄长度均不小于70mm。5mm |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 57 | 液体表面张力实验器 |  |  |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 58 | 浸润和不浸润现象演示器 |  | 包含两块玻璃板（一块为清洁的玻璃片、一块为涂有介质的玻璃片）、滴管 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 59 | 毛细现象演示器 |  | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 60 | 气压模拟演示器 |  | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成 |  |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 61 | 气压计 |  | 测量范围不小于0kPa～300kPa |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 62 | 注射器 |  | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 63 | 玻意尔定律演示器 |  | 由带刻度气室、活塞、支架、底座等组成。气密性好，无漏气现象 |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 64 | 盖·吕萨克定律演示器 |  | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 65 | 气体定律演示器 |  | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃）、固定夹和压力表组成。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 66 | 气体定律实验器 |  | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 |  |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 67 | 水银温度计 |  | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 68 | 红液温度计 |  | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差±1.5℃ |  |  |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 69 | 数字测温计 |  | 量程-50℃～+200℃，分辨力0.1℃，示值误差±0.5℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 70 | 空气压缩引火仪 |  | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。 气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 71 | 气体做功内能减少演示器 |  | 由塑料针筒式活塞200mL～500mL，有两个外接端口，可以插入数字温度计感温探头和压强传感器感压探头,然后再密封，温度传感器，数字温度计、压强传感器、数字压强计 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 72 | 太阳能电池 |  | 电压：1.5V～10V，功率：1W～5W |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 73 | 太阳能探究实验箱 |  | 含底座、底座支架、底座滑块、聚光灯、小车、充电电池、电池座、二极管、可调电阻、连接线（二色，各4条）4叶风叶、带支架的电动机、橡胶塞、0.5V太阳能电池板、1V太阳能电池板（2个），太阳能电池板仰角角度可调 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 74 | 能的转化演示器 |  | 仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 75 | 激光光学演示仪C |  | 演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、 半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 76 | 光的传播、反射、折射实验器C |  | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 77 | 光的折射全反射实验器 |  | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130mm，半圆玻璃折射镜半径≥35mm |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 78 | 玻璃砖 |  | 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60°±0.5°和45°±0.5°，高度为 35mm±1mm，厚度为15mm±1mm；上下两面底面平行度为0.10mm；以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为V5，上下里底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理；一般质量要求应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类，长方形玻璃砖 |  |  |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 79 | 力的平行四边行定则演示仪 |  | 产品由长方形平板、直尺、三角板、弹簧秤、白纸、橡皮筋、螺丝、橡皮、铅笔、细绳等组成。长方形平板表面为白色，外形尺寸为60×40cm；直尺为透明塑料尺，长40cm;三角板一对，透明塑料制成；测力计为5N条形盒测力计一对；白纸为35×50cm，3张；橡皮筋4根。 |  |  |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 80 | 光导纤维应用演示器 |  | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 81 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  | 白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅（3个，分别为80线/mm、300线/mm、600线/mm）、双缝2个、单缝3个、1对带刻度的偏振滤光片、泊松亮斑。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹，加上滤光片后可以观察到5条以上明暗相干条纹 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 82 | 牛顿环 |  | 在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 83 | 双缝干涉实验仪 |  | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 84 | 移电球（验电球） |  | 带有绝缘棒的金属小球 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 85 | 验电器连接杆 |  | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 86 | 正负电荷检验器 |  | 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 87 | 感应起电机 |  | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N，使用硅橡胶带。性能要求：在温度为 20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm，在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm |  |  |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 88 | 枕形导体 |  | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm |  |  |  | 对 |  | 2 |  |  |
| 89 | 球形导体 |  | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用不锈钢 （304号以上）制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 90 | 尖形布电器 |  | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，直径应不小于70mm，柱体长度应不小于100mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 91 | 验电幡 |  | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与铜丝网固定，在铜丝网的两面悬挂红色丝线。使用完毕后，可将其从绝缘支柱中抽出 |  |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 92 | 干燥箱 |  | 80L。（型号：MD-HGX-80） 1、产品由箱体、控温器、电热系统组成，箱体门上带有长方形观察窗，箱体内配2块隔板，温控部分位于箱体底部。2、产品外形尺寸：460×460×740mm 3、箱体工作容积＞80L，内室尺寸：400×380×530mm。4、工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ，功率：800W。5、箱内底板的承受力 15Kg。6、箱体有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC。7、控温范围：室温+5ºC～200℃，温度波动度±1℃，温度均匀性允差为±1ºC。最小分度值为0.1ºC。 8、箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、撞伤、变形。整机 放置平稳，无摇晃。9、温控器有两个指示灯分别表示加热和恒温。10、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 11、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全 第一部分 通用要求》相关要求。 12、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 93 | 库仑扭秤模型 |  | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球，一个平衡小球，一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成。仪器封装在有机玻璃罩内，玻璃罩的下半部分做成可开合的门，以便清洁绝缘横杆和竖立支杆，调整绝缘横杆的水平，使金属小球带电等。仪器的底座上装有三个螺旋支脚，旋转支脚，可调底座水平 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 94 | 库仑定律演示器 |  | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 95 | 电磁驱动演示器 |  | 由环形轨道和交错排列的两组铝箔片组成，配有绝缘底座，轨道截面为弧形，轨道外径Φ400mm，内径Φ280mm，每片铝箔宽10mm，箔片间隔约40mm，两组箔片设有引线，可分别连接起电机。附件：喷有石墨漆的直径Φ20mm的泡沫球两个，接线夹导线两根，导线质地较硬，使用时不能下垂至桌面以免漏电 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 96 | 验电羽 |  | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 |  |  |  | 对 |  | 2 |  |  |
| 97 | 电场线演示器 |  | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 98 | 等势线描绘实验器 |  | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 99 | 避雷针模型 |  | 由避雷针和接地导线组成。避雷针宜采用镀锌圆钢制成，直径Φ12mm，针长≤1m |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 100 | 静电实验箱 |  | 产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 101 | 静电计 |  | 测量范围不小于-100nC～+100nC；分度不大于1nC，用于测量静电电荷电量。 液晶显示屏对角线不小于16cm，可独立使用并显示测量结果 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 102 | 电子束演示器 |  | 示波器原理 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 103 | 平行板电容器演示器 |  | 由两片带有有机玻璃支架的金属板构成，两金属板均有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，且面积、材质完全相同。另配与金属板面积相同的绝缘板一件，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 104 | 电容器实验板 |  | 包含不少于5种规格不同电解电容器，排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验 |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |
| 105 | 电阻实验板 |  | 由不少于6种不同规格的定值电阻（1Ω～100kΩ）组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列 |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |
| 106 | 单刀开关 |  | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 107 | 演示电表 |  | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、 2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流： －500μA～500μA，电压灵敏度：5kΩ/V |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 108 | 数字演示电表 |  | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、 20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 109 | 电阻定律演示器 |  | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 110 | 电阻定律实验器 |  | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm） |  |  |  | 台 |  | 30 |  |  |
| 111 | 司南模型 |  | 由磁勺和底盘组成。磁勺采用天然磁铁矿石制成 |  |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 112 | 翼形磁针 |  | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT |  |  |  | 对 |  | 6 |  |  |
| 113 | 磁感线演示板 |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸≥200mm×120mm，环境温度≥ 10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s |  |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 114 |  |  | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 |  |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 115 | 立体磁感线演示器 |  | 由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约150mm×100mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁铁的位置，放上磁铁后，演示器上可以自由移动的小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 116 | 奥斯特实验演示器 |  | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 |  |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 117 | 铁粉 |  | 铁屑要均匀，颗粒小 |  |  |  | 盒 |  | 2 |  |  |
| 118 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 119 | 螺线管 |  | 产品由透明底板，多股漆包线，绕制成螺旋状。 |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |
| 120 | 电磁感应演示器 |  | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 121 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射和接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 122 | 方形线圈 |  | 内径62mm，宽10mm，带导线 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 123 | 安培力演示器 |  | 由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 124 | 电流天平 |  | 由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 125 | 磁电式电流表 |  | 由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等组成。外壳透明，从电表的前后玻璃应能观察到电表的内部测量结构和主要结构件以及动作原理 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 126 | 演示电磁继电器 |  | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 127 | 电磁继电器 |  | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 128 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 129 | 洛伦兹力演示器 |  | 产品由线圈、电解槽、电流表、框架盒、换向开关等组成。产品外形尺寸约27.5×27.5×8cm，框架盒由塑料制成，电解槽直径约15cm，带两个电流表，3个换向开关，一个指示灯，红黑接线柱各一个。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 130 | 阴极射线管 |  | 磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 131 | 环形磁铁 |  | 一体成型，D-CG-YT-36，表面磁感应强度≥0.05T |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 132 | 楞次定律演示器 |  | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm, 宽不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内钳玻璃轴承。铝环直径不小于40mm，宽不小于10mm，厚0.5mm～1mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于2mm，并转动灵活 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 133 | 铝管式 |  | 管式；由底座、支架、透明亚克力管、铜管2根（其中一根侧壁开有等间距细缝）、铝管1根以及同尺寸的塑料柱、钕磁铁等组成；管的尺寸：长400mm～ 600mm；内径20mm、厚2mm |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 134 | 电磁阻尼演示器 |  | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 135 | 自感现象演示器 |  | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 136 | 示波器 |  | 数字式，10MHz，不小于18cm屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 137 | 交流电路特性演示器 |  | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻；频率可变的正弦电源，观察感抗、容抗和纯电阻 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 138 | 变压器原理说明器 |  | 由线圈、U形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡（6V、1.5V等规格）、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600匝线圈接220V时空载电流应不大于60mA |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 139 | 高压输变电模拟演示器 |  | 由模拟发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户等组成。演示性能：用低压输电，对比负载接在输电线路始端和终端的区别以及负载大小的区别；用高压输电，对比接相同负载时与低压直接输电负载端电压和线路电压降，演示输电电压与线路损耗的关系 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 140 | 三相电机原理演示器 |  | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 141 | 手摇交直流发电机 |  | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8V。接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于5V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于4V，电流应不大于0.4A |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 142 | 手摇三相交流发电机 |  | 励磁电流应不大于2A；空载输出相电压不小于20V；每相连接42Ω负转电 阻时，输出相电压不小于10V；负载线电压不小于16V；输出功率为7VA～ 8VA；三相电压均衡度不小于95％。负载板应有Y形和△形两种 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 143 | 电磁振荡演示仪 |  | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 144 | 赫兹实验演示器 |  | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端与发射端相距减小到200mm时氖灯亮度应不低于6cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 145 | 感应圈 |  | 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏。设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 146 | 电谐振演示器 |  | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，莱顿瓶电容≥500pF；接收：莱顿瓶电容 ≥500pF，可变电容350pF～850pF；接收部分应有一个电谐振指示灯，电感环在有效长度100mm～600mm范围可调节 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 147 | 简易无线话筒器材套件 |  | 由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒等组成 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 148 | 电磁波的干涉和衍射偏振演示器 |  | 由微波发射器、微波接收器、大反射板、小反射板、棱镜、吸收体、反射板支架、偏振栅等组成 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 149 | 阴极射线管 |  | 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高1.5cd/m2以上 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 150 | 光谱管组 |  | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 151 | 光电效应演示器 |  | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 152 | 光源 |  | 距光源500mm处照度8001x～9001x； 发光亮度可调 可装在光具座上 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 153 | 普朗克常量测定器 |  | 光电管，能演示光电效应四个基本规律 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 154 | 光控开关实验器材套件 |  | 光敏电阻、电阻、蜂鸣器等 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 155 | 泊松亮斑演示仪 |  | 集成一体演示仪，由激光源、泊松亮斑片、成像屏等组成。可在屏幕上呈现清晰的圆心亮斑和不少于三个圆环衍射的图样。附套件：激光笔及配套支架、金属丝支架、凸透镜（焦距100mm、直径Φ50mm）、小钢珠（直径Φ2mm）等 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |

### 第二节 商务要求

一、交货期及地点

交货期：15天

交货地点：瓮安中学

二、验收标准、规范

验收标准、规范：具体执行国家强制性标准及采购人要求。

验收方式：由采购人和使用方共同验收。

三、付款方式

中标供应商与业主协商付款方式。项目完成并通过采购人相关验收后，中标供应商提供发票，采购人根据财政拨款情况按流程支付合同款项。

四、质保期

3年。

五、履约保证金

不需要履约保证金。

六、投标有效期

60日（书面承诺）

七、其他要求

- 1、货物在使用前，中标供应商需作好相关的宣传，并组织相关专业人员对使用方进行培训，以确保合理使用，如果未作宣传和培训，使用方使用不当，造成的一切损失，由中标供应商承担。

- 2、由于货物本身原因造成使用方的损失，责任和损失由中标供应商承担。

- 3、本次报价包含了配送费、保管费、仓储费、安装、培训等一切费用，采购人不再单独支付其他费用。

- 4.在中标结果公示期限内要求核查预中标公司提供的检测报告与相关资质证书原件及所投产品型号样机是否满足招标文件中技术参数。如核查、演示结果达不到招标文件要求的，做虚假响应或根据评审委员会评选排名情况进行顺延处理，没有合格的中标供应商候选人的，重新开展政府采购活动。

- 5.中标方要有充足资金，及时支付设备款和工人工资，不得以任何理由推卸责任，如引起第三方上诉上访采购方，采购方不予承担相关责任，一切责任及经济损失由中标方全部承担！

- 6.提供制造商GB/T 27922-2011十二星售后服务完善度认证证书；

- 7.提供制造商ISO 22301:2019业务连续性管理体系认证证书；

- 8.提供制造商DCMM数据管理能力成熟度3级及以上等级证书；

- 9.提供制造商CCRC-ISV-C01:2021信息系统安全运维三级及以上服务资质认证证书；

- 10.提供智慧黑板制造商CCRC-ISV-C01:2021信息安全应急处理三级及以上服务资质认证证书；

- 11.提供配套班级管理功能软件的《计算机软件著作权证书》、信息系统安全等级保护二级以上备案证明、国产化处理器产品兼容互认证明、国产化操作系统认证产品证明；

- 12.提供配套移动授课功能软件的《计算机软件著作权证书》、信息系统安全等级保护二级以上备案证明；

- 13.提供配套设备运维管理功能软件的《计算机软件著作权证书》、信息系统安全等级保护三级以上备案证明、国产化处理器产品兼容互认证明、国产化操作系统认证产品证明；

### 第三节 实质性要求明细表

| 序号 | 商务实质性条款 | 技术实质性条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照第二章第二节商务要求内容逐项响应 | ### 按照第二章第一节采购清单及技术参数逐项响应 |  |

## 第三章 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

1、项目基本信息

项目编号：

项目名称：采购学生课桌椅及实验室仪器设备

采购方式：竞争性谈判

PPP项目：否

2、品目信息

【采购学生课桌椅及实验室仪器设备】

基本信息

品目编码：

品目名称：采购学生课桌椅及实验室仪器设备

是否考虑小微型企业价格扣除：是	       是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审	              是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是	              中标方法：推荐中标候选人

3、评标办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求前提下，以提出最低报价的竞标人作为中标候选供应商或者谈判成交供应商的评标方法。

4、响应文件的初步审查

具体审查内容详见初步审查表。

5、竞标报价的评审

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予10%（联合体/%）的价格扣除，用扣除后的报价参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 3%—5%（由招标代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%（由招标代理机构确定具体数值）作为其价格分。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 1%-2%（由招标代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%（由招标代理机构确定具体数值）作为其价格分。）。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业须提供中小企业声明函，声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等，不作为中小企业进行价格扣除。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300号）执行。价格扣除只针对谈判报价未超过财政控制值的供应商有效。扣除后的价格只作为竞争性谈判价格评审依据，成交供应商的公告价格为供应商最后报价。

6、评分标准

1.资格性审查表：评标委员会负责资格性审查

2.符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

- 资格审查表

资  格  审  查  表

| 标包名称：采购学生课桌椅及实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标地点：黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心评标室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、资格性审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 资格要求 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |  |
| 1 | 经营资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照（提供复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如供应商为国有企业或事业单位不需提供所有者权益变动表）”，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；(注：资信证明开具日期为采购公告发布之日后，审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书。)； |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商自行提供履行合同相关的人员和设备或承诺函（格式自拟）； |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年度任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（如为免税企业提供免税证明，完税证明包括增值税等税种，社会保障证明包括按照国家缴纳的五险，提供相关部门出具的缴纳证明材料复印件。）； |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）； |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果； |  |  |  |  |  |
| 6 | 行业资质或要求 | 无。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 提供投标保证金收据（交纳成功后自行在平台上绑定并打印投标保证金收据；不按规定从投标供应商基本账户交纳投标保证金的，造成投标保证金管理系统不能识别，视为投标保证金交纳不成功。） |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他资格 | 本项目不是专门面向中小企业采购。具体内容为100%。 |  |  |  |  |  |
| 资格审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查成员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 符合性审查表

符 合 性 审 查 表

标包名称：采购学生课桌椅及实验室仪器设备                         交易编号：

项目编号:                                                        日期：2024年

| 序号 | 供应商名称 审查内容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务实质性响应审查 | 符合采购文件第二章采购需求及商务要求中第二节商务要求 |  |  |  |  |
| 2 | 技术实质性响应审查 | 按照第二章第一节采购清单及技术参数逐项响应 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证审查 | 提供保证金已缴纳的依据 |  |  |  |  |
| 4 | 报价审查 | 异常低价审查 |  |  |  |  |
| 5 | 无效标审查 | 按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过 |  |  |  |  |
| 审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）

### 第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规规定的其他情形

### 第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

（一）递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；

（二）供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；

（三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

（四）投标报价被评审委员会认定低于成本价的；

（五）投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；

（六）投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；

（七）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；

（十）未交纳投标保证金的；

（十一）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十三）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

（十四）违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

（十五）未按照第二章第一节采购清单及技术参数逐项响应

# 第二部分 通用部分

## 第四章 政府采购程序

### 第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

黔南州公共资源交易中心网（http://ggzy.qiannan.gov.cn/）和贵州省政府采购网 (guizhou.gov.cn)、瓮安县人民政府网及法律法规规定的相关媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布货物要求、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注采购公告发布的同一媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

### 第二节 获取采购文件

一、购买时间

以本项目公告时间为准。

二、购买方式

按本项目公告确定的方式进行购买。

三、招标文件售价

人民币0.00元整（售后不退）。

四、采购文件的质疑、答复和变更

（一）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可在投标文件递交截止时间前3日在交易系统中向代理机构提出书面质疑。质疑期内不递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

1.质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。

2.质疑文件递交地点：

名称：贵州远洋工程技术咨询有限公司

地址：贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港第1幢27层048

联系人：李利峰、张姣姣

联系电话/传真：17831137764

（二）采购文件的质疑答复：采购人或代理机构收到潜在供应商对采购文件的质疑后，需在7个工作日内作出书面答复。必要时，采购人或代理机构须将答复内容以变更公告的形式向所有潜在供应商发布。

（三）采购文件的澄清或修改：采购人或代理机构根据质疑情况和项目实际需要，以补充文件或变更文件的形式对采购文件进行必要的澄清或修改。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（四）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人上级部门投诉。

### 第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：是

二、交纳金额

投标保证金的金额：¥10000.00元（人民币）

递交时间：同投标截止时间。

投标保证金开户行：贵阳银行股份有限公司瓮安支行

账户名称：黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心

账号：保证金账号由投标人（供应商、竞买人）在完成 填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23位的虚拟子账号，每个项目、各投标人均不相同）

投标保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的投标人基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从投标人基本账户交纳投标保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。

### 第四节 递交响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件，代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记并给予接收回执。不接受逾时递交的投标文件）。

二、递交地点

黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心开标室。

三、递交要求

投标文件电子文档一份（按照交易中心要求制作）。递交文件不完整的作无效投标处理。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必须加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、品目名称、交易编号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）投标文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

五、联合惩戒查询：采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后，现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人。

六、采购文件提供期限届满后，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，可以由代理机构提交延期开标申请，并予公告。原则上延期开标不超过一次。投标有效期相应顺延。

### 第五节 竞争性谈判程序

1.会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前30分钟到开标/谈判室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。供应商签到并递交响应文件后在公共区域等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。

2.专家签到：谈判专家需在谈判时间前到交易中心专家签到处，出示身份证、专家证等资料进行核验签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。

3.宣读纪律：谈判时间到，工作人员宣布谈判会开始，并宣读谈判会会场纪律和注意事项。

4.初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，谈判工作结束。

(1)资格性检查：谈判小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(2)符合性检查：谈判小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

(3)无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

(4)澄清、说明或更正：谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加谈判供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.最后报价及承诺：谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在规定时间内（时间由谈判小组根据项目复杂程度确定，原则上不超过20分钟）进行最后报价（最终报价的单位根据项目要求，可以是元、%等）及承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.推荐成交候选供应商

谈判结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，谈判小组对合格的3家以上的供应商进行价格评比，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按最后报价由低到高顺序排列谈判成交候选供应商，推荐最后报价不超过财政预算且报价最低的供应商为成交供应商。

谈判报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排名第一的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内（20分钟）提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标供应商的成交候选资格。

8.评审报告：谈判小组推荐一名专家主持编写评审报告。评审报告至少需涵盖以下内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

其中，供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，谈判小组写入评审报告，报采购人及行政主管部门。

9.评审复核：谈判小组对评审环节和评审结果进行复核。谈判小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定谈判结果及推荐排序。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10.谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员整理好响应文件资料，并发放评审费用后谈判专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他谈判室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，谈判程序终止。

（2）响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐排序以及评审有关的其他情况，谈判小组成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）谈判过程由交易中心全程录音录像，相关录音录像资料由交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

四、谈判小组

竞争性谈判小组由采购人代表和贵州省综合评标专家库中专家共3人组成，其中评审专家人数不少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。谈判小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1.谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判或者询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

### 第六节 发布成交公告

一、公告发布媒体

黔南州公共资源交易中心网（http://ggzy.qiannan.gov.cn/）和贵州省政府采购网 (guizhou.gov.cn)、瓮安县人民政府网及法律法规规定的相关媒体。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定3家中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、中标结果公告的质疑投诉

（一）质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商提出的询问做出答复。供应商若对中标公告结果有异议，可在中标公告发布之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。质疑须有被质疑单位名称、质疑事项、举证材料等。采购人或采购代理机构在收到质疑之日起7个工作日内书面答复。采购人和采购代理机构不受理无效的或质疑期满后提出的质疑。

（二）投诉

供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意的，或采购人或代理机构在规定期限内未对供应商的质疑进行答复的，供应商可向采购人上级部门进行投诉。

### 第七节 支付代理服务费

一、收费标准

本项目的招标代理服务费由中标单位承担，代理服务费人民币贰万元整（￥20000元）计取。

二、支付方式

由中标供应商支付，中标供应商在领取中标通知书时一次性付清；招标代理费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、 账户信息

开户名称：贵州远洋工程技术咨询有限公司

开 户 行：贵阳银行股份有限公司航天支行开户银行

账    号：14932000110000227

### 第八节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

### 第九节 退还投标保证金

一、退还时间

采购人（代理机构）发放中标（成交）通知书之日起5个工作日内，由采购人委托黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心同步退还未中标人及中标人投标保证金。

二、退还方式

招标代理公司按照各投标单位递交投标保证金的路径原路退回。

三、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还

1.供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；

2.开标后在投标有效期间内，供应商撤回响应文件的；

3.未按照要求递交投标保证金的；

4.不按照要求缴纳招标代理服务费的。

5.法律法规及采购文件规定的其他情形。

## 第五章、政府采购合同

政府采购合同（格式）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据     项目名称       项目（项目序列号： ,）的 竞争性谈判  结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、货物/服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指。

2．......

3. ......

三、服务质量要求

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

- 乙方的权利和义务

五、供货期间（项目完成期限）

委托供货期间自______年______月至______年______月止。

六、验收及评价考核

七、付款方式

由甲方按下列程序在内付款。

1)在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付　　款总服务费的__(-%)付给乙方。

2)第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3)最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

八、知识产权归属

九、保密

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2）……

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式份。

3）合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权委托代理人：                         授权委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

# 第三部分 响应文件编制规范

## 第六章 响应文件的编制

### 第一节 编制要求

一、格式

1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2.投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4.除法定代表人或法人授权代表签字及投标文件页码标注可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。投标文件中报价明细表应由法定代表人或授权委托人每页签字，未按采购文件要求签字的作无效标处理。

5.投标文件应按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、签署与封装

1.签署：投标文件中复印或扫描件应加盖供应商公章。投标文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2.封装：

2.1电子文件单独密封在一个包封袋内，共一个包封袋。投标供应商应确保投标文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形。

2.2外包密封的封口（接口）处加盖投标人法人章，并在封装物上按照如下格式进行标记：

项目名称：

标包名称：

品目名称：

采购人名称：

包封袋内容（£电子文件）：

供应商名称（加盖法人章）：

“在XXXX年XX月XX日XX时XX分前不得开启”

2.3外包封上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

2.4投标文件电子版按交易中心规定制作和投标文件正本的PDF格式文件，按照本章2.1条规定密封提交。

2.5投标文件未按照要求进行密封提交的，采购人和采购代理机构将拒绝其投标文件。

2.6投标供应商对外包封有异议的，应在开标会现场当场提出，由监督部门和采购人在开标现场当场判定是否作无效标处理，不得送至评标委员会判定。

四、不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

### 第二节 响应文件组成

一、政府采购投标文件类别

货物类投标文件。

二、组成

各类投标文件由报价文件、资格文件、商务文件和技术文件组成，具体详见投标文件格式文本。

### 封面格式

采购学生课桌椅及实验室仪器设备

投标文件

| 项目名称： | 采购学生课桌椅及实验室仪器设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |
| 标包名称： | 采购学生课桌椅及实验室仪器设备 |  |  |
| 标包编号： |  |  |  |
| 品目名称： | 采购学生课桌椅及实验室仪器设备 |  |  |
| 采购方式： | 竞争性谈判 |  |  |
| 供应商： |  |  |  |
| 详细地址： |  |  |  |
| 联系人： |  | 电 话： |  |

2024年   月

目  录

一、报价文件

- 投标函…………………………………………………………………………（）

- 报价明细表……………………………………………………………………（）

二、资格文件

- 一般资格………………………………………………………………………（）

- 专业资格………………………………………………………………………（）

三、技术文件

- 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数……………………………（）

- 技术偏离表……………………………………………………………………（）

- 技术材料………………………………………………………………………（）

四、商务文件

- 商务响应明细…………………………………………………………………（）

- 商务偏离表……………………………………………………………………（）

- 商务材料………………………………………………………………………（）

专家评分导航表

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 投标文件导航 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件 | 1、投标函 |  |  |
|  |  | 2、…… |  |  |
| 2 | 资格文件 | 1、法定代表人身份证明或法人授权委托书 |  | 投标文件册 页码范围： |
|  |  | 2、…… |  | 投标文件册 页码范围： |
| 3 | 技术文件 | 1、采购清单及要求响应明细表 |  | 投标文件册 页码范围： |
|  |  | 2、…… |  |  |
| 4 | 商务文件 | 1、商务响应明细 |  | 投标文件册 页码范围： |
|  |  | 2、…… |  |  |

投标供应商：（加盖供应商公章）

2024年  月    日

一、报价文件

(一)报价函

报价函

一、投标报价

1.我公司就 （项目名称）的竞标初始报价为总价人民币（大写）：零万零千零百零拾元，小写：        元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格、保管费、培训费、检测费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.供货期：             。

3.投标有效期：       。

4.质保期：          。

5.投标保证金：      。

6.其他：            。

二、递交资料

响应文件正本   份，副本   份,电子响应文件   份。

三、相关承诺

1.最终报价在法律法规及竞争性谈判采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部竞争性谈判采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性谈判采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照竞争性谈判采购文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（二）报价明细表

项目名称：                                                                         品目号/名称：

| 序 号 | 投标产品名称 | 规格 型号 | 品牌名称及产地 | 数量（单位） | 投标总报价 | 投标报价组成 |  | 供货期 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产品 单价 | …… |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |
| 全部投标产品总报价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个服务内容组成部分的报价。

2.“报价明细表”各项服务内容报价合计应当与“报价函”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

二、资格文件

（一）一般资格

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：

1.1法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标供应商全称） 法定代表人 姓名（身份证号码：），参加贵方组织的（项目名称交易编号：）    （标包）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标供应商全称或联合体牵头人） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称：（交易编号：）    的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字）：                        被授权代表（签字）：

供应商（公章）：

年   月   日

2.一般资格要求

2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

要求及注意事项：供应商非投标产品的制造商时还必需提供制造商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书，复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.2财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求，复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

要求及注意事项：格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证(复印或扫描件须加盖供应商公章)

按采购文件要求提供有效的证明材料。

2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致： 采购人

（供应商全称） ，参加贵单位组织的项目序列号为：    ，项目名称：    ，品目名称为：    的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

2.6其他法规规定的需要提供的资料

2.6.1 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致： 采购人

（供应商全称） ，参加贵单位组织的项目序列号为：    ，项目名称：    ，品目名称为：    的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

2.6.2投标人遵守政府采购法规的声明

投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加     （采购名称）   的    （项目名称、品目编号及名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

(一)向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

(二)中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

(三)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

(四)将政府采购合同转包;

(五)提供假冒伪劣产品;

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(五)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交;

(六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部87号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年   月   日

2.6.3投标供应商为代理经销商时提供制造商售后服务技术力量支撑承诺书

制造商售后服务承诺书

（参考格式）

致：  （采购人名称）  ：

我们  （制造商）是按   （国家名称）  法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按 （国家名称） 法律成立的、主要营业地址在的 （供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（项目序列号：       ）要求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方针对本项目售后服务团队情况如下：

| 姓名 | 职务 | 专业 | 服务产品 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

2.6.4制造商对投标产品技术参数指标真实性的声明函（格式自拟）：

要求：投标文件正本提供声明函的原件，加盖制造商公章。副本可以使用扫描或复印件，扫描或复印件加盖投标供应商公章。复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件

2.7投标保证金

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

2.8其他材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

（二）专业资格

1、与采购项目相匹配的产品生产许可证书、资质证书及强制认证证书等（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：投标供应商或产品制造商按招标文件的要求提供与采购项目相匹配的产品生产许可证书、资质证书及强制认证证书等，并文字描述该证书可承接业务范围。复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2、声明及承诺

2.1中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.2.残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.3.监狱企业声明函

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

三、技术文件

（一）货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称：                                       品目：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 型号规格及主要技术参数 | 生产厂商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（二）技术偏离表

要求及注意事项：按照采购文件需求逐一进行响应。

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 是否有偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

- （三）技术材料

1.技术授权文件（生产厂商技术支持和服务承诺书）

2.供应商认为需要提供的其它技术材料

注：其它技术材料指上述未能全部展示的内容，格式由投标供应商根据实际情况自拟，所涉及到的复印件或扫描件必须清晰，易辨认。所涉及的方案在此部分展示。

四、商务文件

（一）商务响应明细

商务响应明细表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（二）商务偏离表

要求及注意事项：按照采购文件需求逐一进行响应。

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 是否有偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（三）商务材料

1.商务授权文件（生产厂商投标授权书、生产厂商售后服务承诺书）

生产厂商授权书

致：（招标代理机构）

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权日期:

2. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

3. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专职/兼职 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

拟投入设备、机具一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格参数 | 生产日期 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 供货/服务进度计划、质保、售后服务、培训计划、安全措施及保障

售后服务承诺书（货物类）

致：  （招标采购单位名称）  ：

我们  （制造商或者代理商名称）是按   （国家名称）  法律成立的一家公司，主要营业地址设在                。兹指派按 （国家名称） 法律成立的、主要营业地址在        的 （供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（项目序列号：          ）要求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

质量保证承诺书

致： （招标采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

5.供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

其它商务材料指上述未能全部展示的内容，格式由投标供应商根据实际情况自拟，所涉及到的复印件或扫描件必须清晰，易辨认。