贵州省广播电视局七九四台数字电视1KW发射机改频及运维服务项目

施

工

方

案

2022年8月

# 高斯贝尔1KW数字电视发射机改频

主要工作是对台站原有高斯贝尔1KW数字电视发射机进行改频，作为700M迁频后的33频道和17频道备用发射机来确保安全播出工作，要把原有39频道改为33频道，13频道改为17频道，并保证正常播出，具体改造实施步骤如下：

第一步把原有激励器频率由39频道改为33频道，13频道改为17频道，所用仪器为频谱测试仪，39频道的频率是719.25MHZ，33频道的频率是671.25MHZ，13频道的频率是471.25MHZ，17频道的频率503.25MHZ。

第二步要把原有的39频道的分配器及合成器分别更换为33频道的分配器及合成器，同理要把原有的13频道的分配器及合成器分别更换为17频道的分配器及合成器。

第三步要把原有的39频道的3个功放模块分别调试为33频道的3个功放模块，同理要把原有的13频道的3个功放模块分别调试为17频道的3个功放模块。

第四步要把原有的39频道的滤波器调试为33频道的滤波器，同理要把原有的13频道的滤波器调试为17频道的滤波器。

第五步两部数字电视1KW的发射机改频完成工作正常后要接入调试好的33频道和17频道的双工器，并接入信号源进行播出测试，并确保正常播出。

# 天地通数字电视1KW双工器改频

主要工作是对天地通1KW数字电视双工器进行改频，把原有39频道改为33频道，13频道改为17频道，由于该双工器属于定频无源器件，必需寄回原有生产厂家把原有39频道和13频道的无源器件更换为现有的33频道和17频道的无源器件器件，并在工厂进行调试合格后寄回台站进行安装调试。

# 同方吉兆10KW发射机散热系统改造

主要是对调频广播同方吉兆10KW发射机散热系统进行改造，并保证正常播出，由于同方吉兆10KW发射机散热系统存在一定缺陷（4组风机中间存在有10厘米宽的盲区，导致第3个功放模块工作期间温度高达到触发保护而引起停机），现对其散热系统进行改造，采用中国台湾产150X172mm的轴流风机进行改造，就现有的风道尺寸610X340mm采用8个150X172mm轴流风机进行改造，并配备2个150X172mm轴流风机做为备件，改造后确保散热系统无死角，模块温度工作正常，从而避免发射机过温保护，确保安全播出。