| 贵阳市白云区政府会议中心音视频系统采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 功放 | YAMAHA、蜚声、百威 | ★1.产品具备国家的3C认证.第三方检测报告认证.国际的CB认证； ★2.整机具有前沿时尚的前面板设计，产品采用Class I专利技术和单调制双通道功放专利技术电源电路设计； ★3.整机采用了高瞬态脉冲电流线性电源技术同时也采用高灵敏度CMRR平衡输入技术能有效的阻止信号干扰。 ★4.产品具有听觉频带拓宽技术（表现为频段宽声音出来宽广层次感强清晰通透爽朗），音频电流频谱重新分配技术（表现为整个动态有力度和柔度干净十足），人声加速技术（表示为轻松自然声音清新甜美）。 5.整机具备智能全方位电子电路高速保护，产品采用优质的工频变压器电源供电降低电磁辐射，产品采用优质的变压器电源供电，产品背板有主电源短路器保护。 ★6.保护功能：软启动.VHF.直流.短路.过载.削峰/失真压限.过热.开机音量渐大。 7.风路：从前到后抽风。 8.通道：8Ω*：2X900w。4Ω*：2X1200w； 9.频响：20~20kHz(+0-0.8dB)； 10.总谐波失真：<=0.05%； 11.信噪比：>=85dB； 12.阻尼系数：>=300； 13.输入灵敏度：0.775v； 14.输入阻抗：20k/10k； 15.电压增益：39dB，输出类别CLASS I类； 16.冷却：从前到后抽风Air flow from front to rear； 17.输入：XLR； 18.输出：NL4/Binding post； 19.功能：Power / SIG / clip /BRG/PAR； 20.前面板指示：Protect /LCD indicator； 21.前面板：Power switch / Volume control； 22.后面板：Operation mode/input sensitivity/ filter； 23.产品尺寸：483x254x89； 24.产品毛重：12.33GK； 25.产品供电要求：~220V/50Hz, ±10%。 | 3台 |  |  |  |
| 2 | 电源时序器 | EEV、JBL、欧图 | 1、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）。 2、通道数量：8路万用插座继电器受控与1路万用插座直接输出。 3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2200W/4500W最大承受无功功率。 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受10A电流黄铜材质，标准万用插座。 5、功能特点：（1）顺序开启逆序关闭，（2）精准电压显示，（3）面板通道独立关闭。 6、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒。 7、输出继电器触点电流：10A。 8、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理。 9、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ。 10、主电缆线规格：6平方电缆线。 11、单路独立开关功能：支持面板独立控制。 12、机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高46MM。 | 4套 |  |  |  |
| 3 | 反馈抑制器 | JBL、BBS、森海动力 | 56-bit高速DSP,24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz,工作频率20Hz-20KHz。 1.★2寸FTF彩屏，中英文菜单可选； 2.★每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫； 3.自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈； 4.噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰； 5.输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态； 6.两通道48V幻象电源，可以独立控制通断； 7.电源使用超低噪音环形变压器。 参数： 1.模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。2路独立控制的48V幻象电源； 2.输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ； 3.最大线路电平输入：+18dBu； 4.模拟输出：2CH- XLR和1/ 4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡； 5.输出阻抗：平衡 >120Ω，不平衡 >60Ω； 6.最大输出电平：+20dBu； 7.频率响应：20Hz-20KHz,±0. 3dB； 8.信噪比：>105dB( A)； 9.动态范围：103dB； 10.总谐波失真+噪声：0. 005% , 1K H z ; 2 0 H z - 1 0 K H , < 0 . 0 1 % ; 1 0 K H z - 2 0 K H z , < 0 . 0 2 5 %； 11.工作电压：115V/ 230V/ AC 50Hz/ 60Hz； 12.接口: 输入 3 芯 XLR 母插座/6.3插咀 输出 3 芯 XLR； 公插座/6.3插咀 USB 接口 电源插口 3 芯IEC 插座， 电源 115 /230 V 50/60Hz. 耗电量 < 30瓦。 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 无线话筒会议主机 | JBL、舒尔、森海动力 | 1.采用四通道真分集式接收技术. 每一路话筒信号都标配两组接收电路同时接收信号,有效增强信号稳定性； 2.采用彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电量/干忧信号/SQ距离/锁止等工作状态.高档实用； 3.★系统标配工作频率独立可调,音量独立可调. SQ独立可调. IR红外独立控制.独立搜频功能.一键独立锁止.一键编组调取等实用功能； 4.系统标配内置4组叠机频率可供调用.为同一场所同时叠机使用1- 4套系统提供便捷安装支持； 5.★兼容大部分天线放大系统,专为固定机安装设计了前置天线安装点,并提供4+2音频输出接口,方便与多规格设备对接安装； 6.★标配的相位锁定电路,配合杂讯静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制电路将接收机AF信号静音以抑制噪声，保证了对干忧信号的有效阻隔； 7.系统工作频率范围为640MHZ-690MHZ. 每个通道均设有50个频点可调.四通道共200个频点可调. 频率库设计如下: MIC-1 工作频频率: 640-652MHZ 通道数: CH01-CH50； MIC-2 工作频频率: 652-665 MHZ 通道数: CH51-CH199； MIC-3 工作频频率: 665-677 MHZ 通道数: CH101-CH150； MIC-4 工作频频率: 677-690 MHZ 通道数: CH151-CH200； 接收机技术指标： 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）； 载波频率：UHF640~690MHz； 频率宽度：50MHz； 操作方式：手动调整； 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db； 最大偏移度：±48KHz； 综合S/N比：＞102Db； 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz； 频率响应：60Hz~15KHz； 最大输出电压：0dbV@45KHz； 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式； 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制； 静音调整：-65dB~-100dB； 有效工作距离: 理想工况下约80米~200米； 工作电压：DC12V/1000mA。 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 桌面话筒 | JBL、舒尔、森海动力 | 1.管身材质：全铝金属管体或领夹； 2.载波频段：UHF640~690MHz； 3.频带宽度：50MHz； 4.频率调整：红外对频/手动调节； 5.输出功率：15mW； 6.谐波幅射：＜55dBc； 7.最大偏移度：±48KHz； 8.音头：动圈式； 9.使用电池：3号（AA）电池两只； 10.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道。 | 4支 |  |  |  |
| 6 | 视频处理器 | 迈普视通、凯视达、诺瓦 | 1.支持常见的视频接口：1*DVI， 1*3.5，2*HDMI，RJ45，1*USB等； 2.最大视频带载4K以上； 3.具有强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放； 4.支持多场景保存和调用 支持 10 个以上用户可自定义场景保存； 5.设备具有多设备联动统一控制功能； 6.支持多设备间备份设置功能，主备信号之间自动或手动无缝切换； 7.支持智能控制软件进行操作控制； | 2台 |  |  |  |
| 7 | 视频控制板卡 | 迈普视通、凯视达、诺瓦 | 1.支持1920*1080以上分辨率视频显示； 2.支持专用接口数据读取功能； 3.具有多设备数据连接控制功能； 4.控制电压：DC3.5－4.5V； 5.支持逐点亮色度校正，效消除色差，提高显示画质功能； | 4张 |  |  |  |
| 8 | 线材 | / | HDMI高清信号线、电源线、VGA信号线、音频线等！ | 1项 |  |  | 竞价供应商需现场确认后进行报价 |
| 9 | 运装费 | / | 所有设备运输、设备安装、会议系统调试、远程视频会议系统测试、培训等！ | 1项 |  |  | 竞价供应商需现场确认后进行报价 |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |