会议室智慧大屏采购要求

| 序号 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧大屏 | 一、显示屏参数 1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥75 英寸，超高清4K， 显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178° 。 2.整机亮度：400cd/m²，对比度：4000:1，整机显示采用高色域技术。 3.整机采用硬件低蓝光背光技术和无频闪设计，能保护显示不偏色、不泛黄，能够有效减轻屏幕闪烁给用户带来的视觉疲劳。 二、整机规格参数 1.内置安卓系统，CPU采用64位四核处理器，安卓系统版本≥14.0，内存不低于4GB DDR4，存储不低于32GB。 2.整机前置6个接口，包含：3*USB3.0，1*HDMI，1*Type-C，1*Touch USB；且具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计。 3.整机后置接口需具备：包含但不限于USB3.0，USB Touch，HDMI2.0 输入接口，RS232，RJ45。 4.整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.4版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙音响等外部蓝牙设备。 5.前置物理按键不低于8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏，可自定义包括但不限于触摸锁等功能。 7.整机支持WIFI 6无线网络。 8.整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和内置电脑系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 10.前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。 11..支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下，可进行音频播放。 12.无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光强感应进行检测和故障提示。 13.支持四指将整机从上向下划动时进入降屏状态，点击屏幕上方可快速恢复全屏状态。 三、触控参数 1.触控技术：安卓系统和 Windows 系统下均支持不小于 40 点触控，无需安装驱动和校准定位。 四、摄像头和拾音麦 1.整机内置非独立的高清摄像头，不低于2400万像素，整机支持输出摄像头视场角≥120度。 2.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列降噪麦克风，回音消除，可识别距离不小于12米，拾音角度≥180 度。 五、应用软件 1.整机全通道支持在任意应用下打开纸质护眼模式 2.支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C）YZW，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 3.侧边栏相关工具支持浮窗化，可在 OPS 或其他通道下打开侧边栏工具窗口化显示，无需切换通道打开应用。 六、安卓白板软件 1.支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于三种导出格式； 2.支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。 3.使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 4.支持智能工具箱，可选择思维导图、计算器、聚光灯、便签、分屏等多种小工具。 七、OPS电脑模块：不低于11代I5处理器，8G内存，256G固态硬盘； | 台 | 1 |
|  | 八、商务要求： 1.★投标人须提供智慧大屏制造厂商针对本项目售后服务承诺函及参数确认函并加盖制造厂商公章。 2.★智慧大屏厂商获得NECAS全国商品售后服务达标认证证书（五星级）、CTEAS售后服务体系完善程度认证证书（七星级（卓越）、CTEAS售后能力持续有效验证证书（十二星级）。(提供扫描件或复印件并加盖制造厂商公章)。 |  |  |
| 移动支架 | 全金属外观，稳重简洁；自带托盘，支持前后安装；静音万向轮，轻松移动；高度自由调整，视野自由掌控；适配 65/75/86英寸设备 。 | 个 | 1 |
| 投屏器 | 1.投屏软件需支持Android手机、iOS手机、Windows电脑、Mac OS电脑在大屏上实现投屏功能，支持投屏视频、音乐、图片等； 2.投屏硬件配备USB和type-c端口进行传输，单按键设计； 3.大屏接收端软件需具有翻页PPt的功能； 4.大屏接收端软件需具有反控功能。对于PPT、Word、Excel文档，不但支持单次点击控制，还支持通过手势操作，进行向上翻页、向下翻页、上下滚动； 5.接收端大屏作为展示设备，可以对接入设备进行控制，包括以下功能：可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他设备不能抢占；可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；可设定允许快照，或禁止快照； 6.通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强； 7.传输分辨率：支持 1920×1080@30Hz以上级别； 8.可支持在windows 和Android下投屏； 9.通过手机APP反向镜像，对正在投屏的设备进行批注。 10.投屏软件需支持Android手机、iOS手机、Windows电脑、Mac OS电脑在大屏上实现投屏功能，支持投屏视频、音乐、图片等； 11.投屏硬件配备USB和type-c端口进行传输，单按键设计； 12.大屏接收端软件需具有翻页PPt的功能； 13.大屏接收端软件需具有反控功能。对于PPT、Word、Excel文档，不但支持单次点击控制，还支持通过手势操作，进行向上翻页、向下翻页、上下滚动； 14.接收端大屏作为展示设备，可以对接入设备进行控制，包括以下功能：可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他设备不能抢占；可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；可设定允许快照，或禁止快照； 15.通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强； 16.传输分辨率：支持 1920×1080@30Hz以上级别； 17.可支持在windows 和Android下投屏； 18.通过手机APP反向镜像，对正在投屏的设备进行批注。 19.投屏软件需支持Android手机、iOS手机、Windows电脑、Mac OS电脑在大屏上实现投屏功能，支持投屏视频、音乐、图片等； 20.投屏硬件配备USB和type-c端口进行传输，单按键设计； 21.大屏接收端软件需具有翻页PPt的功能； 22.大屏接收端软件需具有反控功能。对于PPT、Word、Excel文档，不但支持单次点击控制，还支持通过手势操作，进行向上翻页、向下翻页、上下滚动； 23.接收端大屏作为展示设备，可以对接入设备进行控制，包括以下功能：可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他设备不能抢占；可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；可设定允许快照，或禁止快照； 24.通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强； 25.传输分辨率：支持 1920×1080@30Hz以上级别； 26.可支持在windows 和Android下投屏； 27.通过手机APP反向镜像，对正在投屏的设备进行批注。 | 台 | 1 |