出入境自主取证设备采购参数

一、卡本一体式自助取证设备

| 组成设备及参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ▲双目摄像头 |  双目摄像头：彩色 300W 像素，黑白 130W 像素  USB2.0 视频输出接接口  USB 接口 5V 供电  支持 UVC 协议参,数调节  支持 Windows2000、XP、7、8、10 系统 (投标时须提供该摄像头的具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构检测报告、安全检测报告认证2个证明材料扫描件) |  |
| ▲指纹仪 |  有效采集窗口：15.24mm*20.32mm  图像大小：300*400pixel  分辨率：500dpi  畸变率：＜1%  模板尺寸：＜2KB  手指旋转角度：360 度旋转  外观尺寸：49*44*20mm （投标时须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告） |  |
| ▲身份阅读器 |  RS232 接口  阅读距离：0-2cm  阅读时间：<1s  工作频率：13.56MHz  电源:DC5V/1A （投标时须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告） |  |
| 条码枪读头 |  外壳材质：锌合金  扫描窗材质：钢化光学玻璃  提示方式：蜂鸣器  系统接口：RS-232 串口，USB 键盘，USB 虚拟串口  触发方式：按键触发，自动感应触发，命令触发，电平信号触发  输入电压：直流 3.4-5.5V  输入电流：105mA（待机），435mA（扫描）@5VDC  图像尺寸 1280X800 像素  视场角：水平：45°，垂直：28° |  |
| 触摸显示屏 |  19 寸显示屏  4:3 电容式触摸屏  5ms 的响应时间  最大 1280x1024 的分辨率  触摸屏厚度：2.8mm  单点使用寿命≥2 亿次  背灯寿命:50,000hrs  亮度：450 (cd/m2) |  |
| UPS |  输入方式：单相输入  额定电压：220VAC  电压范围：115-300VAC  频率：50Hz  容量：1000VA  功率：600W |  |
| 工控机 |  内存：8G DDR3  硬盘：256G SSD  系统：Win10 64 位 |  |
| 产品容量 及主要功能 |  800本+1000卡（标准产品） 可以存储发放电子护照、卡式港澳通行证、卡式台湾证、身份证。 单证自助领取/归还、批量自助领取/归还、断网管理员取证、人工取证。 清点卡本库数量信息、准确无误。 盘点卡本库信息与系统数据库做对比，确保数据与实物一致，可实现定时、定期自动盘点。 |  |
| ▲卡库 | 为实现最大限度的利用设备存证空间，要求卡库采用竖直的设计方式。(投标时须提供可体现卡库竖直设计的相关专利证书扫描件) |  |
| 速度 |  存本速度：＜18 秒  取本速度：＜17 秒  存卡速度：＜15 秒  取卡速度：＜14 秒 |  |
| 批量存本箱 容量 | 不低于35本 |  |
| 批量存卡箱 容量 | 不低于100 张 |  |
| 批量取本/卡箱容量 | 不低于10 本或 20 张 |  |
| 废本/卡箱容量 | 不低于10 本或 20 张 |  |
| 工作环境 |  工作温度：5～35℃  工作湿度：10～80％RH (相对湿度、无结露) |  |
| 存储环境 |  存储温度：－10～40℃  存储湿度：10～80％RH (相对湿度、无结露) |  |
| 电源 |  电压 ：220V AC +/-10%  频率 ：50 HZ +/- 2 HZ  额定功率：1kW |  |
| 通讯接口 | 网口 |  |
| 尺寸 | 不大于900mm(L)×800mm(W)×2000mm(H) |  |
| 安全性 |  独立断路器；  独立漏电保护开关；  整机安全接地。具备相应的电源保护措施。接地电 阻：符合 GB4943.1-2011 第 2.6.3.4 条要求，小于 0.1Ω。 |  |
| 安全资质 | - 提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告； - 为确保用户使用安全，根据电器安全要求可提供3C强制认证检测报告； |  |
| ▲系统维护 | 为满足使用单位后续系统升级及软件维护需求，要求投标人或设备制造商具备系统软件开发、维护能力。（投标时须提供自助取证系统软件相关的软件著作权证书及专利证书扫描件） |  |

二、出入境自助照相填表机

| 组成设备及参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工控机 | 内存：8G； 硬盘：256G固态硬盘； 系统：Win7 64 位 |  |
| 触摸屏 | 17英寸电磁电容触摸显示屏； 分辨率：1280*1024； 显示比例：4:3(宽:高)； 触摸反应时间＜10ms； 最大支持10点触摸； 手写方式：压感式（电磁笔）； 手写分辨率：0.01mm（2048LPI） |  |
| ▲拍摄调节参数 | 相机升降幅度40cm，结合可站立式坐凳，可兼容不同身高的用户拍照。 （须提供1.该产品内部坐凳现场照片、2.拍照高度调节相关的由国家认可的有资质的第三方检测机构出具检测报告或国家知识产权局颁发的实用新型专利证书扫描件） |  |
| 单反相机参数 | 单反有效像素：约2400万； 图像感应器类型：CMOS； 最大分辨率：6000*4000； 镜头：18-55mm； 自动对焦：支持 |  |
| ▲可视拍照 | 自助照相一体机能够自动调节镜头高度，实现“三点一线”，即眼睛、摄像头、预览画面在同一水平线上，以便群众做到照镜式拍照、水平预览画面。（须提供所投满足本条技术需求的由国家认可的专利证书） |  |
| 嵌入式二代证阅读模块 | 工作频率：13.56MHz（fc）±7KHz 阅读距离：0-3cm 阅读时间：< 1s MTBF：>5000小时 |  |
| 指纹仪 | 采集窗口尺寸：≥40mm*40mm 可采集指纹方式：单指、滚动 图像像素：640*640 分辨率：500DPI 采集速度：≥20帧/秒 |  |
| 凭条打印机 | 打印方式: 行式热敏 打印速度: 150mm/s(Max) 纸宽: 80±1mm 打印密度: 8 点/mm 纸处理方式：自动切纸 |  |
| A4黑白激光打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 双面打印：自动双面打印 纸张输出容量：150张 黑白打印速度：38page/minutes 分辨率：HP FastRes 1200、HP ProRes 1200、600 dpi |  |
| 智能补光系统 | 顶灯、上灯各1个，5600K，CRI≥95，约30W 左右灯2个，5600K，CRI≥95，约15W 下灯1个，5600K，CRI≥95，约15W 背景灯1个，5500K~6500K，约15W 视线引导灯1个，蓝色，约5W |  |
| 尺寸 | 不大于1440mm(L) × 850mm(W) × 2000mm(H) |  |
| ▲安全资质 | - 提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告； - 为确保用户使用安全，根据电器安全要求可提供3C强制认证检测报告； - 按照公安部国产化要求可提供软件国产化互认认证证书； |  |