采购需求

视频：最大分辨率：2304 × 1296；主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720）；子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264；视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps；H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile；H.265编码类型：Main Profile；码率控制：定码率，变码率；ROI：不支持；事件：普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常；音频：音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC；音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）；音频采样率：8 kHz/16 kHz；音频环境噪声过滤：支持；网络：网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP；同时预览路数：最多6路；接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181；用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户；客户端：iVMS-4200；浏览器：使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+；图像：smartIR：支持；图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调；日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；宽动态：数字宽动态；接口：网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风；摄像机：传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；快门：1/3 s~1/100,000 s；日夜切换模式：ICR红外滤片式；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；镜头：焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：110°，垂直视场角：61°，对角视场角：131° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：46°，对角视场角：99° 6 mm，水平视场角：57°，垂直视场角：30°，对角视场角：68° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角视场角：49°；镜头接口尺寸：M12；最大光圈数：F2.0；补光：补光距离：红外光最远可达30 m；补光灯类型：红外灯；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm；认证：防护：IP67；一般规范：联动方式：上传中心；产品尺寸：Ø110 × 93 mm；包装尺寸：145 × 145 × 128 mm；设备重量：285 g；带包装重量：473 g；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；通用功能：心跳，密码保护，水印技术；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；电流及功耗：非PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE型号： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；供电方式：非PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE型号： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006。

商务要求：

- 因本事项紧急，中标当天完成供货、安装及调试，中标供应商需将新增监控设备接入我单位原有系统设备并保证正常使用，不具备立即供货安装能力的商家请勿乱投标报价。

- 不得更改品牌及参数，不接受翻新和改装，设备参数需全部满足需求，不接受类似或近似参数产品。

- 2、设备在质保期内，接到我单位的故障报修电话，必须在30分钟内到达现场处理。

- 3、本项目款项开票挂账。

- 4、为保障产品质量本单位将验证设备参数是否满足需求后方能签订合同，如发现弄虚作假、随意报价、性能参数达不到要求或无法满足我单位安装要的，本单位将取消本次合作、给与差评并投诉至财政局。