监护型救护车技术参数及配置

| 1 | ▲车辆总长(mm) | 5900≤长≤5999 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ▲车辆总宽(mm) | 2000≤宽≤2100 |  |
| 3 | ▲车辆总高(mm) | 2650≤高≤2850（含警灯） |  |
| 4 | 轴距(mm) | ≥3700 |  |
| 6 | 乘员人数 | ≥8人 |  |
| 9 | ▲燃料类型 | 柴油 |  |
| 11 | 发动机排量（L） | ≥2.296L |  |
| 12 | 排放标准 | 柴油国六 |  |
| 13 | 燃油箱容量（L） | ≥75L |  |
| 14 | 变速箱 | 6档手动 |  |
| 18 | 助力类型 | 液压助力转向 |  |
| 19 | 制动型式 | 4轮盘式制动 |  |
| 20 | 驱动方式 | 后轮驱动 |  |
| 21 | 医疗警示外观 | 车顶结构 | 原车高顶，前顶设有长排警灯 |
|  |  | 车辆外观 | 车辆外观按照贵阳市院前急救标准 |
|  |  | 警示灯具 | 车顶前部设有LED蓝色超薄长排爆闪警灯总成；车顶左右两侧设有LED蓝色爆闪和场地照明一体灯；驾驶舱安装警报器控制系统 |
| 22 | 医疗舱救护设施 | 救护系统 | 自动上车担架：主要材料为高强度铝合金 |
|  |  |  | 担架平台：铝合金材料 |
|  |  |  | 铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置 |
|  |  |  | 输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个可滑动折叠挂钩 |
|  |  | 供氧系统 | 2个10L铝制氧气瓶，公称压力15MPa；2个氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀，隐藏式管路 |
| 23 | 医疗供电系统 | 逆变器 | ≥2000W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定 |
|  |  |  | ≥5组220V/12V组合电源插座 |
|  |  | 舱内照明 | 在医疗舱顶部安装LED照明灯和输液射灯 |
| 24 | 消毒系统 | 紫外线消毒灯 | 在医疗舱顶部安装盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能 |
| 25 | 空气循环系统 | 空调/暖风 | 1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制 |
|  |  | 换气扇 | 在车顶安装带吸气、排气功能换气扇 |
| 26 | 医疗舱橱柜/内饰配置 | 中隔墙总成 | 在驾驶室和医疗舱之间安装环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗 |
|  |  | 橱柜总成 | 安装1套长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间 |
|  |  |  | 安装1套新上柜，柜体上设有电气控制面板及储物格 |
|  |  |  | 安装1套氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶 |
|  |  |  | 安装1套SMC材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构 |
|  |  | 医疗舱内饰 | 医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗 |
|  |  |  | 医疗舱地板：整体式材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 |
| 27 | 辅助设施 | 单人座椅 | 医疗舱右侧安装3个朝前单人座椅，配三点式安全带 |
|  |  | 看护座椅 | 医疗舱前部安装1个朝后折叠看护座椅，配三点式安全带 |
|  |  | 中门电动踏板 | 中门设电动折叠踏板便于上下车 |
|  |  | 中门手动推拉窗 | 中门设有手动推拉窗 |
|  |  | 安全扶手 | 医疗舱顶部及上下车门处设有安全扶手 |
|  |  | 污物桶 | 医疗舱中门旁设1个脚踏式污物桶 |
|  |  | 灭火器 | 前后舱各设1个干粉式灭火器 |
|  |  | 安全锤 | 医疗舱设带报警功能的安全锤 |