教学生活一部床上用品需求清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 尺寸（米） | 品质需求 | 单价（元/床） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫棉絮 | 57 | 1.9*0.9 | 重量5斤。 原料要求：优先选用新疆长绒棉（需明确标注原料产地及等级，如 “新疆一级长绒棉”），白棉三级以上，棉絮蓬松柔软，棉絮外须有一层透明棉质网纱包裹，禁止使用再生棉、劣质混纺棉及有害填充物。 技术参数及质量标准 纤维指标（针对新疆长绒棉特性）：纤维长度：≥33mm（符合 GB/T 19635-2024《棉花 长绒棉》标准要求）； 纤维断裂强度：≥37.0cN/tex（符合 GB/T 19635-2024《棉花 长绒棉》标准中等要求），确保耐用性，避免长期使用后纤维断裂结块； 含杂率：≤3.0%（符合 GB/T 19635-2024《棉花 长绒棉》标准要求），无硬壳、非棉纤维等杂质，保证使用舒适度。 卫生安全指标（符合国家强制性标准）： 甲醛含量：≤75mg/kg（执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》要求B类）； pH 值：4.0-8.5（中性范围，避免刺激皮肤）；执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求； 异味：无刺激性气味（感官检测合格）； 禁用物质：不含荧光增白剂、偶氮染料等有害化学物质（提供检测报告）。 外观质量：表面平整，无明显结块、硬点、油污、霉变或虫蛀痕迹；边缘缝制整齐（有包边），无脱线、漏棉现象。 其他要求：须有质检报告，产品合格证，产品上应注明厂名、厂址、执行标准、安全类别、产品等级、成份含量、重量、规格尺寸等相关信息。 |  |  |  |
|  |  | 55 | 1.3*0.8 | 重量4斤。 原料要求：优先选用新疆长绒棉（需明确标注原料产地及等级，如 “新疆一级长绒棉”），白棉三级以上，棉絮蓬松柔软，棉絮外须有一层透明棉质网纱包裹，禁止使用再生棉、劣质混纺棉及有害填充物。 技术参数及质量标准 纤维指标（针对新疆长绒棉特性）：纤维长度：≥33mm（符合 GB/T 19635-2024《棉花 长绒棉》标准要求）； 纤维断裂强度：≥37.0cN/tex（符合 GB/T 19635-2024《棉花 长绒棉》标准中等要求），确保耐用性，避免长期使用后纤维断裂结块； 含杂率：≤3.0%（符合 GB/T 19635-2024《棉花 长绒棉》标准要求），无硬壳、非棉纤维等杂质，保证使用舒适度。 卫生安全指标（符合国家强制性标准）： 甲醛含量：≤20mg/kg（执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》要求A类）； pH 值：4.0-7.5；执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类要求。 异味：无刺激性气味（感官检测合格）； 禁用物质：不含荧光增白剂、偶氮染料等有害化学物质（提供检测报告）。 外观质量：表面平整，无明显结块、硬点、油污、霉变或虫蛀痕迹；色泽均匀，无明显色差；边缘缝制整齐（若有包边），无脱线、漏棉现象。 其他要求：须有质检报告，产品合格证，产品上应注明厂名、厂址、执行标准、安全类别、产品等级、成份含量、重量、规格尺寸等相关信息。 |  |  |  |
| 2 | 大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维被 | 57 | 1.5*2.0 | 一、重量5斤，执行标准：安全标准：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类（直接接触皮肤类） 产品标准：符合 GB/T 22796-2009《被、被套》及 FZ/T 54036-2010《大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维》相关要求 二、核心材质要求：（被芯）1. 大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维性能，成分占比：大豆蛋白改性聚酯纤维含量约50%（其余为助剂，需注明成分及占比） 抑菌性能：能抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，抑菌率达到国家规范。 2. 被芯填充要求 填充均匀度：无明显结块、空洞，蓬松柔软，无刺激性异味。 - 面料要求：面料材质：外包面料，需纯棉柔软亲肤材质，纱支密度：≥40s×40s（经纱 × 纬纱），密度≥133×72 根 / 10cm（保证面料细腻度）。 四、工艺要求：包边方式：双线锁边，无脱线、毛边 被芯固定：四角及长边中间位置需有固定绳 / 扣（与被套匹配，防止滑动） 五、安全性能要求：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类要求。 六、外观质量要求 表面平整，无明显结块、硬点、油污、霉变或虫蛀痕迹；色泽均匀，无明显色差；边缘缝制整齐（若有包边），无脱线、漏棉现象。 - 包装与标识要求 须有质检报告，产品合格证，产品上应注明厂名、厂址、执行标准、安全类别、产品等级、成份含量、重量、规格尺寸等相关信息。 |  |  |  |
|  |  | 55 | 1.2*1.5 | 一、重量3斤，执行标准：安全标准：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的A类要求。 产品标准：符合 GB/T 22796-2009《被、被套》及 FZ/T 54036-2010《大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维》相关要求 二、核心材质要求：（被芯）1. 大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维性能，成分占比：大豆蛋白改性聚酯纤维含量约50%（其余为助剂，需注明成分及占比） 抑菌性能：能抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，抑菌率达到国家规范。 2. 被芯填充要求 填充均匀度：无明显结块、空洞，蓬松柔软，无刺激性异味。 - 三、面料要求：面料材质：外包面料，需纯棉柔软亲肤材质，纱支密度：≥40s×40s（经纱 × 纬纱），密度≥133×72 根 / 10cm（保证面料细腻度）。 四、工艺要求：包边方式：双线锁边，无脱线、毛边 被芯固定：四角及长边中间位置需有固定绳 / 扣（与被套匹配，防止滑动） 五、安全性能要求：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的A类要求。 六、外观质量要求 表面平整，无明显结块、硬点、油污、霉变或虫蛀痕迹；色泽均匀，无明显色差；边缘缝制整齐（若有包边），无脱线、漏棉现象。 - 七、包装与标识要求 须有质检报告，产品合格证，产品上应注明厂名、厂址、执行标准、安全类别、产品等级、成份含量、重量、规格尺寸等相关信息。 |  |  |  |
| 3 | 大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维枕芯 | 57 | 0.4宽*0.6长*0.5高 | 一、执行标准：安全标准：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的A类要求。 产品标准：符合 GB/T 22796-2009《被、被套》及 FZ/T 54036-2010《大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维》相关要求 二、核心材质要求：（枕芯）1. 大豆蛋白改性聚乙烯醇纤维性能，成分占比：大豆蛋白改性聚酯纤维含量30%--50%（其余为助剂，需注明成分及占比） 抑菌性能：能抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，抑菌率达到国家规范。 2. 枕芯填充要求 填充均匀度：无明显结块、空洞，蓬松柔软，无刺激性异味。 - 三、面料要求：面料材质：外包面料，需纯棉柔软亲肤材质，纱支密度：≥40s×40s（经纱 × 纬纱），密度≥133×72 根 / 10cm（保证面料细腻度）。 四、工艺要求：包边方式：双线锁边，无脱线、毛边。 五、安全性能要求：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的A类要求。 六、外观质量要求 表面平整，无明显结块、硬点、油污、霉变或虫蛀痕迹；色泽均匀，无明显色差；边缘缝制整齐（若有包边），无脱线、漏棉现象。 - 七、包装与标识要求 须有质检报告，产品合格证，产品上应注明厂名、厂址、执行标准、安全类别、产品等级、成份含量、重量、规格尺寸等相关信息。 |  |  |  |
|  |  | 55 | 0.3宽*0.5长*0.3高 |  |  |  |  |
| 4 | 床单 | 114 | 1.8*2.3 | - 安全标准：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类（直接接触皮肤） 产品标准：被套、床单符合 GB/T 22796-2009《被、被套》，枕套符合 FZ/T 62009-2003《枕、垫类产品》 。 - 面料要求 1、面料材质及成分 100%新疆长绒棉，纱支密度（体现面料细腻度和耐用性）：≥60s×60s（经纱 × 纬纱），密度≥173根×124根 / 10cm（保证面料细腻度）。 - 面料物理性能 经高温清洗消毒后不缩水、不变形、不褪色。 三、安全性能要求（必检项） 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求。 四、工艺细节要求 1. 缝制工艺：均匀无漏针、跳针。线路：平直、牢固，无跳线、浮线，接缝处无明显皱缩。 锁边：所有外露毛边需锁边处理，无脱线 编织工艺：双面织法，双面双色。 2. 部件细节 被套：底部系带式开口，边缘平整无毛边。 被芯固定：四角及长边中间位置需有固定绳 （防止被芯滑动） 床单：直边包边，双线缝制，无毛边，展开后能完全包裹床垫（含侧面），四角应有拉绳。 枕套：信封式开口，开口处需包边，缝边平整。 五、外观质量要求 色泽一致，无明显色差，无污渍、破损、勾丝、纱疵，面料无明显起皱，线头修剪干净。 - 包装与标识要求 单件包装，包装上需标注产品名称、规格、批号、厂家信息 吊牌上包含厂家名称、地址、联系方式、产品名称、规格、执行标准、纤维成分、安全类别、生产日期。水洗标缝于被套内侧（非贴身面）。 - 其他要求 环保要求：面料生产过程符合国家环保标准，包装材料可降解或可回收。 |  |  | 每人2套，便于换洗 |
|  | 被套 |  | 1.5*2.0 |  |  |  |  |
|  | 枕套 |  | 0.4*0.6 |  |  |  |  |
|  | 床单 | 110 | 1.2*1.5 | 一、安全标准：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的A类要求。 - 产品标准：被套、床单符合 GB/T 22796-2009《被、被套》，枕套符合 FZ/T 62009-2003《枕、垫类产品》 。 - 二、面料要求 1、面料材质及成分 100%新疆长绒棉，纱支密度（体现面料细腻度和耐用性）：≥60s×60s（经纱 × 纬纱），密度≥173根×124根 / 10cm（保证面料细腻度）。 - 2、面料物理性能 经高温清洗消毒后不缩水、不变形、不褪色。 三、安全性能要求（必检项） 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中的A类要求。 四、工艺细节要求 1. 缝制工艺：均匀无漏针、跳针。线路：平直、牢固，无跳线、浮线，接缝处无明显皱缩。 锁边：所有外露毛边需锁边处理，无脱线。 编织工艺：双面织法，双面双色。 2. 部件细节 被套：底部系带式开口，边缘平整无毛边。 被芯固定：四角及长边中间位置需有固定绳 （防止被芯滑动） 床单：直边包边，双线缝制，无毛边，展开后能完全包裹床垫（含侧面），四角应有拉绳。 枕套：信封式开口，开口处需包边，缝边平整。 五、外观质量要求 色泽一致，无明显色差，无污渍、破损、勾丝、纱疵，面料无明显起皱，线头修剪干净。 - 六、包装与标识要求 单件包装，包装上需标注产品名称、规格、批号、厂家信息 吊牌上包含厂家名称、地址、联系方式、产品名称、规格、执行标准、纤维成分、安全类别、生产日期。水洗标缝于被套内侧（非贴身面）。 七、其他要求 环保要求：面料生产过程符合国家环保标准，包装材料可降解或可回收。 |  |  |  |
|  | 被套 |  | 1.2*1.5 |  |  |  |  |
|  | 枕套 |  | 0.3*0.5 |  |  |  |  |
| 要求：1.所有物品需看样品，中标方需提供生产许可证、营业执照等相关资质以及相应产品的质检报告。 2.产品尺寸最终以中标方复测为准。 3.上述采购参数只作为辅助依据，最终以提供的成品样品确定成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |