贵阳市儿童福利院采购阶梯教室桌椅等项目采购需求

- 采购清单即参数要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 礼堂椅 | - 220 | - 位 | - 尺寸：500*400*1000（±10mm）。 - 阻燃海绵:符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》的标准，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （3）基材选用厚度≥15mm实木多层板:符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准，含水率≤13%，表面胶合强度≥0.82MPa,磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4级，抗拉强度≥50.5MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8.8%，苯≤2μg/m³、甲苯≤5μg/m³、二甲苯≤8μg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m²•h；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （4）座内框:采用优质国标T1.5mm冷轧钢板,经模具折弯焊接成型,承载力达到400KG以上； - （5）回位功能：采用弹簧回复装置，轻盈，缓慢，无噪音，永不失效。 - （6）扶手面：采用实木/橡胶木,厚度≥23mm。符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准，木材含水率≤12%，气干密度≤0.705g/cm³，绝干密度≤0.668g/cm³，基本密度≤0.625g/cm³，抗弯强度≥90.5MPa，冲击韧性≥52kJ/m²，木材吸水率≤8.8%，顺纹抗拉强度≥66MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （7）写字板：采用铝连接头和铝合金支撑结构，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PVC封边。厚度≥18mm。铝合金:符合GB/T 9286-2021《色和清漆 划格试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的标准，硬度≥3H，附着力≥1级，中性盐雾试验连续喷雾≥320h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，可迁移元素中（铅≤10mg/kg、镉≤9mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤100mg/kg、硒≤50mg/kg、砷≤5mg/kg）；化学成分中C≤0.18%、Si≤0.08%、Mn≤0.95%、P≤0.042%、S≤0.028%、Ni≤0.28%、Cr≤0.29%、Cu≤0.030%、Mo≤0.038%、V≤0.26%、Co≤0.36%；抗拉强度Rm≥355MPa，下屈服强度ReL≥262MPa，塑性延伸强度Rp0.2≥212MPa投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （8）面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。面料:符合GB/T 17593.3-2006《纺织品 重金属的测定 第3部分: 六价铬 分光光度法》的标准，pH值≤7.5，甲醛含量≤23mg/kg，可萃取的重金属中（砷≤0.36mg/kg、铅≤0.45mg/kg、镉≤0.52mg/kg、铬未检出、钴≤0.88mg/kg、铜≤20mg/kg、镍≤0.65mg/kg、锑≤12mg/kg、汞≤0.032mg/kg）。投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （9）须每个位置配置1个被架（ABS塑料杯托），能放置杯子或水瓶等。 |
| - 2 | - 会议椅子 | - 40 | - 张 | - （1）规格：480*450*880（±10mm）； - （2）面料:选用厚度≥1.5mm西皮：符合QB/T 2726-2005《皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定》、QB/T 4198-2011《皮革 物理和机械试验 撕力的测定:单边撕》的标准，涂层厚度≥22μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥25N，气味≤1级，pH≥4.8，游离甲醛≤5mg/kg，VOC≤40mg/kg，可萃取重金属中（铅≤12mg/kg、镉≤8mg/kg），产品中有害物质限量中可萃取的重金属（六价铬≤0.55mg/kg、镉≤0.025mg/kg、汞≤0.008mg/kg、锑≤0.055mg/kg、铅≤0.081mg/kg、砷≤0.005mg/kg、镍≤0.088mg/kg、钴≤0.075mg/kg、铜≤0.12mg/kg）；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （3）海绵：符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》的标准，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - （4）椅架选用橡胶木：符合GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》、GB/T 1927.17-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法 第17 部分:冲击韧性测定》、GB/T 1927.20-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法 第20部分:无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第7部分:吸水性测定》的标准，木材含水量≤14%，气干密度≤0.712g/cm³，绝干密度≤0.685g/cm³，基本密度≤0.656g/cm³，抗弯强度≥79.8MPa，冲击韧性≥58kJ/m²，木材吸水率≤10.5%，顺纹抗拉强度≥62MPa，五氯苯酚含量未检出≤0.1mg/kg，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m²•h； - （5）水性油漆:符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》、GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》的标准，可溶性重金属含量中镉≤15mg/kg、铬≤12mg/kg、汞≤13mg/kg，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤12g/L，总铅含量≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯和乙苯≤35mg/kg，多环芳烃总和含量≤28mg/kg，乙醇醚及醚酯总和含量≤42mg/kg，游离二异氰醚酯总和含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.1%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤150mg/kg。投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 |
| - 3 | - 条桌 | - 22 | - 张 | - （1）尺寸：1200*400*750cm（±10mm）； - （2）基材选用≥15mm中密度纤维:符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准，板内密度偏差±10.0%，密度≥0.7g/cm³，含水量≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³，总挥发性有机花合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （3）木皮:符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》的标准，单板含水率≤11%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55mg/L，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （4）胶粘剂：符合GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发含量的测定》、GB/T 13354-1992《液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法》的标准，密度≥1.14g/cm³，黏度≥0.68pa.s，游离甲醛≤0.11g/kg,苯≤0.11g/kg,甲苯+二甲苯≤5g/kg,总挥发性有机物≤16g/L，湿强度≥6.9MPa，干强度≥10.8MPa，不挥发物≥45.5%；投标人提供符合参数要求检测报告佐证，未按要求提供资料或提供不符均按无效投标处理。 - （5）三合一连接件：中性盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；可迁移元素中锑≤10mg/kg、砷≤12mg/kg、镉≤23mg/kg、铬≤16mg/kg、铅≤35mg/kg、汞≤21mg/kg、硒≤45mg/kg、钡≤65mg/kg； - （6）水性油漆:符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》、GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》的标准，可溶性重金属含量中镉≤15mg/kg、铬≤12mg/kg、汞≤13mg/kg，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤12g/L，总铅含量≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯和乙苯≤35mg/kg，多环芳烃总和含量≤28mg/kg，乙醇醚及醚酯总和含量≤42mg/kg，游离二异氰醚酯总和含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.1%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤150mg/kg； |
| - 4 | - 主持台 | - 1 | - 个 | - （1）规格：730*590*1050mm（±10mm）； - （2）基材选用≥15mm中密度纤维:符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准，板内密度偏差±10.0%，密度≥0.7g/cm³，含水量≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³，总挥发性有机花合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - （3）木皮:符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》的标准，单板含水率≤11%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55mg/L，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - （4）胶粘剂：符合GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发含量的测定》、GB/T 13354-1992《液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法》的标准，密度≥1.14g/cm³，黏度≥0.68pa.s，游离甲醛≤0.11g/kg,苯≤0.11g/kg,甲苯+二甲苯≤5g/kg,总挥发性有机物≤16g/L，湿强度≥6.9MPa，干强度≥10.8MPa，不挥发物≥45.5%； - （5）三合一连接件：中性盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；可迁移元素中锑≤10mg/kg、砷≤12mg/kg、镉≤23mg/kg、铬≤16mg/kg、铅≤35mg/kg、汞≤21mg/kg、硒≤45mg/kg、钡≤65mg/kg； - （6）水性油漆:符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》、GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》的标准，可溶性重金属含量中镉≤15mg/kg、铬≤12mg/kg、汞≤13mg/kg，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤12g/L，总铅含量≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯和乙苯≤35mg/kg，多环芳烃总和含量≤28mg/kg，乙醇醚及醚酯总和含量≤42mg/kg，游离二异氰醚酯总和含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.1%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤150mg/kg； |
| - 5 | - 主席台 | - 3 | - 张 | - （1）尺寸：2100*600*750（±10cm）； - （2）基材选用≥15mm中密度纤维:符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准，板内密度偏差±10.0%，密度≥0.7g/cm³，含水量≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³，总挥发性有机花合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - （3）木皮:符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》的标准，单板含水率≤11%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55mg/L，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - （4）胶粘剂：符合GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发含量的测定》、GB/T 13354-1992《液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法》的标准，密度≥1.14g/cm³，黏度≥0.68pa.s，游离甲醛≤0.11g/kg,苯≤0.11g/kg,甲苯+二甲苯≤5g/kg,总挥发性有机物≤16g/L，湿强度≥6.9MPa，干强度≥10.8MPa，不挥发物≥45.5%； - （5）三合一连接件：中性盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；可迁移元素中锑≤10mg/kg、砷≤12mg/kg、镉≤23mg/kg、铬≤16mg/kg、铅≤35mg/kg、汞≤21mg/kg、硒≤45mg/kg、钡≤65mg/kg； - （6）水性油漆:符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》、GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》的标准，可溶性重金属含量中镉≤15mg/kg、铬≤12mg/kg、汞≤13mg/kg，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤12g/L，总铅含量≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯和乙苯≤35mg/kg，多环芳烃总和含量≤28mg/kg，乙醇醚及醚酯总和含量≤42mg/kg，游离二异氰醚酯总和含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.1%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤150mg/kg。 |
| - 6 | - 主席台椅子 | - 10 | - 张 | - （1）规格：630*560*1020（±10mm）； - （2）面料:选用厚度≥1.5mm西皮：符合QB/T 2726-2005《皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定》、QB/T 4198-2011《皮革 物理和机械试验 撕力的测定:单边撕》的标准，涂层厚度≥22μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥25N，气味≤1级，pH≥4.8，游离甲醛≤5mg/kg，VOC≤40mg/kg，可萃取重金属中（铅≤12mg/kg、镉≤8mg/kg），产品中有害物质限量中可萃取的重金属（六价铬≤0.55mg/kg、镉≤0.025mg/kg、汞≤0.008mg/kg、锑≤0.055mg/kg、铅≤0.081mg/kg、砷≤0.005mg/kg、镍≤0.088mg/kg、钴≤0.075mg/kg、铜≤0.12mg/kg）； - （3）海绵：符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》的标准，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - （4）椅架选用橡胶木：符合GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》、GB/T 1927.17-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法 第17 部分:冲击韧性测定》、GB/T 1927.20-2021《无小试样木材物理力学性质试验方法 第20部分:无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第7部分:吸水性测定》的标准，木材含水量≤14%，气干密度≤0.712g/cm³，绝干密度≤0.685g/cm³，基本密度≤0.656g/cm³，抗弯强度≥79.8MPa，冲击韧性≥58kJ/m²，木材吸水率≤10.5%，顺纹抗拉强度≥62MPa，五氯苯酚含量未检出≤0.1mg/kg，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m²•h； - （5）水性油漆:符合GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 36488-2018《涂料中多环芳烃的测定》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》、GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》的标准，可溶性重金属含量中镉≤15mg/kg、铬≤12mg/kg、汞≤13mg/kg，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤12g/L，总铅含量≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯和乙苯≤35mg/kg，多环芳烃总和含量≤28mg/kg，乙醇醚及醚酯总和含量≤42mg/kg，游离二异氰醚酯总和含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.1%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤150mg/kg。 |
| - 7 | - 定制安装阶梯教室吸音降噪板 | - 280 | - m2 | - 包施工。阶梯教室吸音材料（聚酯纤维吸音板） - 一、材质及功能要求： - （1）基础材质：采用环保型聚酯纤维吸音板，主体成分为高密度聚酯纤维，材质均匀无异味，无甲醛、苯类等有害物质释放，符合国家环保标准E1级及以上。 - （2）防火性能：材料需通过国家防火等级B1级（难燃级）认证。 - （3）安全设计： - - 表面需做防磕碰圆角处理，边缘光滑无毛刺，避免儿童活动时划伤。 - - 安装固定方式牢固可靠，需附加防脱落加固措施，确保长期使用稳定性。 - （4）吸音性能： - - 降噪系数（NRC）≥0.85（需提供检测数据），有效降低教室混响，确保语音清晰度。 - - 厚度≥15mm，兼具吸音与隔音功能。 - 5. 附加功能： - - 表面覆层需易清洁、防污抗菌，可湿布擦拭，适应儿童活动环境。 - - 颜色可选浅色系（如米白、浅灰等），表面纹理简洁，符合教室环境要求。 - 二、其他要求： - - 安装方案需包含预埋件或隐蔽式固定结构，确保墙面平整无凸起隐患。 - 提供售后服务承诺书。 - 三、适用场景说明： - 本材料用于儿童阶梯教室墙面吸音改造，需兼顾安全、环保与长效耐用性，严禁使用刺激性材料或易燃品。 - （注：面积为大体估量，具体面积安装时以实际测量为准。） |

- 商务要求

1.交货期及交货地点

交货期： 供应商中标后请立即与我单位联系，家具竟价结束后15工作日内须送货到采购单位安装调试完毕。

交货地点：贵阳市儿童福利院。

2.验收标准、规范：依据招标文件要求，成交人所投品牌、款式、尺寸及颜色收货，货物送达指定地点后，由采购人组织相关部门以本项目需求内容、产品技术标准说明及国家相关的验收规范、规定为依据进行质量（产品合格证）和性能验收。如不能按照所投品牌、款式、尺寸、颜色、文件所要求及其他相关资料采购人有权拒绝收货并上报相关管理部门依法依规追究其法律责任。

3.售后服务：质保期内，所有投标产品免费维修；质保期满后，所投设备终身维修及提供零部件。在接到用户故障通知后，在2小时内予以响应，48小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日。

- 质保期：5年（单个产品另有要求的，按其要求执行），项目验收合格并正常使用和运行48小时后进入质保期，如国家相关责任期法律法规优于本要求的按国家相关法律法规执行（质保期内所有零部件维修更换由中标人自行承担）。

5.为保护电子卖场规则和正常运行，各参与报价供应商须严格遵守《贵州省政府采购电子卖场管理办法》中关于在线询价、反拍等交易流程的运行规则，如若出现恶意违规报价，我单位有权废除其中标资格并按照相关规定追究其法律责任;

6.本项目在报价附件中须上传响应文件，响应文件包括资质文件、技术参数响应文件、商务响应文件，以上文件均不能出现负偏离，否则投标报价无效。资格文件包括：营业执照扫描件、法人授权委托书；技术参数响应须逐条响应，参数中要求提供检测报告的须提供，否则按负偏离处理（即无效报价），商务偏离格式自拟（以表格或者承诺均可）。

7.付款方式：双方签订合同时自行约定。

8.其他未尽事宜双方签订合同时约定。