# 采购文件

## 一、采购项目名称

贵阳市公安交通管理局太阳能地埋式发光道钉采购

## 二、采购需求

### 采购数量及指导价格

- 采购数量：200个。

- 指导单价：230元/个（含安装费）

### 技术指标

- 1.尺寸：140mm×52mm；

- 2.太阳能电池板：太阳能(单晶硅)5V90MA；

- 3.材质：铸铝外壳一体成型；

- 4.灯珠数量：配备有双面6颗高亮度LED灯珠；

- 5.发光颜色：黄光；

- 6.工作模式：闪烁、常亮、GPS同步闪烁；

- 7.电池：2000mA磷酸铁钾电池，循环充放电1800次以上；

- 8.工作时长：在标准光强下，一次照晒8小时可连续工作72小时以上；

- 9.防水等级：IP68；

- 10.功能：闪光/常亮带阳极氧化涂层的保护，不易氧化，外观光滑美观；

- 11.压缩和承重：静压≥40 吨；

- 12.工作环境： -20°~70°

- 13.可视距离：可视距离≥300 米；

- 14.确定中标结果公布之日(含)起2日内交付，安装地点由供应商自行查勘；

- 15.产品检测符合GB/T 24725-2024《太阳能突起路标》标准中相关技术标要求。检测环境(23士2)C/(50士25)%RH，抗压荷载,kN≥100。

- 注：以上参数需提供厂商确认函加盖鲜章及具有CMA和CNAS标识、交通GJC交工认可标识带二维码的检测报告，该报告加盖产品制造商鲜章。

- （产品式样）

## 三、供应商资质要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照。

- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.提供2小时响应24小时到达现场售后服务；

- 4.由于采购物资紧急，不接受无货投标行为，竞价商家需在规定时限内送货，在采购人约定的时限内安装完毕，如不符合资格条件、需求标准规格参数，服务要求不能实质性响应需求的，采购方可对报价方作无效响应处理，由此带来的一切法律和经济责任由供应商自行承担。

- 5.不得偏离采购文件中的技术指标，发现有不符合技术指标或服务要求的；提供仿冒伪劣产品的，采购人有权拒绝收货或退货。

- 6.交货验收时供应商需提交原厂授权证明（含原厂盖鲜章检测报告），供应商不能提供的一律拒收货物。

- 7.如有无货投标、恶意竞价等影响我单位工作开展的，我单位有权作废其中标资格，并上报至政府采购管理部门进行相应处罚。参与报价者必须完全满足以上要求，不满足者请勿乱投，否则视为扰乱采购程序，我单位将向财政部门投诉，并拉入我单位采购黑名单。请供应商谨慎投标。

## 四、报价要求

- 1.供应商应按本文件要求，报出产品的单价及总价，报价应包含货物价款、运输费、装卸费、安装费、税费等一切费用。

- 2.在报价文件中明确注明产品型号、规格、数量、质保期等信息。

- 3.本次采购货物要求最低质保期为二年，报价相近的情况下质保期较长的供应商优先，质保期相同的情况下报价低的供应商优先。

## 五、交付要求

- 1.交付时间：中标结果公布之日(含)起2日内完成交付。

- 2.交付地点：采购人指定地点。

- 3.所检测的样品与提供的产品一致，同时提供产品质量保证及售后服务承诺。

## 六、验收标准

按照本文件技术指标和产品参数要求进行验收，如有不符，供应商需在规定时间内进行整改或重新供货。

## 七、付款方式

双方在合同中约定。

## 八、响应文件递交

- 截止时间：[2025年7月18日]

- 注：响应文件应包括但不限于营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（如有）、报价单、技术参数响应表、售后服务承诺等。