遵义市遵义市红花岗区殡葬服务中心

瞻仰棺（水晶棺）采购需求

- 项目名称：遵义市红花岗区殡葬服务中心瞻仰棺（水晶棺）采购项目。

- 采购数量：18台（其中常规款16台，加大款2台）。

- 控制价：12.6万元（包括且不限于税费、人工费、运费等）。

- 技术参数要求

| 参数名称 | 产品技术规格、参数及要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 常规款尺寸： 外部长、宽、高（去盖）不小于2000毫米、700毫米、850毫米， 内空长、宽、高不小于1900毫米、600毫米、360毫米。 |
|  | 加大款尺寸： 外部长、宽、高不小于2100毫米、800毫米、850毫米， 内空长、宽、高不小于1970毫米、700毫米、400毫米。 |
| 棺罩 | pc材质，一次压模成型，采光性好、双层保温处理。耐低温-40℃（冻不烂）耐高温160℃（晒不烂）,抗榔头冲击（不容易砸烂）密封性好、尺寸和棺体稳合。 |
| 棺体外部 | 采用304不锈钢或钛金板整体扣压接扣而成，防水、防潮永不褐色厚度不小于0.8㎜。 |
| 内部材料 | 内部材料：经氧化防腐处理冰柜专用轧花铝板（厚0.8 mm）设有排水孔装置。(防腐强硬度高)。 |
| 开罩方式 | 盖子与棺体可以自由分离。 |
| 托板（担架） | 采用优质不锈钢管（管壁厚度不低于0.8mm），与内空尺寸匹配的不锈钢板，厚度不小于0.8mm。 |
| 蒸发器 | 直冷内置式紫铜盘管蒸发器，无焊点设计，弯制排管形式。 |
| 冷凝器 | 防堵塞风冷式紫铜盘管冷凝器，无焊点设计，超静音风扇。 |
| 制冷模式 | 全自动轮值型，制冷迅速、低噪音。 |
| 保温层 | 聚氨脂发泡料，厚度不小于50mm。 |
| 制冷温度范围 | 制冷范围必须覆盖 -10℃ ― -20℃。 |
| 温度记录仪 | 电子数字显示器微电脑全自动温度控制器, 在长时期工作未达到设定温度时，温度控制器发出声光报警提示，并可手动设定温度。在电压不稳定时压缩机可自行延时，进行自我保护。 |
| 额定功率 | 单台棺功率不高于800W。 |
| 电源 | 220V 50Hz/60Hz |
| 压缩机 | 全封闭抗震防倒宽电压压缩机(2台）风冷散热机组.在压缩机工作时，可分时段自行化霜处理。 |
| 制冷剂 | R134A / R96 |
| 脚轮 | 万向聚酰胺（尼龙）脚轮，2个为制动轮；脚轮高不小于150mm。 |
| 整体质量 | 符合国家或殡葬行业、制冷行业质量标准 |

- 五．交货地点：遵义市红花岗区巷口镇沙坪村灵鼎山殡仪馆。

六．交货时间：自签订合同之日起30个日历天。

七．质保期限:设备质保修限为一年，合同款的10%作为质保金，一年内设备出现任何故障由供应商负责维修，质保期满后无息退还质保金。

八．本项目不允许中标方转包。

九．付款方式:

由供应商负责将产品运到遵义市红花岗区殡葬服务中心指定地点，且验收合格后提供增值税普通发票，遵义市红花岗区殡葬服务中心于20个工作日内向供应商对公账户支付90%货款，10%作为质保金一年后无息退还。

十．提交资料:

- 营业执照副本复印件;

- 资格证书副本复印件(若有);

- 报价函（附后）;

- 产品说明书或相关参数材料;

- 售后服务承诺函。

采

购

合

同

遵义市红花岗区殡葬服务中心

瞻仰棺（水晶棺）采购合同

甲方:遵义市红花岗区殡葬服务中心

乙方:

- 采购产品情况

- 甲方根据工作需要采购乙方生产制造的瞻仰棺（水晶棺）18台，其中：

- 常规款16台（外部长、宽、高（去盖）****毫米、****毫米、****毫米，内空长、宽、高****毫米、****毫米、****毫米）。

- 加大款2台（外部长、宽、高（去盖）****毫米、****毫米、****毫米，内空长、宽、高****毫米、****毫米、****毫米）。

产品参数符合甲方采购文件中的有关技术参数（参数要求作为合同附件）。

- 质量标准:符合国家颁布的标准及企业标准，乙方应保证相应配套硬件设备是原厂原装、全新的、未使用过的，并完全符合采购要求和国家规定的质量、规格和性能的要求，且在使用寿命期内具有产品说明书标注的性能。

- 乙方对质量负责的条件及期限:

1、产品提供终身维修服务，质保期为壹年，自甲方验收合格之日起计算。在质保期内因产品质量问题出现故障，乙方应当在接到报修后48小时内修复，超过48小时未修复正常使用的，每次从质保金中扣除1000元；同一故障连续出现第3次时，乙方对产品整机进行更换，质保期期间所产生的一切费用由乙方承担。如发现产品质量缺陷、瑕疵或不符合标准要求，甲方有权无条件退货并向乙方索赔。

2、超过质保期后，乙方将继续提供维修服务，只收取相应的成本费用。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收:出厂包装，包装物不回收。

第五条 随产品配备说明书、保修卡。

第六条 产品所有权自验收合格时转移。

第七条 产品交付时间:合同签订之日起的30天内。经甲方查验合格后并签署《验收单》之日起产品所有权由乙方移转至甲方，在此之前产品毁损灭失之风险由乙方承担。甲方验收合格并不必然代表乙方所提供的成果不存在瑕疵，若在后续使用过程中发现乙方所提供的产品存在瑕疵的，甲方仍有权要求乙方进行整改或更换或退货。乙方应按甲方要求限期整改或更换，若甲方要求退货的，乙方在收到甲方退货通知书15日内应将甲方所付款项全额退还至甲方指定账户，同时甲方保留向乙方追究违约责任的权利。

第八条 交(提)货方式、地点:乙方送至遵义市红花岗区殡葬服务中心指定地点。

第九条 运输方式及到达甲方所在地和费用负担:

1、乙方负责将产品运输至甲方指定的地址，并承担运输风险和运输费用。

2、运输过程中乙方应保障产品安全，在运输过程中由此引发的包括但不限于导致甲方、乙方或第三方人员伤亡事故的一切经济与法律责任由乙方承担，与甲方无关。

第十条 检验标准、方法、地点及期限:产品全部送达后，乙方向甲方提出验收申请后由甲方自验。

第十一条 结算方式、时间及地点:

1、乙方交付产品时，甲方进行验收，验收合格支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金，一年后无息退还；本合同总价款包括但不限于运输费、人工费、税费等乙方为履行本合同所支出的一切费用。除双方另行协商并以书面形式予以确定的事项外，甲方不再就前述确定价款外向乙方支付其他任何费用。

2、甲方银行账户信息:

单位名称:____________

开户行名称:___________

账号:_____________

税号:_____________

地址:_______________

- 乙方银行账户信息：

单位名称:____________

开户行名称:___________

账号:_____________

税号:_____________

地址:_______________

备注:乙方出具增值税普通发票且验收合格后甲方于20个工作日内向乙方对公转账，若乙方未出具增值税专用发票，则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

甲方向上述乙方指定收款账户转账完90%合同金额即视为已履行完毕付款义务。乙方应对上述账号信息的真实性及准确性负责,如乙方发现账号错误或者发生账号变动应在24小时内书面通知甲方。因乙方未及时履行通知义务造成损失的由乙方自负，甲方不承担责任。上述款项若因不可抗力等原因造成延期支付的，乙方承诺不予追究甲方逾期付款的相关责任，付款时间相应顺延。

第十三条本合同解除的条件:不可抗力

1、发生不可抗力，双方可协商解除合同或者变更合同。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震(烈度7度以上)、台风(10级以上(不含10级)且持续24小时)、暴雨(持续24小时且日雨量100mm以上)、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

3、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15个工作日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力的一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

4、若不可抗力系发生于一方迟延履行期间的，迟延履行的一方不得以不可抗力为由免除本合同约定的违约责任。

第十四条 违约责任:

1、乙方须依甲方要求按时交付产品送至甲方指定地点。如未能按时按数量交付产品的，应视为乙方违约，乙方除应向甲方支付本合同总价款每日3%的违约金外，还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

2、乙方所交付产品不符合甲方要求的，甲方有权拒收并要求乙方限时提供符合要求的产品。乙方未能及时提供或以实际行动拒绝整改的，视为乙方违约，乙方除应向甲方支付本合同总价款30%的违约金外，还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

3、若乙方及其工作人员在本合同履行过程中发生任何安全事故或其它责任事故导致甲方、乙方或其他第三方人身伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任及其他相关法律责任。

4、乙方单方解除本合同或因乙方原因导致甲方解除本合同的，乙方除应向甲方支付本合同总价款30%的违约金外，还应赔偿甲方因此造成的全部损失。

5、因乙方原因发生重大质量事故或安全事故，须向甲方支付合同总价款30%违约金，全额赔偿给甲方造成的损失，承担对相关人员的一切损害赔偿责任。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转至第三人，否则，甲方享有单方解除权，并有权要求乙方按合同总价款的30%支付违约金，乙方应承担因此给甲方造成的损失。

7、因可归咎于乙方的原因造成甲方遭受损失的，乙方应予以全额赔偿。甲方的损失范围包括但不限于诉讼费用、律师费、可预期利益、相关补偿或赔偿费用。

8、按照合同约定应由乙方支付的违约金、补偿费、赔偿费等费用，甲方有权自应付但未付给乙方的合同价款中优先扣除，应付但未付价款不足以抵扣乙方应支付的违约金、补偿费、赔偿费等费用的，不足部分甲方有权另行向乙方主张。

第十五条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议，双方不能协商解决的，可依法向贵州省遵义市红花岗区人民法院起诉。

第十六条 其他

(一)本合同一式肆份，甲方与乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

(二)本合同未约定的事项双方另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力，与本合同冲突的条款，以补充协议相关条款为准。

(以下无合同正文)