- 一、技术参数要求⭐

双柱单层升降片课桌凳规格：600*400*760mm

1、桌面长600mm*宽400mm*厚18mm，采用优质环保中密度纤维板PP塑料一次注塑成型，注塑颜色为蓝色，桌面中间上方设有一根笔槽，颜色为白橡色。桌面板与书斗采用自攻螺丝组合固定。

2、升降片:主体上宽320mm下宽200mm总高度315mm厚度0.8mm的优质冷轧板一次冲压而成，升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列孔间距90mm，孔与孔中心距为30mm共7个孔，竖向排列4档调节，升降片周围及边缘有三根加强筋增加韧性及侧板设有三个倒U型孔底座，增加书斗承重力，书斗开口处做卷边处理（起到保护不被刮伤作用），升降片每块侧板带有两个一次冲压成型挂钩。

3、桌底底腿采用20mm×50mm×1.0mm厚的优质扁圆管，底腿立柱采用20mm×50mm×1.0mm厚的优质扁圆管焊接而成。

4、凳面板规格尺寸：≥340×240×厚18mm，采用优质环保中密度纤维板PP塑料一次注塑成型。课凳整体规格340*240*420mm。

5、凳子升降片采用0.8mm厚优质冷轧板一次冲压成型，高185mm,上宽185mm,下宽175mm,具有两列调节孔，两列孔间距100mm,孔与孔中心距为20mm，每列必须有7个孔调节孔，升降片四周边缘带有一次性冲压成型的加强筋，升降片开口处需折边处理。

6、凳钢架：底腿采用≥20×50×1.0mm厚的优质扁圆管，底腿立柱采用≥20×50×1.0mm厚的优质扁圆管焊接而成。

7、升降功能使用升降片升降，根据学生要求调出所需的高度。桌斗两侧各配一只PP挂钩，以便学生挂书包、茶具、雨具等。

8、书包篮：采用≥φ16mm钢管和≥φ4mm钢丝编织焊接而成。

工艺：钢制件严格经过除锈、除油、水洗、表调、陶化、水洗、沥水、烘干、静电喷塑处理◆塑粉至少须符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》和GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，检测内容须包含但不限于以下内容：有害物质限量（总铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），外观，筛余物，涂膜外观，附着力和耐冲击性（正向冲击）

◆脚套至少符合GB/T 32487-2016、GB/T 12000-2017、GB/T 24128-2018、GB/T 11547-2008的标准，①塑料件外观：灰色，应无裂纹、应无凹陷、杂质，耐老化室内用500h，冲击强度的保持率≥60%。②盐雾试验100h。③防霉性能：黑曲霉，防霉等级：0级。④耐液体化学试剂性能：乙酸（50%）168h。

◆螺栓至少符合GB/T2423.18-2021+GB/T6461-2002、GB/T10125-2021+GB/T6461-2002、GB/T10125-2021+GB/T6461-2002、GB/T10125-2021+GB/T6461-2002的标准，①交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d),10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；②乙酸盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级；③中性盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级；④铜加速乙酸盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级。

◆螺帽至少符合GB/T2423.18-2021+GB/T6461-2002、GB/T10125-2021+GB/T6461-2002、GB/T10125-2021+GB/T6461-2002、GB/T10125-2021+GB/T6461-2002的标准，①交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d),10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；②乙酸盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级；③中性盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级；④铜加速乙酸盐雾480h，保护评级（Rᴘ)10级。

二、商务参数要求

（一）交货时间

签订合同之日起2日内完成安装调试并交付使用。

（二）交货地点

指定地点，送货上门，并安装。

（三）验收标准

按招标文件技术参数进行验收；验收不通过的，须退货和更换，由此带来的所有责任及损失由供应商自行承担。

（四）质保期和售后服务

产品自验收合格之日起质保期1年，终身维护。在接到使用方维修通知后15分钟内响应、1小时内到达指定现场进行维修，质保期内非故意人为因素出现质量问题由中标方负责维修，质保期后只收取材料费。

- 桌椅图片