技术参数要求

- 单人课桌规格：600*400*760（㎜）（升降范围680-760）

- 桌面尺寸：600*400*18（㎜）泰国橡木AB齿接板，桌面前方设有笔槽，四角圆润，桌面光滑平整、颜色均匀、边角无毛刺。

- 课桌斗：采用1.2mm优质冷轧钢板冲压成型，尺寸500*300*150（㎜）。桌斗两旁有挂钩。

- 桌钢支架：下立柱30*60*1.2椭圆管，上立柱：25*50*1.2椭圆管焊接角铁能起到上下升降的作用，固定方式采用不锈钢螺丝；横管30*60*1.2椭圆管激光打孔10个方便网篮钢筋镶嵌进去固定焊接，桌脚30*50*1.2方管，网篮16*1.0方管540*165*160，,4mm钢筋弯压成型10根，130mm*4根，钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，脚套:PP塑料材质，不锈钢螺丝固定防脱落、耐磨稳固。

- 凳子规格：340*240*420（mm）

- 1、凳面尺寸：340*240*18（mm）泰国橡木AB齿接板，凳面光滑平整、颜色均匀、边角无毛刺。

- 2、凳钢支架立柱30*60*1.2（mm）椭圆管焊接角铁1；凳脚30*50*1.2优质方管，横档30*60*1.2椭圆管架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，脚套:PP塑料材质，不锈钢螺丝固定防脱落、耐磨稳固。

- 参考图片如下：