威宁自治县妇幼保健院后勤服务部采购2台安检门、1台安检机采购需求

根据我院平安医院建设需求，医院党委会研究通过，需要采购如下安检设备。

采购项目：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 预估单价 | 预估总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | - 规格参数：安华神威 型号：B200；泛安 型号：FA900数码型；中昊岳 型号：PE-Multi - 产品通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心GB15210-2018国家标准，以检测报告佐证 - 对人体内得心脏起搏器、孕妇、磁性介质等无害； - 通行速度：在探测区内，金属门应能对其所属类别的通行速度为0.2m/s~2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%； - 探测性能：符合GB15210-2018国家标准中混合类：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类要求，以检测报告佐证 - ★显示屏：≥10寸高清显示屏； - 具有多防区探测功能：≥18个探测防区，报警指示灯可指示报警区域； - 计数功能:金属门应能记录总通过人数和总报警次数；能通过显示屏实时显示正反向通过人数和正反向报警人数； - 安检计数功能:金属门应能记录总通过人数和总报警次数，计数准确，提供制造商盖章的计量检测证明 - 报警声音：与非报警声音有区别； 应能调整报警音调，以区分相邻探测门的报警;应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不低于98dB，以检测报告佐证 - 抗干扰功能：2台安检门并排靠拢工作相距5厘米时，2台门能独立正常工作，互不干扰，以检测报告佐证 - 报警显示:在6000lx明亮环境和25lx昏暗环境下，距离报警3m时，能清楚的看到； - 报警恢复：具有报警恢复功能，在自动恢复条件下，报警物离开探测区后，报警指示延续应不超过1.0s； - 图像存储功能：可对通过人员进行人脸抓拍并存储，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范、行为分析，最大创建10个人脸库，30万张图片。 - 支持布防多个人脸库，分别设置相似度阈值； 当相似度达到/未达到（陌生人）阈值时，在客户端软件给出报警提示、联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出。 - 金属物影响：安检门对门体四周1.5m以外的运动金属物不会产生误报警信号； - 安检门自动休眠功能：设备应可自动进入休眠状态，当有人或物体再次通过时，设备应可自动开启检测功能，休眠时间应可调整，以检测报告佐证。 - 磁感应强度：在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过9μT，以检测报告佐证 - 报警率可调：可设置随机报警率，报警率0-99%可调，监督提醒安检人员； - 参数能设密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人员操作，无需维护，无需定期校准； - 双向边柱内置高亮二级管指示灯，准确提示报警位置； - 联网功能：支持提供大于等于1个网络接口。 - 系统设置功能：设备应能选择上电时自动开机或手动开机，以检测报告佐证。 - 应用场所快捷设置功能；安检门可预设88种以上应用场所，用户可通过快捷设置功能一键设置，以检测报告佐证。 - 查询功能：可在本地查询安检门持续工作时间，可通过自定义起始和结束的时间查询报警的日志信息，以检测报告佐证 - 参数中要求以检测报告佐证的需在公安部检测报告中体现，并明确标注对应检测报告所在位置，无体现的将视为不满足招标要求，将失去中标资格，提供制造商盖章检测报告复印件佐证，原件备查。 | 个 | 2 | 8500 | 17000 |
| 1 | 安检机 | - 规格参数：安华神威 型号：ATX6550；泛安 型号：FA6550C；琼玖探测 型号：FDT-SE6550 - 通道尺寸：≥650×500㎜（W×H） - 线分辨力：≤φ0.0787㎜； - 穿透分辨力：≤φ0.160㎜； - 空间分辨力：≤0.8mm； - 穿透力：SP≥46㎜钢板，以检测报告佐证； - 材料分辨试验：设备应能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色。 - 传送装置试验，以检测报告佐证： （1）设备检查状态下的输送速度应大于等于0.2m/s； （2）设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于1.0mm； （3）设备反向连续运转30s内，横向位移小于等于2.0mm。 - 单次检查剂量检验：单个X射线产生装置0.2m/s：应＜0.8μGy，以检测报告佐证； - 泄露射线剂量率检验：周围剂量当量率在0.2m/s下：应≤0.03µSv/h，以检测报告佐证。 - 出具生产企业辐射安全许可证书复印件盖所有人鲜章，依据国务院449号令，原件备查，未提供者将失去中标资格； - 主机噪音：＜53dB(A)。 - 射线源：≥160KV - 一键开关机：设备应可一键开机，一键完全切断设备电源。 - 超薄物扫描功能：当被检测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应可对0.1mm刀片进行出图检测，以检测报告佐证。 - 危险液体检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内以下液体通过X光通道时，应能检测并报警：柴油，汽油，机油，二甲苯，以检测报告佐证。 - 多瓶液体同时检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内多瓶液体通过X光通道时，应能对危险液体分别提示报警，以检测报告佐证。 - 计数功能：具备行包计数功能，计数准确，需提供制造商盖章计量检测证明。 - 内置2个摄像机监控入口传送带和出口传送带，监控人员放包取包全过程。 - 皮带速度可调功能：皮带转速应具有可调功能，应可根据安检人流量进行切换调节，过包量最高可达到1620个/h，以检测报告佐证。 - AI智能判图功能：安检机应能对被检物品形状进行自动判断，对疑似危险品包裹应能进行声音报警，以检测报告佐证。 - 支持对X射线包裹图像进行违禁品识别分析，智能框实时跟踪包裹物品移动，可根据设置的危险等级叠加不同颜色的智能框方便操作人员判别。 - 安检机防夹包功能：安检机出口端安装防夹装置，应能有效防止背包带及行李卷入安检机输送系统，以检测报告佐证。 - 执行标准：符合国标GB15208.1-2018和GB15208.2-2018多能量X射线安全检查设备要求，以检测报告佐证。 - 符合X射线行李包检查系统卫生防护标准，提供制造商盖章的符合此标准的职业卫生检测报告。 - 参数中以检测报告佐证的需在公安部检测报告中体现，并逐项标注对应检测报告位置，未标注的视为不满足。为保证原厂售后，本项目需提供制造商盖章售后服务承诺函。 | 个 | 1 | 62000 | 62000 |
|  |  | - 合计 |  |  |  | 79000 |

技术服务：免费上门安装调试，达到我院使用需求，不接受邮寄包裹。