塑钢课桌椅技术参数

| 项目 |  | 规格型号及主要技术参数 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课桌 | 规格 | 桌面尺寸：600×400×760mm（高度可根据学校要求的型号定制） | 1制造标准：所投产品符合国家制造标准《GB/T3976－2014》。 2、质量标准： ★所投产品符合《QB/T4071-2010课桌椅》质量标准，提供省级或省级以上产品质量检测报告及甲醛检测合格报告复印件加盖制造商印章； 3、安全性及质量保障要求 所有产品外露部分不应有毛刺和尖锐的棱角装配连接尺寸标准统一，利用卯榫结构和卡槽固定锁紧，不带螺钉或胶水等沾合剂固定。无有毒有害物质，若有其释放必须达到环保要求，保证学生使用安全。 4、基本技术性能总体要求 具有耐水、耐老化、阻燃性好，日晒水淋不变质、不变形、坚固耐用、刚柔相济，移动噪音低，使用安全性高。 课桌凳的边角有弹性，无安全隐患；桌面平整光洁；清洁方便，可用水冲洗，浸泡；无钉无角，不露钉锈蚀。 5、材质工艺要求 使用硬质PVC工程塑料做桌凳管件和PP-R共聚聚丙稀做桌凳面及书斗制成。 6、制造工艺： 配色造粒，注塑、挤塑成型、模具控制、尺寸统一、无锐角、平整光滑。 7、★投标人须提供与参数相符的实物样品一套，样品不符直接废标处理。 |
|  | 桌面 | 1.外观尺寸：长600mm×宽400mm×厚25mm。 2.一次注塑成型，环保耐磨。面板颜色为蓝色，不得使用油漆等进行表面涂层，保证桌面与面板底色完全一致。 |  |
|  | 书斗 | - 1. 书斗尺寸：不小于长530mm×宽300mm×高165mm。收斗插管口深50mm，稳固，加强筋为双十字型分布，加强筋厚度在5mm以上，规范合理分配。 - 2.一次性整体注塑成型，颜色为环保深灰色。 |  |
|  | 桌立柱脚 | 1.立柱（横截面）尺寸：60mm×宽28mm。 2、左右两边的立柱与书斗和脚套不得采用螺丝连接。四个脚底安装防滑及防噪音的专用胶垫，稳固安全，颜色一定要为环保深灰色； ★3、管子采用最先进的双包层技术，既要保证管子的硬度又要保证管子韧性； |  |
|  | 桌脚横梁 | 1.横梁截面的尺寸不低于:60 mm ×25mm。 2.左右脚之间有横梁连接加固，可做学生脚踏，同时又增强两根脚立柱的稳固性和平稳性，颜色一定要为环保深灰色； ★3、管子采用最先进的双包层技术，既要保证管子的硬度又要保证管子韧性； |  |
| 课凳 | 凳面 | 1、长度（最大尺寸）不小于360mm, 宽度不小于270mm； 2、一次注塑成型，环保耐磨。面板颜色为蓝色，不得使用油漆等进行表面涂层，保证桌面与面板底色完全一致。 |  |
|  | 凳脚 | 1.立柱（横截面）尺寸：不得小于长50mm×宽25mm。 2、左右两边的立柱与书斗和脚套不得采用螺丝连接。脚套为全封闭式圆形，不能为方形，四个脚底安装防滑及防噪音的专用胶垫，稳固安全，颜色一定要为环保深灰色； |  |
|  | 凳脚横管 | 1.横梁截面的尺寸不低于:50 mm ×25mm。 2.左右脚之间有横梁连接加固，可做学生脚踏，同时又增强两根脚立柱的稳固性和平稳性，颜色一定要为环保深灰色； |  |

| 样 品 参 考 图 |  |
| --- | --- |