贵州生态能源职业学院门禁系统扩容设备采购及安装项目

- 项目概况

为完善我学院安全防范体系、提高校园整体防控能力，根据学院实际需求，采购门禁设备以及软硬件设备，对原有系统进行扩容，以便于保障整个门禁监控系统稳定、流畅运行，实现全方位、无死角的精准监控，采购内容包括设备及相关材料以及与设备相关的运输、安装税金等（具体详见设备采购清单）。

- 相关要求

- 本项目涉及的设备需无缝对接、兼容至学校现有教育综合安防管理平台系统，在平台实现统一管理（此次报价包含不限于在实际部署过程中遇到的所有影响设备/系统正常运行、数据传输、以及与教育综合安防管理平台系统对接的接入数据授权、安装、组网等），保证前后端设备和系统使用的一致性以及兼容性，避免因设备及系统兼容性产生矛盾冲突。采购人不承担任何额外设备与平台对接费用，报价单位必须承诺如成交后无法实现所供设备对接至学校现有教育综合安防管理平台系统，因此对采购人所造成的一切损失由成交人承担。

- 鉴于涉及平台数据对接及技术的复杂性，投标人需具备一定的专业技术技能，需进行现场踏勘并现场演示设备无缝接入功能（报价单位提供样品），在现场演示门禁设备可正常添加至现有平台功能（在现有教育综合安防管理平台系统内可正常显示门禁视频图像、进出记录等功能），如未进行现场踏勘并进行签到以及对接演示则视为无效报价，做废标处理。

踏勘地点：贵州生态能源职业学院

踏勘时间：公告截止日之前

项目联系人及电话：曾老师 13007888559

- 对于向我单位提供伪劣仿冒产品或虚假证明材料，以及参与竞价且中标后又不能履行供货职责的供应商，我单位有权直接作出差评与投诉，且有权将该供应商列为黑名单，不再接受后续的供货与所有合作。

- 如我单位对收到的货物存有疑虑的，有权要求供方提供货物生产厂家的配置说明及保修承诺，否则我单位有权要求退货，有权拒绝支付货款。对于已经验收的货物，一经发现有不符合技术或服务要求的，我单位有权在收货之日起十五天内向供应商提出更换或退货要求，由此带来的所有责任及损失由供应商自行承担。

- 设备采购清单

| 贵州生态能源职业学院门禁门禁系统人行通道优化改造项目预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 门禁设备 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 门禁设备 | 1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 5、外观尺寸：100*195mm | 台 | 18 | 利旧10台设备，负责旧机拆除移装调试。 |
| 3 | 门禁设备 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：2A； 输出功率：24W； | 台 | 18 |  |
| 4 | 网络产品 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 台 | 7 |  |
| 5 | 网线 |  | 米 | 800 |  |
| 6 | 六号岗地面整理 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 系统集成服务费 | 包含综合布线 | 项 | 1 | 含移装设备改造 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |
| 9 | 说明;所有报价包含路面开挖光缆熔接综合布线设备到监控指挥中心所有链路连线等和相关费用。 |  |  |  |  |